《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年干法印花（绣花）500万件服装裁片项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽卡儿菲特服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董光辉 |  |  | 联系人 |  | 黄开权 |  |  |
| 通讯地址 | 池州高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18933325666 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 247000 |
| 建设地点 | 池州市高新技术开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 池州市贵池区发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 贵发改【2019】24号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2319 包装装潢 及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2500 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  | 65 |  | 环保投资占总投资比例 | 6.5% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 卡尔菲特集团位于中国东部生态旅游城市暨长江南岸重要的滨江港口城市——安徽省池州市。集团2003年始创于广东佛山，旗下拥有“卡儿菲特”、“德蒙斯特”两大知名童装品牌。公司秉承敢于创新、勇于担当的经营宗旨，开拓、创新、稳健、务实的经营理念，合作共赢的价值观。以优质的产品、良好的服务、M2C营销模式，深受终端加盟商和消费者喜爱，目前全国各地加盟的童装店超过数千家，是国内市场占有率最高的童装品牌之一。 2015年，集团导入全新的“高值低价”商业模式，集团业务飞速增长，原有规模已不能支撑企业的快速发展。2016年3月31日，集团与池州市高新区签订了“卡尔菲特产业园”项目投资合同；2016年7月，集团总部迁入安徽池州，于2017年投资建设了卡儿菲特池州运营中心建设项目，项目年产服装2000万件。 现公司在发展过程中注重产品的美观及质量提升，现拟配套建设服装印花及绣花项目。项目于2019年6月17日取的贵池区发改委关于印花生产线项目的备案文件，备案文号贵发改【2019】24号文。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》[国务院682号令]的有关规定和要求，该项目需要进行环境影响评价。拟建印花为涂料印花，即采用涂料直接印花，该工艺属于干法印花。本项目主要对棉纺织品等进行干法印花，结合2018年部长信箱《关于商标印刷所属国民经济行业类别判定咨询的回复》，本项目属于建设项目环境影响评价分类管理名录： 十二、印刷和记录媒介复制业中30印刷厂；磁材料制品”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，池州显闰环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。 1.2项目建设地点 项目建设地点位于池州市高新技术开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房，中心地理坐标为东经117.584851°，北纬30.717709°。项目选址四周为园区道路。 建设项目地理位置图见附图1，项目选址周边环境示意图见附图2。 1.3产品方案及规模 该项目产品为印花裁片以及绣花裁片，具体产品方案见下表： 表1-1 产品方案表 序号; 产品名称; 产量（件/a）; 备注. 1; 印花裁片; 300万; 产品送入制衣厂. 2; 绣花裁片; 200万. 1.4项目建设内容和工程规模 项目购置晒网机、拉网机、打浆机、烘干机、印花机、绣花机等设备进行服装干法印花、绣花加工，年加工干法印花服装裁片300万件，绣花服装裁片200万件。建设项目主要建设内容详见下表： 表1-2 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 于14#厂房布置生产车间，其中1楼布置机械印花生产线，2楼布置绣花生产线，3、4楼布置手工印花生产线。同时在1楼布置制版区，2楼布置调浆区，3楼布置烘干区。. 辅助工程; 办公生活区; 于14#厂房4楼北侧布置办公区，建筑面积约为200㎡。. 储运工程; 仓库区; 项目区不设成品仓库，产品加工完成及时送至制衣厂；项目网版均置于1楼东侧；胶浆置于2楼东侧原料库. 公用工程; 供水系统; 由园区供水管网供给. 排水系统; 雨污分流，雨水通过厂区雨水管网排放；生活污水经化粪池处理后排入污水管网；生产清洗废水经自建污水处理站处理达标后排入污水管网。. 供电系统; 项目用电由园区电网提供. 供热系统; 项目烘干以电为能源. 环保工程; 废气治理; 车间生产废气通过每层车间设置6套排风系统，调浆区增设集气收集装置，生产废气经收集后经UV光解+活性炭处理后由23m高空排放（排气筒离地高度23m，内径0.3m），废气收集效率60%，净化效率98%；无组织有机废气通过优化工艺设计，加大车间的通风换气的力度，增加绿化面积措施进行控制；污水站臭气通过周边种植绿化减缓对环境的影响. 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准纳入污水管网；生产清洗废水经污水处理站（沙滤+沉淀+絮凝沉淀+生物处理+过滤工艺，处理能力：20t/d）处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值纳入污水管网。; 化粪池依托. 噪声防治; 选用低噪声设备，基础减震、隔声、降噪. 固废处置; 项目不合格产品与成品一同送至制衣厂；废包装桶、废活性炭、废胶片按《危险废物贮存污染控制标准》厂内危废库（15㎡）暂存后由有处置能力的单位或供应商回收处置；污水站污泥一般固废库（10㎡）暂存后由有处置能力单位回收处置；生活垃圾委托环卫部门清运。. 1.5厂区平面布置 本项目建设地点位于池州市高新技术开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房，共四层，其中1楼布置2台拉网机、1台晒网机、7台印花机；2楼布置2台打浆机与9台绣花机；3楼布置1台烘干机与20个人工印花工作台；四楼布置办公室。 具体平面布置图见附图3。 1.6主要原辅材料、用水及能源、动力消耗情况 该项目主要原辅材料、能源、动力消耗及用水情况见下表： 表1-3 主要原辅材料、能源、动力消耗及用水情况一览表 序号; 名称; 计量单位; 消耗量; 备注; 储存方式; 最大储存量. 1; 布料裁片; 万件/a; 500; 印花300万件，绣花100万件; 库存. 2; 水性油墨; t/a; 1; 用于印花工序; 20kg桶装; 0.2t. 3; 水性环保白胶浆; t/a; 20; 用于印花工序; 20kg桶装; 1t. 4; 水浆; t/a; 1; 用于印花工序; 20kg桶装; 0.2t. 5; 感光胶; t/a; 0.5; 用于网版制作; 20kg桶装; 0.1t. 6; 台胶; t/a; 1; 用于印花台粘布料; 20kg桶装; 0.2t. 7; 环保绷网胶; t/a; 0.5; 用于网版制作; 20kg桶装; 0.1t. 8; 色种; t/a; 0.3; 用于调胶浆; 20kg桶装; 0.05t. 9; 固色剂; t/a; 0.1; 用于调胶浆; 20kg桶装; 0.05t. 10; 稀释剂; t/a; 0.01; 用于擦拭油印网版; 20kg桶装; 0.005t. 11; 胶片; t/a; 0.5; 用于网版制作; 0.5t. 12; 网框; 个; 2000; 用于网版制作; 2000个. 13; 丝网; 张; 200; 用于网版制作; 200张. 14; 水; t/a; 7680; 取自园区供水管网. 15; 电; 万kWh/a; 5; 园区电网引入. 主要物料理化性质： #### 水性环保白胶浆：水性胶浆主要是乳液(树脂) 50%，消泡剂1%，防霉剂1%，填充料就是钛白粉10-20%、硅粉5%，分散剂2%，增稠剂2%左右。外观为白色糊状液体，属水溶性胶浆。 #### 水性油墨：是一种应用于印花工艺的水性涂料，由水性油墨由水性高分子乳液、颜料、表面活性剂、水及其他添加剂组成。其中水溶性丙烯酸树脂约含25%~35%，水约含15%~25%,约含乙醇5%~15%，约含三乙胺5%~10%，约含颜料10%~ 30%，约含助剂1%~3%。 #### 3、水浆：是一种水性浆料，主要为聚氨酯类共聚物，去离子水和增稠剂等其他助剂调配而成，可以和水任意比例调和。印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料，上。但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案。 #### 4、感光胶：又称感光乳胶，是当前普遍使用的感光材料。其主要成分是聚乙烯醇，感光剂采用重铬酸盐。 #### 5、台胶：台胶是丙烯酸酯类的共聚物，它是低粘度、高分子量、高固体成分的水性乳液，具有优异的持久薄膜表面粘性。固体含量40%±1。板表面粘性保持久，粘性极佳，不易剥离，耐水性强。广泛用于纺织布、化纤、尼龙、防水牛仔及塑料皮等的重量固定粘合使用。 #### 6、环保绷网胶：本项目采用绷网胶为聚乙烯醇缩醛胶。是一种以聚乙烯醇缩丁醛为主要组分的粘结剂，粘结力强，应用范围广。这类粘结剂，可用于木质网框、金属网框的粘结绷网，般由树酯、乙醇等配制而成。 #### 7、固色剂：白色透明液体，无不良气味释放，主要成分为氯化十六烷基砒啶、溴化十六烷基砒啶。为环保型阳离子均聚物，纳米硅胶体分散剂的水溶液，可显著增强染料的固色能力，提高染料在织物上颜色耐湿处理牢度所用的助剂。 8、稀释剂：稀释剂为醇类稀释剂，主要成份为乙醇。 #### 9、胶片：胶片就是银盐感光胶片，也叫菲林。由PC/PP/PET/PVC料制作而成。现在一般是指胶卷，也可以指印刷制版中的底片。每种胶片(包括彩色胶片)都包括两个基本组成部分：一个单层的或多层的感光乳剂层、一个感光乳剂层的支持体（片基）。乳剂是由对光敏感的微细颗粒悬浮在明胶介质中而成。胶片上的明胶与某些食品所用明胶类似。在明胶中悬浮着的光敏物质是卤化银颗粒。 1.7主要设备 项目主要生产设备见下表。 表1-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 布置区域; 备注. 1; 印花机; 台; 7; 1楼布置; 自带电辅热. 2; 绣花机; 台; 9; 2楼布置; /. 3; 晒网机; 台; 1; 1楼布置; /. 4; 拉网机; 台; 2; 1楼布置; /. 5; 打浆机; 台; 2; 2楼布置; /. 6; 烘干机; 台; 1; 3楼布置; 电烘干. 7; 工作台; 张; 20; 3楼布置; 自带电辅热. 该项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备。 1.8工作制度及劳动定员 本项目劳动定员40人，年有效生产300天，生产工序均采用一班制生产，每班8小时，全年生产共计2400小时。 1.9公用工程 （1）给排水 给水：由园区供水管网供给。 排水：该项目实行雨污分流，雨水经收集后排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后排入污水管网送至池州市城东污水处理厂处理。生产清洗废水经自建污水处理站处理后排入污水管网送至池州市城东污水处理厂处理。 （2）供电 供电电源由开发区10KV变电所架空线供给。生产用电以及办公用电均由公司配电室供应，铺设低压电缆把电直接送到生产区、办公区。 （3）消防 本项目消防按《建筑设计防火规范》（GB50156-2006）有关规定实施。室外设置消火栓，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火；室内设置灭火器。 1.10产业政策和规划相符性分析 根据国家产业政策，查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国发改委2013年第21号），本项目不属于淘汰类和限制类项目且已在池州市贵池区发展和改革委员会立项备案（备案文件号：贵发改【2019】24号），因此，本项目符合国家和地方产业政策。 本项目拟选厂址位于池州高新技术产业开发区，项目利用池州市高新技术开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房进行生产，用地属于工业用地。同时根据安徽池州高新技术产业开发区管委会提供的有关安徽卡儿菲特服饰有限公司年干法印花（绣花）500万件服装裁片项目规划选址和产业准入的初审意见，本项目的建设符合池州高新技术产业开发区的总体规划。 1.11“三线一单”管理机制符合性分析 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 - 与生态红线相符性分析 根据《安徽省生态保护红线划定技术指南》(红线区包括: 国家级和省级自然保护区、自然文化遗产和全国重点文物保护单位、国家级和省级风景名胜区、国家级和省级森林公园、国家重要湿地、国家湿地公园、世界、国家和省地质公园、国家级水产种质资源保护区、蓄滞(行)洪区等)和现场踏勘，本项目3km内与红线区域一、二级管控区均没有相交区域。因此，本项目的建设符合《安徽省生态保护红线划定技术指南》的要求，严禁长江干流1公里范围内新建工业项目，严禁长江5公里范围内新建重化工，重污染项目。本项目为棉印染精加工业，不属于化工类项目，本项目位于池州市高新技术开发区，且本项目距离长江最近距离约3771m。周边无风景名胜区，且周边无集中式饮用水源取水等生态环境保护目标，符合生态保护红线要求。 - 与环境质量底线相符性分析 项目区环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；纳污水体长江水体功能为三类，需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境功能为3类区。 根据本次评价对拟建项目的工程分析内容和环境影响预测结果可知，项目在生产过程中排放的各类污染物对评价区域地表水环境、空气环境、声环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。 （3）与资源利用上线相符性分析 建设选址位于安徽省池州高新技术产业开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房。供水由开发区供水管网供给，供电由开发区供电电网接应；本项目使用的原材料均为外购，均可得到有效保证，因此，项目建设符合资源利用上线要求。 - 与环境准入负面清单相符性分析 本项目位于池州高新技术产业开发区，根据国家产业政策，查阅《产业结构调整指导目录(2011年版)》(国发改委2011年第9号)，本项目不属于国家产业政策中淘汰、限制类。本项目建成后符合区域发展规划，不属于环境准入负面清单内。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 1.12与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析 - 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)以及安徽省人民政府印发《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》( 皖政[2018]83号)，安徽省属于重点区域范围。 根据通知中第七条深化工业污染治理。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本完成。 本项目不属于重污染项目；本项目为新建项目，项目有机废气主要产生工序设置收集装置收集后经UV光解系统+活性炭吸附装置处理后经排气管道高空达标排放，能有效降低有机废气排放量，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求；另外项目生活及生产用水少量，不属于高能耗和高水耗项目。因此项目建设符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求。 1.13与《安徽省委、省政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带》皖发【2018】21号文相符性分析 该文件指出要着力构筑长江岸线的1公里、5公里、15公里“三道防线”，深入实施长江经济带发展战略，关于全面打造水清岸绿产业，优美长江（安徽）经济带，故本次评价就本项目建设情况与“三道防线”相关要求进行符合性分析，详见下表： 表1-5 拟建项目与“三道防线”相关要求的符合性分析 严禁1公里范围内新建项目，2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、公共管理、生态环境治理等项目外，不得新批建设项目; 一、拟建项目距长江岸线最近距离3771m，故本项目属于长江岸线及主要支流5公里范围。 二、本项目选址位于距长江岸线及主要支流5公里防线范围内，本项目主体建设内容包括：年加工干法印花裁片300万件，绣花裁片200万件，属轻工行业，不属于化工。 本次评价针对项目产生的废气、废水、废渣、噪声均提出了合理、可靠的污染防治措施，能确保项目长期稳定运行。. 严控5公里范围内新建项目，长江干流5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，严禁新建布局重化工园区，合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或者长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目. 严管15公里范围内新建项目，长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为环境容量和减排总量项目。实施备案、环评、安评能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的一律不得开工建设。. 1.14与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析 ①《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中“四 主要任务 、（一）加大产业结构调整力度 2 严格项目环境准入”提出本项目区域属重点区域，要求提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，新建VOCs排放的工艺企业要入园区，本项目位于池州高新技术产业开发区，符合要求。 ②《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中“四 主要任务 （二）加快实施工业源VOCs 污染防治 5 因地制宜推进其他工业行业VOCs 综合治理”提出纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理，本项目采用干法印花，使用低VOC含量的水性原料，从源头控制了VOCs的产生与排放；生产过程中产生的VOCs通过车间收集后经UV光解+活性炭吸附后排放，从末端进行了控制，减少了VOCs的排放。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： #### 安徽卡儿菲特服饰有限公司于2017年投资建设了卡儿菲特池州运营中心建设项目，项目于2017年7月21日通过贵池区发改委备案，备案文号贵发改备【2017】67号，2017年10月31日取的贵池区环保局关于安徽卡儿菲特服饰有限公司卡儿菲特池州运营中心建设项目环评报告审批意见的函。公司于2018年正式运营，年产服装2000万件。 #### 本项目利用卡尔菲特产业园14#车间进行项目生产，该车间在本项目实施前为闲置车间，同时本项目属于企业新建项目，因此不存在原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1 地理位置 池州市贵池区位于安徽省南部，地处长江下游南岸，东抵铜陵、西接安庆，南临九华山、黄山。池州高新技术产业开发区属省级开发区，是池州市东部经济园区一个组成部分，位于池州市主城区东北，北靠长江，南临318国道、沿江高速和铜九铁路，东临池州市九华国际机场，省道贵铜公路穿区而过，区位交通条件十分优越。 2.1.2地质地貌 池州市贵池区境内地势南高北低，依山傍水，分山区、丘陵、圩区，呈阶梯形分布。池州大地构造位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，池州开发区为扬之台坳，在地壳运动影响下形成一些列褶皱与断列。本区地层发育齐全，基岩为角铄较完整，强度较高，承载能力大，且距离现状地表埋藏约为5~7米。拟建场地区域工程地质性良好，地震烈度为6度。 2.1.3 气候气象 贵池属北亚热带季风气候区，光、热、水资源丰富，气候温和，光照充足，无霜期长，但降水量在年内和年际变率甚大。本区年平均日照率约为45%，年平均无霜期长达227天。本区年平均温度16.1℃，最热月7月，平均温度28.7℃；最冷月1月，平均温度3.1℃。常年主要风向为东北风，次主导风向为东北偏东风。年平均风速为2.2m/s；年平均降雨量为1482.3mm，日最大降水量为179.5mm，年相对湿度为18.33%。 2.1.4 水文 池州境内纵横贯穿的诸河流，主要是长江干流及其支流的秋浦、九华、黄盆、龙舒、青通、白洋河等，流域面积2311.7km2，占总面积的95%，控制耕地面积46.8万亩，几乎占整个上报耕地面积。境内主要河流几乎都与地形相一致，由南向北，流入长江。 2.1.5 生物资源 贵池物产富饶。盛产粮、棉、油、茶、蚕茧等，是全国商品粮基地大县，全国优质棉生产基地，全国最大的淡水有核珍珠和无核珍珠养殖基地。水产品有鳜鱼、青虾、螃蟹、甲鱼、珍珠等，尤以鳜鱼名扬大江内外，“秋浦花鳜”获2001年度国际农业博览会金奖。农林名特产品有高坦翠微、肖坑绿茶、贵池红茶、梅村板栗、西山焦枣、秋浦花鳜，其中不少为古时贡品。矿产资源十分丰富，现已探明可供开采的有金、铜、煤、银、铅锌、花岗石、白云石等30多个品种，是全省煤炭、黄金生产重点县之一。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状 达标区判定： 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：“6.2.1 .1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。本项目位于池州高新技术产业开发区，因此采用池州市2018年环境质量状况公报中的结论。 按照《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）和《环境空气质量指数AQI技术规定（试行）》（HJ 633—2012）进行评价，2018年，池州市全年城区空气质量有效监测天数363天，达到优、良的天数共287天，优良率79.1%,影响城区环境空气质量的主要污染物是细颗粒物和臭氧。环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为12、35、67、44微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大八小时平均第90百分位数浓度为158微克/立方米，与2017年相比O3有所上升，SO2、NO2、PM10、PM2.5均有不同程度下降，CO年均浓度与去年持平。城区降水pH值年均值为6.73，全年未出现酸雨。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价标准; 现状浓度µg/m3; 评价标准µg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.7; 不达标. PM10; 67; 70; 95.7; 达标. SO2; 12; 60; 20; 达标. NO2; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 第95 百分位数24h 平均浓度; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 第90 百分位数8h 平均浓度; 158; 160; 98.75; 达标. *注：CO 单位为mg/m3。 故本项目所在区域的环境空气质量不达标。 针对大气环境质量不达标的情况，池州市人民政府将按照“池州市“十三五”环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，加强工业源、面源、移动源“三源”综合治理，环境空气质量持续改善，具体如下： 制定年度工作方案，围绕“控煤、控气、控车、控尘、控烧”等工作重点，强力推进燃煤总量控制、工业废气治理、车船废气治理、烟尘污染整治。从今年开始，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，完成了市建成区两台35蒸吨/小时燃煤锅炉清洁能源替代，要求35蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。编制化工、造纸、氮肥等重点行业企业污染防治专项整治方案，责令废气收集不达标的11家化工企业停产整改，完成石化、有机化工、表面涂装等行业21家企业挥发性有机物专项整治。持续加强东至经济开发区挥发性有机物治理，将6个VOCs重点整治项目纳入年度大气污染防治重点项目。完成了池州海螺、贵航特钢、九华发电等12家重点骨干企业脱硫、脱硝等设施改造。3368辆黄标车已全部淘汰，全市107座加油站油气回收改造工作均已结束。认真督促落实港口大气污染防治“八项”措施，共覆盖露天堆场104处，拆除码头堆场物料破碎、筛选设备2处，设置围挡39处，硬化道路堆场34485米，安装喷淋装置741处，设置冲洗设备45台。专题开展了建筑工地、道路运输、矿山扬尘污染整治等蓝天保卫战“十大专项行动”，排查主城区周边涉气污染源225个，编制21类大气污染源清单，建立空气自动监测站9个，主城区自2018年春节全面禁放烟花爆竹，完成餐饮户环保达标整改270家。 通过实施大气污染防治行动，池州市大气环境质量得到显著改善。2018年池州市PM2.5平均浓度为43.4微克/立方米，较2017年下降27.7%，完成了省定目标，空气质量改善幅度居全国第16位，降幅居全省首位。PM10平均浓度为65.7微克/立方米，较2017年下降了26.2%，空气优良天数比例为81%，同比提高了12.2个百分点。 综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 3.2水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.3-2018）：“6.6.3 水环境质量现状调查 6.6.3.2应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，本项目污水经厂内预处理后送至城东污水处理厂处理达标排放，最终汇入长江，因此本次评价范围内的地表水是长江。 根据2018年池州市环境质量状况公报可知，按照《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月）进行评价，2018年全市长江（池州段）监测断面水质达Ⅲ类，所在区域地表水水质良好。 3.3声环境质量现状 本项目厂界噪声监测结果详见下表： 表3-2 声环境现状监测结果 测点 编号; 位置; 监测日期; 监测结果; GB3096-2008 3类. 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)); 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)). 1#; 东面边界; 2019-6-25; 53.5; 48.4; 65; 55. 2#; 南面边界; 52.1; 49.9; 65; 55. 3#; 西面边界; 52.4; 49.1; 65; 55. 4#; 北面边界; 58.2; 47.8; 65; 55. 由监测结果可以看出，项目所在区域厂界噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，表明所在区域声环境质量较好。 3.4土壤环境质量现状 根据环境影响分析内容可知，本项目土壤污染评价等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。因此无需进行土壤现状调查。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目地处池州高新技术产业开发区，评价区域内无文物保护点、无自然保护区和风景名胜区等敏感点，未发现有国家保护的野生动植物。环境保护目标具体如下： 表3-3大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址 方位; 相对距离/m. 东经; 北纬. 大气环境; 迎宾花园; 117.575962; 30.694105; 2000人; 人群; 二类区; 西南; 2280m. 林家冲; 117.579631; 30.727128; 40人; 人群; 二类区; 北; 1100m. 江店; 117.588944; 30.728223; 180人; 人群; 二类区; 东北; 1200m. 徐家; 117.598063; 30.709533; 50人; 人群; 二类区; 东南; 1500m. 表3-4 项目周边地表水与声环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 对象名称; 相对项目厂址; 功能区; 规模; 环境功能. 方位; 最近距离. 地表水环境; 长江; 北; 3771; Ⅲ类; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界及厂界外200m范围内; （GB3096-2008） 3类.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1大气环境质量标准 PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、O3等因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 单位; 浓度限值; 备注. PM10; 日均值; µg/m3; 150; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 年均值; µg/m3; 70. PM2.5; 日均值; µg/m3; 75. 年均值; µg/m3; 35. SO2; 小时均值; µg/m3; 500. 日均值; µg/m3; 150. 年均值; µg/m3; 60. NO2; 小时均值; µg/m3; 200. 日均值; µg/m3; 80. 年均值; µg/m3; 40. NOx; 小时均值; µg/m3; 250. 日均值; µg/m3; 100. 年均值; µg/m3; 50. CO; 日均值; mg/m3; 4. 小时均值; mg/m3; 10. O3; 日最大8小时均值; µg/m3; 160. 小时均值; µg/m3; 200. TVOC; 8小时均值; µg/m3; 600; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 4.2水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 污染因子; ### pH; DO; CODcr; 氨氮; BOD5; 石油类. III类标准; 6～9; ≥5; ≤20; ≤1.0; ≤4; ≤0.05. 4.3声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，详见下表。 表4-3 声环境质量标准 标准级（类）别; 标准限值[dB（A）]; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气排放标准 该项目VOCs排放标准参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷标准，厂界无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求；污水站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准限制的二级标准（新、改、扩建）。具体详见下表。 表4-4 项目有机废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. VOCs; 50; 3.4（20m）; 周界外浓度最高点; 20（任意一次浓度值）. 标准来源; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷标准; 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求. 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 控制项目; 厂界标准（mg/m³）. 新、改扩建. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 4.5废水排放标准 项目生活污水排入城东污水处理厂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；生产废水排入城东污水处理厂执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值，详见下表。 表4-6 项目污水排放标准 污染物（mg/L）; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 色度; 标准来源. 厂区生活废水排放接管标准; 6.5～9.5; 500; 350; 400; /; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 厂区生产废水排放接管标准; 6～9; 200; 50; 100; 20; 80; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）. 4.6噪声执行标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体标准值详见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 标准限值［dB（A）］; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; （GB12348-2008）3类区标准. 4.7固体废弃物执行标准 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.8总量控制原则 1、总量控制原则 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、有机废气（VOCs）等种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目区废水经厂区内预处理达标后排入市政污水管网，废水最终送池州市城东污水处理厂处理，因此不单设控制指标。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是有机废气。VOCs排放总量为0.4635t/a，其中有组织0.0135t/a，无组织0.45t/a。 2、总量控制建议值 项目总量控制指标见下表： 表4-8 总量控制表 - 总量控制因子; - 有机废气. - 排放量t/a; - 0.0135. 3、总量控制实施方案 本项目的排放总量必须由建设单位向环保管理部门申请，经审批同意后 方能实施该项目。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1 施工期工程分析 #### 项目利用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装，因此本次环评不做分析。 5.2运营期期工程分析 #### 5.2.1本项目生产工艺流程 #### 项目主要生产印花裁片以及绣花裁片，具体工艺如下。 印花工艺分为制版工序以及印花工序。 #### 图5-1 项目网版制作工艺流程图 图5-2 项目印花工艺流程图（胶印） #### 图5-3 项目印花工艺流程图（墨印） #### 图5-3 项目绣花工艺流程图 G1~G10：有机废气；W1、W2：清洗废水；S1：废包装桶 S2：废胶片S3~S5：不合格产品 工艺流程简介： #### 印花工艺 项目印花分为油墨印花与胶浆印花，其工艺与设备均一样，仅原料不一样。工艺分为制版与印花两部分。 #### 制版：项目生产流程主要是先根据客户需要设计图案，制作底片，将网布绷紧固定在板框上，清洗干净后涂上感光胶自然晾干后，将版放到晒版机上进行曝光，感光胶经曝光后固定在网布上，而图案部分未被曝光的感光胶通过水冲洗去掉。网版回收利用，清洗网版时，油印网版采用抹布蘸醇类稀释剂擦拭干净，胶印网版采用清水清洗。 - 印花：本项目印花为涂料印花，即采用涂料直接印花，该工艺称为干法印花。将胶浆/水浆、固色剂、色种进行调色、调浆，在此工序会产生少量废气及洗桶废水；将预印花的布料铺在工作台上，再将制作的网版放置在布料上面；将调好的浆料或油墨刷在网版上进行印花，此工序分为机印和手工印花，均会产生少量的废气及废水；然后机印印花、手工印花均在工作台上进行电辅热烘干，即通过自动电加热设备将衣服表面温度控制在60度左右，烘干设备不与衣服直接接触，此工序会产生少量废气。少部分产品需通过烘干机进行烘干。烘干完成后得到成品，送至制衣厂。 #### 二、绣花工艺 项目绣花采用机械绣花工艺，根据客户需求，将裁片进行定位再使用绣花机进行绣花，得到成品，输送至制衣厂。 5.2.2主要污染工序 本项目生产过程中主要污染分析详见下表。 表5-1 主要污染分析一览表 污染类别; 主要污染源名称. 废气; 调浆有机废气、印花有机废气、烘干有机废气、制版过程有机废气、擦拭油印网版有机废气、污水站恶臭. 废水; 员工生活污水、网版清洗废水、工作台清洗废水、打浆机清洗废水. 噪声; 生产设备运行噪声. 固废; 员工生活垃圾、一般固废、危险固废. 5.3污染源强分析 5.3.1 废气 本项目废气污染源主要为调浆有机废气、印花有机废气、烘干有机废气、制版过程有机废气、擦拭油印网版有机废气、污水站恶臭。 （1）调浆、印花、烘干废气 由于项目调浆过程不需要添加其他有机溶剂，实际调浆过程中挥发成分极少，主要集中在印花及烘干过程中白胶浆、水浆、油墨挥发的少量有机废气。项目印花过程中印花原料拟采用环保型白胶浆、水浆以及水性油墨，查询相关资料可知，环保胶浆、水浆和水性油墨不含三苯，其特征污染因子为可挥发性有机物VOCs。本次评价参考《广东省印刷行业挥发性有机物废气治理技术指南》中孔版印刷（丝网印刷），挥发份含量可达到5%，本项目按照最不利的情况，全部VOCs均挥发进行预测分析。项目年使用白胶浆20t/a、水浆1/a、色种0.3t/a、固色剂0.1t/a、水性油墨1t/a，其中手工印花主要针对有特殊印花需求的布匹局部印制图案，由于作业时间长，且印制面积较小，其浆料使用量约为2.14t/a（白胶浆2t/a、水浆0.1/a、色种0.03t/a、固色剂0.01t/a），机印浆料使用量约为20.26t/a（白胶浆18t/a、水浆0.9/a、色种0.27t/a、固色剂0.09t/a、水性油墨1t/a）。项目VOCs产生量为1.115t/a。 根据企业提供资料，调浆工序在调浆区内进行，调浆工序有机废气的挥发量约占总量的10%，印花工序有机废气的挥发量约占总量的20%，经过印花后，产品需进行烘干，使印花中水分充分蒸发，印花图案得到固化，烘干过程有机废气的挥发量占总量的70%。 ①调浆废气 根据上述分析，项目调浆过程设在调浆区，产生的有机废气占挥发份10%，则调浆过程有机废气产生量为0.1115t/a。 ②印花及烘干废气 根据上述分析，项目印花工序产生的有机废气占挥发份总量的20%，则印花过程产生的有机废气量为0.223t/a。由于项目印花分为机印和手印，分别在不同区域，根据不同原料消耗可知项目机印过程产生的有机废气为0.2007t/a，手印过程产生的有机废气为0.0223t/a。根据工程分析，项目烘干在印花线上产生的有机废气占挥发份总量的70%，则烘干过程产生的有机废气量为0.7805t/a。项目机印印花通过印花机配套电辅热烘干，手工印花在工作台上进行电辅热烘干，则机印印花烘干过程产生的有机废气量为0.70245t/a，手工印花烘干过程产生的有机废气量为0.07805t/a。 ④因项目会根据客户需求，生产部分高要求的产品需用烘干机进行烘干，该部分产品少量，设备使用频次较低，因此本次环评不作定量分析。 （2）制版过程有机废气 项目在网版制作工艺过程中会产生废气。网版工艺使用的胶粘剂主要是环保绷网胶，为水性粘胶，晒网房对环保绷网胶的使用量较少，使用量受印花图案、操作方式、时间等因索的影响。参照同类型企业数据分析，环保绷网胶产生的挥发性有机物极少，故只做定性分析。 - 擦拭油印网版有机废气 项目在擦拭油印网版时使用醇类稀释剂用量为0.01t/a，在擦拭过程完全挥发。 （4）污水处理站恶臭 项目区配套建设一套20t/d污水处理设施进行清洗废水处理，废水处理采用沙滤+沉淀+生化处理工艺，因此处理过程会产生恶臭气体。目前，该处理工艺比较成熟，且项目污水处理规模较小，过程产生的恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表5-2 项目生产废气产生情况一览表 废气类型; 生产区域; 设备数量; 产生量. 调浆废气; 厂房2楼调浆区; 打浆机2台; 0.1115t/a. 印花废气; 厂房1楼印花区; 印花机7台; 0.2007t/a. 厂房3、4楼手工印花区; 工作台20张; 0.0223t/a. 烘干废气; 厂房1楼印花区; 印花机7台; 0.70245t/a. 厂房3、4楼手工印花工作台; 工作台20张; 0.07805t/a. 擦拭油印网版有机废气; 厂房1楼制版区; 2台拉网机、1台晒网机; 0.01t/a. 合计; 1.125t/a. 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中要求，要减少VOCs厂界无组织排放，废气需做到有效收集与治理，因此本项目生产过程产生的有机废气需经收集处理后排放。 由于项目印花生产线布置分散，同时项目生产设施长度较长，在不影响员工操作的情况下无法做到单独设备单独收集，因此项目工序产生的废气按楼层车间进行单独收集。由上表5-2分析知项目1楼有机废气产生量为0.91315t/a，2楼有机废气产生量为0.1115t/a，3、4楼有机废气产生量为0.10035t/a。根据业主提供设计方案，项目每层楼即每个车间均设置了6套排风系统，项目每层车间体积为71×30×4m³，设计每小时换气30次，则每层楼排气量为255000m³/h，每套系统风量为42500m³/h，则整个生产区排气量为1020000m³/h；同时由于项目调浆在2楼调浆区进行，所占区域面积较小，因此本次环评要求项目在调浆区再单独上一套集气措施收集废气。项目年工作时间300天，日运行约8小时，项目车间废气通过设置集气与排风系统排出车间后通过一套UV光解+活性炭吸附处理后由排气筒排放。由于项目厂房总高为18m，根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）对排气筒高度的要求：“企业排气筒高度应高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上”，项目200m半径范围内最高建筑物高度为18 m，因此，项目排气筒高度应达到23 m。项目废气收集效率约为60%，UV光解+活性炭吸附对有机废气的处理效率按98%计，则项目生产过程有机废气处理后的有组织排放量为0.0135t/a，排放速率为0.005625kg/h，排放浓度为0.006mg/m³，未被收集的有机废气为0.45t/a，无组织形式排放。 图5-4 项目有机废气物料平衡图

表5-3 本项目有组织废气排放情况一览表 污染源 名称; 排气筒编号; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率 （％）; 排放情况; 排放源参数; 运行时间（h）; 排放 方式. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度（℃）. 生产区有机废气; 1#; 1020000; VOCs; 0.27; 0.28125; 0.675; UV光解+活性炭吸附; 98%去除效率; 0.006; 0.005625; 0.0135; 23; 0.3; 30; 2400; 连续排放. 表5-4 本项目无组织废气排放情况一览表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子. 符号; Name; Ll; Lw; H; Hr; Cond. 单位; m; m; m; h; t/a. 1; 生产车间; 71; 30; 18; 2400; 连续排放; VOCs：0.45t/a.

5.3.2 废水 本项目产生的污废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水包括生产过程中制版、洗桶、洗版等清洗产生的废水。 （1）用水量计算 生活用水：本项目职工人数共40人，人均用水量按60L/d计，则用水量为2.4t/d，720t/a。排水系数按0.8计，则生活污水产生量为1.92t/d，576t/a。 调浆用水：根据企业提供的资料，项目调浆用水量为0.2t/d，60t/a，这部分水混在原料中。 清洗用水：根据工艺分析，项目属于干法印花，无水洗工序，无直接洗布的废水产生。 ① 网版制作清洗水 网版制作工艺中，网版绷网后需清洗灰尘等污物，曝光后需清洗网版上的感光胶，每天清洗用水量约为3t，排污系数取0.8，则网版制作清洗废水产生量约2.4t/d。 ② 印花网版清洗水 根据印花工艺特征及建设方提供的资料，印花网版在每天停班时，需清洗残留的涂料，避免堵塞网眼，每天清洗用水量约10t，排污系数取0.8，则印花网版清洗废水产生量约为8t/d。 ③ 印花桌清洗水 根据手工印花工艺特征及建设方提供的资料，印花桌在生产过程中会粘附到涂料和织物纤维，因此需定时对印花桌进行清洗。印花桌每天清洗一次，每次清洗用水量约为5t，排污系数取0.8，则印花桌清洗废水产生量约4t/d。 ④ 原料桶清洗水 根据调浆工艺特征及建设方提供的资料，原料桶和调浆桶使用完需进行清洗，平均每天需消耗清洗水约5t，排污系数取0.8，则原料桶清洗废水产生量约为4t/d。 项目清洗用水量约为23t/d，6900t/a，清洗废水产生量为18.4/d，5520t/a。 （2）废水排放情况 本项目生活污水产生量为1.92t/d，576t/a，其主要污染物浓度pH为6-9、CODCr：350mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：35mg/L，则污染物产生量为CODCr：0.2t/a、SS：0.0857t/a、NH3-N：0.02t/a。 本项目清洗废水产生量为18.4/d，5520t/a。参照《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009），印花废水主要来源于印花色浆调制过程中各贮器和印版的清洗，也包括异化后的皂洗和水洗废水。水洗印花废水量较大，干法印花采用清洁生产工艺，废水量较小，其水质相似。本项目采用干法印花，因此本项目生产废水水质参照其印花废水水质，根据《纳入排污许可管理的火电等 17 个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中（十二）污染物实际排放量核算方法 纺织印染工业 表A.10 棉及化纤制品制造行业产排污系数表可知，项目废水中污染物产生浓度取值约为：COD：900mg/L、BOD：400mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：20mg/L，则废水中各污染物产生量为COD：4.968t/a、BOD：2.208t/a、SS：2.208t/a、NH3-N：0.1104t/a。 项目生活污水经产业园区内化粪池预处理后纳入污水管网送至城东污水处理厂处理，纳入污水管网的生活污水中各污染物浓度分别为pH为6-9、CODCr：298mg/L、SS：135mg/L、NH3-N：35mg/L，则污染物排放量为CODCr：0.17t/a、SS：0.077t/a、NH3-N：0.02t/a。 生产清洗废水通过厂内自建污水处理站预处理后达纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值后纳入园区污水管网送至城东污水处理厂处理。项目污水处理站采用沙滤+沉淀+絮凝沉淀+生化处理工艺，生产废水经处理后各污染物的浓度约为COD：150mg/L、BOD：40mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：20mg/L，则处理后废水中污染物排放量为COD：0.828t/a、BOD：0.2208t/a、SS：0.4416t/a、NH3-N：0.1104t/a。 表5-5 项目水污染物产排情况 污染因子项目; 废水量 t/a; COD; SS; 氨氮; BOD. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水处理前; 576; 350; 0.2; 150; 0.0857; 35; 0.02; /; /. 经过化粪池处理后; 576; 298; 0.17; 135; 0.077; 35; 0.02; /; /. 生产废水处理前; 5520; 900; 4.968; 400; 2.208; 20; 0.1104; 400; 2.208. 经一体化污水处理站处理后; 5520; 150; 0.828; 80; 0.4416; 20; 0.1104; 40; 0.2208. 图5-5 项目水平衡图 （单位：t/d） 5.3.3 噪声 该项目噪声源主要是各设备运行时产生的噪声，其噪声源强在75~95dB(A)。具体详见下表： 表5-6 项目主要噪声源强、防治措施及效果 序号; 设备名称; 数量 (台/套); 噪声值 （dB（A））; 所在位置; 距厂界最近距离m; 拟采取的措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 印花机; 7; 80~85; 车间1楼; 5; 选用低噪声设备，车间内布置、隔声、减振等措施; 15. 2; 打浆机; 2; 80~85; 车间2楼; 5. 3; 绣花机; 9; 75~80; 车间2楼; 5. 4; 空压机; 2; 80~95; 车间1楼; 5. 5.3.4 固体废弃物 本项目运营期固废包括生活垃圾、一般固废以及危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量为20kg/d，6t/a。生活垃圾由垃圾桶分类收集最后由开发区环卫部门及时清运，送垃圾填埋场填埋处置。 - 一般固废 本项目一般工业固体废物包括生产过程不合格产品、原辅材料包装桶以及污水处理站污泥。 项目生产过程中产生的不合格产品量约为0.5t/a，不合格产品与成品均交由制衣厂。 项目年使用胶浆、水浆、油墨等约22.4t，所使用原辅料均为桶装，每桶容积为0.02t，则项目年产生废包装桶1120个，约1.12t/a，该部分废包装桶经清洗后可用于生产调浆，剩余均由供应商回收利用。 项目生产废水年处置量为5520t，根据工程分析，废水中SS经絮凝沉淀去除效率达80%，因此项目污水站污泥产生量为1.7664t/a（净重），由于污泥含水较高，需经配套板块压滤机脱水后处置，经板块压滤机脱水后含水率约20%，则本项目污水站污泥量为1.656t/a。由于本项目使用水性胶浆及水性油墨，根据《国家危险废物名录》（2016）中HW12（264-012-12：其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥、废吸附剂），因此本项目污水站污泥不属于危险废物，收集暂存后交由有处置能力的单位回收处置。 （3）危险废物 项目在制版过程会产生废胶片即废菲林片，产生量约为0.5t/a，属于危险废物，危废类别为HW16，危废代码为900-019-016，由有资质单位处置。 项目机印后烘干工序废气采用UV光解+活性炭吸附处理，活性炭吸附水性胶浆及水性油墨印花后的有机废气会产生废活性炭，根据工程分析，项目年净化有机废气量为0.6615t，每1kg活性炭净化有机废气0.3kg，则项目年用活性炭量约为2.205t，则废活性炭产生量约为2.8665t/a（含吸附物），属于危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，代码为900-041-49，交由有处置能力的单位回收处置。 项目废包装桶不属于危险废物，废活性炭、废胶片属于危险废物，本次评价要求企业将废包装桶按危废管理要求进行场内贮存管理。即项目产生的废包装桶以及废活性炭、废胶片妥善收集后委托有相应处置能力的单位安全处置或由供应商回收处置，在公司内的贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定，项目拟在生产区设置15m2的危废库，危废库地面作特殊防腐、防渗处理，日常管理要求必须履行申报的登记制度、建立台账管理制度；危险废物必须向当地环保部门申报固体废物的类型、处理处置方法，如果外售或转移给其他企业，应严格履行国家与地方政府环保部门关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。 表5-7 本项目危险废物分析汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施; 排放量. 1; 废活性炭; HW49 900-041-49; 2.8665t/a; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 每年; 毒性 易燃; 收集暂存后委托有资质单位回收; 0. 2; 废胶片; HW16 900-019-016; 0.5t/a; 制版过程; 固态; 有机树脂; 有机树脂; 每年; 毒性易燃. 表5-8 全厂固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物类别; 危险废物编号; 产生量; 环评要求处置措施. 1; 不合格产品; 生产工序; 一般固废; /; 0.5t/a; 与成品一起交由制衣厂. 2; 废包装桶; 原料使用; 一般固废; /; 1.12t/a; 危废库内暂存后由供应商回收处置. 3; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; HW49 900-041-49; 2.8665t/a; 危废库内暂存后有处置能力单位回收处置. 4; 废胶片; 网版制作; HW16 900-019-016; 0.5t/a. 5; 污水站污泥; 污水处理; 一般固废; /; 1.656t/a; 一般固废库暂存后由有处置能力单位处置. 6; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 6t/a; 垃圾桶分类收集后交由开发区环卫部门处置.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 调浆、 印花、 烘干、 网版擦拭 | 有组织VOCs | 0.27mg/m³ 0.675t/a | 0.006mg/m³ 0.0135t/a |
|  |  | 无组织VOCs | 0.45t/a | 0.45t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 576t/a | 576t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L，0.2t/a | 398mg/L，0.17t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.02t/a | 35mg/L，0.02t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 5520t/a | 5520t/a |
|  |  | CODcr | 900mg/L，4.968t/a | 150mg/L，0.828t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.1104t/a | 20mg/L，0.1104t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，2.208t/a | 80mg/L，0.4416t/a |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 不合格产品 | 0.5t/a | 0（暂存后交由制衣厂） |
|  |  | 废包装桶 | 1.12t/a | 0（危废库内暂存后由供应商回收处置） |
|  |  | 废活性炭 | 2.8665t/a | 0（危废库内暂存后由有处置能力单位回收处置） |
|  |  | 废胶片 | 0.5t/a |  |
|  |  | 污水站污泥 | 1.656t/a | 0（一般固废库暂存后由有处置能力单位处置） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 0（垃圾桶分类收集后交由开发区环卫部门处置） |
| 噪 声 | 该项目噪声源主要为各设备运行时产生的噪声，其噪声源强在75~95dB(A)，经采取车间内布置、隔声、减振等基础降噪措施后，厂区边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目选址位于池州高新技术产业开发区，生产过程中污染物排放量较小，厂区四周采取种植花卉及草坪等绿化措施，因此对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 - 该项目于池州市高新技术开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房内进行生产，项目不涉及土建工程，仅进行少量的设备安装工作，产生的废弃物主要为设备的包装废料等，可以回收利用，对周边环境影响较小，因此本环评不对施工期进行详细分析。

7.2运营期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 项目废气主要为调浆有机废气、印花有机废气、烘干有机废气、制版过程有机废气、擦拭油印网版有机废气、污水站恶臭。 7.2.1.1有组织废气 由于项目生产线布置分散，同时项目生产设施长度较长，在不影响员工操作的情况下无法做到单独设备单独收集，因此项目工序产生的废气按楼层车间进行单独收集。通过每层楼即每个车间设置了6套排风系统，调浆区再加上一套集气收集系统，将车间废气收集后经UV光解+活性炭吸附处理后由23m排气筒排放，处理后的有组织排放量为0.0135t/a，排放速率为0.005626kg/h，排放浓度为0.006mg/m³，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷标准。 7.2.1.2 无组织废气 项目无组织废气主要来自调浆废气、印花废气、手印烘干废气以及制版过程有机废气、擦拭油印网版有机废气和污水站恶臭。 通过5.3.1废气源强分析，项目无组织废气中污染因子为VOCs以及污水站恶臭。 ①污水站恶臭：由于项目污水处理规模小，采用污水处理工艺成熟，过程中产生的恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值。本次评价要求企业为尽可能减少污水站恶臭气体对环境的影响，可在污水站周边增加绿化面积。 ②VOCs：项目无组织VOCs主要来自车间未被有效收集的废气，年排放量为0.45t。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)以及安徽省人民政府印发《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》( 皖政[2018]83号)中要求，本项目所在区域属于重点区域范围，挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。为有效控制项目区VOCs的无组织排放，本项目应采取预防为主的方针，同时优化工艺设计，选用有机份含量低的水性浆料，尽量最大限度减少无组织排放，除此之外，本项目运营时应加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放，同时加大车间的通风换气的力度，厂房周边植树种草，增加绿化面积。 大气环境影响预测： 本环评选取VOCs作为预测评价因子，本评价按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，并以此为判定大气评价等级依据。 1）污染源调查 本项目点源参数见表7-1，面源参数见表7-2。 表7-1 项目点源参数表 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. E; N; VOCs. 1#排气筒; 117.584792; 30.717569; 37; 23; 0.3; 10.74; 2400; 正常; 0.005626. 表7-2 项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. E; N; VOCs. 1; 生产车间; 117.584872; 30.717730; 35; 71; 32; 30; 18.75; 2400; 正常; 0.1875. - 估算模式及参数 本评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A中推荐模式中的估算模式，使用AERSCREEN模型进行预测，具体参数见表7-3。 表7-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 30万. 最高环境温度（℃）; 39.8. 最低环境温度（℃）; -5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 3）估算结果及分析 采用AERSCREEN估算模式计算污染物最大地面浓度及占标率见表7-4。 表7-4 污染物最大地面浓度及占标率 排放源; 污染物; 点源/面源; 最大地 面浓度ug/m3; 最大地面 浓度占标率%; D10% m; 最大地面 浓度距离m. 1#排气筒; VOCs; 点源; 0.395; 0.03; /; 183. 生产车间; VOCs; 面源; 1.27; 0.11; /; 54. 由以上预测结果可知，本项目有组织、无组织排放的颗粒物最大浓度占标率Pi的最大值Pmax=0.11%，Pmax≤1%，故本项目大气环境评价等级定为三级，不进行进一步预测与评价，不需设置大气环境影响评价范围。 表7-5 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km£; 边长 5～50km£; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a£; 500 ~ 2000t/a£; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物 （ ） 其他污染物 （ VOCs ）; 包括二次 PM2.5£ 不包括二次 PM2.5£. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准 £; 附录 D £; 其他标准 £. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区; 一类区和二类区£. 评价基准年; （2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 £ 现有污染源 £; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目 污染源£; 区域污染源£. 大气环境影 响预测与 评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS £; AUSTAL2000 £; EDMS/AEDT £; CALPUFF £; 网格模型 £; 其他 £. 预测范围; 边长≥ 50km £; 边长 5～50km £; 边长 = 5 km R. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次 PM2.5 £ 不包括二次 PM2.5 £. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100% £. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大标率＞10% £. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大标率＞30% £. 非正常排放 1h 浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100% £; C非正常占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值; C叠加达标 £; C叠加不达标 £. 区域环境质量的整体 变化情况; k ≤-20% £; k ＞-20% £. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs）; 有组织废气监测  无组织废气监测 R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ） ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 £. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0）t/a; VOCs:（0.4635）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 7.2.2 水环境影响分析 7.2.2.1评价等级 本项目废水为生产废水、员工的生活污水。 本项目生产废水经企业自建污水处理设施预处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值与生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后接入园区污水管网，进城东污水处理厂处理达标后排放。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。因此，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托污水处理设施的环境可行性进行评价。 7.2.2.2水污染控制 生产工序废水经自建污水处理设施预处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后接入园区污水管网。 7.2.2.3水环境影响减缓措施有效性分析 （1）废水产生情况 根据工程分析，项目废水具有如下特点 ①生产废水产生量为5520t/a，主要污染因子浓度为COD：150mg/L、BOD：40mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：20mg/L，废水中污染物排放量为COD：0.828t/a、BOD：0.2208t/a、SS：0.4416t/a、NH3-N：0.1104t/a。 ②生活污水水质相对较为简单，可简单预处理达到接管标准后纳管排放，排放量为CODCr：0.17t/a、SS：0.077t/a、NH3-N：0.02t/a。 （2）废水处理措施 ①废水收集 厂区内雨污分流，雨水经雨水管沟收集、排放。生产、生活废水分别设置收集系统。 ②废水处理能力 生产废水处理设施：生产废水经过企业自建污水处理设施进行处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值后纳管排放。 生活污水处理设施：生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后纳管排放。 （3）废水处理可达性分析 本项目生产废水主要为制版、洗桶、洗版等产生的清洗废水，经自建污水处理设施处理后排放可以达到纳管标准。生活污水水质相对简单，简单预处理后可以达到纳管标准。 7.2.2.4污水处理设施的环境可行性评价 根据工程分析，项目清洗废水产生量为18.4t/d，因此设计污水站规模为20t/d，污水处理站采用沙滤+沉淀+絮凝沉淀+生化处理工艺，具体工艺流程如下： 图 7-1 项目污水处理工艺流程图 项目车间内废水经收集后现通过沙滤后进入二级沉淀池沉淀，去除部分SS，再进入絮凝沉淀池通过投加适量PAC、PAM絮凝剂，在絮凝药剂的作用下进行化学反应（混凝、絮凝），产生絮状污泥，通过沉淀泥水分离，达到降低废水色度、SS浓度的目的，同时也降低了水中有机物污染物浓度，减轻后续生物处理系统的负荷。 絮凝沉淀后的废水进入生物处理系统，先通过厌氧处理即利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，然后废水进入好氧系统即通过活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物。经过絮凝沉淀+生物处理后项目废水中的有机物浓度含量大大的减少，废水再通过过滤去除可见悬浮物后纳入污水管网。 废水经沉淀+絮凝沉淀+生物处理+沙滤处理后各污染物的浓度约为COD：150mg/L、BOD：40mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：20mg/L，能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值，可纳入污水管网，进入污水处理厂。 纳管可行性分析： 本项目位于安徽池州高新技术产业开发区，项目污水属于城东污水处理厂的接管范围之内，因此，本项目污水可以接管。拟建项目所排放废水污染因子成分简单，排放量较小，排入污水管网的废水量为6096t/a，仅占其首期处理量的0.077%。项目废水经预处理达到接管标准后接入高新区污水管网，进污水处理厂集中处理。对城东污水处理厂的冲击小，不会影响废水的处理效果。 项目废水水质简单，在采取上述治理措施经达标处理后预计对周边水体环境影响不大。 7.2.3 声环境影响分析 （1）声环境现状 根据声环境质量调查可知，本项目厂界声环境功能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的限值要求，项目所在区域声环境满足功能区划。 （2）项目噪声源强 项目产生的噪声主要为印花机、打浆机、绣花机、空压机等机械设备，运行时产生的噪声正常运行时，其噪声源强在75~95dB（A)。 表7-6 项目运营期主要噪声源及源强一览表（dB(A)） 序号; 设备名称; 数量 (台/套); 噪声值 （dB（A））; 所在位置; 距厂界最近距离m; 拟采取的措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 印花机; 7; 80~85; 车间1楼; 5; 选用低噪声设备，车间内布置、隔声、减振等措施; 15. 2; 打浆机; 2; 80~85; 车间2楼; 5. 3; 绣花机; 9; 75~80; 车间2楼; 5. 4; 空压机; 2; 80~95; 车间1楼; 5. （3）项目噪声影响分析预测 将噪声设备所在的建筑物看作一个噪声源，根据建筑物的平面尺寸大小，分别将其作为整体声源和点声源处理。 ①整体声源计算模式为： Lp＝Lw-ΣAi 式中：Lp──受声点的声级，dB； Σai──声源在传播过程中的衰减之和，dB； Lw＝Lpi＋10Lg(2S) Lpi＝LR－ΔLR ΔLR＝10Lg(l/τ) 式中：Lpi──各测点声压级的平均值，dB； LR──车间的平均噪声级，dB； ΔLR──车间平均屏蔽减少量，dB； S──拟建车间的面积，m2； τ──厂房围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减Σai包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后二项的衰减值很小，可忽略，故： Σai＝Aα＋Ab 距离衰减：Aα＝10Lg(2πr2) 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：一排厂房降低3～5dB，两排厂房降低6～10dB，三排或多排厂房降低10～12dB，普通砖围墙按2～3dB考虑，为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建构筑物的屏蔽效应及树木的吸声、隔声作用，因此，本次评价中取Ab＝3dB。 ②点声源计算模式为： Lp＝Lo-20Lgr-Ab 式中：Lp──距车间外边界为r米处的声压级，dB； Lo──距车间外边界为l米处的声源压级，dB； Lo＝LR-TL 式中：LR──车间内的平均声压级，dB； TL──车间围护结构的平均隔声能力取8dB； Ab──噪声传播过程中的屏障衰减，dB。 屏障衰减Ab按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：一排厂房降低3～5dB，两排厂房降低6～10dB，三排或多排厂房降低10～12dB，普通砖围墙按2～3dB考虑，为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建构筑物的屏蔽效应及树木的吸声、隔声作用，因此，本次评价中取Ab＝3dB。 ### （4）预测结果 详见表7-7。 表7-7 项目运营期边界噪声贡献值预测 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 14#厂房; 东厂界; 49.96; 65; 55. 南厂界; 54.41; 65; 55. 西厂界; 53.77; 65; 55. 北厂界; 48.38; 65; 55. 由预测结果可知，项目东、南、西、北各厂界昼间、夜间噪声排放值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，要求建设单位做好以下工作，具体如下： - 从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备。 - 合理布置厂区车间位置。在厂区的布局上，生产区和办公区尽可能相距较 远，预防噪声对工作、休息环境产生影响。 - 绿化降噪，在厂区四周种植乔木类植物绿化隔离带，以达到绿化降噪的效果。 ④车间门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施，减小设备运行噪声对周边环境的影响。 ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加机油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 该项目在严格落实环评提出的以上措施后不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 7.2.4 固体废物环境影响分析 本项目运营期固废包括生活垃圾、一般固废以及危险废物。 - 生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶分类收集最后委托园区环卫部门及时清运。该项目生活垃圾设置垃圾桶，垃圾桶位于厂区内部以及出口附近。只要在垃圾的收集和运输过程中做好防范工作，防止发生二次污染。 - 一般固废 本项目一般工业固体废物包括生产过程不合格产品、原辅材料包装桶、废活性炭以及污水处理站污泥。 其中项目生产过程中不合格产品与成品均交由制衣厂；项目产生的废包装桶部分经清洗后可用于生产调浆，剩余均由供应商回收利用；项目污水站污泥经板块压滤机脱水，收集暂存后交由有处置能力的单位回收处置。 （3）危险废物 项目在制版过程会产生废胶片即废菲林片，属于危险废物，由有资质单位或供应商回收处置。 项目机印后烘干工序废气采用UV光解+活性炭吸附处理，产生的废活性炭交由有处置能力的单位回收处置。 项目废包装桶不属于危险废物，废活性炭、废胶片属于危险废物，本次评价要求企业将废包装桶、废活性炭均按危废管理要求进行场内贮存管理。 本环评建议：废活性炭收集后桶装暂存于危废暂存间。建议在14#厂房设置一间危废暂存间，根据废物产生量，危废暂存间的面积约为15㎡。本环评对危险固废暂存间提出如下要求： 1）在项目危险固废临时贮存方面，本环评要求危废贮存池必须依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，采用玻璃钢防渗处理，四周封闭处理。 2）基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 3）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理； 4）必须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称；记录需在危险废物外销日期后保留3年； 5）危废暂存间按照《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，并且表明废物的特性，装载危险废物的容器内应留有足够空间。 本项目固体废物必须采用专用的车辆密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关规定和要求。 本项目一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单标准要求；危险废物，暂存于危废暂存间，由有资质的单位回收处理，处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单，不会对周围环境造成不利影响。 表7-8 危废暂存场所基本情况 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废库; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废库; 15m2; 废活性炭、废胶片采用防漏袋装载储存；废包装桶等分别存放于危废临时贮存所内，堆放区之间均保持至少0.8m间距; 3吨; 一年. 废胶片; HW16; 900-019-016; 一年. 废包装桶; 半年. 7.2.5土壤环境影响分析 本项目为干法印花项目，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A中表A.1，本项目属于Ⅲ类土壤环境影响评价项目；项目占地≤5hm2，属于小型占地规模；项目位于池州高新技术产业开发区，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院等其他土壤敏感目标，敏感程度属于不敏感。 表7-9 土壤污染评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目土壤污染评价等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6地下水环境影响分析 为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，根据污染物泄漏的途径和位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域。 重点防渗区为：1楼清洗水池、危废暂存间以及污水处理站。 一般防渗区为：2楼胶浆原料库、2~4楼清洗水池、化粪池等地。 简单防渗区：生产区、办公区和绿化区域等。 本次环评要求企业采取以下地下水污染防治措施： （1）全厂非污染区采用混凝土硬化、固化； （2）化粪池设施采用混凝土浇注硬化，一般防渗区按照《一般工业固体贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求进行防渗； （3）原料区、清洗水池、危废暂存间以及污水处理站均需采用环氧树脂+混凝土进行防渗，重点防渗区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）先关要求进行防渗处理。重点防渗区具体措施如下： ①建筑材料必须与原材料相容； ②基础必须防渗，防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s； ③危废暂存间等应设计建造径流疏导系统，应防风、防雨、防晒； ④定期对危废暂存间等进行检查，发现破损，应及时进行修理； ⑤危废暂存间等周边应设计建造径流疏导系统，保证能防治 50 年一遇的暴雨不会进入库内。 本项目防渗分区设施见下表。 表7-10 本项目地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分类区别; 防渗要求. 1; 办公区域、生产线区域; 简单防渗区; 一般水泥硬化、固化. 2; 胶浆原料库、2~4楼清洗水池、化粪池; 一般防渗区; 采用混凝土浇注硬化，防渗性能应相当于渗透系数 1.0×10-7 cm/s和厚度1.5mm的粘土层的防渗性能. 3; 1楼清洗水池、危废暂存间以及污水处理站; 重点防渗区; 采用环氧树脂+混凝土进行防渗，防渗性能应相当于渗透系数 1.0×10-10 cm/s 和厚度 2mm 高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚丝袜其他人工材料. 由上可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，只要建设单位切实落实好废水的收集、输送、处理以及各类固体废物与原辅料的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，本项目营运期不会对地下水环境产生大的影响。 7.2.7 环境风险 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），对该项目进行环境风险评价。 7.2.7.1建设项目环境风险调查 本项目涉及的危险物质主要有：油墨中含有的丙烯酸酯，采用桶装，贮存于厂区二楼原料库，各类物质贮存量详见表1-3项目原辅材料消耗情况一览表。项目生产工艺中不涉导则附录C表C.1中所列的危险工艺。 7.2.7.2环境敏感目标概况 （1）居住区和社会关注区情况 本项目周边以工业企业为主，周边主要居民点及社会关注点的具体情况见表3-4和附图2。 （2）环境敏感区排查 项目所在地附近没有依法设立的各级各类自然、文化保护地，生态敏感与脆弱区，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。 7.2.7.3风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险评价的等级划分是根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，以此确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 - 环境风险潜势初判：根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区(E2); Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区(E3); Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. - P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照下表对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 表7-12 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量 与临界量比值(Q); 行业及生产工艺(M). M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. ①Q的确定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2,…,qn---每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2,…,Qn---每种危险物质的临界量，t。 按照数值大小，将Q划分为4个水平： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 各危险物质储存数量详见表7-13。 表7-13 危险物质Q值计算情况一览表 序号; 风险物质名称; 临界量（t）; 储存量（t）; Q值. 1; 丙烯酸酯; 10; 0.15; 0.015. 合计; 0.015. 由上表可知，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，即评级工作等级为简单分析。具体内容详见表7-14。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安徽卡儿菲特服饰有限公司印花生产线项目. 建设地点; （安徽）省; （池州）市; （贵池）区; （ / ）县; /. 地理坐标; 经度; 117.584872; 纬度; 30.71773. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为丙烯酸酯，原料桶包装储存于二楼原料库。. 环境影响途径及危害后果; 本项目事故的风险项目主要是泄漏引起火灾爆炸。胶浆泄漏等若遇明火就引发火灾爆炸事故。 当发生火灾爆炸事故时，同时造成伴生污染物进入大气。伴生污染物以一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）为主，污染环境并有害于人类健康。柴油燃烧后产生的烟灰可能有致癌的作用。 (1)胶浆泄漏事故风险防范措施 原料存放区的现场人员应定时检查存放区存储物质包括是否完好，及时发现破损和漏处，并作出合理应对措施。 原料存放区内设置自动火灾报警器，同时设置一定数量的手提式干粉灭火器、灭火器材和泄漏物吸附物，并做好防护措施。 (2)火灾爆炸事故风险防范措施 ①控制与消除火源 a.工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。 b.动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。 c.使用防爆型电器。 d.严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。 e.安装避雷装置。 f.转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。 g.物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 ②严格控制设备质量与安装质量 a.罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。 b.管道等有关设施应按要求进行试压。 c.对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。 d.电器线路定期进行检查、维修、保养。 ③加强管理、严格纪律 a.遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。 b.坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。. c.检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火。 ④安全措施 a.消防设施要保持完好。 b. 要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 c. 搬运时轻装轻卸，防止包装破损。 d. 采取必要的防静电措施。 (3)物料运输风险防范措施 a.合理选择运输路线：运输路线的选择首先应该能够保证运输安全，避免接近水源地、重要环境敏感点，运输路线应该能够保证道路的畅通。附近无重大火源。 b.合理选择运输时间：根据项目物料储存要求，合理选择物料运输时间，避免在天气恶劣、运输路线地面条件发生变化或者出现其它故障事故时对物料进行运输。 c.加强运输车辆风险防范措施：运输过程中应加强对钢瓶运输车辆的防护维修，避免运输过程中由于运输车辆问题发生故障，严格按照《危险化学品安全管理条例》相关要求落实槽车. 风险防范措施要求; 防护措施，设置报警装置。 d.加强对物料运输系统的人员管理和培训，防止由于人为操作失误而引发事故的发生。 e.建立运输过程事故应急处理方案，运输过程中若是出现物料泄漏，应该首先采用沙土覆盖，并及时向公安部门报告，泄漏事故停止后应立即把覆土送相关单位进行处理。 (4)物料贮存风险防范措施 物料在贮存过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和贮存注意事项。因此贮存区和危险化学品库房的贮放应达到《危险化学品管理条例》及《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-95)的要求。贮存区、车间需安装火灾报警系统。 仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 (5)生产过程风险防范措施 项目使用易燃、有毒物质，生产过程事故风险防范是安全生产的核心，火灾爆炸风险以及事故性泄漏与装置故障相关联。安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 企业应将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 企业所使用的原料中油漆、稀释剂、固化剂，是防火的重点，要严禁明火。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制联锁措施降低风险性。 必须组织专门人员每天每班多次周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运转。. 综上所述，本项目主要危险物质为胶浆与油墨，均储存于原料桶内。项目所在地附近没有依法设立的各级各类自然、文化保护地，生态敏感与脆弱区，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。项目风险防范措施合理。本项目环境风险可防控。 7.3 环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资65万元，环保投资占总投资的比例为6.5%，详见下表： 表7-15 环保设施及其估算一览表 污染类别; 污染治理项目; 采取的环保措施; 投资（万元）. 废气; 机印烘干有机废气; 每层车间设置6套排风系统，废气经排风系统排出车间后通过一套UV光解+活性炭+排气筒排放。 针对无组织废气要求优化工艺设计，加大车间的通风换气的力度，增加绿化面积; 12. 手印烘干有机废气. 调浆有机废气. 印花有机废气. 制版过程有机废气. 擦拭油印网版有机废气. 污水站恶臭; 污水站周边种植绿化; 5. 废水; 生活污水; 依托产业园区化粪池处理纳管; 0. 生产清洗废水; 20m³污水处理站（沙滤+沉淀+絮凝沉淀+生物处理+过滤工艺）; 30. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备；车间内布置；隔声、减振等措施; 5. 固废; 不合格产品; 车间内暂存后及时送至制衣厂; 1. 原辅材料包装桶; 污水站配套板块压滤机，规范化危废库15㎡，废桶、污泥、废活性炭暂存后由有处置能力单位或供应商回收处置; 10. 废活性炭、污水处理站污泥. 废胶片. 生活垃圾; 垃圾桶、分类收集运送; 2. 合计; 65. 7.4环境管理与环境监测 - （1）建设单位污染物排放基本情况 - ①产排污节点、污染物及污染治理设施 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及见废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息见表7-16及表7-17。 表7-16 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 生产车间; 印花、调浆、手工印花及烘干; VOCs; 有组织; 排风收集+UV光解+活性炭+排气筒; 是; 1套; 一般排放口. 污水站; 生产废水处理; 臭气; 无组织; 污水站周边种植绿化; /; /; /. 表7-17 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 生活污水; pH，SS，COD、NH3-N; 纳入污水管网后进入城东污水处理厂; 间断; 化粪池; /; /; 一般排放口; /. 生产废水; COD、NH3-N、SS; 纳入污水管网后进入城东污水处理厂; 间断; 污水处理站; /; /; 一般排放口; /. - ②污染物排放清单 项目大气排放口基本信息见下表。 表7-18 大气排放口基本情况表 污染源名称; 工序名称; 污染物; 处理措施; 高度(m); 国家或地方污染物排放标准; 排放总量t/a. 浓度限值mg/m3; 速率限值（kg/h）; 名称. 生产废气; 印花、调浆、手工印花及烘干; VOCs; 排风系统+UV光解+活性炭+排气筒; 23.75; 50; 3.4; DB12/524-2014 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准）中的相关标准限值; 0.0135. ③水污染物 拟建项目废水排放口基本信息见下表 表7-19 废水排放口基本情况表 序号; 污染物排放口名称; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 受纳自然水体信息; 国家或地方污染物排放标准; 排放总量t/a. 名称; 受纳水体功能目标; 名称; 单位; 数值. 1; 污水总排口; COD; 排入城东污水处理厂; 间断排放; 长江; Ⅲ类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; mg/L; 50; 0.3. 2; SS; mg/L; 10; 0.06. 3; 氨氮; mg/L; 5; 0.03. ④污染物排放总量 项目外排废水为生活污水、生产废水，废水排入开发区污水管网后进入城东污水处理厂，无需进行总量控制。 根据项目排污特点，项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求是废气中有机废气（VOCs）、烟（粉）尘。项目废气中有机废气（VOCs）有组织排放量为0.0135t/a、无组织排放量为0.45t/a。 （2）环境管理 ①环保机构的组成 环保机构分为环境管理机构和环境监测机构两部分。按管理和监测的对象不同，又分为厂内和厂外环境管理及环境监测机构。 安徽卡儿菲特服饰有限公司计划安全环保部工作人员的数量为2人，分工负责环保设施运行、环保档案和日常监督管理等工作。为保证工作质量，上述人员需定期培训。 ②环境管理机构的主要职责 环境管理机构的主要职责包括： 1）贯彻执行中华人民共和国及地方环境保护法规和标准。 2）制定并组织实施各项环境保护的规则和计划。 3）组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行。 4）领导和组织环境监测计划。 5）检查本单位环境保护设施运行状况。 6）推广、应用环境保护先进技术和经验。 7）组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高各级环保人员的素质。 8）加强与环境管理部门的联系，积极配合环保管理部门的工作。 ③环境管理措施 1）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态； 2）对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转； 3）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放； 4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； 5）建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 （3）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目建成后应执行监测计划，见下表。 表7-20 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 污染源监测; 废气; 有机废气排气筒; VOCs; 半年一次; 委托第三方监测，建立监测数据库，记录 存档. 周界外10米范围内; VOCs; 半年一次. 污水站周边; 臭气浓度、氨、硫化氢; 半年一次. 废水; 污水总排口; 氨氮、COD、SS; 一季度一次. 噪声; 主要噪声源; 连续等效A声级; 每季度一次. 固废; 落实一般工业固废与危险废物堆存、处理、处置情况；落实生活垃圾去向。. 7.5排污口规范化 按照国家环保总局、安徽省环保厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标牌，毒性污染物设置警示性标志牌。废气、噪声污染源及处理措施等位置同样应设置规范的标示。详见下表7-21。 表7-21 环境保护图形标示 简介：污水排放口 污水排放口提示图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放; 简介：污水排放口 警告图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放. 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：废气排放口 警告图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放; 简介：噪声排放源 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：危险废物排放源 警告图形符号 危险固体废物排放源 表示危险废物向外环境排放; 简介：一般固体废物 警告图形符号 一般固体废物排放源 表示固废向外环境排放.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产废气排气筒 | VOCs | 每层车间设排风收集系统，调浆区增设一套集气收集，车间废气收集后通过UV光解+活性炭吸附后外排。 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷标准 |
|  | 生产车间 | VOCs | 加强车间通风力度，增加车间周边绿化面积 | 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求 |
|  | 污水站 | 恶臭 | 污水站周边植树种草，增加绿化面积 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准限制的二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD 氨氮 | 经化粪池预处理后排入开发区污水管网，送城东污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 生产清洗废水 | COD 氨氮 SS | 经污水处理站处理后纳入污水管网，送至城东污水处理厂处理 | 满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 不合格产品 | 暂存后交由制衣厂 | 合理处置，对外环境影响较小 |
|  |  | 废包装桶 | 危废库内暂存后由有供应商回收处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 危废库内暂存后由处置能力单位回收处置 |  |
|  |  | 废胶片 |  |  |
|  |  | 污水站污泥 | 一般固废库暂存后由有处置能力单位回收处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定点收集后由环卫部门统一送市垃圾填埋场填埋处置 |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备安装减振基础，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区周围空地通过种植花卉及草坪，可改善厂区工作环境，对该地的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1项目概况 安徽卡儿菲特服饰有限公司拟投资1000万元，购置晒网机、拉网机、打浆机、烘干机、印花机、绣花机等设备于14#厂房进行印花、绣花生产项目，项目印花采用干法印花工艺，年加工干法印花服装裁片300万件，绣花服装裁片200万件。 9.2符合国家和地方产业政策 根据国家产业政策，查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国发改委2013年第21号），本项目不属于淘汰类和限制类项目且已在池州市贵池区发展和改革委员会立项备案（备案文件号：贵发改【2019】24号），因此，本项目符合国家和地方产业政策。 本项目拟选厂址位于池州高新技术产业开发区，项目利用池州市高新技术开发区安徽卡儿菲特服饰有限公司14#厂房进行生产，用地属于工业用地。结合《安徽省贵池工业园区总体发展规划》分析，池州高新技术产业开发区是以现代装备、电子信息、新材料加工、节能环保为主的格局进行发展，规划中明确了优先鼓励类、限制类以及禁止类生产项目。本项目为棉印染精加工项目，属于轻工类，不属于规划中禁止和限制类，属于优先鼓励类中规模效益好、能源资源消耗少、排污小的行业。因此该项目的建设符合池州高新技术产业开发区的总体规划。 9.3区域环境质量现状 根据相关公报数据以及监测结果表明，项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，评价区域环境现状较好。 9.4环境影响分析结论 9.4.1 大气环境影响分析结论 本项目废气主要为调浆有机废气、印花有机废气、烘干有机废气、制版过程有机废气、擦拭油印网版有机废气、污水站恶臭。其中车间生产废气通过每层车间设置6套排风系统，调浆区再增上一套集气收集系统，将车间废气收集后收集后经UV光解+活性炭处理后由23m高空排放；无组织有机废气废气通过优化工艺设计，加大车间的通风换气的力度，增加绿化面积措施控制，通过上述措施实施后项目有机废气能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求；污水站臭气通过周边种植绿化减缓对环境的影响，臭气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准限制的二级标准。 9.4.2 水环境影响分析结论 该项目排放的废水主要为生活污水和生产清洗废水，生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准纳入污水管网；生产清洗废水经污水处理站（沉淀+絮凝沉淀+生物处理+沙滤工艺）处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值纳入污水管网。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 9.4.3 声环境影响分析结论 该项目噪声源主要为各机械设备运行过程中产生的噪声，要求企业选用低噪声设备，高噪声设备采用基础减振措施，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，合理布局，生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。采取上述隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。因此，该项目噪声对周围环境产生的影响较小。 9.4.4 固体废物环境影响分析结论 项目不合格产品与成品一同送至制衣厂；废包装桶、废活性炭、废胶片按《危险废物贮存污染控制标准》厂内危废库暂存后由有处置能力的单位或供应商回收处置；污水站污泥一般固废间暂存后由有处置能力的单位回收处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 只要在垃圾的收集和运输过程中做好防范工作，防止发生二次污染，在得到及时妥善的处理和处置后，对周围环境影响轻微。 9.5环保投资 该项目总投资1000万元，其中环保投资约65万，占总投资的6.5%。 9.6总量控制 根据工程分析和地方要求，该项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是废气中的有机废气。建议该项目总量控制指标为：VOCs：0.4635t/a，其中有组织0.0135t/a，无组织0.45t/a。 本项目有机废气的排放总量必须由建设单位向环保管理部门申请，经审批同意后方能实施该项目。 9.7总结论 综上所述，该项目符合国家和地方产业政策；选址合理；项目拟采取的各项污染防治措施可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放。因此，在严格执行操作规范、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，不会对当地的环境质量造成大的不利影响。从环境保护角度考虑，该项目可行。 如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报，并应重新进行环境影响评价。 9.8建议 （1）企业应开展清洁生产审计工作，建立健全各项清洁生产制度，严格按规程实施清洁生产。 （2）厂区应进行绿化工作，改善厂区环境，净化空气，保证厂区绿地率达到相应标准要求。绿化后应经常对绿地进行养护，以免遭受破坏。 （3）做好设备维护检修工作，保持设备运行工况良好。 （4）加强车间的通风换气、保持车间清洁卫生，做到文明经营管理。 （5）生产期间加强生产区域密闭性，增强废气收集。 9.9“三同时”验收一览表 表9-1 主要污染防治措施和“三同时”验收一览表 项目; 环保建设内容; 规模; 治理效果. 废气; 调浆、印花、烘干、 网版擦拭有机废气; 每层车间设置6套排风收集系统，调浆区设置一套集气装置，车间生产废气收集后通过UV光解+活性炭吸附后23m高空外排。; 24套排风收集系统+1套UV光解+活性炭+排气筒; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷标准. 生产区无组织有机废气; 加大车间的通风换气的力度，增加绿化面积; /; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求. 污水站恶臭; 污水站周边种植绿化; /; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准限制的二级标准. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后纳管; 满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 生产清洗废水; 经污水处理站处理后纳入污水管网，送至城东污水处理厂处理; 1套，20m³; 满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值的间接排放标准限值. 噪声; 印花机、空压机等产噪设备的隔声、减震; 达（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 不合格产品; 暂存场所暂存; /; 暂存后交由制衣厂. 废包装桶; 危废库内暂存; 1间、15㎡; 暂存后由有处置能力单位或供应商回收处置. 废活性炭. 废胶片. 污水站污泥; 一般固废间暂存; 1间，10㎡; 暂存后由有处置能力的单位回收处置. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 环卫部门清运.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和 地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。