皖江江南新兴产业集中区

环境影响区域评估报告

节选自《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）》

主体单位：皖江江南新兴产业集中区管委会

编制单位：安徽皖欣环境科技有限公司

审查单位：安徽省生态环境厅

批复文号：皖环函〔2020〕107号

批复日期：2020年3月9日

目录

1开发区简介（包括四至与主导产业）…………………………1

2区域环境质量评价标准…………………………………………3

3环境质量现状评价………………………………………………4

（附监测点位图）

附件 环境质量现状监测报告

- 1开发区简介

安徽省江南产业集中区位于池州市境内，北邻长江，西联池州，东接铜陵，南通两山一湖风景名胜区，文化、山岳、生态旅游资源得天独厚。集中区内生态环境优美，土地资源丰富，拥有机场、码头、高速公路、城际铁路等齐备的对外交通条件。江南产业集中区将建设成为安徽省改革创新先导区与对外开放示范区，国家中部崛起的产业战略空间与重要承接地。

2010年1月12日，国务院以“国函[2010]5号文”正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，安徽皖江城市带承接产业转移示范区建设纳入国家发展战略。同年1月20日，国家发展改革委正式印发《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，其作为安徽省第一个上升到国家战略层面的发展规划，是安徽实施跨越式发展的重要平台。为贯彻落实《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，引领首个国家级承接产业转移示范区的建设，安徽省委、省政府提出建设江南、江北两个省直属产业集中区的战略构想，以集中区建设为契机，推动区域城镇体系优化重组，实现铜池一体化、芜马一体化发展。

基于上述背景，安徽省机构编制委员会办公室于2010年以《关于皖江城市带承接产业转移示范区省直管集中区管委会机构编制事项的通知》（皖编办[2010]32号）成立安池铜省直管集中区，随后以《关于皖江城市带承接产业转移示范区省直管集中区更名的通知》（皖编办[2010]136号），将安池铜省直管集中区更名为“安徽省江南产业集中区”。

江南集中区成立之后，为全面、准确、科学地引导其建设发展，安徽省江南产业集中区管委会于2015年委托编制完成《安徽省江南产业集中区总体规划》，并于2016年7月获得安徽省人民政府的批复（皖政秘[2016]138号）。集中区总体规划范围北至长江，南到铜九铁路，西起九华河，东至青通河，包括梅龙街道以及马衙街道、墩上街道部分地区，总体规划面积199.43平方公里（到2030年，建设用地规模控制在56.50平方公里以内），由产业集中区（建设用地规模为36.50平方公里）和城市协调发展区（建设用地规模为20.00平方公里）两部分组成。

2017年12月，集中区管委会委托编制完成《安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书》；2018年3月27日，原安徽省环境保护厅以《安徽省环保厅关于安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2018]374号）出具了该规划环评的审查意见。

2019年10月16日，安徽省人民政府常务会审议通过了《进一步推动江北、江南产业集中区改革创新和高质量发展的意见》（以下简称“《意见》”），该《意见》中提到“壮大主导产业，支持产业集中区以承接新兴产业布局和转移为抓手，大力发展先进制造业，着力提升产业基础能力和产业链水平，打造具有核心竞争力和重要影响力的主导产业集群。推动江南产业集资红区重点承接布局机械电子、新型材料、大健康等产业”，进一步明确了江南产业集中区主导产业为“机械电子、新型材料、大健康产业”。

2019年5月，集中区管委会委托安徽皖欣环境科技有限公司同步开展安徽省江南产业集中区产业发展规划的环境影响评价工作，编制完成《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）》；2020年3月，安徽省生态环境厅以“皖环函〔2020〕107号”文出具了该规划环评报告书的审查意见。

- 2 区域环境质量评价标准

1、地表水环境质量标准

区域地表水体长江池州段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水标准。

2、地下水环境质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

3、大气环境质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D1，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃背景浓度(小时平均浓度≤2.0mg/m3)，铬酸雾执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应要求，氰化氢执行前苏联“居住区大气中有害物质的最大允许浓度”标准要求。

4、声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中标准。其中：居住、商业、工业混杂区域执行2类，工业生产、仓储物流区执行3类，规划建设城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧一定距离之内(参考 GB/T15190第8.3条规定)区域执行4a类标准。

5、土壤环境质量标准

区域土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应标准要求。

- 3环境质量现状评价

数据说明：

（1）例行监测数据情况

收集了大气及地表水例行监测数据（环境空气例行监测数据为市内环境空气例行监测点位2014年~2018年），长江地表水例行监测数据引自《池州市环境质量公报》（2014年-2018年）中长江池州段监测数据。例行监测数据最新的为2018年，三年有效期至2021年。

（2）其他引用监测数据情况

①环境空气引用数据监测时间为2018年6月11日~6月16日、2018年11月26日~12月1日、2019年5月27日~6月1日，三年有效期至2022年5月31日；

②地表水环境引用数据监测时间为2018年6月11日~12日、2018年11月23日~24日、2019年5月30日~31日，三年有效期至2022年5月29日；

③地下水环境引用数据监测时间为2018年11月26日，三年有效期至2021年11月25日；

④声环境引用数据监测时间为2018年6月11日、2018年11月26日、2019年5月31日，三年有效期至2022年5月30日；

⑤土壤环境引用数据监测时间为2018年11月26日，三年有效期至2021年11月25日。

以下是安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书中环境质量现状具体数据及相关分析：

环境质量现状调查分析与评价

本次评价充分利用区域及集中区环境质量例行监测数据，主要包括近五年池州市环境空气例行监测数据、长江池州段近五年例行监测数据，以及江南产业集中区自行委托开展的年度环境例行监测数据（含2018年上半年、下半年及2019年上半年）；另外，本次评价同时收集到区内部分近期入驻企业项目环评阶段环境质量现状监测成果，综合以上数据资料来评价分析集中区所在区域环境质量状况及变化趋势。

  - 3.1环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。参照《2018年池州市环境质量状况公报》，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，除PM2.5外其余污染物均达标，池州市为非达标区域。项目所在区域空气质量现在评价结果见下表。

表3-1-1 项目所在区域空气质量现在评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12μg/m3 | 60μg/m3 | 20.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 35μg/m3 | 40μg/m3 | 87.50 | 达标 |
| CO | 24小时平均质量浓度 | 1.4*mg/m3 | 4mg/m3 | 35.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 158**μg/m3 | 160μg/m3 | 98.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 67μg/m3 | 70μg/m3 | 95.71 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 44μg/m3 | 35μg/m3 | 125.71 | 不达标 |

注：*为空气中臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值；**为空气中一氧化碳日均第95百分位数浓度值。

由上表可知，项目所在区域基准年（2018年）SO2、NO2、CO、O3和PM10污染物年均及相应百分位数24小时平均及8小时平均质量浓度均满足GB3095中的浓度限值要求，项目所在地区PM2.5年均值环境质量不达标。

    - 3.1.1监测点位

本次评价引用的区域监测数据涉及点位共14个，监测点位兼顾了集中区内、外和边界，敏感目标及上下风向等因素。详见表3-1-2和图3-1-1。

图3-1-1 环境质量现状监测点位分布图（大气、地表水、噪声）

表3-1-2 环境空气质量现状监测布点一览表

| 点位编号 | 名称 | 常规因子 |  | 特征污染因子） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均值 | 小时均值 | 一次值 |  |
| A1 | 集中区上风向区外50m | SO2、NO2、PM10、TSP | SO2、NO2 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 集中区年度例行监测 |
| A2 | 集中区下风向西侧区外50m |  |  |  |  |
| A3 | 集中区下风向西北侧区外50m |  |  |  |  |
| A4 | 集中区下风向北侧区外50m |  |  |  |  |
| A5 | 凤鸣大道行车道下风侧距道路边缘20m |  |  |  |  |
| A6 | 滨江大道行车道下风侧距道路边缘20m |  |  |  |  |
| A7 | 江之南科技孵化园园区内 |  |  |  |  |
| A8 | 梅龙镇 |  |  |  |  |
| A9 | 江南公寓公租房 | / | / | 氯化氢、铬酸雾、氨气、硫化氢、硫酸雾、氰化氢 | 《江南产业集中区表面处理中心规划环境影响报告书》 |
| A10 | 刘村渡 |  |  |  |  |
| A11 | 规划居住用地 |  |  |  |  |
| A12 | 先进村 |  |  |  |  |
| A13 | 下风向加密点 |  |  |  |  |
| A14 | 集中区厂区宿舍 |  |  |  |  |

    - 3.1.2监测因子及分析方法

（1）监测因子

SO2、NO2、PM10、TSP、二甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、铬酸雾、氨气、硫化氢、硫酸雾、氰化氢。

（2）分析方法

监测分析方法、依据及检出限见表3-1-3。

表3-1-3 监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 小时值：0.007；日均值：0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 小时值：0.005；日均值：0.003 |
| PM10 | 重量法 HJ 618-2011 | 0.010 |
| TSP | 重量法GB/T 15432-1995 | 0.001 |
| 二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解析 HJ 584-2010 | 0.0015 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 HJ/T 38 -1999 | 0.04 |
| 氯化氢 | 离子色谱法 HJ618-2016 | 0.02 |
| 铬酸雾 | 二苯碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | 5×10-4 |
| 氨气 | 纳式试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《第四版》 | 0.001 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法 HJ544-2016 | 0.005 |
| 氰化氢 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T28-1999 | 2×10-3 |

    - 3.1.3监测时间及频次

SO2、NO2、PM10、TSP、二甲苯、非甲烷总烃因子监测时间为2018年6月11日~6月16日、2018年11月26日~12月1日、2019年5月27日~6月1日，各指标相应时段均连续监测3天；另外，氯化氢、铬酸雾、氨气、硫化氢、硫酸雾、氰化氢因子引自《江南产业集中区表面处理中心规划环境影响报告书》（报批稿）中的大气监测数据，大气监测时间为2017年8月。

    - 3.1.4评价标准

环境空气质量现状评价标准见表3-1-4。

表3-1-4 环境空气质量现状评价标准

| 序号 | 项目 | 限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时均值 | 日均值 | 年均值 |  |
| 1 | SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 2 | NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| 3 | PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| 4 | TSP | / | 0.3 | 0.2 |  |
| 5 | 二甲苯 | 0.2 | / | / | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 6 | 非甲烷总烃 | 2.0 | / | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 7 | 氯化氢 | 0.05 | 0.015 | / | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 8 | 氨气 | 0.2 | / | / |  |
| 9 | 硫化氢 | 0.01 | / | / |  |
| 10 | 硫酸雾 | 0.3 | 0.1 | / |  |
| 11 | 铬酸雾 | 0.0015 | / | / | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 12 | 氰化氢 | / | 0.01 | / | 前苏联“居住区大气中有害物质的最大允许浓度”标准 |

    - 3.1.5评价方法

环境空气质量现状评价采用单因子标准指数加超标率法进行评价法。

评价指数：

式中：Ii─某种污染物的污染指数；

Ci─某种污染因子不同取样时间的浓度监测值，mg/m3；

C0i─环境空气质量标准值，mg/m3。

当评价指标Ii ＞1为超标，否则为未超标。

    - 3.1.6监测及评价结果

本次环境空气监测期间常规地面气象观测资料见表3-1-5。

表3-1-5 环境空气监测期间参数

| 采样日期 | 风速（m/s） | 风向 | 气压（Kpa） | 气温（℃） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.06.11 | 1.6-1.7 | 西南 | 100.7~101.1 | 23~30 | 多云 |
| 2018.06.12 | 1.6-1.8 | 西南 | 100.7~101.1 | 23~30 | 多云 |
| 2018.06.13 | 1.2-1.5 | 南风 | 100.5~101.1 | 23~33 | 多云 |
| 2018.06.14 | 1.5-1.6 | 东北 | 100.2~100.8 | 27~32 | 晴 |
| 2018.06.15 | 2.8-2.9 | 东北 | 100.2~100.8 | 27~30 | 多云 |
| 2018.06.16 | 2.7-2.9 | 东风 | 100.2~100.9 | 26~30 | 多云 |
| 2018.11.26 | 1.6-1.9 | 东北 | 101.3-101.4 | 10-15 | 晴 |
| 2018.11.27 | 1.4-1.7 | 东北 | 101.2-101.5 | 8-18 | 晴 |
| 2018.11.28 | 1.4-1.8 | 东南 | 101.3-101.4 | 10-20 | 晴 |
| 2018.11.29 | 1.5-1.7 | 东北 | 101.1-101.4 | 15-17 | 晴 |
| 2018.11.30 | 1.3-1.8 | 东北 | 101.1-101.4 | 11-17 | 多云 |
| 2018.12.01 | 1.5-1.7 | 东北 | 101.2-101.4 | 11-16 | 多云 |
| 2019.05.27 | 2.0~2.4 | 东北 | 100.5~101.2 | 13~28 | 多云 |
| 2019.05.28 | 1.7~2.1 | 东北 | 100.2~101.1 | 15~25 | 多云 |
| 2019.05.29 | 1.5~1.7 | 东北 | 100.5~101.1 | 10~27 | 多云 |
| 2019.05.30 | 1.4~1.6 | 西南 | 101.0~101.3 | 15~22 | 多云 |
| 2019.05.31 | 1.5~1.8 | 东北 | 100.7~101.2 | 12~25 | 多云 |
| 2019.06.01 | 1.4~1.6 | 东南 | 100.5~101.3 | 15~23 | 多云 |

采样监测结果汇总见表3-1-6所示：

表3-1-6 环境空气质量现状监测结果一览表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 时均(或一次)浓度值 |  |  |  | 日平均浓度值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 超标数 | 超标率(%) | 浓度范围(mg/m3) |  | 超标数 | 超标率(%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| A1 | SO2 | 0.007 | 0.024 | 0 | 0 | 0.01 | 0.015 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.006 | 0.047 | 0 | 0 | 0.012 | 0.044 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.035 | 0.123 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.057 | 0.218 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.38 | 1.15 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A2 | SO2 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.007 | 0.05 | 0 | 0 | 0.009 | 0.049 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.027 | 0.137 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.053 | 0.25 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.31 | 1.04 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A3 | SO2 | 0.007 | 0.023 | 0 | 0 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.008 | 0.059 | 0 | 0 | 0.009 | 0.052 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.05 | 0.113 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.08 | 0.194 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.42 | 0.93 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A4 | SO2 | 0.003 | 0.023 | 0 | 0 | 0.011 | 0.016 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0 | 0.013 | 0.028 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.049 | 0.142 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.063 | 0.284 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.36 | 0.99 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A5 | SO2 | 0.007 | 0.017 | 0 | 0 | 0.008 | 0.013 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.007 | 0.088 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.042 | 0.106 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.066 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.15 | 1.58 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A6 | SO2 | 0.006 | 0.025 | 0 | 0 | 0.01 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.011 | 0.051 | 0 | 0 | 0.013 | 0.048 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.06 | 0.144 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.109 | 0.287 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4 | 0.82 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A7 | SO2 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 0.008 | 0.013 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.005 | 0.036 | 0 | 0 | 0.01 | 0.035 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.036 | 0.103 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.049 | 0.203 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.14 | 1.15 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A8 | SO2 | 0.007 | 0.025 | 0 | 0 | 0.01 | 0.019 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.009 | 0.03 | 0 | 0 | 0.012 | 0.029 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.032 | 0.11 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.061 | 0.22 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.49 | 1.46 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A9 | 氯化氢 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.01L | 0.01L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A10 | 氯化氢 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.01L | 0.01L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A11 | 氯化氢 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.01L | 0.01L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A12 | 氯化氢 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.01L | 0.01L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A13 | 氯化氢 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.01L | 0.01L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | / | / | / | / |
| A14 | 氯化氢 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.01L | 0.01L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | / | / | / | / |

注：“L”表示低于检测限

根据上述监测结果及评价标准，分别计算各点位各项指标的大气污染评价指数，具体结果见表3-1-7所示：

表3-1-7 环境空气质量现状评价指数一览表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 时均(或一次)浓度值 |  |  | 日平均浓度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 最大占标率(%) | 浓度范围(mg/m3) |  | 最大占标率(%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  | 最小值 | 最大值 |  |
| A1 | SO2 | 0.007 | 0.024 | 4.80 | 0.01 | 0.015 | 10.00 |
|  | NO2 | 0.006 | 0.047 | 23.50 | 0.012 | 0.044 | 55.00 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.035 | 0.123 | 82.00 |
|  | TSP | / | / | / | 0.057 | 0.218 | 72.67 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.38 | 1.15 | 57.50 | / | / | / |
| A2 | SO2 | 0.007 | 0.016 | 3.20 | 0.009 | 0.012 | 8.00 |
|  | NO2 | 0.007 | 0.05 | 25.00 | 0.009 | 0.049 | 61.25 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.027 | 0.137 | 91.33 |
|  | TSP | / | / | / | 0.053 | 0.25 | 83.33 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.31 | 1.04 | 52.00 | / | / | / |
| A3 | SO2 | 0.007 | 0.023 | 4.60 | 0.008 | 0.014 | 9.33 |
|  | NO2 | 0.008 | 0.059 | 29.50 | 0.009 | 0.052 | 65.00 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.05 | 0.113 | 75.33 |
|  | TSP | / | / | / | 0.08 | 0.194 | 64.67 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.42 | 0.93 | 46.50 | / | / | / |
| A4 | SO2 | 0.003 | 0.023 | 4.60 | 0.011 | 0.016 | 10.67 |
|  | NO2 | 0.007 | 0.033 | 16.50 | 0.013 | 0.028 | 35.00 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.049 | 0.142 | 94.67 |
|  | TSP | / | / | / | 0.063 | 0.284 | 94.67 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.36 | 0.99 | 49.50 | / | / | / |
| A5 | SO2 | 0.007 | 0.017 | 3.40 | 0.008 | 0.013 | 8.67 |
|  | NO2 | 0.007 | 0.088 | 44.00 | 0.012 | 0.04 | 50.00 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.042 | 0.106 | 70.67 |
|  | TSP | / | / | / | 0.066 | 0.15 | 50.00 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.15 | 1.58 | 79.00 | / | / | / |
| A6 | SO2 | 0.006 | 0.025 | 5.00 | 0.01 | 0.014 | 9.33 |
|  | NO2 | 0.011 | 0.051 | 25.50 | 0.013 | 0.048 | 60.00 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.06 | 0.144 | 96.00 |
|  | TSP | / | / | / | 0.109 | 0.287 | 95.67 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4 | 0.82 | 41.00 | / | / | / |
| A7 | SO2 | 0.006 | 0.018 | 3.60 | 0.008 | 0.013 | 8.67 |
|  | NO2 | 0.005 | 0.036 | 18.00 | 0.01 | 0.035 | 43.75 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.036 | 0.103 | 68.67 |
|  | TSP | / | / | / | 0.049 | 0.203 | 67.67 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.14 | 1.15 | 57.50 | / | / | / |
| A8 | SO2 | 0.007 | 0.025 | 5.00 | 0.01 | 0.019 | 12.67 |
|  | NO2 | 0.009 | 0.03 | 15.00 | 0.012 | 0.029 | 36.25 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.032 | 0.11 | 73.33 |
|  | TSP | / | / | / | 0.061 | 0.22 | 73.33 |
|  | 二甲苯 | 0.00075 | 0.00075 | 0.375 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.49 | 1.46 | 73.00 | / | / | / |
| A9 | 氯化氢 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 0.00025 | 0.00025 | 16.67 | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 2.50 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.0005 | 5.00 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | 0.0025 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 0.001 | 0.001 | 3.33 | / | / | / |
| A10 | 氯化氢 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 0.00025 | 0.00025 | 16.67 | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 2.50 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.0005 | 5.00 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | 0.0025 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 0.001 | 0.001 | 3.33 | / | / | / |
| A11 | 氯化氢 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 0.00025 | 0.00025 | 16.67 | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 2.50 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.0005 | 5.00 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | 0.0025 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 0.001 | 0.001 | 3.33 | / | / | / |
| A12 | 氯化氢 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 0.00025 | 0.00025 | 16.67 | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 2.50 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.0005 | 5.00 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | 0.0025 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 0.001 | 0.001 | 3.33 | / | / | / |
| A13 | 氯化氢 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 0.00025 | 0.00025 | 16.67 | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 2.50 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.0005 | 5.00 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | 0.0025 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 0.001 | 0.001 | 3.33 | / | / | / |
| A14 | 氯化氢 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | / | / | / |
|  | 铬酸雾 | 0.00025 | 0.00025 | 16.67 | / | / | / |
|  | 氨气 | 0.005 | 0.005 | 2.50 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.0005 | 5.00 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | 0.0025 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氰化氢 | 0.001 | 0.001 | 3.33 | / | / | / |

注：低于检测限以检测限一半计。

由表可知，监测期间集中区环境空气各类监测因子均能满足相应的标准限值。

    - 3.1.7区域环境空气例行监测情况

为了充分了解区域环境质量，本次评价充分引用池州市生态环境局对市内环境空气例行监测点位中空气常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3-8H的近五年监测结果对规划实施所在地区环境空气质量变化趋势进行分析。本节内容主要根据《池州市环境质量公报》（2014年-2018年），统计近五年池州市空气基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3-8H的浓度变化趋势，分析结果见下表。

表3-1-8 近五年池州市环境空气质量总体状况统计结果

| 污染因子 | 评价数据年份 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2014年 | 28 | 60 | 46.7 | 达标 |
| NO2 |  | 30 | 40 | 75 | 达标 |
| PM10 |  | 59 | 70 | 84.3 | 达标 |
| PM2.5 |  | / | 35 | / | 达标 |
| O3-8H |  | / | 160 | / | / |
| CO |  | / | 4000 | / | / |
| SO2 | 2015年 | 19 | 60 | 31.7 | 达标 |
| NO2 |  | 22 | 40 | 55 | 达标 |
| PM10 |  | 55 | 70 | 78.6 | 达标 |
| PM2.5 |  | 34 | 35 | 97.1 | 达标 |
| O3-8H |  | 65 | 160 | 40.6 | 达标 |
| CO |  | 800 | 4000 | 20 | 达标 |
| SO2 | 2016年 | 22 | 60 | 36.7 | 达标 |
| NO2 |  | 33 | 40 | 82.5 | 达标 |
| PM10 |  | 66 | 70 | 94.3 | 达标 |
| PM2.5 |  | 44 | 35 | 125.7 | 不达标 |
| O3-8H |  | 130 | 160 | 81.2 | 达标 |
| CO |  | 1600 | 4000 | 40 | 达标 |
| SO2 | 2017年 | 17 | 60 | 28.3 | 达标 |
| NO2 |  | 35 | 40 | 87.5 | 达标 |
| PM10 |  | 89 | 70 | 127.1 | 不达标 |
| PM2.5 |  | 60 | 35 | 171.4 | 不达标 |
| O3-8H |  | 138 | 160 | 86.2 | 达标 |
| CO |  | 1400 | 4000 | 35 | 达标 |
| SO2 | 2018年 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 |  | 35 | 40 | 87.5 | 达标 |
| PM10 |  | 67 | 70 | 95.7 | 达标 |
| PM2.5 |  | 44 | 35 | 125.7 | 不达标 |
| O3-8H |  | 158 | 160 | 98.8 | 达标 |
| CO |  | 1400 | 4000 | 35 | 达标 |

注：SO2、NO2、PM10、PM2.54项污染物为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数，CO浓度单位为mg/m3，其余均为µg/m3。

由上表可知，2014年~2018年，SO2、NO2、CO、O3-8H常规污染因子空气质量状况可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)和(GB3095-2012)二级标准；超标污染物为PM10和PM2.5，超标原因是施工粉尘和汽车扬尘。因此，本次规划实施所在区域为不达标区。

图3-1-2 近五年池州市大气基本因子监测指标变化趋势

由池州市大气基本因子监测指标变化趋势图可以看出，SO2、NO2自2014年来基本呈现下降趋势，而O3、PM10、PM2.5近年来空气浓度呈现上升趋势，但2018年浓度值有明显下降趋势，表明近年来池州市政府通过燃煤锅炉提标改造、机动车污染管控、工地道路防尘抑尘等严格的手段，有效降低了大气污染物排放强度，使空气质量环境有所改善。

    - 3.1.8小结

本次评价区域为非达标区域。集中区所在区域SO2、NO2自2014年来基本呈现下降趋势，而O3、PM10、PM2.5近年来空气浓度呈现上升趋势，但2018年浓度值有明显下降趋势，表明近年来池州市政府通过燃煤锅炉提标改造、机动车污染管控、工地道路防尘抑尘等严格的手段，有效降低了大气污染物排放强度，使空气质量环境有所改善。

根据引用监测数据分析结果，各污染因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D等其他特征因子标准限值要求。

  - 3.2地表水环境质量现状

    - 3.2.1监测断面

根据周边地表河流的流向及污染源排放位置，江南产业集中区区域环境例行监测共布设6个监测断面。具体断面的布置见表3-2-1和图3-1-1。

表3-2-1 地表水监测断面一览表

| 断面编号 | 名称 | 监测断面名称和位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 九华河 | 污水处理厂排污口上游500m | 对照断面 |
| W2 |  | 污水处理厂排污口下游500m | 混合断面 |
| W3 |  | 污水处理厂排污口下游1500m | 控制断面 |
| W4 |  | 凤鸣大桥断面 | 消减断面 |
| W5 |  | 梅龙大桥断面 | 对照断面 |
| W6 | 九华湖 |  | 对照断面 |

    - 3.2.2监测因子及分析方法

（1）监测因子

根据项目区排水水质，结合纳污河流环境功能，监测项目确定为：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、汞、烷基汞、镉、铅、六价铬、砷、铬、铜、锌、镍、挥发酚、氰化物、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、锰等；同时请记录所监测水体有关的水文要素。

（2）分析方法

监测分析方法、依据及检出限见表3-2-2。

表3-2-2 监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 GB 6920-1986 | pH无量纲 |
| SS | 重量法 GB 11901-1989 | 4 |
| COD | 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 2 |
| BOD5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01 |
| 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.01 |
| 动植物油类 |  |  |
| LAS | 亚甲蓝分光光度法 GB7494-87 | 0.05 |
| 粪大肠菌群 | 纸片快速法HJ 755-2015 | 20（MPN/L） |
| 甲基汞(ug/L) | 烷基汞的测定 GB 14204-1993 | 10 |
| 乙基汞(ug/L) | 烷基汞的测定 GB 14204-1993 | 20 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-1987 | 0.004 |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-1989 | 0.05 |
| 铬 | 总铬的测定 GB 7466-1987 | 0.004 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.01 |
| 镉 |  | 0.001 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 0.005 |
| 氰化物 | 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 0.004 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018 |
| 硝酸盐 |  | 0.016 |
| 氯化物 |  | 0.007 |
| 砷、汞(μg/L) | 原子荧光法 HJ 694-2014 | 砷：0.3；汞：0.04 |
| 氟化物 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.006 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-1989 | 0.01 |
| 铜、锌 | 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 铜：0.01；锌：0.05 |

    - 3.2.3监测时间及频次

本次评价分析采用的集中区例行地表水监测时间分别于2018年6月11日~12日、2018年11月23日~24日、2019年5月30日~31日连续采样2天，每天采样1次（其中2018年11月23日~24日只监测W1、W2、W3断面）。同步观测河流水深、流量及流速。

    - 3.2.4评价标准

评价范围内九华河、九华湖等地表水体环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体指标见表3-2-3。

表3-2-3 地表水环境质量标准一览表    单位：mg/L

| 项目名称 | Ⅲ类 | 项目名称 | Ⅲ类 | 项目名称 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲) | 6~9 | 甲基汞 | 0.000001 | 硝酸盐 | 10 |
| COD | 20 | 六价铬 | 0.05 | 氯化物 | 250 |
| BOD5 | 4 | 镍 | 0.02 | 砷 | 0.05 |
| 氨氮 | 1 | 挥发酚 | 0.005 | 汞 | 0.0001 |
| 总氮 | 1 | 铅 | 0.05 | 氟化物 | 1 |
| 总磷 | 0.2(0.05) | 镉 | 0.005 | 锰 | 0.1 |
| 石油类 | 0.05 | 硫化物 | 0.2 | 铜 | 1 |
| LAS | 0.2 | 氰化物 | 0.2 | 锌 | 1 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 10000 | 硫酸盐 | 250 | - | - |

    - 3.2.5评价方法

（1）评价方法

采用单因子指数法，其单项参数i在第j点的评价指数为：

Si，j=Ci，j/Cs，i

式中：

Si，j－单项评价指数

Ci，j－实测值

Cs，i－评价标准值

pH的标准指数为：

    - 3.2.6监测及评价结果

地表水环境质量监测及评价结果见表3-2-4（动植物油类、阴离子表面活性剂、汞、甲基汞、乙基汞、铅、镉、六价铬、砷、铬、铜、锌、镍、挥发酚、氰化物、硫化物、锰等基本低于检测限，数据不作罗列）。

表3-2-4 地表水监测统计与评价结果    单位：mg/L，pH除外

| 监测断面 | 采样时间 | 统计项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 粪大肠菌群(MPN/L) | TP | TN | 石油类 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 |
| W1 | 2018.06.11 | Ci | 7.68 | 13 | 3.2 | 0.14 | 4100 | 0.053 | 0.201 | 0.02 | 10.8 | 4.33 | 0.166 |
|  |  | Si | 0.340 | 0.650 | 0.800 | 0.140 | 0.410 | 0.265 | 0.201 | 0.400 | 0.043 | 0.017 | 0.017 |
|  | 2018.06.12 | Ci | 7.640 | 14.000 | 3.300 | 0.153 | 3800 | 0.053 | 0.209 | 0.010 | 11.100 | 3.950 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.320 | 0.700 | 0.825 | 0.153 | 0.380 | 0.265 | 0.209 | 0.200 | 0.044 | 0.016 | 0.001 |
|  | 2018.11.23 | Ci | 7.060 | 10.000 | 4.400 | 0.934 | 2500 | 0.107 | 0.213 | 0.010 | 16.300 | 6.960 | 1.170 |
|  |  | Si | 0.030 | 0.500 | 1.100 | 0.934 | 0.250 | 0.535 | 0.213 | 0.200 | 0.065 | 0.028 | 0.117 |
|  | 2018.11.24 | Ci | 7.100 | 8.000 | 3.900 | 1.060 | 2200 | 0.102 | 0.217 | 0.010 | 16.100 | 6.410 | 1.110 |
|  |  | Si | 0.050 | 0.400 | 0.975 | 1.060 | 0.220 | 0.510 | 0.217 | 0.200 | 0.064 | 0.026 | 0.111 |
|  | 2019.05.30 | Ci | 8.300 | 18.000 | 4.300 | 0.404 | 5800 | 0.051 | 0.770 | 0.010 | 11.800 | 3.680 | 0.560 |
|  |  | Si | 0.650 | 0.900 | 1.075 | 0.404 | 0.580 | 0.255 | 0.770 | 0.200 | 0.047 | 0.015 | 0.056 |
|  | 2019.05.31 | Ci | 8.29 | 17 | 4.9 | 0.319 | 4800 | 0.058 | 0.73 | 0.02 | 12.4 | 4.11 | 0.603 |
|  |  | Si | 0.645 | 0.850 | 1.225 | 0.319 | 0.480 | 0.290 | 0.730 | 0.400 | 0.050 | 0.016 | 0.060 |
| W2 | 2018.06.11 | Ci | 7.73 | 16 | 3.2 | 0.04 | 3800 | 0.035 | 0.068 | 0.02 | 11.2 | 3.95 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.365 | 0.800 | 0.800 | 0.040 | 0.380 | 0.175 | 0.068 | 0.400 | 0.045 | 0.016 | 0.001 |
|  | 2018.06.12 | Ci | 7.810 | 17.000 | 3.500 | 0.053 | 4700 | 0.050 | 0.073 | 0.020 | 11.500 | 3.910 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.405 | 0.850 | 0.875 | 0.053 | 0.470 | 0.250 | 0.073 | 0.400 | 0.046 | 0.016 | 0.001 |
|  | 2018.11.23 | Ci | 7.120 | 11.000 | 4.300 | 0.823 | 2200 | 0.069 | 0.103 | 0.010 | 16.800 | 6.960 | 1.030 |
|  |  | Si | 0.060 | 0.550 | 1.075 | 0.823 | 0.220 | 0.345 | 0.103 | 0.200 | 0.067 | 0.028 | 0.103 |
|  | 2018.11.24 | Ci | 7.200 | 7.000 | 3.600 | 1.190 | 1900 | 0.066 | 0.074 | 0.020 | 15.900 | 6.860 | 0.994 |
|  |  | Si | 0.100 | 0.350 | 0.900 | 1.190 | 0.190 | 0.330 | 0.074 | 0.400 | 0.064 | 0.027 | 0.099 |
|  | 2019.05.30 | Ci | 8.400 | 17.000 | 4.700 | 0.361 | 7200 | 0.052 | 0.650 | 0.020 | 12.200 | 2.880 | 0.657 |
|  |  | Si | 0.700 | 0.850 | 1.175 | 0.361 | 0.720 | 0.260 | 0.650 | 0.400 | 0.049 | 0.012 | 0.066 |
|  | 2019.05.31 | Ci | 8.39 | 16 | 4.8 | 0.304 | 8400 | 0.064 | 0.638 | 0.02 | 14.5 | 3.45 | 0.716 |
|  |  | Si | 0.695 | 0.800 | 1.200 | 0.304 | 0.840 | 0.320 | 0.638 | 0.400 | 0.058 | 0.014 | 0.072 |
| W3 | 2018.06.11 | Ci | 7.88 | 17 | 3.4 | 0.028 | 4500 | 0.036 | 0.053 | 0.01 | 11.4 | 3.9 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.440 | 0.850 | 0.850 | 0.028 | 0.450 | 0.180 | 0.053 | 0.200 | 0.046 | 0.016 | 0.001 |
|  | 2018.06.12 | Ci | 7.800 | 15.000 | 3.300 | 0.034 | 4400 | 0.040 | 0.060 | 0.010 | 11.300 | 9.860 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.400 | 0.750 | 0.825 | 0.034 | 0.440 | 0.200 | 0.060 | 0.200 | 0.045 | 0.039 | 0.001 |
|  | 2018.11.23 | Ci | 7.270 | 10.000 | 4.200 | 1.040 | 2100 | 0.110 | 0.075 | 0.01L | 16.500 | 6.530 | 1.040 |
|  |  | Si | 0.135 | 0.500 | 1.050 | 1.040 | 0.210 | 0.550 | 0.075 | 0.100 | 0.066 | 0.026 | 0.104 |
|  | 2018.11.24 | Ci | 7.280 | 8.000 | 3.600 | 0.810 | 1700 | 0.102 | 0.083 | 0.030 | 17.200 | 6.610 | 1.090 |
|  |  | Si | 0.140 | 0.400 | 0.900 | 0.810 | 0.170 | 0.510 | 0.083 | 0.600 | 0.069 | 0.026 | 0.109 |
|  | 2019.05.30 | Ci | 8.270 | 14.000 | 4.400 | 0.311 | 7000 | 0.057 | 0.652 | 0.010 | 13.800 | 3.120 | 0.686 |
|  |  | Si | 0.635 | 0.700 | 1.100 | 0.311 | 0.700 | 0.285 | 0.652 | 0.200 | 0.055 | 0.012 | 0.069 |
|  | 2019.05.31 | Ci | 8.28 | 16 | 4.3 | 0.361 | 5900 | 0.062 | 0.655 | 0.02 | 13.5 | 3.16 | 0.643 |
|  |  | Si | 0.640 | 0.800 | 1.075 | 0.361 | 0.590 | 0.310 | 0.655 | 0.400 | 0.054 | 0.013 | 0.064 |
| W4 | 2018.06.11 | Ci | 7.83 | 16 | 3.1 | 0.19 | 6400 | 0.048 | 0.208 | 0.01 | 12.9 | 4.41 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.415 | 0.800 | 0.775 | 0.190 | 0.640 | 0.240 | 0.208 | 0.200 | 0.052 | 0.018 | 0.001 |
|  | 2018.06.12 | Ci | 7.740 | 15.000 | 3.200 | 0.196 | 4600 | 0.050 | 0.206 | 0.020 | 13.200 | 6.300 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.370 | 0.750 | 0.800 | 0.196 | 0.460 | 0.250 | 0.206 | 0.400 | 0.053 | 0.025 | 0.001 |
|  | 2019.05.30 | Ci | 8.510 | 8.000 | 4.900 | 0.204 | 5400 | 0.056 | 0.594 | 0.020 | 10.800 | 1.700 | 0.856 |
|  |  | Si | 0.755 | 0.400 | 1.225 | 0.204 | 0.540 | 0.280 | 0.594 | 0.400 | 0.043 | 0.007 | 0.086 |
|  | 2019.05.31 | Ci | 8.41 | 8 | 4.5 | 0.204 | 5600 | 0.047 | 0.593 | 0.01 | 10.8 | 1.72 | 0.817 |
|  |  | Si | 0.705 | 0.400 | 1.125 | 0.204 | 0.560 | 0.235 | 0.593 | 0.200 | 0.043 | 0.007 | 0.082 |
| W5 | 2018.06.11 | Ci | 7.67 | 16 | 3.2 | 0.026 | 4400 | 0.04 | 0.062 | 0.03 | 13.3 | 4.6 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.335 | 0.800 | 0.800 | 0.026 | 0.440 | 0.200 | 0.062 | 0.600 | 0.053 | 0.018 | 0.001 |
|  | 2018.06.12 | Ci | 7.690 | 19.000 | 3.400 | 0.026 | 4800 | 0.045 | 0.053 | 0.030 | 13.700 | 4.920 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.345 | 0.950 | 0.850 | 0.026 | 0.480 | 0.225 | 0.053 | 0.600 | 0.055 | 0.020 | 0.001 |
|  | 2019.05.30 | Ci | 8.670 | 14.000 | 4.000 | 0.247 | 4200 | 0.045 | 0.568 | 0.020 | 10.600 | 1.650 | 1.100 |
|  |  | Si | 0.835 | 0.700 | 1.000 | 0.247 | 0.420 | 0.225 | 0.568 | 0.400 | 0.042 | 0.007 | 0.110 |
|  | 2019.05.31 | Ci | 8.18 | 13 | 3.7 | 0.233 | 5900 | 0.054 | 0.563 | 0.01 | 10 | 1.64 | 1.1 |
|  |  | Si | 0.590 | 0.650 | 0.925 | 0.233 | 0.590 | 0.270 | 0.563 | 0.200 | 0.040 | 0.007 | 0.110 |
| W6 | 2018.06.11 | Ci | 7.75 | 16 | 3.4 | 0.053 | 5600 | 0.033 | 0.069 | 0.02 | 11.2 | 3.92 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.375 | 0.800 | 0.850 | 0.053 | 0.560 | 0.660 | 0.069 | 0.400 | 0.045 | 0.016 | 0.001 |
|  | 2018.06.12 | Ci | 7.790 | 19.000 | 3.700 | 0.040 | 5400 | 0.036 | 0.066 | 0.020 | 11.400 | 4.090 | 0.016L |
|  |  | Si | 0.395 | 0.950 | 0.925 | 0.040 | 0.540 | 0.720 | 0.066 | 0.400 | 0.046 | 0.016 | 0.001 |
|  | 2019.05.30 | Ci | 8.180 | 16.000 | 4.800 | 0.390 | 5400 | 0.048 | 0.613 | 0.020 | 9.180 | 1.670 | 0.619 |
|  |  | Si | 0.590 | 0.800 | 1.200 | 0.390 | 0.540 | 0.960 | 0.613 | 0.400 | 0.037 | 0.007 | 0.062 |
|  | 2019.05.31 | Ci | 8.27 | 15 | 4.8 | 0.39 | 6300 | 0.059 | 0.606 | 0.02 | 8.89 | 1.67 | 0.568 |
|  |  | Si | 0.635 | 0.750 | 1.200 | 0.390 | 0.630 | 1.180 | 0.606 | 0.400 | 0.036 | 0.007 | 0.057 |

注：“L”表示低于检测限，以检测限一半计。

由表可知，2018年6月九华河各断面水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；2018年11月W1、W2、W3断面BOD5、氨氮轻微超标（BOD5最大超标倍数0.1，氨氮最大超标倍数0.19），其余各项指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求；2019年5月九华河BOD5因子略有超标（最大超标倍数0.225），其余各项指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求；九华河梅龙大桥断面各时段水环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

九华湖监测断面2018年6月水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，2019年5月断面BOD5、总磷因子略有超标（BOD5最大超标倍数0.2，总磷最大超标倍数0.18），其余各项指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求。

本次评价分析超标原因可能为：

①九华河：2018年11月污水处理厂排污口上、下游断面BOD5、氨氮均轻微超标，且下游临近排污口断面监测值略高于上游断面，可能是因为入园区前水质本身BOD5、氨氮超标所致。2019年5月九华河各断面BOD5监测均略微超标，尤其是上游凤鸣大桥断面、污水厂排污口上游500米断面均超标，则表明这一时段BOD5超标可能是因为入集中区前水质本身BOD5超标所致，而经过河流自身稀释降解后，九华河下游梅龙大桥断面各项指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求。

②九华湖：2019年5月监测断面BOD5、总磷因子略有超标，BOD5因子超标与上述九华河水环境BOD5超标相关联，二者水力联系紧密；而总磷因子超标可能主要由于上游区域存在部分农田和水塘，由此带来的农村生活污水大部分未经处理直接排入河道污染水体，以及畜禽养殖等农业面源径流的污染所致。

    - 3.2.7区域地表水环境例行监测情况

为了充分了解区域长江池州段地表水环境质量，本节内容主要根据《池州市环境质量公报》（2014年-2018年），统计分析近五年长江池州段地表水环境各因子浓度变化趋势。

（1）总体达标状况

根据《2014年池州市环境质量状况公报》，长江（池州段）、秋浦河等7条河流和升金湖共设14个国、省控监测断面，水质达到Ⅱ～Ⅲ类（优良率）为100%。

根据《2015年池州市环境质量状况公报》，长江（池州段）、秋浦河等7条河流和升金湖共设14个国、省控监测断面，水质达到Ⅱ～Ⅲ类（优良率）为100%。

根据《2016年池州市环境质量状况公报》，长江（池州段）、秋浦河等7条河流和升金湖共14个国、省控监测断面水质达Ⅱ～Ⅲ类，水质良好，达标率100%。

根据《2017年池州市环境质量状况公报》，长江（池州段）、秋浦河、青通河、尧渡河、黄湓河、九华河、白洋河、龙泉河、七星河共计9条河流和升金湖共18个国、省控监测断面水质达Ⅱ～Ⅲ类，水质良好，达标率100%。

根据《2018年池州市环境质量状况公报》，长江（池州段）、秋浦河、青通河、尧渡河、黄湓河、九华河、白洋河、龙泉河、七星河共计9条河流和升金湖共17个国、省控监测断面水质达Ⅱ～Ⅲ类，水质良好，达标率94.4%。其中，仅升金湖黄湓河入湖区断面水质为Ⅳ类，主要污染因子为总磷。

综上，根据近五年池州市环境质量状况公报数据分析，本次规划环评涉及到的长江（池州段）水环境质量较为稳定，水环境质量可以稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准要求。

（2）变化趋势分析

本次环评环境现状调查还收集了长江干流池州市监测断面有关数据，分析地表水环境现状和变化趋势，具体监测数据见下表所示。

表3-2-5 近五年长江池州段地表水质监测年均值统计结果    单位：mg/L

| 年度 | 河流名称 | 断面名称 | 断面位置 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 石油类 | 氟化物 | 化学需氧量 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 长江 | 监测断面1 | 香口港区下游200m | 7.02 | 3.3 | 0.077 | 0.20 | 0.03 | 0.282 | 12 | 1.0 |
| 2015 |  |  |  | 8.44 | 3.2 | 0.118 | 0.22 | 0.02 | 0.339 | 13 | 1.4 |
| 2016 |  |  |  | 7.30 | 1.9 | 0.075 | 0.25 | 0.01 | 0.154 | 10 | 1.9 |
| 2017 |  |  |  | 7.58 | 2.6 | 0.094 | 0.29 | 0.01 | 0.123 | 14 | 1.9 |
| 2018 |  |  |  | 7.80 | 2.5 | 0.088 | 0.18 | 0.01 | 0.137 | 11 | 1.3 |
| 2014 |  | 监测断面2 | 梅龙港区现状旅游码头下游4公里 | 6.98 | 3.2 | 0.062 | 0.20 | 0.03 | 0.262 | 12 | 1.0 |
| 2015 |  |  |  | 8.12 | 3.0 | 0.090 | 0.21 | 0.02 | 0.244 | 13 | 1.1 |
| 2016 |  |  |  | 7.65 | 1.9 | 0.080 | 0.12 | 0.01 | 0.149 | 9 | 0.9 |
| 2017 |  |  |  | 8.32 | 2.0 | 0.088 | 0.14 | 0.01 | 0.173 | 10 | 1.5 |
| 2018 |  |  |  | 8.18 | 2.0 | 0.090 | 0.12 | 0.01 | 0.201 | 12 | 0.8 |

图3-2-1 长江池州段上游2014-2018年地表水环境质量变化趋势

图3-2-2 长江池州段下游2014-2018年地表水环境质量变化趋势

由2014-2018年长江池州段各断面监测结果可知：长江池州段地表水环境各监测指标数值较为稳定，无明显上升或下降趋势，2014~2018年期间，水质各监测指标满足地表水II类标准。

    - 3.2.8小结

根据《池州市环境质量公报》（2014年-2018年）统计结果，2014-2018年长江池州段各断面地表水环境各监测指标数值较为稳定，无明显上升或下降趋势，2014~2018年期间，水质各监测指标满足地表水II类标准。

引用监测结果表明，集中区所在区域九华河地表水环境现状部分指标不能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，主要表现为BOD5、氨氮轻微超标。九华湖水环境BOD5、总磷因子略有超标，其余各项指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求。

本次评价要求集中区仍需加强对现有企业和将来引进企业污水预处理系统的监管，要求排入污水管网市满足纳管要求；同时结合《池州市水污染防治工作方案》中相关要求，落实区域地表水体尤其是九华河水环境整合整治要求，确保水体稳定达标。

  - 3.3地下水环境质量现状

    - 3.3.1监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，江南产业集中区区域环境例行监测共布设6个监测点。具体监测点位及项目信息表3-3-1和图3-3-1。

表3-3-1 地下水监测信息一览表

| 点位编号 | 监测点 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 郭港村 | 117°36′52″ | 30°45′25″ | 周边 |
| D2 | 梅龙村 | 117°38′04″ | 30°45′58″ |  |
| D3 | 江墩村 | 117°41′11″ | 30°46′23″ |  |
| D4 | 许家岔 | 117°45′21″ | 30°42′12″ |  |
| D5 | 下塘汪 | 117°44′27″ | 30°44′42″ |  |
| D6 | 电镀中心 | 117°38′30″ | 30°43′44″ | 区内 |

图3-3-1 环境质量现状监测点位分布图（地下水、土壤）

    - 3.3.2监测因子及分析方法

（1）地下水监测因子

①pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体等；

②检测分析地下水中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

③同时测量并记录监测井位置、井深、水位埋深、监测层位等。

（2）监测分析方法

监测分析方法、依据及检出限见表3-3-2。

表3-3-2 监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH(量纲) | 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / |
| 总硬度 | 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | / |
| 溶解性总固体 | 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 |
| 钾 | 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 0.03 |
| 钠 |  | 0.010 |
| 钙 | 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.02 |
| 镁 |  | 0.02 |
| 铁 |  | 0.01 |
| 锰 |  | 0.01 |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| HCO3- |  | / |
| 硝酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.016 |
| 亚硝酸盐 |  | 0.016 |
| 氟化物 |  | 0.006 |
| 氯化物 |  | 0.007 |
| 硫酸盐 |  | 0.018 |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 | 0.5 |
| 砷（ug/L） | 原子荧光法 HJ 694-2012 | 0.3 |
| 汞（ug/L） |  | 0.04 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-1987 | 0.004 |
| 铅（ug/L） | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 1.0 |
| 镉（ug/L） |  | 0.10 |
| 氰化物 | 容量法和分光光度法HJ 484-2009 | 0.004 |
| 挥发酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 0.0003 |

    - 3.3.3监测时间及频率

于2018年11月26日采样分析一次。

    - 3.3.4评价标准

评价范围内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体指标见表3-3-3。

表3-3-3 地下水环境质量标准    单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 11 | 氟 | 1 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 | 12 | 镉 | 0.005 |
| 3 | 硝酸盐 | 20 | 13 | 铁 | 0.3 |
| 4 | 亚硝酸盐 | 1 | 14 | 锰 | 0.1 |
| 5 | 挥发酚类 | 0.002 | 15 | 高锰酸盐指数 | 3 |
| 6 | 氰化物 | 0.05 | 16 | 硫酸盐 | 250 |
| 7 | 砷 | 0.01 | 17 | 氯化物 | 250 |
| 8 | 汞 | 0.001 | 18 | 总硬度 | 450 |
| 9 | 铬（六价） | 0.05 | 19 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 10 | 铅 | 0.01 | / | / | / |

    - 3.3.5评价方法

采用标准指数法，公式为：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi－标准指数

Ci－实测值

Csi－评价标准值

pH的标准指数为：

    - 3.3.6地下水环境质量现状评价

本次监测期间取样井的参数见表3-3-4。

表3-3-4 地下水取样井参数

| 测点 | 经度 | 纬度 | 井深（m） | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1郭港村 | 117°36′52″ | 30°45′25″ | 6 | 4 |
| D2梅龙村 | 117°38′04″ | 30°45′58″ | 6 | 2 |
| D3江墩村 | 117°41′11″ | 30°46′23″ | 6 | 1 |
| D4许家岔 | 117°45′21″ | 30°42′12″ | 6 | 5 |
| D5下塘汪 | 117°44′27″ | 30°44′42″ | 7 | 4 |
| D6电镀中心 | 117°38′30″ | 30°43′44″ | 8 | 5 |

地下水环境质量监测及评价结果见表3-3-5。

根据水质监测结果，项目区域地下水水化学类型为HCO3－-Ca2+型水。分析监测结果可知，除D2、D3点锰超标外，其余各点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。

地下水锰超标的多为地质原因，锰是地壳中较为丰富的元素之一，常和铁结合在一起。地下水锰超标的同时都有铁超标，且都为低价形式存在，而低价铁易于被氧化，被氧化后的三价铁会形成沉淀物，故在泉水中，铁一般会随着被氧化和水的流动自然沉淀；而低价锰，由于其稳定性较强，不易被自然氧化，所以可能表现出锰超标，而铁一般不超标。

    - 3.3.7小结

根据水质监测结果，除D2、D3点锰超标外，其余各点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。

表3-3-5 地下水监测统计与评价结果    单位：mg/L，pH除外

| 标准限值 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si |
| 钾 | 1.0L | - | 1.0L | - | 1.0L | - | 1.0L | - | 1.0L | - | 1.0L | - |
| 钠 | 0.10L | - | 13.1 | - | 0.10L | - | 0.10L | - | 0.10L | - | 0.10L | - |
| 钙 | 0.01L | - | 52.8 | - | 0.01 | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 镁 | 0.01 | - | 0.074 | - | 1.18 | - | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01L | - |
| 碳酸盐 | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - |
| 重碳酸盐 | 1.82 | - | 167.1 | - | 3.02 | - | 0.66 | - | 2.95 | - | 1.21 | - |
| pH值 | 7.01 | 0.007 | 7.13 | 0.087 | 7.15 | 0.100 | 7.19 | 0.127 | 7.26 | 0.173 | 7.38 | 0.253 |
| 氨氮 | 0.475 | 0.950 | 0.372 | 0.744 | 0.463 | 0.926 | 0.285 | 0.570 | 0.24 | 0.480 | 0.415 | 0.830 |
| 硝酸盐 | 9.91 | 0.496 | 7.45 | 0.373 | 0.016L | 0.000 | 7.83 | 0.392 | 4.63 | 0.232 | 1.8 | 0.090 |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | 0.008 | 0.016L | 0.008 | 0.016L | 0.008 | 0.016L | 0.008 | 0.016L | 0.008 | 0.016L | 0.008 |
| 挥发酚类 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.015 | 0.3L | 0.015 | 0.3 | 0.030 | 0.3L | 0.015 | 0.4 | 0.040 | 0.3L | 0.015 |
| 汞（μg/L） | 0.093 | 0.093 | 0.1 | 0.100 | 0.076 | 0.076 | 0.096 | 0.096 | 0.107 | 0.107 | 0.116 | 0.116 |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 |
| 铅（μg/L） | 1.0L | 0.050 | 1.0L | 0.050 | 1.0L | 0.050 | 1.0L | 0.050 | 1.0L | 0.050 | 1.0L | 0.050 |
| 氟 | 0.047 | 0.047 | 0.031 | 0.031 | 0.065 | 0.065 | 0.124 | 0.124 | 0.028 | 0.028 | 0.11 | 0.110 |
| 镉（μg/L） | 0.10L | 0.010 | 0.10L | 0.010 | 0.10L | 0.010 | 0.10L | 0.010 | 0.10L | 0.010 | 0.10L | 0.010 |
| 铁 | 0.01L | 0.017 | 0.01L | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01L | 0.017 | 0.01L | 0.017 | 0.01L | 0.017 |
| 锰 | 0.01 | 0.100 | 0.61 | 6.100 | 1.18 | 11.800 | 0.03 | 0.300 | 0.01 | 0.100 | 0.01L | 0.050 |
| 高锰酸盐指数 | 2 | 0.667 | 1.7 | 0.567 | 1.9 | 0.633 | 2 | 0.667 | 2 | 0.667 | 1.8 | 0.600 |
| 氯化物 | 24.2 | 0.097 | 20 | 0.080 | 65.4 | 0.262 | 22.7 | 0.091 | 16.3 | 0.065 | 34 | 0.136 |
| 硫酸盐 | 24.4 | 0.098 | 18.3 | 0.073 | 22.5 | 0.090 | 14.9 | 0.060 | 6.8 | 0.027 | 24.8 | 0.099 |
| 总硬度（mmol/L） | 1.82 | 0.404 | 2.33 | 0.518 | 3.02 | 0.671 | 0.66 | 0.147 | 2.95 | 0.656 | 1.21 | 0.269 |
| 溶解性总固体 | 168 | 0.168 | 173 | 0.173 | 196 | 0.196 | 108 | 0.108 | 176 | 0.176 | 92 | 0.092 |

注：“L”表示低于检测限。

  - 3.4声环境质量现状

    - 3.4.1监测点位

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，结合本区域的声环境特征，考虑功能分区及敏感点，江南产业集中区区域环境例行监测共布设32个监测点，具体声环境现状监测点位布设见表3-4-1和图3-1-1。

表3-4-1 噪声监测布点一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 相对规划区位置 |
| --- | --- | --- |
| N1~ N16 | 集中区东西南北每侧各布设4个点位 | 集中区边界环境噪声 |
| N17 | 东梗 | 敏感点环境噪声 |
| N18 | 桐梓山 | 敏感点环境噪声 |
| N19 | 老牛圈 | 敏感点环境噪声 |
| N20 | 建华村 | 敏感点环境噪声 |
| N21 | 谢家许 | 敏感点环境噪声 |
| N22 | 汪冲 | 敏感点环境噪声 |
| N23 | 姚村许 | 敏感点环境噪声 |
| N24 | 湾村 | 敏感点环境噪声 |
| N25 | 梅龙村 | 敏感点环境噪声 |
| N26 | 高家村 | 敏感点环境噪声 |
| N27 | 观港花园 | 敏感点环境噪声 |
| N28 | 江南公寓 | 敏感点环境噪声 |
| N29 | 麒麟公馆 | 敏感点环境噪声 |
| N30 | 前城御澜湾 | 敏感点环境噪声 |
| N31 | 迎宾花园 | 敏感点环境噪声 |
| N32 | 新义村 | 敏感点环境噪声 |

    - 3.4.2监测因子及分析方法

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测昼间和夜间的等效A声级Leq。环境噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。

    - 3.4.3监测时间及频次

2018年6月11日、2018年11月26日、2019年5月31日，监测1天，昼夜各一次。

    - 3.4.4评价标准

根据集中区规划，集中区内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区标准；居住、商业、工业混杂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

不同片区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类，具体标准值见下表。

表3-4-2 声环境质量标准一览表

| 功能区 | 昼间标准限值dB（A） | 夜间标准限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2类功能区 | 60 | 50 |
| 3类功能区 | 65 | 55 |

    - 3.4.5评价方法

噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

    - 3.4.6声环境质量现状评价

噪声监测结果见表3-4-3。由表可知，各点位噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求，声环境质量良好。

表3-4-3 声环境现状监测与评价结果    单位：dB（A）

| 检测点位 | 2018.06.11 |  | 2018.11.26 |  | 2019.05.31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（北） | 49.2 | 47.5 | 48.1 | 46.5 | 49.5 | 47.9 |
| N2（北） | 49.5 | 48.1 | 48.5 | 47.2 | 49.1 | 48.7 |
| N3（北） | 52.5 | 49.4 | 51.9 | 47.4 | 52.9 | 50.1 |
| N4（北） | 53.4 | 48.5 | 52.4 | 47.6 | 53.8 | 49.8 |
| N5（西） | 54.5 | 48.6 | 54.8 | 48.9 | 54.6 | 49.0 |
| N6（西） | 52.5 | 48.9 | 53.6 | 49.1 | 52.1 | 48.9 |
| N7（西） | 51.6 | 47.6 | 52.1 | 48.1 | 50.7 | 49.1 |
| N8（西） | 50.4 | 46.8 | 51.6 | 47.1 | 50.1 | 47.0 |
| N9（南） | 49.8 | 46.5 | 48.5 | 46.6 | 49.7 | 47.1 |
| N10（南） | 50.2 | 47.1 | 51.6 | 47.5 | 50.3 | 48.3 |
| N11（南） | 48.6 | 46.4 | 49.1 | 46.2 | 49.1 | 46.3 |
| N12（南） | 49.4 | 47.2 | 49.8 | 46.1 | 49.6 | 47.5 |
| N13（东） | 51.4 | 48.4 | 52.1 | 47.2 | 51.7 | 49.0 |
| N14（东） | 52.3 | 49.2 | 51.4 | 47.6 | 52.1 | 49.2 |
| N15（东） | 53.4 | 49.0 | 53.8 | 47.8 | 53.9 | 49.7 |
| N16（东） | 53.2 | 48.5 | 54.4 | 48.6 | 53.6 | 49.1 |
| N17东梗 | 49.6 | 47.8 | 47.6 | 46.7 | 50.4 | 48.2 |
| N18桐梓山 | 52.3 | 48.8 | 51.0 | 47.8 | 52.1 | 48.9 |
| N19老牛圈 | 49.4 | 46.7 | 47.6 | 46.2 | 50.3 | 47.3 |
| N20建华村 | 49.6 | 47.1 | 48.1 | 46.6 | 50.2 | 47.9 |
| N21谢家许 | 50.6 | 47.2 | 51.2 | 46.1 | 51.8 | 48.9 |
| N22汪冲 | 49.9 | 46.9 | 48.6 | 46.8 | 50.5 | 47.8 |
| N23姚村许 | 51.2 | 47.4 | 50.1 | 47.1 | 51.5 | 47.1 |
| N24湾村 | 50.7 | 47.5 | 51.6 | 48.2 | 51.3 | 47.9 |
| N25梅龙村 | 54.5 | 49.2 | 54.2 | 47.1 | 54.9 | 50.2 |
| N26高家村 | 54.8 | 48.2 | 53.1 | 46.8 | 55.1 | 51.5 |
| N27观港花园 | 53.6 | 47.8 | 52.6 | 47.6 | 54.0 | 48.7 |
| N28江南公寓 | 51.8 | 47.2 | 52.8 | 48.2 | 51.9 | 47.6 |
| N29麒麟公馆 | 52.4 | 46.9 | 51.1 | 47.4 | 52.8 | 47.7 |
| N30前城御澜湾 | 51.6 | 47.5 | 52.1 | 48.1 | 51.3 | 47.9 |
| N31迎宾花园 | 53.4 | 48.9 | 52.6 | 47.6 | 54.1 | 49.1 |
| N32 新义村 | 51.6 | 49.1 | 52.1 | 47.7 | 52.0 | 49.5 |

    - 3.4.7小结

集中区声环境质量较好，各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准值要求。

  - 3.5土壤环境质量现状

    - 3.5.1监测点位

本次评价引用的区域监测数据涉及点位共8个，其中集中区区域环境例行监测共布设7个监测点，另在第一污水处理厂排污口处布设一个底泥监测点，同时引用区内安徽浩源铝业科技有限公司项目环评监测点位1个，监测信息见表3-5-1和图3-3-1。

表3-5-1 土壤监测布点一览表

| 点位编号 | 采样点位置名称 | 备注1 | 备注2 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 江之南科技孵化园 | 土壤监测点 | 建设用地（第二类用地） | 集中区年度例行监测 |
| S2 | 凯投工业园 |  | 建设用地（第二类用地） |  |
| S3 | 江之南新材料产业集聚园 |  | 建设用地（第二类用地） |  |
| S4 | 梅龙镇 |  | 建设用地（第一类用地） |  |
| S5 | 下风向农田 |  | 农用地 |  |
| S6 | 园区外背景点 |  | 农用地 |  |
| S7 | 第一污水处理厂排污口 | 底泥监测点 | 农用地 |  |
| S8 | 浩源铝业厂址东侧 | 土壤监测点 | 建设用地（第二类用地） | 《安徽浩源铝业科技有限公司年产10万吨铝基材料及深加工项目环境影响报告书》 |

    - 3.5.2监测因子及分析方法

（1）监测因子

土壤监测因子为pH、阳离子交换量、砷、汞、铜、锌、铅、镉、铬、镍、六六六、滴滴涕等，底泥监测因子为pH、砷、汞、铜、锌、铅、镉、铬、镍。

（2）分析方法

分析方法、依据及检出限见表3-5-2。

表3-5-2 监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 | pH无量纲 |
| 阳离子交换量[ cmol(+)/kg] | 森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T1243-1999 | / |
| α-BHC | 气相色谱法 GB/T 14550-2003 | 0.49×10-4 |
| β- BHC |  | 0.80×10-4 |
| γ- BHC |  | 0.74×10-4 |
| δ- BHC |  | 0.18×10-3 |
| P,P'-DDE |  | 0.17×10-3 |
| O,P'-DDT |  | 1.90×10-3 |
| P,P'-DDD |  | 0.48×10-3 |
| P,P'-DDT |  | 4.87×10-3 |
| 锌、铜、镍、铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 350-2017 | 铜：0.100；镍：1.000锌：0.100；铜：0.400 |
| 铅、镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 铅：0.1；镉：0.01 |
| 砷、汞 | 原子荧光法 HJ 680-2013 | 砷：0.01；汞：0.002 |

    - 3.5.3监测时间及频次

于2018年11月26日采样监测1次。

    - 3.5.4评价标准

建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第一类用地及第二类用地要求，农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值标准要求，底泥参照执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值标准要求，具体指标见表3-5-3。

表3-5-3 土壤环境质量标准一览表    单位：mg/kg

| 级别 项目 |  | 筛选值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 |  |  | 第二类用地 |  |
| 砷 |  | 20 |  |  | 60 |  |
| 镉 |  | 20 |  |  | 65 |  |
| 铜 |  | 2000 |  |  | 18000 |  |
| 铅 |  | 400 |  |  | 800 |  |
| 汞 |  | 8 |  |  | 38 |  |
| 镍 |  | 150 |  |  | 900 |  |
| α-六六六 |  | 0.09 |  |  | 0.9 |  |
| β-六六六 |  | 0.32 |  |  | 3.2 |  |
| γ-六六六 |  | 0.62 |  |  | 6.2 |  |
| p,p'-滴滴滴 |  | 2.5 |  |  | 25 |  |
| p,p'-滴滴伊 |  | 2.0 |  |  | 20 |  |
| 滴滴涕 |  | 2.0 |  |  | 21 |  |
| 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |  |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 |  | pH>7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |  | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 |  | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 |  | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 |  | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 |  | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 |  | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 |  | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 |  | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 |  | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 |  | 300 |
| 六六六总量 |  | 0.10 |  |  |  |  |
| 滴滴涕总量 |  | 0.10 |  |  |  |  |

    - 3.5.5评价方法

采用单因子指数法评价。

对于浓度越高危害越大的评价因子，计算公式为：

式中：Si－第i种污染物的单因子水质指数；

Ci－第i种污染物在地下水中的浓度（mg/kg）；

C0i－第i种污染物的评价标准（mg/kg）。

    - 3.5.6土壤环境质量现状评价

土壤监测结果见表3-5-4，各监测点土壤均不超标，能够满足相应标准的要求。

表3-5-4 土壤环境现状监测结果

| 点位 |  | 江之南科技孵化园 |  | 凯投工业园 | 新材料产业园 | 梅龙镇 | 下风向农田 | 园区外背景点 | 污水处理厂排污口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 6.66 |  | 6.58 | 6.78 | 7.06 | 7.38 | 7.33 | 6.71 |
| 阳离子交换量 | cmol/kg | 14.7 |  | 13.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 15.7 | 11.2 |
| 砷 | mg/kg | 7.39 |  | 8.52 | 9.76 | 21.6 | 9.95 | 19.6 | 0.128 |
| 汞 |  | 0.024 |  | 0.01 | 0.006 | 0.028 | 0.027 | 0.053 | 0.28 |
| 镉 |  | 0.1 |  | 0.05 | 0.04 | 0.37 | 0.1 | 0.07 | 28.1 |
| 铜 |  | 28.7 |  | 23.1 | 26.3 | 68.6 | 33.6 | 40.1 | 35.5 |
| 铅 |  | 31.4 |  | 25.1 | 28.3 | 76.8 | 34.7 | 35.4 | 53.5 |
| 铬 |  | 68.1 |  | 63.7 | 74.3 | 81.4 | 62.9 | 45.2 | 129 |
| 锌 |  | 70 |  | 64.5 | 61.9 | 178 | 85 | 67.5 | 23.5 |
| 镍 |  | 27.5 |  | 30.8 | 28.1 | 25.7 | 26.9 | 18.2 | - |
| α-BHC | ×10-4 mg/kg | 44.5 |  | 60.9 | 58.9 | 47 | 104 | 0.49L | - |
| β- BHC |  | 23 |  | 76.8 | 82.9 | 0.80L | 95.6 | 36 | - |
| γ- BHC |  | 32 |  | 0.74L | 0.74L | 85 | 0.74L | 0.74L | - |
| δ- BHC | ×10-3 mg/kg | 61.5 |  | 58.9 | 58.9 | 43 | 88 | 74 | - |
| P,P'-DDE |  | 10 |  | 3.79 | 3.79 | 20.2 | 4.4 | 0.17L | - |
| O,P'-DDT |  | 1.1 |  | 1.90L | 2.1 | 1.90L | 2.5 | 2.4 | - |
| P,P'-DDD |  | 4.15 |  | 0.48L | 0.48L | 0.48L | 0.48L | 0.48L | - |
| P,P'-DDT |  | 4.35 |  | 3.89 | 3.49 | 4.87L | 3.4 | 4.87L | - |
| 监测点位 检测项目 |  |  | 浩源铝业厂址东侧（0~0.2m） |  |  | 监测点位 检测项目 |  | 浩源铝业厂址东侧（0~0.2m） |  |
| 二噁英 |  |  | 0.54 ng TEQ/kg |  |  | 1，1-二氯乙烯 |  | 1.0L |  |
| 砷 |  |  | 6.45 mg/ Kg |  |  | 顺1，2-二氯乙烯 |  | 1.3L |  |
| 汞 |  |  | 0.033 mg/ Kg |  |  | 反1，2-二氯乙烯 |  | 1.4L |  |
| 铅 |  |  | 44.7 mg/ Kg |  |  | 二氯甲烷 |  | 1.5L |  |
| 镉 |  |  | 0.10 mg/ Kg |  |  | 1，2-二氯丙烷 |  | 1.1L |  |
| 铜 |  |  | 40 mg/ Kg |  |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 |  | 1.2L |  |
| 镍 |  |  | 48 mg/ Kg |  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 |  | 1.2L |  |
| 六价铬 |  |  | 2L |  |  | 四氯乙烯 |  | 9.1 |  |
| 硝基苯 |  |  | 0.09L |  |  | 1，1，1-三氯乙烷 |  | 1.3L |  |
| 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1L |  |  | 1，1，2-三氯乙烷 |  | 1.1L |  |
| 苯并[a]芘 |  |  | 0.1L |  |  | 三氯乙烯 |  | 1.2L |  |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2L |  |  | 1，2，3-三氯丙烷 |  | 1.2L |  |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1L |  |  | 氯乙烯 |  | 1.0L |  |
| 䓛 |  |  | 0.1L |  |  | 苯 |  | 1.9L |  |
| 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1L |  |  | 氯苯 |  | 1.2L |  |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 |  |  | 0.1L |  |  | 1，4-二氯苯 |  | 1.5L |  |
| 萘 |  |  | 0.09L |  |  | 1，2-二氯苯 |  | 1.5L |  |
| 2-氯酚 |  |  | 0.06L |  |  | 乙苯 |  | 1.2L |  |
| 四氯化碳 |  |  | 1.3L |  |  | 苯乙烯 |  | 1.1L |  |
| 氯仿 |  |  | 1.1L |  |  | 甲苯 |  | 1.3L |  |
| 氯甲烷 |  |  | 1.0L |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 1.2L |  |
| 1，1-二氯乙烷 |  |  | 1.2L |  |  | 邻二甲苯 |  | 1.2L |  |
| 1，2-二氯乙烷 |  |  | 1.3L |  |  | / |  | / |  |

    - 3.5.7小结

根据引用监测数据分析结果，集中区所在区域建设用地土壤可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第一类用地及第二类用地要求，农用地土壤及底泥满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值标准要求。