安徽池州高新技术产业开发区（东部园区）

环境影响区域评估报告

节选自《安徽池州高新技术产业开发区（东部园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书》

主体单位：安徽池州高新技术产业开发区管理委员会

编制单位：安徽皖欣环境科技有限公司

审查单位：池州市生态环境局

批复文号：池环函〔2020〕173号

批复日期：2020年7月29日

目  录

1 开发区简介（包括四至与主导产业）…………………………1

2 区域环境质量评价标准…………………………………………3

3 环境质量现状评价………………………………………………4

（附监测点位图）

附件  环境质量现状监测报告

- 1 开发区简介

安徽池州高新技术产业开发区（东部园区）（原安徽贵池工业园区）于2006年2月由安徽省人民政府皖政秘[2006]22号文“安徽省人民政府关于设立合肥庐阳工业园区等省级工业园区的批复”中同意设立安徽贵池工业园区，根据国土资源部公告2006年第19号文，核准的安徽贵池工业园区面积为1.4 km2。

由于贵池工业园区建设和发展的需要，池州市人民政府于2008年提出了《关于调整贵池工业园区建设地点的请示》（池政[2008]89号文），后于2009年11月13日经安徽省人民政府皖政秘[2009]291号文《安徽省人民政府关于贵池工业园区调整建设规划地点的批复》同意调整该园区建设规划地点，并要求调整后的园区面积不变。

安徽池州高新技术产业开发区是2010年4月经省政府批准设立的省级高新区，依托省级开发区——安徽贵池工业园区规划建设，是池州市东部经济园区一个组成部分。高新区位于池州市主城区东北，北靠长江，南临318国道、沿江高速和铜九铁路、宁安城际铁路，东临省管江南集中区。高新区地理位置优越，水陆交通便利，基础设施完善，是安徽省新型工业化产业示范基地，是国家皖江城市带承接产业转移示范区规划的核心区域，是承接长三角、珠三角产业转移首选之地。

贵池工业园区管委会对规划选址等进行了调整，2013年5月安徽显闰环境工程有限公司完成了《安徽省贵池工业园区总体发展规划环境影响评价报告书》编制工作，2013年5月20日安徽省环境保护厅以皖环函[2013]516号文对报告书出具了审查意见。

根据《安徽贵池工业园区总体发展规划（2012-2020）》，安徽贵池工业园区总面积为8.0km2，其中现有建成区面积不变，为原核定的面积1.4 km2，扩区面积为6.6km2，空间上主要从北部园现有建成区基础上向东扩。扩区完成后，北部园四至范围为：东至茅坦路、西至殷汇大道、南至生态大道、北至贵铜公路和江南大道。

2018年4月，安徽省人民政府撤销安徽贵池前江工业园区(筹)，在认真评估基础上，将其符合产业政策、主导产业定位和环境保护标准的部分并入安徽池州高新技术产业开发区。本次跟踪评价是对原贵池工业园区进行回顾分析，不包含安徽池州高新技术产业开发区（西部园区）（即原安徽贵池前江工业园区）。

历经多年的发展，池州高新区（东部园区）的产业发展已初具规模，形成了以电子信息、装备制造、新材料等为主导的产业格局基本形成，开发区建成区约5平方公里。建区以来，园区实施了18项基础设施工程建设，建成35公里道路、7.5公里燃气管网、20公里供水管网、10万平米绿化，变电所3座，污水管网3.4公里，实现供电、供水、排水、道路、燃气、通讯、宽带、有线电视等“九通一平”。

截止目前，园区企业共200余家，重点企业90余家，2018年全区完成工业总产值173.29亿元，同比增长14.51%；财政收入19.54亿元。

- 2 区域环境质量评价标准

1、地表水环境质量标准

区域地表水体长江池州段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水标准。

2、地下水环境质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

3、大气环境质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，苯、二甲苯、氨、氯化氢、硫化氢参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D1，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃背景浓度(小时平均浓度≤2.0mg/m3)。

4、声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中标准。其中：居住、商业、工业混杂区域执行2类，工业生产、仓储物流区执行3类，规划建设城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧一定距离之内(参考 GB/T15190第8.3条规定)区域执行4a类标准。

5、土壤环境质量标准

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第一类用地及第二类用地要求。

- 3 环境质量现状评价

数据说明：

（1）例行监测数据情况

收集了大气及地表水例行监测数据（环境空气例行监测数据“贵池区八中”2017年10月1日~2019年12月31日），长江地表水例行监测数据“池州水厂”、“五步沟”断面2015年1月~2019年12月）。例行监测数据最新的为2019年12月，三年有效期至2022年12月。

（2）补充监测数据情况：

①环境空气补充监测时间为2019年12月10日~12月16日，三年有效期至2022年12月9日；

②地表水环境补充监测时间为2019年12月10日~12月12日，三年有效期至2022年12月9日；

③地下水环境补充监测时间为2019年12月10日，三年有效期至2022年12月9日；

④声环境补充监测时间为2019年12月10日~12月11日，三年有效期至2022年12月9日；

⑤土壤环境补充监测时间为2019年12月10日，三年有效期至2022年12月9日。

以下是池州高新技术产业开发区（东部园区）总体规划环境影响跟踪评价中环境质量现状具体数据及相关分析：

规划实施以来环境质量变化趋势及成因分析

按照环境影响评价技术导则的要求，进行各环境要素的环境质量现状调查。环境现状监测布点和监测项目充分考虑选用开发区规划环评时的点位和项目，并结合开发区规划执行状况和污染源评价结果增加必要的点位和项目（主要为特征因子指标）。根据现状监测资料和历史监测资料对比分析开发区内环境质量的变化趋势。

评价充分利用区域环境质量例行监测数据，收集到高新区周边环境空气例行监测数据（贵池区八中2017年10月1日~2019年12月31日）、长江地表水例行监测数据（池州水厂、五步沟断面2015年1月~2019年12月）。

同时本次评价监测委托安徽省分众分析测试技术有限公司对区域内的环境质量现状进行监测，监测点位及监测项目均以原规划环评监测点位及监测项目的为基础。本评价根据现状监测资料和历史监测资料对比分析开发区内环境质量的变化趋势。

## 3.1 环境空气质量变化趋势及成因

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。查阅《2018年池州市环境质量状况公报》，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，除PM2.5外其余污染物均达标，池州市为非达标区域。项目所在区域空气质量现在评价结果见下表。

表3-2-1.1  项目所在区域空气质量现在评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12μg/m3 | 60μg/m3 | 20.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 35μg/m3 | 40μg/m3 | 87.50 | 达标 |
| CO | 24小时平均质量浓度 | 1.4*mg/m3 | 4mg/m3 | 35.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 158**μg/m3 | 160μg/m3 | 98.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 67μg/m3 | 70μg/m3 | 95.71 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 44μg/m3 | 35μg/m3 | 125.71 | 不达标 |

*为空气中臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值，**为空气中一氧化碳日均第95百分位数浓度值

由上表可知，项目所在区域基准年（2018年）SO2、NO2、CO、O3和PM10污染物年均及相应百分位数24小时平均及8小时平均质量浓度均满足GB3095中的浓度限值要求，项目所在地区PM2.5年均值环境质量不达标。

### 3.1.1监测点位

池州高新技术产业开发区区域环境例行监测共布设5个监测点，布点同时兼顾开发区内、外和边界，敏感目标及上下风向等因素。

表3-1.2  环境空气质量现状监测布点一览表

| 点位编号 | 名称 | 常规因子 |  | 特征污染因子） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均值 | 小时均值 | 一次值 |
| G1 | 政务新区 | SO2、NO2、PM10、TSP | SO2、NO2 | 氨气、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 |
| G2 | 南部园内 |  |  |  |
| G3 | 市二院东部区 |  |  |  |
| G4 | 北部园内 |  |  |  |
| G5 | 池州八中 |  |  |  |

### 3.1.2监测因子及分析方法

（1）监测因子

SO2、NO2、PM10、TSP、氨气、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃等。

（2）分析方法

监测分析方法、依据及检出限见下表。

表3-1.3  监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 小时值：0.007；日均值：0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 小时值：0.005；日均值：0.003 |
| PM10 | 重量法 HJ 618-2011 | 0.010 |
| TSP | 重量法GB/T 15432-1995 | 0.001 |
| 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 0.001 |
| 甲苯 | 气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0015 |
| 二甲苯 |  | 0.0015 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 HJ/T 38 -1999 | 0.04 |

### 3.1.3监测时间及频次

监测时间为2019年12月10日~12月16日，各指标相应时段均连续监测7天。

表3-1.4  环境空气监测时间及频次

| 点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有点位 | SO2、NO2 | 小时值 | 连续监测7天，每天采样时间为02、08、14、20时，每小时至少采样时间45min |
|  | SO2、NO2、PM10、TSP | 日均值 | 连续监测7天，每天连续采样时间24h |
|  | 氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 小时值或一次值 | 连续监测7天，每天采样时间为02、08、14、20时，每小时采样时间60min |

图3-1.1  现状监测监测图

### 3.1.4评价标准

环境空气质量现状评价标准见下表。

表3-1.5  环境空气质量现状评价标准

| 序号 | 项目 | 限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时均值 | 日均值 | 年均值 |  |
| 1 | SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 2 | NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| 3 | PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| 4 | TSP | / | 0.3 | 0.2 |  |
| 5 | 氨 | 0.2 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 6 | 硫化氢 | 0.01 | / | / |  |
| 7 | 二甲苯 | 0.2 | / | / |  |
| 8 | 甲苯 | 0.2 | / | / |  |
| 9 | 非甲烷总烃 | 2.0 | / | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

### 3.1.5评价方法

环境空气质量现状评价采用单因子标准指数加超标率法进行评价法。

评价指数：

式中：Ii─某种污染物的污染指数；

Ci─某种污染因子不同取样时间的浓度监测值，mg/m3；

C0i─环境空气质量标准值，mg/m3。

当评价指标I i ≥1为超标，否则为未超标。

### 3.1.6监测及评价结果

本次环境空气监测期间常规地面气象观测资料见下表。

表3-1.6  环境空气监测期间参数

| 采样日期 | 风速（m/s） | 风向 | 气压（Kpa） | 气温（℃） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.10 | 1.2~1.5 | 西南 | 102.0~102.8 | 6~18 | 晴 |
| 2019.12.11 | 1.4~1.6 | 东北 | 102.3~102.8 | 4~14 | 晴 |
| 2019.12.12 | 2.3~2.5 | 东北 | 102.3~102.9 | 2~15 | 多云 |
| 2019.12.13 | 1.0~1.1 | 西南 | 102.3~102.8 | 5~17 | 多云 |
| 2019.12.14 | 2.2~2.5 | 东北 | 102.2~102.8 | 5~15 | 多云 |
| 2019.12.15 | 1.1~1.2 | 东北 | 102.2~102.5 | 7~16 | 多云 |

对区域大气环境质量进行了连续7天采样监测结果汇总见下表所示：

表3-1.7  环境空气质量现状监测结果一览表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 时均(或一次)浓度值 |  |  |  | 日平均浓度值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 超标数 | 超标率(%) | 浓度范围(mg/m3) |  | 超标数 | 超标率(%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| G1 | SO2 | 0.008 | 0.029 | 0 | 0 | 0.013 | 0.017 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.006 | 0.037 | 0 | 0 | 0.011 | 0.023 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.034 | 0.045 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.086 | 0.103 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.30 | 0.85 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| G2 | SO2 | 0.011 | 0.039 | 0 | 0 | 0.017 | 0.024 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.011 | 0.046 | 0 | 0 | 0.018 | 0.032 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.080 | 0.096 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.66 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| G3 | SO2 | 0.007 | 0.031 | 0 | 0 | 0.010 | 0.017 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.012 | 0.044 | 0 | 0 | 0.022 | 0.030 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.055 | 0.069 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| G4 | SO2 | 0.007 | 0.023 | 0 | 0 | 0.012 | 0.017 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.008 | 0.049 | 0 | 0 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.077 | 0.087 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.83 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| G5 | SO2 | 0.009 | 0.039 | 0 | 0 | 0.019 | 0.028 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.009 | 0.049 | 0 | 0 | 0.018 | 0.035 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.016 | 0.028 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 0.075 | 0.083 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.28 | 0.85 | 0 | 0 | / | / | / | / |

注：“ND”表示低于检测限。

根据上述监测结果及评价标准，分别计算各点位各项指标的大气污染评价指数，具体结果见下表所示：

表3-1.8  环境空气质量现状评价指数一览表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 时均(或一次)浓度值 |  |  | 日平均浓度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 最大占标率(%) | 浓度范围(mg/m3) |  | 最大占标率(%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  | 最小值 | 最大值 |  |
| G1 | SO2 | 0.008 | 0.029 | 5.80 | 0.013 | 0.017 | 11.33 |
|  | NO2 | 0.006 | 0.037 | 18.50 | 0.011 | 0.023 | 28.75 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.034 | 0.045 | 30.00 |
|  | TSP | / | / | / | 0.086 | 0.103 | 34.33 |
|  | 氨气 | 0.03 | 0.16 | 80.00 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 5.00 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.30 | 0.85 | 42.50 | / | / | / |
| G2 | SO2 | 0.011 | 0.039 | 7.80 | 0.017 | 0.024 | 16.00 |
|  | NO2 | 0.011 | 0.046 | 23.00 | 0.018 | 0.032 | 40.00 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.024 | 0.036 | 24.00 |
|  | TSP | / | / | / | 0.080 | 0.096 | 32.00 |
|  | 氨气 | 0.03 | 0.17 | 85.00 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 5.00 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.66 | 33.00 | / | / | / |
| G3 | SO2 | 0.007 | 0.031 | 6.20 | 0.010 | 0.017 | 11.33 |
|  | NO2 | 0.012 | 0.044 | 22.00 | 0.022 | 0.030 | 37.50 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.022 | 0.037 | 24.67 |
|  | TSP | / | / | / | 0.055 | 0.069 | 23.00 |
|  | 氨气 | 0.02 | 0.18 | 90.00 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 5.00 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.25 | 0.75 | 37.50 | / | / | / |
| G4 | SO2 | 0.007 | 0.023 | 4.60 | 0.012 | 0.017 | 11.33 |
|  | NO2 | 0.008 | 0.049 | 24.50 | 0.022 | 0.035 | 43.75 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.025 | 0.035 | 23.33 |
|  | TSP | / | / | / | 0.077 | 0.087 | 29.00 |
|  | 氨气 | 0.03 | 0.13 | 65.00 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 5.00 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.83 | 41.50 | / | / | / |
| G5 | SO2 | 0.009 | 0.039 | 7.80 | 0.019 | 0.028 | 18.67 |
|  | NO2 | 0.009 | 0.049 | 24.50 | 0.018 | 0.035 | 43.75 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.016 | 0.028 | 18.67 |
|  | TSP | / | / | / | 0.075 | 0.083 | 27.67 |
|  | 氨气 | 0.04 | 0.15 | 75.00 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | ND | ND | 5.00 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | ND | ND | 0.38 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.28 | 0.85 | 42.50 | / | / | / |

注：“ND”表示低于检测限，以检测限一半计

根据监测结果，SO2、NO2、PM10、TSP等监测因子的小时均值、24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，甲苯、二甲苯、氨、硫化氢等监测因子满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃背景浓度的要求。

### 3.1.7开发区大气环境质量变化趋势分析

本次评价布设的监测布点与原规划环评监测点位一致，本次监测及规划环评阶段监测结果直接比较。1小时平均监测结果对比情况见表3-1.9，24小时平均监测结果对比情况见表3-1.10。

由表可知，开发区各类监测因子均能满足相应的标准限值。各监测点SO2、NO2、氨1小时平均浓度2019年较2012年略有上升，甲苯、二甲苯、硫化氢均低于检测限；NO2 24小时监测值2019年较2012年略有上升，SO2 24小时监测值未发生明显变化，PM10、TSP 24小时监测值有所下降。

随着规划期内工业企业数量的不断增长，开发强度不断增大，区域交通量也随之增长，导致各种大气污染源及大气污染物排放量也相应增大，导致区域NO2浓度略有上升。开发区在建设过程中通过关停区域内原有的小锅炉，采取煤改气、集中供热等措施，削减区域内污染源，对大气污染物排放总量有一定的削减。同时对开发区主要道路进行硬化以及绿化工程的实施，对改善区域内环境空气质量起到了一定的作用。

为进一步保持及改善环境空气质量，开发区在下一步企业引进与管理工作应强调几点：

（1）开发区在下一步引进机械加工企业时应重点引进机械化程度高，清洁性高的企业；必须加强对现有排放VOCs等特征污染物企业升级改造，以削减工业废气的排放。

（2）开发区在下一步日常工作中应继续加强对排放VOCs等特征污染物企业的监督与管理，减少废气排放。

（3）对于设置污水处理站的企业，加强污水处理站排放大气污染物的监管。发现企业厂界不达标的，要求其改造工艺，加装恶臭气体治理设施。

（4）加强对农副产品深加工企业的监管力度，减少废气和废水的排放。

（5）开发区在下一步日常工作中加强对排放粉尘的企业监督与管理，加强对道路扬尘及施工扬尘的治理，有效降低区域颗粒物的排放量，对于厂界不达标的企业，要求其加装粉尘治理设施，减少粉尘排放。

（6）开发区应增加绿地面积，利用其净化功能改善环境。

表3-1.9  环境空气质量监测结果对照表（1小时平均）单位：mg/m3

| 监测点位 | G1 |  | G2 |  | G3 |  | G4 |  | G5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 |
| SO2 | 0.006~0.03 | 0.08~0.029 | 0.01~0.021 | 0.011~0.039 | 0.011~0.026 | 0.007~0.031 | 0.009~0.034 | 0.007~0.023 | 0.012~0.023 | 0.009~0.039 |
| NO2 | 0.009~0.03 | 0.006~0.037 | 0.014~0.03 | 0.011~0.046 | 0.011~0.032 | 0.012~0.044 | 0.013~0.03 | 0.008~0.049 | 0.014~0.028 | 0.009~0.049 |
| 氨 | 0.01L~0.01L | 0.03~0.16 | 0.01L~0.01L | 0.03~0.17 | 0.01L~0.01L | 0.02~0.18 | 0.01L~0.01L | 0.03~0.13 | 0.01L~0.01L | 0.04~0.15 |
| 甲苯 | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND |
| 二甲苯 | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND | 0.01L~0.01L | ND~ ND |
| 硫化氢 | 0.001L~0.001L | ND~ ND | 0.001L~0.001L | ND~ ND | 0.001L~0.001L | ND~ ND | 0.001L~0.001L | ND~ ND | 0.001L~0.001L | ND~ ND |

表3-1.10  环境空气质量监测结果对照表（24小时平均）单位：mg/m3

| 监测点位 | G1 |  | G2 |  | G3 |  | G4 |  | G5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 |
| SO2 | 0.009~0.022 | 0.013~0.017 | 0.007~0.025 | 0.017~0.024 | 0.013~0.022 | 0.010~0.017 | 0.013~0.02 | 0.012~0.017 | 0.007~0.023 | 0.019~0.028 |
| NO2 | 0.012~0.022 | 0.011~0.023 | 0.016~0.023 | 0.018~0.032 | 0.011~0.021 | 0.022~0.030 | 0.014~0.026 | 0.022~0.035 | 0.013~0.028 | 0.018~0.035 |
| PM10 | 0.025~0.078 | 0.034~0.045 | 0.028~0.069 | 0.024~0.036 | 0.031~0.074 | 0.022~0.037 | 0.03~0.086 | 0.025~0.035 | 0.035~0.073 | 0.016~0.028 |
| TSP | 0.069~0.113 | 0.086~0.103 | 0.087~0.106 | 0.080~0.096 | 0.066~0.135 | 0.055~0.069 | 0.079~0.112 | 0.077~0.087 | 0.081~0.109 | 0.075~0.083 |

### 3.1.8区域环境空气例行监测情况

池州市生态环境局自近年陆续开展市区环境空气质量自动监测，距离集中区最近的自动监测站为贵池区八中空气自动站。为了解规划区所在区域大气环境质量变化情况，本次评价收集了距离开发区最近的“贵池区八中”空气自动站2017年至2019年监测数据，统计出区域月平均数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O38h和CO的监测数据见表3-1.11和图3-1.2~图3-1.7。

表3-1.11  贵池区八中自动站环境空气质量月平均数据统计结果  单位：μg/m3

| 序号 | 日期 | SO2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | O38h | CO(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017.10 | 9 | 82 | 25 | 50 | 149 | 1.7 |
| 2 | 2017.11 | 10 | 114 | 36 | 73 | 117 | 1.5 |
| 3 | 2017.12 | 13 | 123 | 41 | 88 | 78 | 1.6 |
| 4 | 2018.01 | 8 | 114 | 33 | 85 | 72 | 1.6 |
| 5 | 2018.02 | 9 | 99 | 30 | 71 | 96 | 1.2 |
| 6 | 2018.03 | 8 | 73 | 28 | 44 | 154 | 1.0 |
| 7 | 2018.04 | 7 | 86 | 24 | 44 | 178 | 0.9 |
| 8 | 2018.05 | 6 | 61 | 18 | 32 | 170 | 0.8 |
| 9 | 2018.06 | 7 | 52 | 12 | 21 | 187 | 1.0 |
| 10 | 2018.07 | 5 | 36 | 9 | 12 | 143 | 1.1 |
| 11 | 2018.08 | 7 | 45 | 12 | 18 | 185 | 1.0 |
| 12 | 2018.09 | 8 | 59 | 21 | 23 | 187 | 1.0 |
| 13 | 2018.10 | 10 | 76 | 34 | 39 | 190 | 1.4 |
| 14 | 2018.11 | 6 | 72 | 38 | 47 | 101 | 1.4 |
| 15 | 2018.12 | 7 | 89 | 39 | 62 | 72 | 1.8 |
| 16 | 2019.01 | 6 | 106 | 35 | 79 | 97 | 1.9 |
| 17 | 2019.02 | 5 | 79 | 19 | 65 | 72 | 1.9 |
| 18 | 2019.03 | 9 | 81 | 30 | 53 | 130 | 1.3 |
| 19 | 2019.04 | 10 | 67 | 28 | 40 | 159 | 1.3 |
| 20 | 2019.05 | 10 | 64 | 26 | 36 | 196 | 1.1 |
| 21 | 2019.06 | 7 | 40 | 14 | 24 | 200 | 1.1 |
| 22 | 2019.07 | 6 | 42 | 10 | 18 | 168 | 1.1 |
| 23 | 2019.08 | 8 | 41 | 13 | 21 | 266 | 1.4 |
| 24 | 2019.09 | 7 | 66 | 21 | 35 | 269 | 1.3 |
| 25 | 2019.10 | 6 | 91 | 27 | 50 | 157 | 1.0 |
| 26 | 2019.11 | 7 | 36 | 90 | 51 | 144 | 1.1 |
| 27 | 2019.12 | 10 | 74 | 39 | 51 | 90 | 1.1 |

图3-1.2  贵池区八中自动站SO2例行监测结果变化趋势

图3-1.3  贵池区八中自动站NO2例行监测结果变化趋势

图3-1.4  贵池区八中自动站PM10例行监测结果变化趋势

图3-1.5  贵池区八中自动站PM2.5例行监测结果变化趋势

图3-1.6  贵池区八中自动站O3例行监测结果变化趋势

图3-1.7  贵池区八中自动站CO例行监测结果变化趋势

图3-1.8  近三年池州市大气基本因子监测指标变化趋势

由贵池区八中自动站基本因子监测指标变化趋势图可以看出，自2017年SO2、PM10、PM2.5、CO呈现下降趋势，而NO2、O3呈现略上升趋势。

### 3.1.9大气环境质量现状与规划环评阶段预测值的比较分析

近年来，通过对开发区的小锅炉进行淘汰、整改；对区域内的企业进行升级改造。开发区现状二氧化硫、氮氧化物的排放总量低于规划末期的预测总量。原规划环评报告中对规划末期2020年各敏感点NO224小时平均值进行了预测，通过与现状监测值进行比较，各敏感点24小时平均值均低于规划末期各敏感点24小时平均预测值；本次各敏感点NO224小时平均值与规划末期NO2预测值比较见表3-1.12。

表3-1.12  现状监测结果与规划末期NO2预测值比较分析一览表  单位mg/m3

| 序号 | 敏感点名称 | 规划末期24小时平均值预测值 | 2019年24小时平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务新区 | 0.0679 | 0.017 |
| 2 | 南部园内 | 0.0766 | 0.025 |
| 3 | 市二院东部区 | 0.0686 | 0.026 |
| 4 | 北部园内 | 0.0767 | 0.0285 |
| 5 | 池州八中 | 0.1223 | 0.0265 |

### 3.1.10小结

随着开发区工业企业的不断增加，开发强度的不断提高，对比开发区2012年和2019年相同监测点位的两次监测结果，SO2、NO2、TSP、PM10等监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其他特征污染因子相应的标准限值；各监测点SO21小时平均浓度2019年较2012年有所下降，NO21小时平均浓度略有上升；SO2、PM10 24小时监测值2019年较2012年均有所下降，NO2、TSP 24小时监测值未发生明显变化。

## 3.2 地表水环境质量变化趋势及成因

### 3.2.1监测断面

根据周边地表河流的流向及污染源排放位置，本次共布设4个监测断面，与规划环评阶段一致。具体断面的布置见表3-1.1及图3-1.1。

表3-2.1  地表水监测断面一览表

| 河流名称 | 断面编号 | 断面位置 | 监测断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 城东污水处理厂排污口上游500m | 对照断面 |
|  | W2 | 城东污水处理厂排污口下游500m | 混合断面 |
|  | W3 | 城东污水处理厂排污口下游1500m | 削减断面 |
|  | W4 | 城东污水处理厂排污口下游5000m | 削减断面 |

### 3.2.2监测因子及分析方法

（1）监测因子

根据项目区排水水质，结合纳污河流环境功能，监测项目确定为：pH、COD、BOD5、氨氮、六价铬、总磷、总氮、硫化物、挥发酚、高锰酸盐指数；同时请记录所监测水体有关的水文要素。

（2）分析方法

监测分析方法、依据及检出限见表3-2.2。

表3-2.2  监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 GB 6920-1986 | pH无量纲 |
| COD | 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 2 |
| BOD5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 |
| DO | 电化学探头法 HJ506-2009 | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 0.01 |
| 甲苯 | 气相色谱法 GB/T 11890-1989 | 0.05 |
| 石油类 | 紫外分光光度法 HJ 970-2018 | 0.01 |

### 3.2.3监测时间及频次

于2019年12月10日~12日连续采样3天，每天采样1次。同步观测河流水深、流量及流速。

### 3.2.4评价标准

评价范围内地表水体环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体指标见表3-2.3。

表3-2.3  地表水环境质量标准一览表单位：mg/L

| 项目名称 | Ⅲ类 | 项目名称 | Ⅲ类 | 项目名称 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲) | 6~9 | 氨氮 | 1 | 甲苯 | 0.7 |
| COD | 20 | 总磷 | 0.2 | 石油类 | 0.05 |
| BOD5 | 4 | DO | 5 | - | - |

### 3.2.5评价方法

（1）评价方法

采用单因子指数法，其单项参数i在第j点的评价指数为：

Si，j=Ci，j/Cs，i

式中：Si，j－单项评价指数

Ci，j－实测值

Cs，i－评价标准值

pH的标准指数为：

### 3.2.6监测及评价结果

地表水环境质量监测及评价结果见表3-2.4。

表3-2.4  地表水监测统计与评价结果    单位：mg/L，pH除外

| 项目名称 | 采样时间 | 采样点：长江 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理厂排污口上游500m（W1） |  | 污水处理厂排污口下游500m（W2） |  | 污水处理厂排污口下游1500m（W3） |  | 污水处理厂排污口下游5000m（W4） |  |
|  |  | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si |
| pH | 2019.12.10 | 8.01 | 0.673 | 7.89 | 0.593 | 7.77 | 0.513 | 7.91 | 0.607 |
|  | 2019.12.11 | 7.98 | 0.653 | 7.91 | 0.607 | 7.68 | 0.453 | 7.84 | 0.560 |
|  | 2019.12.12 | 7.92 | 0.613 | 7.85 | 0.567 | 7.72 | 0.480 | 8.01 | 0.673 |
| COD | 2019.12.10 | 12 | 0.600 | 14 | 0.700 | 12 | 0.600 | 18 | 0.900 |
|  | 2019.12.11 | 12 | 0.600 | 14 | 0.700 | 10 | 0.500 | 17 | 0.850 |
|  | 2019.12.12 | 11 | 0.550 | 14 | 0.700 | 11 | 0.550 | 18 | 0.900 |
| BOD5 | 2019.12.10 | 2.7 | 0.675 | 3.0 | 0.750 | 2.7 | 0.675 | 3.8 | 0.950 |
|  | 2019.12.11 | 2.6 | 0.650 | 3.0 | 0.750 | 2.2 | 0.550 | 3.6 | 0.900 |
|  | 2019.12.12 | 2.4 | 0.600 | 2.9 | 0.725 | 2.4 | 0.600 | 3.9 | 0.975 |
| DO | 2019.12.10 | 5.5 | 1.100 | 5.5 | 1.100 | 5.6 | 1.120 | 5.8 | 1.160 |
|  | 2019.12.11 | 5.5 | 1.100 | 5.3 | 1.060 | 5.5 | 1.100 | 5.6 | 1.120 |
|  | 2019.12.12 | 5.3 | 1.060 | 5.5 | 1.100 | 5.3 | 1.060 | 5.8 | 1.160 |
| 氨氮 | 2019.12.10 | 0.401 | 0.401 | 0.451 | 0.451 | 0.320 | 0.320 | 0.173 | 0.173 |
|  | 2019.12.11 | 0.405 | 0.405 | 0.453 | 0.453 | 0.322 | 0.322 | 0.169 | 0.169 |
|  | 2019.12.12 | 0.408 | 0.408 | 0.447 | 0.447 | 0.325 | 0.325 | 0.166 | 0.166 |
| 总磷 | 2019.12.10 | 0.087 | 0.435 | 0.111 | 0.555 | 0.102 | 0.510 | 0.077 | 0.385 |
|  | 2019.12.11 | 0.085 | 0.425 | 0.110 | 0.550 | 0.104 | 0.520 | 0.079 | 0.395 |
|  | 2019.12.12 | 0.088 | 0.440 | 0.107 | 0.535 | 0.102 | 0.510 | 0.080 | 0.400 |
| 甲苯 | 2019.12.10 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 |
|  | 2019.12.11 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 |
|  | 2019.12.12 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 | 0.05L | 0.036 |
| 石油类 | 2019.12.10 | 0.01L | 0.100 | 0.01 | 0.200 | 0.02 | 0.400 | 0.01 | 0.200 |
|  | 2019.12.11 | 0.01L | 0.100 | 0.01 | 0.200 | 0.02 | 0.400 | 0.01 | 0.200 |
|  | 2019.12.12 | 0.01L | 0.100 | 0.01 | 0.200 | 0.01 | 0.200 | 0.01 | 0.200 |

注：“L”表示低于检测限，以检测限一半计

由表可知，各监测断面水环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

### 3.2.7地表水环境质量变化趋势分析

规划环评阶段及本次评价区域地表水体长江（池州段）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水标准，直接对比两期监测结果。取2012年12月3日和2019年12月10日采样结果进行比较分析。

根据对长江的监测结果，污水处理厂排放口附近断面COD、BOD5、氨氮、总磷等监测因子2019年12月的监测值较2012年12月有所升高；污水处理厂排放口下游COD、BOD5、总磷有所升高，氨氮、石油类基本保持不变。

分析监测断面水质有所下降的主要原因是：①上游来水水质较2012年12月呈上升趋势；②区域居住人口增加，导致生活污水排放量增加。

由于开发区近年来污水处理设施及配套管网的建设和改造，扩大了污水处理厂污水管网收集系统，提高了污水收集率，加强了污水处理厂监管，完善进出水量、水质在线监控及中控系统建设，保证出水的水量、水质满负荷稳定达标，使得区域地表水体水质有一定的改善。

表3-2.5  地表水环境质量监测结果对照表    单位：mg/L，pH除外

| 项目名称 | 采样点：长江 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理厂排污口上游500m（W1） |  | 污水处理厂排污口下游500m（W2） |  | 污水处理厂排污口下游1500m（W3） |  | 污水处理厂排污口下游5000m（W4） |  |
|  | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 | 2012.12 | 2019.12 |
| pH | 7.35 | 8.01 | 7.23 | 7.89 | 7.46 | 7.77 | 7.18 | 7.91 |
| COD | 10.3 | 12 | 11.5 | 14 | 14.1 | 12 | 11.2 | 18 |
| BOD5 | 2.0L | 2.7 | 2.0L | 3 | 2.0L | 2.7 | 2.0L | 3.8 |
| DO | 6.5 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 5.8 |
| 氨氮 | 0.16 | 0.401 | 0.22 | 0.451 | 0.31 | 0.32 | 0.16 | 0.173 |
| 总磷 | 0.055 | 0.087 | 0.075 | 0.111 | 0.071 | 0.102 | 0.057 | 0.077 |
| 甲苯 | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L |
| 石油类 | 0.01 | 0.01L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

### 3.2.8区域地表水环境例行监测情况

本次评价收集了长江上两个例行监测断面数据，“池州水厂断面”及“五步沟断面”，根据两个断面近5年例行监测数据分析区域地表水水质变化趋势。监测结果见表3-2.6~表3-2.7，变化趋势见图3-2.1~图3-2.3。

由监测断面位置、监测数据及趋势图可知，两个监测断面分别位于高新区水系长江上下游，断面各监测因子数据较为相近，除COD、总氮在部分时段超标外，其余监测因子均能达到标准要求，各检测因子年内基本呈动态稳定-改善趋势。

表3-2.6  池州水厂断面例行监测结果    单位：mg/L(pH除外)

| 月份 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.01 | 7.74 | 9.27 | 2.70 | 0.159 | 12 | 0.091 | Ⅱ |
| 2015.02 | 7.92 | 10.72 | 3.00 | 0.213 | 10 | 0.068 | Ⅱ |
| 2015.03 | 7.96 | 10.12 | 3.00 | 0.220 | 11 | 0.059 | Ⅱ |
| 2015.04 | 7.47 | 9.20 | 3.00 | 0.197 | 10 | 0.067 | Ⅱ |
| 2015.05 | 8.06 | 8.23 | 3.10 | 0.215 | 10 | 0.089 | Ⅱ |
| 2015.06 | 7.82 | 6.54 | 3.00 | 0.233 | 11 | 0.101 | Ⅲ |
| 2015.07 | 7.83 | 6.92 | 2.6 | 0.27 | 8 | 0.097 | Ⅱ |
| 2015.08 | 7.83 | 6.92 | 3.2 | 0.23 | 11 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.09 | 8.37 | 6.46 | 3.1 | 0.12 | 13 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.10 | 7.62 | 7.84 | 3.1 | 0.35 | 13 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.11 | 7.90 | 6.96 | 2.7 | 0.12 | 14 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.12 | 8.13 | 7.32 | 3.2 | 0.10 | 10 | 0.094 | Ⅱ |
| 2016.01 | 7.70 | 9.90 | 2.80 | 0.190 | 10 | 0.097 | Ⅱ |
| 2016.02 | 7.92 | 10.68 | 1.90 | 0.197 | 12 | 0.097 | Ⅱ |
| 2016.03 | 7.96 | 8.60 | 1.50 | 0.186 | 9 | 0.097 | Ⅱ |
| 2016.04 | 8.01 | 7.01 | 3.40 | 0.119 | 8 | 0.097 | Ⅱ |
| 2016.05 | 7.92 | 6.84 | 1.60 | 0.876 | 13 | 0.04 | Ⅲ |
| 2016.06 | 7.27 | 8.65 | 2.00 | 0.089 | 7 | 0.096 | Ⅱ |
| 2016.07 | 7.72 | 6.69 | 2.10 | 0.131 | 11 | 0.164 | Ⅲ |
| 2016.08 | 7.09 | 6.72 | 1.50 | 0.093 | 8 | 0.092 | Ⅱ |
| 2016.09 | 7.92 | 6.54 | 0.90 | 0.119 | 7 | 0.092 | Ⅱ |
| 2016.10 | 7.85 | 6.49 | 1.20 | 0.074 | 12 | 0.084 | Ⅱ |
| 2016.11 | 8.01 | 7.20 | 1.60 | 0.103 | 13 | 0.072 | Ⅱ |
| 2016.12 | 7.47 | 7.30 | 1.90 | 0.089 | 17 | 0.044 | Ⅲ |
| 2017.01 | 7.92 | 6.80 | 1.70 | 0.239 | 9 | 0.092 | Ⅱ |
| 2017.02 | 8.03 | 7.60 | 1.70 | 0.171 | 9 | 0.100 | Ⅱ |
| 2017.03 | 8.47 | 9.93 | 1.60 | 0.242 | 6 | 0.112 | Ⅲ |
| 2017.04 | 7.47 | 9.33 | 2 | 0.22 | 11 | 0.097 | Ⅱ |
| 2017.05 | 7.73 | 8.97 | 1 | 0.26 | 9 | 0.097 | Ⅱ |
| 2017.06 | 7.74 | 8.01 | 1.2 | 0.15 | 12 | 0.085 | Ⅱ |
| 2017.07 | 7.93 | 7.66 | 2.3 | 0.2 | 8 | 0.098 | Ⅱ |
| 2017.08 | 7.85 | 6.82 | 1.4 | 0.26 | 11 | 0.07 | Ⅱ |
| 2017.09 | 7.86 | 6.97 | 2.3 | 0.1 | 14 | 0.1 | Ⅱ |
| 2017.10 | 7.86 | 8.92 | 1.1 | 0.08 | 8 | 0.153 | Ⅲ |
| 2017.11 | 8.09 | 8.53 | 1.9 | 0.08 | 14 | 0.136 | Ⅲ |
| 2017.12 | 8.01 | 9.12 | 1.3 | 0.09 | 7 | 0.06 | Ⅱ |
| 2018.01 | 8.12 | 8.64 | 1.9 | 0.19 | 8 | 0.075 | Ⅱ |
| 2018.02 | 8.04 | 8.92 | 1.5 | 0.2 | 10 | 0.075 | Ⅱ |
| 2018.03 | 7.86 | 9.46 | 2.2 | 0.18 | 14 | 0.117 | Ⅲ |
| 2018.04 | 7.96 | 7.29 | 1.7 | 0.13 | 10 | 0.09 | Ⅱ |
| 2018.05 | 7.72 | 8.14 | 2 | 0.08 | 7 | 0.09 | Ⅱ |
| 2018.06 | 7.92 | 9.92 | 2.2 | 0.08 | 8 | 0.09 | Ⅱ |
| 2018.07 | 7.93 | 9.02 | 2.2 | 0.13 | 9 | 0.09 | Ⅱ |
| 2018.08 | 7.88 | 7.04 | 2.9 | 0.1 | 14 | 0.09 | Ⅱ |
| 2018.09 | 7.89 | 7.92 | 2.3 | 0.09 | 10 | 0.08 | Ⅱ |
| 2018.10 | 7.91 | 9.17 | 1.8 | 0.09 | 8 | 0.09 | Ⅱ |
| 2018.11 | 7.89 | 7.42 | 1.8 | 0.1 | 8 | 0.1 | Ⅱ |
| 2018.12 | 8.19 | 9.27 | 2.1 | 0.1 | 10 | 0.08 | Ⅱ |
| 2019.01 | 8.12 | 10.61 | 1.9 | 0.22 | 9 | 0.07 | Ⅱ |
| 2019.02 | 7.89 | 10.03 | 1.7 | 0.18 | 9 | 0.08 | Ⅱ |
| 2019.03 | 8.03 | 8.72 | 1.8 | 0.18 | 10 | 0.07 | Ⅱ |
| 2019.04 | 7.97 | 9.45 | 1.5 | 0.1 | 5 | 0.05 | Ⅱ |
| 2019.05 | 7.90 | 8 | 1.6 | 0.06 | 6 | 0.07 | Ⅱ |
| 2019.06 | 8.10 | 10.07 | 1.9 | 0.08 | 8 | 0.08 | Ⅱ |
| 2019.07 | 7.90 | 9.14 | 1.8 | 0.1 | 6 | 0.067 | Ⅱ |
| 2019.08 | 7.87 | 8.14 | 1.7 | 0.11 | 7 | 0.058 | Ⅱ |
| 2019.09 | 7.90 | 8.01 | 2 | 0.07 | 9 | 0.085 | Ⅱ |
| 2019.10 | 7.89 | 8.26 | 1.5 | 0.08 | 10 | 0.059 | Ⅱ |
| 2019.11 | 7.89 | 9.56 | 1.9 | 0.08 | 8 | 0.115 | Ⅲ |
| 2019.12 | 7.98 | 8.29 | 2.1 | 0.07 | 12 | 0.109 | Ⅲ |

表3-2.7  五步沟断面例行监测结果    单位：mg/L(pH除外)

| 月份 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.01 | 8.04 | 9.79 | 3.20 | 0.213 | 15 | 0.099 | Ⅱ |
| 2015.02 | 8.06 | 10.15 | 3.30 | 0.268 | 13 | 0.056 | Ⅱ |
| 2015.03 | 7.86 | 10.61 | 2.90 | 0.250 | 12 | 0.083 | Ⅱ |
| 2015.04 | 7.73 | 9.03 | 2.90 | 0.268 | 13 | 0.091 | Ⅱ |
| 2015.05 | 8.12 | 8.11 | 2.20 | 0.248 | 14 | 0.097 | Ⅱ |
| 2015.06 | 7.67 | 6.82 | 2.90 | 0.239 | 14 | 0.097 | Ⅱ |
| 2015.07 | 7.80 | 7.43 | 3.8 | 0.26 | 15 | 0.085 | Ⅱ |
| 2015.08 | 7.90 | 6.84 | 3.0 | 0.23 | 10 | 0.090 | Ⅱ |
| 2015.09 | 8.27 | 6.95 | 2.9 | 0.14 | 14 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.10 | 8.04 | 7.81 | 3.4 | 0.19 | 14 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.11 | 7.84 | 6.89 | 2.4 | 0.11 | 9 | 0.098 | Ⅱ |
| 2015.12 | 8.03 | 7.03 | 2.5 | 0.09 | 10 | 0.090 | Ⅱ |
| 2016.01 | 7.43 | 9.80 | 2.40 | 0.166 | 10 | 0.097 | Ⅱ |
| 2016.02 | 7.35 | 10.80 | 2.00 | 0.197 | 7 | 0.093 | Ⅱ |
| 2016.03 | 7.84 | 8.72 | 2.10 | 0.130 | 11 | 0.077 | Ⅱ |
| 2016.04 | 7.89 | 6.84 | 3.60 | 0.092 | 10 | 0.097 | Ⅱ |
| 2016.05 | 8.10 | 6.64 | 1.80 | 0.124 | 11 | 0.073 | Ⅱ |
| 2016.06 | 7.21 | 9.71 | 1.90 | 0.152 | 7 | 0.024 | Ⅱ |
| 2016.07 | 8.22 | 5.41 | 1.50 | 0.119 | 7 | 0.076 | Ⅱ |
| 2016.08 | 7.34 | 6.04 | 1.40 | 0.123 | 9 | 0.092 | Ⅱ |
| 2016.09 | 7.82 | 6.18 | 1.00 | 0.077 | 6 | 0.088 | Ⅱ |
| 2016.10 | 7.19 | 6.70 | 1.60 | 0.062 | 10 | 0.096 | Ⅱ |
| 2016.11 | 7.66 | 7.60 | 1.60 | 0.139 | 11 | 0.09 | Ⅱ |
| 2016.12 | 8.02 | 7.40 | 2.10 | 0.089 | 12 | 0.062 | Ⅱ |
| 2017.01 | 7.75 | 7.30 | 2.10 | 0.216 | 8 | 0.096 | Ⅱ |
| 2017.02 | 7.60 | 7.20 | 1.90 | 0.214 | 11 | 0.088 | Ⅱ |
| 2017.03 | 8.01 | 10.43 | 2.70 | 0.251 | 6 | 0.100 | Ⅱ |
| 2017.04 | 7.95 | 9.07 | 2 | 0.27 | 11 | 0.089 | Ⅱ |
| 2017.05 | 7.64 | 7.3 | 2.2 | 0.17 | 14 | 0.059 | Ⅱ |
| 2017.06 | 7.81 | 8.29 | 1.8 | 0.06 | 15 | 0.098 | Ⅱ |
| 2017.07 | 7.77 | 8.1 | 2 | 0.13 | 11 | 0.084 | Ⅱ |
| 2017.08 | 7.92 | 7.94 | 2.1 | 0.08 | 12 | 0.08 | Ⅱ |
| 2017.09 | 8.09 | 8 | 1.8 | 0.07 | 11 | 0.094 | Ⅱ |
| 2017.10 | 7.56 | 8.78 | 1.93 | 0.03 | 6 | 0.097 | Ⅱ |
| 2017.11 | 8.1 | 8.74 | 1.7 | 0.02 | 7 | 0.073 | Ⅱ |
| 2017.12 | 8.06 | 8.66 | 1.73 | 0.13 | 6 | 0.097 | Ⅱ |
| 2018.01 | 7.9 | 10.02 | 1.53 | 0.24 | 12 | 0.087 | Ⅱ |
| 2018.02 | 8.12 | 11.33 | 1.82 | 0.23 | 11 | 0.087 | Ⅱ |
| 2018.03 | 8.01 | 9.83 | 2.30 | 0.3 | 11 | 0.14 | Ⅲ |
| 2018.04 | 8.05 | 9.58 | 1.70 | 0.19 | 14 | 0.08 | Ⅱ |
| 2018.05 | 7.77 | 7.06 | 4.00 | 0.1 | 24 | 0.05 | Ⅳ |
| 2018.06 | 7.62 | 7.61 | 1.50 | 0.03 | 8 | 0.08 | Ⅱ |
| 2018.07 | 7.78 | 5.9 | 1.90 | 0.03 | 6 | 0.1 | Ⅱ |
| 2018.08 | 7.55 | 6.56 | 2.40 | 0.07 | 10 | 0.12 | Ⅲ |
| 2018.09 | 7.63 | 6.25 | 2.10 | 0.07 | 14 | 0.1 | Ⅱ |
| 2018.10 | 7.93 | 7.31 | 1.60 | 0.05 | 14 | 0.08 | Ⅱ |
| 2018.11 | 8.05 | 7.97 | 1.70 | 0.07 | 10 | 0.1 | Ⅱ |
| 2018.12 | 8.05 | 8.74 | 1.90 | 0.02 | 9 | 0.06 | Ⅱ |
| 2019.01 | 8.13 | 10.47 | 1.9 | 0.21 | 5 | 0.1 | Ⅱ |
| 2019.02 | 8.27 | 10.76 | 1.7 | 0.16 | 7 | 0.08 | Ⅱ |
| 2019.03 | 7.98 | 10.43 | 1.8 | 0.12 | 11 | 0.08 | Ⅱ |
| 2019.04 | 7.83 | 9.47 | 1.4 | 0.07 | 17 | 0.08 | Ⅲ |
| 2019.05 | 7.79 | 8.27 | 1.8 | 0.13 | 2 | 0.08 | Ⅱ |
| 2019.06 | 7.71 | 6.62 | 2 | 0.015 | 4 | 0.07 | Ⅱ |
| 2019.07 | 7.64 | 6.36 | 2.3 | 0.05 | 2 | 0.06 | Ⅱ |
| 2019.08 | 7.8 | 6.3 | 2 | 0.1 | 9 | 0.05 | Ⅱ |
| 2019.09 | 7.32 | 6.56 | 2.2 | 0.08 | 15 | 0.09 | Ⅱ |
| 2019.10 | 7.05 | 7.22 | 1.9 | 0.015 | 5 | 0.07 | Ⅱ |
| 2019.11 | 7.53 | 7.61 | 1.5 | 0.015 | 9 | 0.07 | Ⅱ |
| 2019.12 | 7.74 | 8.68 | 2 | 0.015 | 5 | 0.04 | Ⅱ |

图3-2.1  池州水厂断面COD监测结果变化趋势

图3-2.2  池州水厂断面氨氮监测结果变化趋势

图3-2.3  五步沟断面COD监测结果变化趋势

图3-2.3  五步沟断面氨氮监测结果变化趋势

池州水厂断面水质达标情况：2015年1月~2019年12月例行监测期间，池州水厂断面水质均能满足III类水标准。

五步沟断面水质达标情况：2018年5月超过III类水标准，超标因子为COD，其余时间五步沟断面水质均能满足III类水标准。

通过2015年至2019年例行监测数据绘制趋势线，池州水厂、五步沟断面处COD、氨氮均呈下降趋势。

### 3.2.9地表水环境质量现状与规划环评阶段预测值的比较分析

高新区现状COD、NH3-N的排放总量低于规划末期的预测总量（COD301.63t/a、NH3-N40.22t/a）。原规划环评报告中对规划末期2020年污水处理厂排污口下游500米断面1500米、5000米断面的COD、NH3-N进行了预测，通过与现状监测值进行比较，COD预测结果排污口下游500米及5000米断面的现状监测值高于规划末期的预测值，下游500米、1500米断面的NH3-N现状监测值高于规划末期的预测值。COD、NH3-N的现状监测值与规划末期预测值比较见表3-2.9。

表3-2.9  地表水现状监测结果与规划末期预测值比较分析一览表    单位mg/m3

| 序号 | 断面名称 | 规划末期COD预测值 | 规划末期NH3-N预测值 | COD现状监测值 | NH3-N现状监测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂排污口下游500米 | 11.8 | 0.187 | 14.0 | 0.450 |
| 2 | 污水处理厂排污口下游1500米 | 11.7 | 0.184 | 11.0 | 0.322 |
| 3 | 污水处理厂排污口下游5000米 | 11.4 | 0.180 | 17.7 | 0.169 |

### 3.2.10小结

池州高新区区域地表水体水质2019年12月的监测值较2012年12月有所上升，但现状各监测断面水环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求。结合《池州市水污染防治工作方案》，开发区仍需加强对现有企业和将来引进企业污水预处理系统的监管，各企业应严格执行废水排放标准，在达到排放要求后方可进入污水管网。实现区内生活废水及工业废水100%收集处理，确保在经济发展的同时不降低区域水环境质量。

## 3.3 地下水环境质量变化趋势及成因

### 3.3.1监测点位

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，在开发区范围及周边共布设3个地下水监测点，均为2012年规划环评监测点。具体监测点位及项目信息表3-3.1及图3-1.1。

表3-3.1  地下水监测信息一览表

| 测点 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部工业园内 D1 | 117°34′46″ | 30°42′20″ | 区内 |
| 北部工业园内 D2 | 117°34′33″ | 30°42′53″ | 区内 |
| 江口安置小区内 D3 | 117°33′29″ | 30°42′39″ | 上游 |

### 3.3.2监测因子及分析方法

（1）地下水监测因子

①pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、铜、锌等；

②检测分析地下水中 K+、 Na+、 Ca2+、 Mg2+、 CO32-、 HCO3-、 Cl-、 SO42-；

③同时测量并调查井深、水位埋深等。

（2）监测分析方法

监测分析方法、依据及检出限见表3-3.2。

表3-3.2  监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总硬度（mmol/L） | EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 0.05 |
| 溶解性总固体 | 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | / |
| 高猛酸盐指数（CODMn） | 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.5 |
| 硝酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.016 |
| 亚硝酸盐 |  | 0.016 |
| 氟化物 |  | 0.006 |
| 氯化物 |  | 0.007 |
| 硫酸盐 |  | 0.018 |
| 砷（μg/L） | 原子荧光法 HJ 694-2012 | 0.3 |
| 汞（μg/L） |  | 0.04 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004 |
| 铅（μg/L） | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 1 |
| 镉（μg/L） |  | 0.1 |
| 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01 |
| 钙 |  | 0.02 |
| 镁 |  | 0.02 |
| 钾 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | 0.03 |
| 钠 |  | 0.010 |
| CO32-、HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 氰化物 | 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 0.0003 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标多管发酵法 GB/T5750.12-2006 | / |

### 3.3.3监测时间及频率

于2019年12月10日采样分析一次。

### 3.3.4评价标准

评价范围内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体指标见表3-3.3。

表3-3.3  地下水环境质量标准   单位： mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 10 | 铅 | 0.01 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 | 11 | 氟 | 1 |
| 3 | 硝酸盐 | 20 | 12 | 镉 | 0.005 |
| 4 | 亚硝酸盐 | 1 | 13 | 铁 | 0.3 |
| 5 | 挥发酚类 | 0.002 | 14 | 高锰酸盐指数 | 3 |
| 6 | 氰化物 | 0.05 | 15 | 硫酸盐 | 250 |
| 7 | 砷 | 0.01 | 16 | 氯化物 | 250 |
| 8 | 汞 | 0.001 | 17 | 总硬度 | 450 |
| 9 | 铬（六价） | 0.05 | 18 | 溶解性总固体 | 1000 |

### 3.3.5评价方法

采用标准指数法，公式为：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi－标准指数

Ci－实测值

Csi－评价标准值

pH的标准指数为：

### 3.3.6地下水环境质量现状评价

本次监测期间取样井的参数见表3-3.4。

表3-3.4  地下水取样井参数

| 测点 | 经度 | 纬度 | 井深（m） | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南部工业园内 D1 | 117°34′46″ | 30°42′20″ | 14 | 4 |
| 北部工业园内 D2 | 117°34′33″ | 30°42′53″ | 18 | 6.5 |
| 江口安置小区内 D3 | 117°33′29″ | 30°42′39″ | 19 | 7.0 |

地下水环境质量监测及评价结果见表3-3.5。

表3-3.5  地下水监测统计与评价结果   单位：mg/L，pH除外

| 标准限值 | D1 |  | D2 |  | D3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ci | Si | Ci | Si | Ci | Si |
| pH（无量纲） | 8.01 | 0.673 | 7.78 | 0.520 | 7.91 | 0.607 |
| 氨氮 | 0.081 | 0.162 | 0.158 | 0.316 | 0.046 | 0.092 |
| 总硬度（mmol/L） | 1.96 | 0.436 | 1.85 | 0.411 | 1.77 | 0.393 |
| 溶解性总固体 | 328 | 0.328 | 274 | 0.274 | 348 | 0.348 |
| 高锰酸盐指数（CODMn） | 1.0 | 0.333 | 1.1 | 0.367 | 1.2 | 0.400 |
| 硝酸盐 | 1.16 | 0.058 | 1.36 | 0.068 | 1.20 | 0.060 |
| 亚硝酸盐 | 0.143 | 0.143 | 0.204 | 0.204 | 0.263 | 0.263 |
| 氟化物 | 0.112 | 0.112 | 0.162 | 0.162 | 0.163 | 0.163 |
| 氯化物 | 7.44 | 0.030 | 11.9 | 0.048 | 12.3 | 0.049 |
| 硫酸盐 | 10.4 | 0.042 | 43.3 | 0.173 | 53.5 | 0.214 |
| 砷（μg/L） | 0.5 | 10 | 0.6 | 0.060 | 0.3 | 0.030 |
| 汞（μg/L） | 0.20 | 0.200 | 0.16 | 0.160 | 0.18 | 0.180 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 |
| 铅（μg/L） | 1L | 0.050 | 1L | 0.050 | 1L | 0.050 |
| 镉（μg/L） | 0.30 | 0.060 | 0.84 | 0.168 | 1.19 | 0.238 |
| 铁 | 0.01L | 0.167 | 0.01L | 0.167 | 0.01L | 0.167 |
| 钙 | 56.8 | - | 36.5 | - | 36.3 | - |
| 镁 | 7.73 | - | 7.59 | - | 7.78 | - |
| 钾 | 3.66 | - | 4.64 | - | 5.02 | - |
| 钠 | 27.4 | - | 46.9 | - | 63.5 | - |
| CO32- | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| HCO3- | 173 | - | 79 | - | 89 | - |
| 氰化物 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 |
| 总大肠菌群 | ND | - | ND | - | ND | - |

注：“ND”表示低于检测限，以检测限一半计。

根据水质监测结果，项目区域地下水水化学类型为HCO3－-Ca2+型水。分析监测结果可知，各监测点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。

### 3.3.7地下水环境质量变化趋势分析

由于原规划环评阶段地下水评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准，本次评价采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，因此直接对比两期监测结果，监测结果对比见表3-3.6。

表3-3.6  地下水环境质量监测结果对照表    单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 监测因子 | D1 |  | D2 |  | D3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2019 | 2012 | 2019 | 2012 | 2019 |
| 1 | pH（无量纲） | 7.35 | 8.01 | 7.32 | 7.78 | 7.32 | 7.91 |
| 2 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 1.54 | 1.0 | 1.62 | 1.1 | 1.6 | 1.2 |
| 3 | 氰化物 | 0.002L | 0.004L | 0.002L | 0.004L | 0.002L | 0.004L |
| 4 | 铅（μg/L） | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 5 | 六价铬 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L |
| 6 | 砷（μg/L） | 3 | 0.5 | 2 | 0.6 | 3 | 0.3 |
| 7 | 汞（μg/L） | 0.3L | 0.2 | 0.3L | 0.16 | 0.3L | 0.18 |
| 8 | 总硬度（mmol/L） | 0.89 | 1.96 | 0.92 | 1.85 | 0.96 | 1.77 |
| 9 | 氯化物 | 4.6 | 7.44 | 5.2 | 11.9 | 4.9 | 12.3 |
| 10 | 硫酸盐 | 101 | 10.4 | 99 | 43.3 | 105 | 53.5 |
| 11 | 总大肠菌群 | 1 | ND | 0 | ND | 1 | ND |
| 12 | 氨氮 | <0.05 | 0.081 | <0.05 | 0.158 | <0.05 | 0.046 |

原规划环评阶段，监测点中各监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。

本次监测（2019年12月）新增了基本离子及硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉等因子。本次各监测点中各监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求，本次监测亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、铁等低于检测限，水中溶解性总固体有所上升，总硬度、硫酸盐、高锰酸盐指数、氟化物等有所下降，区域地下水水质整体保持稳定。

### 3.3.8小结

开发区工业企业的不断增加，开发强度的不断提高，但在发展过程中不利用地下水作为水源。根据本次现状监测结果、对比规划环评阶段监测结果，开发区及周边地下水环境质量基本稳定。根据本次水质监测结果，项目区域地下水水化学类型为HCO3－-Ca2+·型水，各监测点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。

## 3.4 声环境质量变化趋势及成因

### 3.4.1监测点位

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，结合本区域的声环境特征，考虑功能分区及敏感点，本次声环境质量现状评价采用网格布点法，规划区及周边设6个测点，另外在规划区内设交通噪声监测断面2个，具体声环境现状监测点位布设见表3-4.1及图3-1.1。

表3-4.1  噪声监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 工业园东部边界 | 工业噪声 |
| 2# | 工业园南部边界 | 工业噪声 |
| 3# | 工业园西部边界 | 工业噪声 |
| 4# | 工业园北部边界 | 工业噪声 |
| 5# | 锦绣苑小区 | 生活噪声 |
| 6# | 市二院 | 生活噪声 |
| 7# | 生态大道 | 交通噪声 |
| 8# | 通港大道 | 交通噪声 |

### 3.4.2监测因子及分析方法

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测昼间和夜间的等效A声级Leq。环境噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。

### 3.4.3监测时间及频次

2019年12月10日至12月11日连续监测2天，每天昼间两次、夜间一次。

### 3.4.4评价标准

根据开发区规划，开发区内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区标准；居住、商业、工业混杂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；交通干线两侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4类声环境功能区。

不同片区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类、4类标准，具体标准值见下表。

表3-4.2  声环境质量标准一览表

| 功能区 | 昼间标准限值dB（A） | 夜间标准限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2类功能区 | 60 | 50 |
| 3类功能区 | 65 | 55 |
| 4a类功能区 | 70 | 55 |

### 3.4.5评价方法

噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

### 3.4.6声环境质量现状评价

噪声监测结果见表3-4.3及表3-4.4。由表可知，各点位噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求，声环境质量良好。

表3-4.3  声环境现状监测与评价结果    单位：dB（A）

| 检测点位 | 2019.12.10 |  | 2019.12.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 53.4 | 43.5 | 53.3 | 43.6 |
| N2 | 54.2 | 43.7 | 54.3 | 43.4 |
| N3 | 53.7 | 44.1 | 53.8 | 44.2 |
| N4 | 52.4 | 43.6 | 52.5 | 44.6 |
| N5 | 51.5 | 42.2 | 51.6 | 42.0 |
| N6 | 52.3 | 42.7 | 52.2 | 42.6 |

表3-4.4  交通噪声检测结果   单位：dB（A）

| 检测点位 时间段 | 2019.12.10 |  | 检测标准方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N7生态大道 | N8通港大道 |  |
| 6:00~6:20 | 47.3 | 50.8 | GB3096-2008 |
| 7:00~7:20 | 55.5 | 52.0 | GB3096-2008 |
| 8:00~8:20 | 59.1 | 56.3 | GB3096-2008 |
| 9:00~9:20 | 58.5 | 57.9 | GB3096-2008 |
| 10:00~10:20 | 58.8 | 58.2 | GB3096-2008 |
| 11:00~11:20 | 58.2 | 58.5 | GB3096-2008 |
| 12:00~12:20 | 57.6 | 57.8 | GB3096-2008 |
| 13:00~13:20 | 56.9 | 57.2 | GB3096-2008 |
| 14:00~14:20 | 56.5 | 56.5 | GB3096-2008 |
| 15:00~15:20 | 54.7 | 56.0 | GB3096-2008 |
| 16:00~16:20 | 55.2 | 55.8 | GB3096-2008 |
| 17:00~17:20 | 58.6 | 55.5 | GB3096-2008 |
| 18:00~18:20 | 58.8 | 55.3 | GB3096-2008 |
| 19:00~19:20 | 56.4 | 54.5 | GB3096-2008 |
| 20:00~20:20 | 51.7 | 52.8 | GB3096-2008 |
| 21:00~21:20 | 48.2 | 48.8 | GB3096-2008 |
| 22:00~22:20 | 47.6 | 47.9 | GB3096-2008 |
| 23:00~23:20 | 46.5 | 47.5 | GB3096-2008 |
| 24:00~24:20 | 45.0 | 46.6 | GB3096-2008 |
| 1:00~1:20 | 45.3 | 45.9 | GB3096-2008 |
| 2:00~2:20 | 44.9 | 45.5 | GB3096-2008 |
| 3:00~3:20 | 44.6 | 44.6 | GB3096-2008 |
| 4:00~4:20 | 44.3 | 44.5 | GB3096-2008 |
| 5:00~5:20 | 45.7 | 44.7 | GB3096-2008 |

注：生态大道小时车流量为72辆/小时，其中大车8辆，小车64辆。通港大道小时车流量为66辆/小时，其中大车5辆，小车61辆。

### 3.4.7声环境质量变化趋势分析

2013年规划环评阶段声环境监测结果见表3-4.5。

目前开发区内噪声整体状况较规划环评噪声现状监测值整体略有上升，发生变化的原因主要：随着开发区内入驻的工业企业不断增加，工业企业噪声源对居民区环境噪声贡献值也相应增加，但同时区域内各工业企业均采取相应的噪声防治措施，工业企业噪声对区域环境噪声贡献值达标。总体来看各个敏感点的噪声基本保持不变，随着开发区的继续建设，评价建议进一步加强监管区内企业噪声防治措施的设置。

表3-4.5  规划环评阶段声环境质量监测结果

| 序号 | 测点名称 | 2012.12.3 |  | 2012.12.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 工业园东部边界内 | 48.6 | 37.2 | 49.2 | 36.5 |
| 2# | 工业园南部边界内 | 46.2 | 38.5 | 45.3 | 39.1 |
| 3# | 工业园西部边界内 | 49.5 | 40.1 | 51.5 | 39.8 |
| 4# | 工业园北部边界内 | 54.3 | 48.6 | 55.1 | 49.3 |
| 5# | 锦绣苑小区 | 53.6 | 49.8 | 54.2 | 46.2 |
| 6# | 市二院 | 54.2 | 48.8 | 55.3 | 45.5 |
| 7# | 生态大道 | 58.5 | 48.2 | 59.2 | 46.7 |
| 8# | 通港大道 | 62.4 | 51.6 | 61.2 | 52.1 |

### 3.4.8小结

开发区声环境质量总体稳定，居住、商业、工业混杂区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，工业区满足3类标准，交通干道两侧区域满足4a类标准。

对比开发区原规划环评阶段声环境质量监测结果表明，现状开发区内噪声整体状况较原规划环评噪声现状监测值整体略有上升，主要由于随着开发区入驻企业不断增加，工业企业固定源噪声以及区域过境车辆交通噪声对开发区现状声环境的叠加影响所致。

## 3.5 土壤环境质量变化趋势及成因

### 3.5.1监测点位

本次土壤现状监测点，在开发区范围及周边共布设3个土壤监测点，为2012年规划环评监测点。监测点位布置见表3-5.1及图3-1.1。

表3-5.1  土壤监测布点一览表

| 编号 | 采样点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 南部工业园建成区内工业用地 | 土壤监测点 |
| S2 | 北部工业园建成区内工业用地 |  |
| S3 | 北部工业园扩区范围内工业用地 |  |

### 3.5.2监测因子及分析方法

（1）监测因子

土壤监测因子为pH、重金属和无机物（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物（包括GB36600-2018表1中规定的基本项目）半挥发性有机物（包括GB36600-2018表1中规定的基本项目）。

（2）分析方法

分析方法、依据及检出限见表3-5.2。

表3-5.2  监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/Kg） |
| --- | --- | --- |
| 砷 | 原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.01 |
| 汞 |  | 0.002 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1 |
| 镉 |  | 0.01 |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 |
| 镍 |  | 3 |
| 六价铬 | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2 |
| 硝基苯 | 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 |
| 苯并[a]蒽 |  | 0.1 |
| 苯并[a]芘 |  | 0.1 |
| 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2 |
| 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1 |
| 䓛 |  | 0.1 |
| 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1 |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 |  | 0.1 |
| 萘 |  | 0.09 |
| 苯胺 |  | 0.06 |
| 2-氯酚 | 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014 | 0.04 |
| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出（μg/Kg） |
| 四氯化碳 | 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 |
| 氯仿 |  | 1.1 |
| 氯甲烷 |  | 1.0 |
| 1，1-二氯乙烷 |  | 1.2 |
| 1，2-二氯乙烷 |  | 1.3 |
| 1，1-二氯乙烯 |  | 1.0 |
| 顺1，2-二氯乙烯 |  | 1.3 |
| 反1，2-二氯乙烯 |  | 1.4 |
| 二氯甲烷 |  | 1.5 |
| 1，2-二氯丙烷 |  | 1.1 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 |  | 1.2 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 |  | 1.2 |
| 四氯乙烯 |  | 1.4 |
| 1，1，1-三氯乙烷 |  | 1.3 |
| 1，1，2-三氯乙烷 |  | 1.2 |
| 三氯乙烯 |  | 1.2 |
| 1，2，3-三氯丙烷 |  | 1.2 |
| 氯乙烯 |  | 1.0 |
| 苯 |  | 1.9 |
| 氯苯 |  | 1.2 |
| 1，4-二氯苯 |  | 1.5 |
| 1，2-二氯苯 |  | 1.5 |
| 乙苯 |  | 1.2 |
| 苯乙烯 |  | 1.1 |
| 甲苯 |  | 1.3 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 |  | 1.2 |
| 邻二甲苯 |  | 1.2 |
| pH（无量纲） | 土壤pH的测定 NY/T 1120.2-2006 | / |
| 阳离子交换（cmol/Kg） | 森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 | / |
| 土壤密度（g/cm3） | 土壤检测 第23部分：土粒密度的测定 NY/T 1121.23-2010 | / |
| 饱和导水率（mm/min） | 森林土壤渗滤率的测定 环刀法 LY/T 1218-1999 | / |
| 土壤容重（g/cm3） | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 | / |
| 氧化还原电位（mV） | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015 | / |

### 3.5.3监测时间及频次

于2019年12月10日采样监测1次。

### 3.5.4评价标准

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第一类用地及第二类用地要求，具体指标见表3-5.3。

表3-5.3  土壤环境质量标准一览表    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 第一类用地筛选值 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷（As） | 7440-38-2 | 20 | 60 |
| 2 | 镉（Cd） | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铜（Cu） | 7439-89-6 | 2000 | 18000 |
| 4 | 铅（Pb） | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 5 | 汞（Hg） | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 6 | 镍（Ni） | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 7 | 六价铬（Cr6+) | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并（a）芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并（a,h）蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |

### 3.5.5评价方法

采用单因子指数法评价。

对于浓度越高危害越大的评价因子，计算公式为：

式中：Si－第i种污染物的单因子水质指数；

Ci－第i种污染物在地下水中的浓度（mg/kg）；

C0i－第i种污染物的评价标准（mg/kg）。

### 3.5.6土壤环境质量现状评价

土壤监测结果见表3-5.4，各监测点土壤均不超标，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值要求。

表3-5.4  土壤环境现状检测结果

| 检测点位 检测因子 | 采样时间：2019.12.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S1-1（0-0.5m） | S2-1（0-0.5m） | S3-1（0-0.5m） |
| 单位：mg/Kg |  |  |  |
| 砷 | 11.1 | 13.1 | 9.14 |
| 汞 | 0.128 | 0.100 | 0.147 |
| 铅 | 27.6 | 36.1 | 24.6 |
| 镉 | 0.09 | 0.17 | 0.14 |
| 铜 | 27 | 38 | 24 |
| 镍 | 40 | 36 | 31 |
| 六价铬 | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND |
| 䓛 | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | ND | ND | ND |
| 萘 | ND | ND | ND |
| 苯胺 | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | ND | 0.17 | ND |
| 单位：μg/Kg |  |  |  |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND |
| 氯仿 | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 顺1，2-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 反1，2-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 24.8 | 34.0 | 26.6 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | ND | ND |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 10.1 | 4.7 | 6.7 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 1，2，3-三氯丙烷 | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 苯 | 8.0 | 7.5 | 6.1 |
| 氯苯 | ND | ND | ND |
| 1，4-二氯苯 | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯苯 | ND | ND | ND |
| 乙苯 | ND | 4.0 | ND |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 3.9 | 3.5 | ND |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | ND | 4.3 | ND |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND |

表3-5.5 土壤理化特征调查结果表

| 采样时间：2019.12.10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 |  | S1-1 | 经度 | 117°34′37″ | 纬度 | 30°43′3″ |
| 层次 |  |  | 表层样（0~20cm） |  |  |  |
| 现场记录 | 颜色 |  | 暗灰 |  |  |  |
|  | 结构 |  | 小颗粒 |  |  |  |
|  | 质地 |  | 壤土 |  |  |  |
|  | 砂砾含量 |  | 15% |  |  |  |
|  | 其他异物 |  | 无 |  |  |  |
| 实验室测定 | pH值 |  | 6.38 |  |  |  |
|  | 阳离子交换量（cmol/Kg） |  | 12.4 |  |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） |  | 412 |  |  |  |
|  | 饱和导水率（mm/min） |  | 0.98 |  |  |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） |  | 1.06 |  |  |  |
|  | 土壤比重（密度）（g/cm3） |  | 2.30 |  |  |  |
|  | 土壤孔隙度（%） |  | 53.9 |  |  |  |
| 备注 | 土壤孔隙度的数据由土壤容重和比重的检测结果计算得出，计算公式为土壤孔隙度（%）=（1－容重/比重）×100 |  |  |  |  |  |

### 3.5.7土壤环境质量变化趋势分析

规划环评阶段土壤监测结果见表3-5.6。由表可知，土壤中的金属离子基本保持稳定。由于城市建设部分地区表层土壤已更换，两次监测数据尚不能全面说明区域土壤质量变化情况。

评价要求开发区在下一步环境管理过程中应加强对区域内所有生产活动中涉重企业日常监管工作。

表3-5.6  土壤环境质量监测结果对照表    单位：mg/kg

| 项目名称 | 采样时间 | 采样点位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 南部工业园建成区内工业用地 | 北部工业园建成区内工业用地 | 北部工业园扩区范围内工业用地 |
| pH | 2012.12.3 | 5.98 | 6.02 | 6.01 |
| 镉 | 2012.12.3 | 0.097 | 0.101 | 0.102 |
| 砷 | 2012.12.3 | 12.80 | 12.67 | 12.70 |
| 铅 | 2012.12.3 | 55.1 | 56.3 | 55.8 |
| 铬 | 2012.12.3 | 76.6 | 75.8 | 76.2 |

### 3.5.8小结

由于城市建设部分地区表层土壤已更换，两次监测数据尚不能全面说明区域土壤质量变化情况。本次监测各监测点土壤能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值要求。