# 池州大渡口经济开发区规划

环境影响区域评估报告

节选自《池州大渡口经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》

主体单位：池州大渡口经济开发区管理委员会

编制单位：安徽三的环境科技有限公司

审查单位：池州市生态环境局

批复文号：

批复日期：

目  录

1 开发区简介（包括四至与主导产业）…………………………1

2 区域环境质量评价标准…………………………………………3

3 环境质量现状评价………………………………………………4

（附监测点位图）

附件  环境质量现状监测报告

- 1 开发区简介

池州大渡口经济开发区于2008年6月由安徽省人民政府批准筹建，将池州市大渡口经济技术开发区与石台工业园区合二为一，选址于大渡口镇，由东至、石台两县共同开发建设。2008年，根据安徽省人民政府皖政秘【2008】59号文“安徽省人民政府关于同意筹建池州大渡口经济开发区（石台工业园区）的批复”的文件精神，池州大渡口经济开发区管委会委托浙江省城乡规划设计研究院编制完成了《池州大渡口经济开发区（石台工业园）控制性详细规划》作为本区开发建设的指导文件，开发区规划范围分为东部工业片区（简称东区）和西部工业片区（简称西区）两部分，总面积15.38平方公里。其中东部工业片区位于大渡口镇东部，四至范围为：西至安景高速，东至防洪堤，南至规划城镇外环线，北至长江岸线，面积12.49平方公里；西部工业片区位于大渡口镇西部，四至范围为：西、北至长江岸线，东、南至规划城市干道，面积2.89平方公里。开发区重点发展轻纺、农副产品加工、电子、机械制造、现代物流业等类型产业。

2013年3月由安徽省环境科学研究院编制的《池州大渡口经济开发区规划环境影响报告书》获得了安徽省环保厅的批复（皖环函【2013】282号文）。

经过几年的开发，该区域得到较快发展。根据环保部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发〔2011〕14号）第五条：“实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价”要求。本着对环境负责的态度，池州大渡口经济开发区管委会决定对开发区15.38平方公里范围进行跟踪性环境影响评价，通过对开发现状进行调查、对环境问题进行分析，总结园区在环境污染控制与治理的经验和教训，提升发展档次，保证池州大渡口经济开发区环境质量稳定。

2017年10月，池州大渡口经济开发区管理委员会通过招投标方式，确定安徽三的环境科技有限公司承担《池州大渡口经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》的编制工作。

- 2 区域环境质量评价标准

1、地表水环境质量标准

中子沟和北闸沟执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅳ类标准，长江大渡口段执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。

2、地下水环境质量标准

执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

3、大气环境质量标准

区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。特征污染物NH3、硫化氢、二甲苯等标准限值参照《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”；甲苯标准限值参照前苏联大气环境标准。规划区域VOCs质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的限值。

4、声环境质量标准

区域环境噪声评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类、3类、4类标准，具体为：居住、商业、工业混杂区和一般道路两侧执行“2类区”标准，工业区执行“3类区”标准，交通干道两侧35m内执行GB3096-2008中4a类标准。

5、土壤环境质量标准

土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

- 3 环境质量现状评价

数据说明：

（1）例行监测数据情况

无。

（2）补充监测数据情况：

①环境空气补充监测时间为2017年11月21日~27日，三年有效期至2020年11月21日；

②地表水环境补充监测时间为2017年11月24日~25日，三年有效期至2020年11月24日；

③地下水环境补充监测时间为2017年11月24日~25日，三年有效期至2020年11月24日；

④声环境补充监测时间为2017年11月22日~11月23日，三年有效期至2020年11月23日；

⑤土壤环境补充监测时间为2017年11月21日，三年有效期至2020年11月21日。

以下是池州大渡口经济开发区规划环境影响跟踪评价中环境质量现状具体数据及相关分析：

规划实施以来环境质量变化趋势及成因分析

## 3.1 环境空气质量变化趋势及成因

为了对大气环境质量现状进行评价，本次评价在评价区域共设置了9个空气监测点，安徽省中望环保节能检测有限公司于2017年11月21日~27日对这9个空气监测点进行了连续7天的大气环境质量现状监测。

### 3.1.1监测布点

大气布点主要为开发区周边的环境敏感点，各测点位置及功能见表3-1.1。

表3-1.1 环境现状监测布点一览表

| 测点编号 | 测点名称 | 园区内外 | 相对工业园方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 永庆村 | 外 | E | 敏感点 |
| 2# | 石祺村 | 外 | E | 敏感点 |
| 3# | 大渡口镇 | 外 | W | 敏感点 |
| 4# | 大桥中心村 | 内 | N | 敏感点 |
| 5# | 新康花园 | 内 | N | 敏感点 |
| 6# | 学校 | 内 | — | 敏感点 |
| 7# | 麻桥村 | 外 | E | 敏感点 |
| 8# | 四合村 | 外 | SE | 敏感点 |
| 9# | 杨树村 | 外 | S | 敏感点 |

### 3.1.2监测项目

监测项目为SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃共计5项，同步观测地面气象要素。

### 3.1.3监测时间、周期

2017年11月21日~27日，对各监测点进行了连续7天采样。常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10连续监测7天，其中SO2、NO2小时浓度每天监测四次(02时、08时、14时、20时)，24小时平均浓度每天1次，TSP、PM10连续自动监测每天1次。SO2和NO2每日有20小时的采样时间(24小时均值)，每小时采样时间不少于45分钟(小时浓度)；对TSP和PM10每日不少于20小时采样时间。同步监测各监测期间地面风向、风速、气温、气压等气象资料。

非甲烷总烃连续监测7天，每天监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00，每小时至少45min采样时间。

### 3.1.4采样分析方法

采样监测方法按《环境监测技术规范(大气部分)》等有关规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中推荐的方法进行。具体监测分析方法见表3-1.2。

表3-1.2  环境现状大气监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | HJ 482-2009甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 小时值：0.007；日均值：0.004 |
| NO2 | HJ 479-2009盐酸奈二氨分光光度法 | 小时值：0.005；日均值：0.003 |
| PM10 | HJ 618-2011重量法 | 0.010 |
| TSP | GB/T15432-1995重量法 | 0.001 |
| 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003）气相色谱法 | 0.04 |

### 3.1.5监测期间气象条件

环境空气监测期间气象条件见表3-1.3。

表3-1.3环境空气质量监测期间的气象条件(2017年11月21日~27日)

| 时间 |  | 风速（m/s） | 风向 | 气压(kpa) | 气温（℃） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月21日 | 02:00 | 1.7 | 东南风 | 101.2 | 6 | 阴 |
|  | 08:00 | 2.0 | 南风 | 101.3 | 8 |  |
|  | 14:00 | 1.8 | 南风 | 100.9 | 14 |  |
|  | 20:00 | 1.9 | 南风 | 100.8 | 8 |  |
| 11月22日 | 02:00 | 2.4 | 东风 | 101.1 | 4 | 晴 |
|  | 08:00 | 2.2 | 东北风 | 101.0 | 9 |  |
|  | 14:00 | 2.3 | 东北风 | 101.4 | 16 |  |
|  | 20:00 | 2.2 | 东风 | 101.3 | 9 |  |
| 11月23日 | 02:00 | 2.4 | 西南风 | 101.0 | 5 | 多云 |
|  | 08:00 | 2.3 | 西风 | 101.1 | 8.8 |  |
|  | 14:00 | 2.5 | 西风 | 101.2 | 15 |  |
|  | 20:00 | 2.0 | 西风 | 100.8 | 9.4 |  |
| 11月24日 | 02:00 | 1.7 | 东风 | 100.9 | 6.6 | 多云 |
|  | 08:00 | 1.6 | 东北风 | 101.1 | 10.8 |  |
|  | 14:00 | 1.8 | 东北风 | 101.2 | 15.6 |  |
|  | 20:00 | 2.0 | 北风 | 100.9 | 9.2 |  |
| 11月25日 | 02:00 | 2.1 | 西风 | 101.1 | 7.5 | 多云 |
|  | 08:00 | 1.9 | 西南风 | 100.8 | 12.6 |  |
|  | 14:00 | 2.0 | 西南风 | 101.2 | 18 |  |
|  | 20:00 | 2.2 | 西南风 | 101.4 | 13.5 |  |
| 11月26日 | 02:00 | 1.7 | 东北风 | 101.0 | 5.9 | 晴 |
|  | 08:00 | 2.1 | 东风 | 101.3 | 13.2 |  |
|  | 14:00 | 1.9 | 东北风 | 101.5 | 18.4 |  |
|  | 20:00 | 2.2 | 东北风 | 101.0 | 14.5 |  |
| 11月27日 | 02:00 | 1.7 | 东北风 | 101.2 | 10.0 | 晴 |
|  | 08:00 | 1.9 | 东风 | 101.1 | 15.2 |  |
|  | 14:00 | 1.6 | 东北风 | 101.0 | 19 |  |
|  | 20:00 | 1.8 | 东北风 | 100.9 | 15.7 |  |

### 3.1.6监测结果统计

将7天的SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃的监测数据，按数理统计的方法进行数据统计，具体统计结果见表3-1.4~表3-8。

表3-1.4  SO2监测数据统计表

| 监测 项目 | 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) | 天数 | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| SO2 | 永庆村 | 20 | 29 | 0 | 0 | 7 | 21 | 25 | 0 | 0 |
|  | 石祺村 | 20 | 32 | 0 | 0 | 7 | 21 | 24 | 0 | 0 |
|  | 大渡口镇 | 20 | 28 | 0 | 0 | 7 | 21 | 24 | 0 | 0 |
|  | 大桥中心村 | 17 | 27 | 0 | 0 | 7 | 18 | 23 | 0 | 0 |
|  | 新康花园 | 18 | 30 | 0 | 0 | 7 | 19 | 25 | 0 | 0 |
|  | 学校 | 16 | 27 | 0 | 0 | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 |
|  | 麻桥村 | 15 | 29 | 0 | 0 | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 |
|  | 四合村 | 19 | 30 | 0 | 0 | 7 | 20 | 26 | 0 | 0 |
|  | 杨树村 | 21 | 34 | 0 | 0 | 7 | 24 | 28 | 0 | 0 |

表3-1.5  NO2监测数据统计表

| 监测 项目 | 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) | 天数 | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| NO2 | 永庆村 | 24 | 31 | 0 | 0 | 7 | 25 | 27 | 0 | 0 |
|  | 石祺村 | 24 | 33 | 0 | 0 | 7 | 25 | 28 | 0 | 0 |
|  | 大渡口镇 | 25 | 33 | 0 | 0 | 7 | 25 | 29 | 0 | 0 |
|  | 大桥中心村 | 18 | 27 | 0 | 0 | 7 | 21 | 25 | 0 | 0 |
|  | 新康花园 | 18 | 26 | 0 | 0 | 7 | 21 | 23 | 0 | 0 |
|  | 学校 | 18 | 29 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 |
|  | 麻桥村 | 19 | 27 | 0 | 0 | 7 | 21 | 25 | 0 | 0 |
|  | 四合村 | 18 | 29 | 0 | 0 | 7 | 21 | 26 | 0 | 0 |
|  | 杨树村 | 18 | 30 | 0 | 0 | 7 | 21 | 26 | 0 | 0 |

表3-1.6  TSP监测数据统计表

| 监测 项目 | 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) | 天数 | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| TSP | 永庆村 | / | / | / | / | 7 | 111 | 118 | 0 | 0 |
|  | 石祺村 | / | / | / | / | 7 | 110 | 120 | 0 | 0 |
|  | 大渡口镇 | / | / | / | / | 7 | 109 | 127 | 0 | 0 |
|  | 大桥中心村 | / | / | / | / | 7 | 115 | 121 | 0 | 0 |
|  | 新康花园 | / | / | / | / | 7 | 111 | 124 | 0 | 0 |
|  | 学校 | / | / | / | / | 7 | 114 | 121 | 0 | 0 |
|  | 麻桥村 | / | / | / | / | 7 | 111 | 124 | 0 | 0 |
|  | 四合村 | / | / | / | / | 7 | 114 | 124 | 0 | 0 |
|  | 杨树村 | / | / | / | / | 7 | 115 | 118 | 0 | 0 |

表3-1.7  PM10监测数据统计表

| 监测 项目 | 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) | 天数 | 浓度范围 (ug/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| PM10 | 永庆村 | / | / | / | / | 7 | 81 | 86 | 0 | 0 |
|  | 石祺村 | / | / | / | / | 7 | 79 | 87 | 0 | 0 |
|  | 大渡口镇 | / | / | / | / | 7 | 82 | 91 | 0 | 0 |
|  | 大桥中心村 | / | / | / | / | 7 | 83 | 87 | 0 | 0 |
|  | 新康花园 | / | / | / | / | 7 | 81 | 90 | 0 | 0 |
|  | 学校 | / | / | / | / | 7 | 83 | 88 | 0 | 0 |
|  | 麻桥村 | / | / | / | / | 7 | 81 | 90 | 0 | 0 |
|  | 四合村 | / | / | / | / | 7 | 83 | 90 | 0 | 0 |
|  | 杨树村 | / | / | / | / | 7 | 84 | 86 | 0 | 0 |

表3-1.8 非甲烷总烃监测数据统计表

| 监测 项目 | 监测点位 | 一次监测值 |  |  |  | 日平均浓度值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 超标数 | 超标率(%) | 天数 | 浓度范围(mg/m3) |  | 超标数 | 超标率 (%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 永庆村 | 0.8 | 1.06 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 石祺村 | 0.78 | 1.02 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 大渡口镇 | 0.84 | 1.13 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 大桥中心村 | 0.8 | 1.13 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 新康花园 | 0.68 | 0.91 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 学校 | 0.78 | 0.89 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 麻桥村 | 0.58 | 0.98 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 四合村 | 0.61 | 0.87 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |
|  | 杨树村 | 0.58 | 0.91 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / |

### 3.1.7大气环境质量现状评价

1、评价标准

本次评价大渡口经济开发区所在区域SO2、PM10、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表1的二级标准，VOC的质量标准以非甲烷总烃的质量标准计，参照《大气污染物综合排放标准详解》中的取值2.0mg/m3。

各标准的标准值见表3-1.9。

表3-1.9  大气环境质量标准一览表

| 标准名称 | 标准类别 | 单位 | 污染物名称 | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 | μg/m3 | SO2 | 500 | 150 | 60 |
|  |  | μg/m3 | NO2 | 200 | 80 | 40 |
|  |  | μg/m3 | PM10 | — | 150 | 70 |
|  |  | μg/m3 | TSP | — | 300 | 200 |
| 大气污染物综合排放标准详解 | / | 单位 | 物质名称 | 一次 | 日平均 | 年平均 |
|  |  | mg/m3 | 非甲烷总烃 | 2.0 | — | — |

2、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价

Ii=Ci/Csi

式中：Ii——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值，mg/m3；

Csi——i种污染物标准值，mg/m3。

I≥1为超标，否则为未超标。对监测数据进行整理，统计各监测点的SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃的时均(或一次)和日均浓度范围值，对照评价标准计算各监测点污染物的单因子指数范围（按相关标准规定，当监测值低于检出限时，单因子指数按检出限的一半进行计算）、最大超标数等。

③评价结果

环境空气质量现状评价结果见表3-1.10~表3-1.14。

表3-1.10  SO2环境空气质量单因子评价成果表(Si)

| 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围(ug/m3) |  | 时均污染指数范围 |  | 浓度范围(ug/m3) |  | 日均污染指数范围 |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | 20 | 29 | 0.04 | 0.058 | 21 | 25 | 0.14 | 0.167 |
| 石祺村 | 20 | 32 | 0.04 | 0.064 | 21 | 24 | 0.14 | 0.16 |
| 大渡口镇 | 20 | 28 | 0.04 | 0.056 | 21 | 24 | 0.14 | 0.16 |
| 大桥中心村 | 17 | 27 | 0.034 | 0.054 | 18 | 23 | 0.12 | 0.153 |
| 新康花园 | 18 | 30 | 0.036 | 0.06 | 19 | 25 | 0.127 | 0.167 |
| 学校 | 16 | 27 | 0.032 | 0.054 | 17 | 21 | 0.113 | 0.14 |
| 麻桥村 | 15 | 29 | 0.03 | 0.058 | 17 | 21 | 0.113 | 0.14 |
| 四合村 | 19 | 30 | 0.038 | 0.06 | 20 | 26 | 0.133 | 0.173 |
| 杨树村 | 21 | 34 | 0.042 | 0.068 | 24 | 28 | 0.16 | 0.187 |

由表3-1.10可见，各监测点位浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。SO2时均监测值污染指数介于0.03~0.068之间，日均监测值污染指数介于0.113~0.187之间，没有超标值出现，时均最大单因子指数和日均最大单因子指数均出现在杨树村所在区域。

表3-1.11  NO2环境空气质量单因子评价成果表(Si)

| 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围(ug/m3) |  | 时均污染指数范围 |  | 浓度范围(ug/m3) |  | 日均污染指数范围 |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | 24 | 31 | 0.12 | 0.155 | 25 | 27 | 0.313 | 0.338 |
| 石祺村 | 24 | 33 | 0.12 | 0.165 | 25 | 28 | 0.313 | 0.350 |
| 大渡口镇 | 23 | 33 | 0.115 | 0.165 | 25 | 29 | 0.313 | 0.363 |
| 大桥中心村 | 18 | 27 | 0.09 | 0.135 | 21 | 25 | 0.263 | 0.313 |
| 新康花园 | 18 | 26 | 0.09 | 0.13 | 21 | 23 | 0.263 | 0.288 |
| 学校 | 18 | 29 | 0.09 | 0.145 | 19 | 26 | 0.238 | 0.325 |
| 麻桥村 | 19 | 27 | 0.095 | 0.135 | 21 | 25 | 0.263 | 0.313 |
| 四合村 | 18 | 29 | 0.09 | 0.145 | 21 | 26 | 0.263 | 0.325 |
| 杨树村 | 18 | 30 | 0.09 | 0.15 | 21 | 26 | 0.263 | 0.325 |

由表3-1.11可见，各监测点位浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。NO2时均监测值污染指数介于0.09~0.165之间，日均监测值污染指数介于0.238~0.363之间，时均最大单因子指数出现在石琪村和大渡口镇所在区域，日均最大单因子指数出现在大渡口镇所在区域。

表3-1.12  TSP环境空气质量单因子评价成果表(Si)

| 监测点位 | 1小时平均监测值 |  |  |  | 24小时平均监测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围(ug/m3) |  | 时均污染指数范围 |  | 浓度范围(ug/m3) |  | 日均污染指数范围 |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | / | / | / | / | 111 | 118 | 0.37 | 0.393 |
| 石祺村 | / | / | / | / | 118 | 120 | 0.393 | 0.4 |
| 大渡口镇 | / | / | / | / | 109 | 127 | 0.363 | 0.423 |
| 大桥中心村 | / | / | / | / | 115 | 121 | 0.383 | 0.403 |
| 新康花园 | / | / | / | / | 111 | 124 | 0.37 | 0.413 |
| 学校 | / | / | / | / | 114 | 121 | 0.38 | 0.403 |
| 麻桥村 | / | / | / | / | 111 | 124 | 0.37 | 0.413 |
| 四合村 | / | / | / | / | 114 | 124 | 0.38 | 0.413 |
| 杨树村 | / | / | / | / | 115 | 118 | 0.383 | 0.393 |

由表3-1.12可见，各监测点TSP浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。TSP日均监测值污染指数介于0.353~0.423之间，最大单因子指数出现在大渡口镇所在区域。

表3-1.13  PM10环境空气质量单因子评价成果表(Si)

| 监测 点位 | 时 均(或一次) 监 测 值 |  |  |  | 日 平 均 浓 度 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围(ug/m3) |  | 时均污染指数范围 |  | 浓度范围(ug/m3) |  | 日均污染指数范围 |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | / | / | / | / | 81 | 86 | 0.54 | 0.573 |
| 石祺村 | / | / | / | / | 86 | 87 | 0.573 | 0.58 |
| 大渡口镇 | / | / | / | / | 79 | 91 | 0.527 | 0.607 |
| 大桥中心村 | / | / | / | / | 83 | 87 | 0.553 | 0.58 |
| 新康花园 | / | / | / | / | 81 | 90 | 0.54 | 0.6 |
| 学校 | / | / | / | / | 83 | 88 | 0.553 | 0.587 |
| 麻桥村 | / | / | / | / | 81 | 90 | 0.54 | 0.6 |
| 四合村 | / | / | / | / | 83 | 90 | 0.553 | 0.6 |
| 杨树村 | / | / | / | / | 84 | 86 | 0.56 | 0.573 |

由表3-1.13可见，各监测点PM10浓度值符合PM10日均监测值污染指数介于0.513~0.607之间，最大单因子指数出现在大渡口镇所在区域。《环境空气质量标准》二级标准要求。

表3-1.14 非甲烷总烃环境空气质量单因子评价成果表(Si)

| 监测点位 | 一次监测值 |  |  |  | 日平均浓度值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围(mg/m3) |  | 时均污染指数范围 |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 日均污染指数范围 |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | 0.8 | 1.06 | 0.4 | 0.53 | / | / | / | / |
| 石祺村 | 0.78 | 1.02 | 0.29 | 0.51 | / | / | / | / |
| 大渡口镇 | 0.84 | 1.13 | 0.42 | 0.565 | / | / | / | / |
| 大桥中心村 | 0.8 | 1.13 | 0.4 | 0.565 | / | / | / | / |
| 新康花园 | 0.58 | 0.91 | 0.29 | 0.455 | / | / | / | / |
| 学校 | 0.58 | 0.87 | 0.29 | 0.435 | / | / | / | / |
| 麻桥村 | 0.58 | 0.98 | 0.29 | 0.49 | / | / | / | / |
| 四合村 | 0.61 | 0.87 | 0.305 | 0.435 | / | / | / | / |
| 杨树村 | 0.58 | 0.91 | 0.29 | 0.455 | / | / | / | / |

由表3-1.14可见，各监测点非甲烷总烃浓度值均符合《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3浓度标准要求，非甲烷总烃一次值污染指数介于0.29~0.565之间，最大单因子指数出现在大桥中心村和大渡口镇区所在区域。

### 3.1.8补充调查

1、与原环评时的监测结果对比

2010年1月18日~1月24日，东至县环境监测站对大渡口经济开发区所在区域大气环境进行了监测，将2010年、2017年两次环境现状监测数据单因子评价成果进行对比，结果见表3-1.15。

表3-1.15（1） SO2、NOx日均浓度(2010年/2017年)对比一览表(Si)

| 监测 点位 | SO2 |  |  |  | NO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均污染指数范围(2010年) |  | 日均污染指数范围(2017年) |  | 时均污染指数范围(2010年) |  | 时均污染指数范围(2017年) |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | 0.133 | 0.207 | 0.14 | 0.167 | 0.133 | 0.204 | 0.12 | 0.155 |
| 石祺村 | 0.08 | 0.193 | 0.14 | 0.16 | 0.150 | 0.259 | 0.12 | 0.165 |
| 大渡口镇 | 0.143 | 0.380 | 0.14 | 0.16 | 0.150 | 0.246 | 0.115 | 0.165 |

表3-1.15（2） TSP、PM10环境空气质量(2010年/2017年)对比一览表(Si)

| 监测 点位 | TSP |  |  |  | PM10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均污染指数范围(2010年) |  | 日均污染指数范围(2017年) |  | 日均污染指数范围(2010年) |  | 日均污染指数范围(2017年) |  |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 永庆村 | 0.510 | 0.910 | 0.37 | 0.393 | 0.460 | 0.726 | 0.54 | 0.573 |
| 石祺村 | 0.620 | 0.916 | 0.393 | 0.4 | 0.493 | 0.733 | 0.573 | 0.58 |
| 大渡口镇 | 0.516 | 0.983 | 0.363 | 0.423 | 0.413 | 0.786 | 0.527 | 0.607 |

通过对上述两表的直观对比，能够看出：2017年SO2和NO2日均单因子污染指数均明显低于2010年单因子污染指数，表明开发区发展过程中，通过对小型燃煤锅炉的淘汰和整改，区域大气污染物SO2和NO2的浓度降低；2017年PM10、TSP日均单因子污染指数均明显低于2010年单因子污染指数，原因主要是园区基础设施道路已基本修建完成，粉尘污染物排放源减少，开发区范围内工业粉尘废气排放量相对较小。

2、近几年的监测结果对比

评价引用东至华润燃气有限公司东至县大渡口LNG气化站及管道工程项目、东至县华福植物食用油有限公司年产10000吨植物油生产项目、东至县鸿棉工贸有限责任公司年产10000吨合成棉纤维技改项目、安徽新容峰石材装饰有限公司年产80000m2石材精加工建设项目中大气环境质量监测结果说明开发区近四年环境质量变化情况。

具体引用结果如下：

表3-1.15（3）  开发区2015~2018年环境空气监测结果一览表    单位：ug/m3

| 监测因子 | 2015.9 | 2016.7 | 2017.6 | 2018.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 76-91 | 75-81 | 42~48 | 42~45 |
| SO2 | 33-38 | 27-39 | 22~25 | 23~25 |
| NO2 | 57-62 | 24-33 | 23~27 | 26~28 |

根据统计表，可知项目区域大气环境质量现状较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，且大气环境质量基本呈逐年改善的趋势，这与区域实施燃煤锅炉改造和扬尘治理等大气环保措施有关。

### 3.1.9空气环境现状评价及趋势分析

评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP监测浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准要求，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3浓度标准要求。SO2时均监测值污染指数介于0.03~0.068之间，日均监测值污染指数介于0.113~0.187之间；NO2时均监测值污染指数介于0.085~0.165之间，日均监测值污染指数介于0.238~0.363之间；TSP日均监测值污染指数介于0.353~0.423之间；PM10日均监测值污染指数介于0.513~0.607之间，非甲烷总烃一次值污染指数介于0.29~0.565之间，评价区域各污染物的单因子均能满足要求。

对比近几年区域大气环境质量监测结果，区域大气环境质量现状较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，且大气环境质量基本呈逐年改善的趋势，这与区域实施燃煤锅炉改造和扬尘治理等大气环保措施有关。

根据原规划环评大气预测结论：规划期末区域SO2、NO2长期浓度均能满足相应标准要求，规划的实施对升金湖自然保护区的影响有限，规划的实施对区域大气环境质量影响不大。本次跟踪阶段评价结果显示原规划环评预测结论可行。

## 3.2 地表水环境质量变化趋势及成因

### 3.2.1监测断面

本项目评价内容包括大渡口经济开发区东区和西区，本评价主要根据东区污水排放特点和所在区域环境特征，布设监测断面详见表3-2.1与图3-1所示。

表3-2.1  地表水水质监测断面一览表

| 断面编号 | 河 流 | 断 面 位 置 | 功 能 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 中字沟和北闸沟 | 污水处理厂排污口上游500m | 对照断面 | 大渡口经开发区 |
| 2# |  | 北闸沟与中子沟交汇处上游500m | 混合断面 |  |
| 3# |  | 北闸沟与中子沟交汇处下游500m | 削减断面 |  |
| 4# |  | 北闸沟与中子沟交汇处下游1500m |  |  |
| 5# | 长江 | 北闸沟汇长江泵闸处上游500m | 对照断面 |  |
| 6# |  | 北闸沟汇长江泵闸处下游500m | 混合断面 |  |
| 7# |  | 北闸沟汇长江泵闸处下游1500m | 削减断面 |  |
| 8# |  | 北闸沟汇长江泵闸处下游5000m | 削减断面 |  |

### 3.2.2 监测项目

根据地表水水环境质量状况以及本项目污染物排放特征，确定现状监测因子为pH、COD、NH3-N、TP、DO共5项。

### 3.2.3监测时间

安徽省中望环保节能检测有限公司于2017年11月24日~25日连续采样二天，每天各监测一次。

### 3.2.4 采样方法与分析方法

水质采样执行《水质采样方法设计规定》(GB12997-91)、《水质采样技术指导》(GB12998-91)、《水质采样、样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)；样品的分析方法按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的方法执行。具体监测分析方法见表3-2.12。

表3-2.2 地表水监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | GB/T6920-1986玻璃电极法 | pH无量纲 |
| CODcr | GB/T11914-1989重铬酸钾法 | 10 |
| 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 总磷 | GB 11893-1989钼酸铵分光光度法 | 0.01 |
| DO | HJ 506-2009 电化学探头法 | - |

### 3.2.5 监测结果

监测期间地表水环境质量见表3-2.3。

表3-2.3 地表水环境现状监测结果一览表   单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 名称 | 采样日期 | 采样地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理厂排污口入中字沟和北闸沟 |  |  |  | 北闸沟入长江泵闸处 |  |  |  |
|  |  | 中子沟上游500m | 北闸沟上游500m | 下游500m | 北闸沟下游1500m | 上游500m | 下游500m | 下游1500m | 下游5000m |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| pH | 11月24日 | 7.48 | 7.58 | 7.8 | 7.73 | 7.78 | 7.85 | 7.89 | 7.79 |
|  | 11月25日 | 7.41 | 7.53 | 7.78 | 7.65 | 7.72 | 7.83 | 7.86 | 7.75 |
| COD | 11月24日 | 16.8 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 8.5 | 6.5 | 6.3 |
|  | 11月25日 | 15.6 | 16.4 | 18.7 | 17.5 | 17.9 | 6.5 | 5.9 | 6.1 |
| NH3-N | 11月24日 | 0.289 | 0.274 | 0.289 | 0.284 | 0.279 | 0.279 | 0.27 | 0.249 |
|  | 11月25日 | 0.267 | 0.23 | 0.281 | 0.274 | 0.273 | 0.271 | 0.246 | 0.243 |
| TP | 11月24日 | 0.059 | 0.081 | 0.086 | 0.085 | 0.084 | 0.076 | 0.075 | 0.072 |
|  | 11月25日 | 0.053 | 0.075 | 0.078 | 0.075 | 0.073 | 0.068 | 0.069 | 0.066 |
| DO | 11月24日 | 5.28 | 6.27 | 5.86 | 6.12 | 6.09 | 8.69 | 8.69 | 8.75 |
|  | 11月25日 | 5.18 | 6.23 | 5.8 | 5.98 | 6.01 | 8.57 | 8.67 | 8.71 |

### 3.2.6 地表水环境质量现状评价

1、评价标准

根据东至县水环境功能区划，长江干流水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；中子沟和北闸沟水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。相关标准值列于表3-2.4。

表3-2.4  地表水环境质量评价标准

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准值(mg/L) | Ⅳ类标准值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODcr | 20 | 30 |
| 3 | NH3-N | 1.0 | 1.5 |
| 4 | TP | 0.2 | 0.3 |
| 5 | DO | 5 | 3 |

2、评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)；

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)；

pH污染物指数为：

(当PHj≤7.0时)；

(当PHj>7.0时)；

式中：SPH——pH值的分指数

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

DO的标准指数为：

式中：　SDOj——溶解氧标准指数值；

DOj——地表水溶解氧实测值；

DOS——地表水水质标准中规定的DO限值。

DOf——饱和溶解氧计算值。

T——实测水温

### 3.2.7评价结果

评价区域内长江干流水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，中子沟和北闸沟水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见表3-2.5。

表3-2.5 地表水环境现状单因子指数一览表  (Si)

| 监测断面 | pH | CODcr | NH3-N | TP | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂排污口上游500m | 0.225 | 0.54 | 0.185 | 0.187 | 0.68 |
| 北闸沟与中子沟交汇处上游500m | 0.280 | 0.56 | 0.168 | 0.260 | 0.54 |
| 北闸沟与中子沟交汇处下游500m | 0.395 | 0.63 | 0.190 | 0.273 | 0.60 |
| 北闸沟与中子沟交汇处下游1500m | 0.345 | 0.60 | 0.186 | 0.267 | 0.57 |
| 北闸沟汇长江泵闸处上游500m | 0.375 | 0.60 | 0.184 | 0.263 | 0.57 |
| 北闸沟汇长江泵闸处下游500m | 0.420 | 0.38 | 0.275 | 0.360 | 0.28 |
| 北闸沟汇长江泵闸处下游1500m | 0.440 | 0.31 | 0.258 | 0.360 | 0.27 |
| 北闸沟汇长江泵闸处下游5000m | 0.385 | 0.31 | 0.246 | 0.345 | 0.26 |

### 3.2.8结果分析

现状监测结果表明，在监测期间长江干流水质能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体功能，水质状况良好。中子沟和北闸沟水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水体功能，水质状况良好。

### 3.2.9地表水环境现状评价及趋势分析

综上分析，长江干流2010年、2015年、2016年和2017年水质监测结果均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体功能；北闸沟2010年水污染物NH3-N超标，最大超标倍数0.507倍，北闸沟2016年~2017年水质能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水体功能。对比结果表明，长江干流和北闸沟2017年水质监测结果较2010年监测结果污染物浓度均呈降低趋势，水质均具有一定程度改善，近两年地表水水质较为稳定。与区域加强污水收集处理并实现达标排放有关。

根据原规划环评地表水预测结论：由预测结果可知，枯水期长江大渡口段受大渡口经济开发区污水排放的影响，COD形成长度<15m，宽度<0.4m的超III类水质标准的贴岸污染带；NH3-N形成长度<100m，宽度<0.9m的超III类水质标准的贴岸污染带。总体来说，废水经污水处理厂处理达标后，在正常排放情况下，达标排放对长江水质影响很小。本次跟踪阶段评价结果显示原规划环评预测结论可行。

## 3.3 地下水环境质量变化趋势及成因

### 3.3.1 监测布点

本次地下水环境质量现状监测共设置光荣村立新一组水井、石棋村东埂组水井、大桥中心村、杨树村、大渡口镇等5个地下水质监测点位，一口井为一个采样点，具体监测点位布设情况见表3-3.1 ，图3-1。

表3-3.1  地下水水质监测结果一览表    单位：mg/L(不包括pH)

| 代号 | 名称 | 监测井类型 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 光荣村立新一组水井 | 民用井 |
| 2# | 石棋村东埂组水井 | 民用井 |
| 3# | 大桥中心村 | 监测井 |
| 4# | 杨树村 | 民用井 |
| 5# | 大渡口镇 | 民用井 |

### 3.3.2 监测项目

pH、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、氯化物、硫酸盐、总硬度、大肠菌群、铅（Pb）、锌（Zn）、铬（Cr6+）、砷（As）和汞（Hg）共13项，并同时记录井深。

### 3.3.3 监测时间和频率

2017年11月24日~25日，安徽省中望环保节能检测有限公司对监测点进行采样。

### 3.3.4 监测方法

采样方法按《水质.采样方案设计技术规定》(GB12997-91)、《水质采样·样品的保存和管理技术规定》(GB12997-91)。分析方法按《生活饮用水标准检验方法》(GB5750)执行。具体监测分析方法见表3-3.2。

表3-3.12地下水监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | GB/T6920-1986玻璃电极法 | pH无量纲 |
| 高锰酸盐指数 | GB 11892-1989高锰酸盐指数的测定 | 0.5 |
| 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 总硬度 | GB/T7477-1987EDTA滴定法 | 5 |
| 氰化物 | HJ 484-2009 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.004 |
| 硫酸盐 | HJ/T84-2001离子色谱法 | 0.09 |
| 氯化物 | HJ/T84-2001离子色谱法 | 0.02 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 水和废水监测分析方法（第四版）国家环保总局（2002）多管发酵法 | - |
| 锌 | GB/T7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.02 |
| 六价铬 | GB/T7467-1987 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 |
| 铅 | GB/T7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.001 |
| 砷 | 《水和废水监测分析方法》第四版 原子荧光法 | 0.0005 |
| 汞 | HJ597-2011冷原子吸收分光光度法 | 0.00005 |

### 3.3.5监测结果

监测结果见表3-3.3。

表3-3.3地下水水质监测结果一览表  单位：mg/L(不包括pH)

| 项目 名称 | 采样日期 | 采样地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| pH | 11月24日 | 7.26 | 7.23 | 7.34 | 7.31 | 7.29 |
|  | 11月25日 | 7.20 | 7.24 | 7.31 | 7.28 | 7.30 |
| 高锰酸盐指数 | 11月24日 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
|  | 11月25日 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 氨氮 | 11月24日 | 0.069 | 0.088 | 0.089 | 0.079 | 0.082 |
|  | 11月25日 | 0.075 | 0.086 | 0.078 | 0.081 | 0.074 |
| 氰化物 | 11月24日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 11月25日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物 | 11月24日 | 96.3 | 91.9 | 92.8 | 97.8 | 94.2 |
|  | 11月25日 | 94.7 | 92.8 | 91.2 | 95.7 | 95.4 |
| 硫酸盐 | 11月24日 | 17.2 | 17.5 | 18.6 | 18.1 | 18.5 |
|  | 11月25日 | 16.8 | 17.8 | 18.0 | 17.9 | 18.1 |
| 总硬度 | 11月24日 | 185 | 186 | 182 | 186 | 188 |
|  | 11月25日 | 181 | 187 | 184 | 183 | 182 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 11月24日 | 15 | 16 | 10 | 16 | 21 |
|  | 11月25日 | 12 | 8 | 15 | 11 | 6 |
| 铅 | 11月24日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 11月25日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | 11月24日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 11月25日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | 11月24日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 11月25日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 11月24日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 11月25日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | 11月24日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 11月25日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |  |

### 3.3.6地下水环境质量现状评价

1、评价标准

开发区所在区域地下水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ标准，各污染物标准值列于表3-3.4。

表3-3.4 地下水环境质量评价标准

| 项目 | Ⅲ类标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类水质标准 |
| 氨氮 | 0.2 |  |
| 氰化物 | 0.05 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| 硫酸盐 | 250 |  |
| 总硬度 | 450 |  |
| 总大肠菌群 | 3.0 |  |
| 铅 | 0.05 |  |
| 锌 | 1.0 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 砷 | 0.05 |  |
| 汞 | 0.001 |  |

2、评价方法

依照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)对该地区的地下水进行现状评价，评价方法采用与标准直接比较的方法。

从地下水水质现状监测结果中可以看出，各监测点位的地下水除大肠菌群数外，其余各监测因子能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求，大肠菌群数超标的原因可能与区域生活污水污染有关，说明区域内地下水环境质量不好。

### 3.3.7 地下水环境质量变化情况

本评价引用东至县环境保护监测站于2010年1月6日对区域内的地下水环境质量现状监测结果，将2010年、2017年两次地下水环境现状监测结果进行对比，显示区域地下水环境质量未发生明显变化，其中总大肠菌群数较2010年略有改善，但仍不能满足标准要求。对比结果见表3-3.5.

表3-3.5  地下水环境质量(2010年/2017年)对比一览表

| 因子 | 2010年监测结果 |  | 2017年监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光荣村立新一组水井 | 石棋村东埂组水井 | 光荣村立新一组水井 | 石棋村东埂组水井 |
| pH | 7.1 | 7.2 | 7.23 | 7.235 |
| 高锰酸盐指数 | 1.17 | 2.16 | 1.5 | 1.55 |
| 氨氮 | 0.076 | 0.087 | 0.072 | 0.087 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | ND | ND |
| 氯化物 | 95 | 62 | 95.5 | 92.35 |
| 硫酸盐 | 148 | 130 | 170 | 176.5 |
| 总硬度 | _ | _ | 183 | 186.5 |
| 总大肠菌群 | 79 | 49 | 13.5 | 12 |
| 铅 | _ | _ | ND | ND |

### 3.3.8 地下水环境质量现状评价结论及变化趋势分析

综上，从地下水水质现状监测结果中可以看出，各监测点位的地下水除大肠菌群数外，其余各监测因子能满足《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III类标准要求，大肠菌群数超标的原因可能与区域生活污水污染有关，说明区域内地下水环境质量现状不好。对比2010年和2017年的监测数据知，区域地下水环境中大肠菌群数呈递减趋势。表明，随着开发区集中式污水处理厂的建成运行、污水管网的完善、及废水收集率的提高，区域地下水环境质量呈改善趋势。

### 3.3.9小结

开发区工业企业的不断增加，开发强度的不断提高，但在发展过程中不利用地下水作为水源。根据本次现状监测结果、对比规划环评阶段监测结果，开发区及周边地下水环境质量基本稳定。根据本次水质监测结果，项目区域地下水水化学类型为HCO3－-Ca2+·型水，各监测点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。

## 3.4 声环境质量变化趋势及成因

### 3.4.1监测布点

区域噪声监测布点：根据导则要求，兼顾功能分区特点及工业园区内部声环境敏感点的分布情况布设噪声监测点6个。

具体声环境现状监测点位布设见表3-4.1和图8.5-1所示。

表3-4.1   声环境现状监测点位一览表

| 序号 | 项目区 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大渡口经济开发区东区 | 开发区东区东边界 | 工业噪声 |
| 2# |  | 开发区东区南边界 | 工业噪声 |
| 3# |  | 开发区东区西边界 | 工业噪声 |
| 4# |  | 开发区东区北边界 | 工业噪声 |
| 5# |  | 大桥中心村 | 生活噪声 |
| 6# |  | 新康花园 | 生活噪声 |

### 3.4.2监测项目

区域噪声、交通噪声：Leq

### 3.4.3监测频次

对区域噪声监测点位，按《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行监测，连续监测2天；对交通噪声监测点位，按《声环境质量标准》(GB3096-2008)测量，监测2天，一天监测两次。

### 3.4.4监测结果

安徽省中望环保节能检测有限公司于2017年11月22日~11月23日对区域噪声进行监测，噪声监测结果见表3-4.2。

表3-4.2 区域声环境现状         单位：dB(A)

| 项目区 | 检测点位 | 11月22日 |  | 11月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq | 夜间Leq | 昼间Leq | 夜间Leq |
| 开发区东区 | 开发区东区东边界 | 51.6 | 45.5 | 51.3 | 44.4 |
|  | 开发区东区南边界 | 58.3 | 51.7 | 58.2 | 50.0 |
|  | 开发区东区西边界 | 58.6 | 53.2 | 58.4 | 53.7 |
|  | 开发区东区北边界 | 55.3 | 48.2 | 54.3 | 47.8 |
|  | 大桥中心村 | 51.7 | 47.0 | 51.8 | 46.3 |
|  | 新康花园 | 51.2 | 46.3 | 51.3 | 44.9 |

### 3.4.5声环境质量现状评价

(1)评价标准

区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中标准，其中：居住、商业、工业混杂区域执行2类，工业生产、仓储物流区执行3类，道路红线外35m内区域执行4a类标准。具体标准值见表3-4.3所示。

表3-4.3  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 2类 | 60 | 50 |
| GB3096-2008 3类 | 65 | 55 |
| GB3096-2008 4a类 | 70 | 55 |
| GB3096-2008 4b类 | 70 | 60 |

(2) 评价结论

根据本次声环境质量现状监测结果，对比相应的评价标准。结果显示，开发区周边的噪声现状都能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，周边道路交通噪声可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求，敏感点大桥中心社区和新康花园噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

## 3.5 土壤环境质量变化趋势及成因

### 3.5.1监测点布设

根据开发区土地性质，对开发区及周边农田进行土壤现状监测，共设置2个点位，具体监测点位布设情况见表3.5-1。

表3.5-1 土壤监测布点一览表

| 点位 | 名称 |
| --- | --- |
| 1# | 开发区范围内 |
| 2# | 开发区东南部农田 |

### 3.5.2监测项目

选择pH、镉（Cd）、砷（As）、铅（Pb）、锌（Zn）、铁（Fe）和铬（Cr）共计7项指标作为土壤环境质量现状监测项目。

### 3.5.3采样和分析方法

采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。具体监测分析方法见表8.4-2。

表3-5.2 土壤监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| pH | LY/T1239-1999玻璃电极法 | pH无量纲 |
| 砷 | GB/T22105.2-2008原子荧光法 | 0.01 |
| 镉 | GB/T17141-1997原子吸收分光光度法 | 0.01 |
| 铅 |  | 0.1 |
| 锌 | GB/T17138-1997火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 |
| 铬 | HJ 491-2009火焰原子吸收分光光度法 | 5 |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002） | 0.03 |

### 3.5.4监测结果

监测结果见表3.5-3。

表3.5-3  土壤监测结果一览表     单位：mg/L(不包括pH)

| 采样 日期 | 采样地点 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 镉 | 砷 | 铅 | 锌 | 铁 | 铬 |
| 11月21日 | 开发区范围内 | 7.98 | 0.160 | 0.048 | 0.104 | 28.5 | 6038 | 0.165 |
|  | 开发区西南部农田 | 7.79 | 0.158 | 0.051 | 0.103 | 22.6 | 6024 | 0.159 |

### 3.5.5土壤环境质量现状评价

1、评价标准

开发区所在区域土壤执行《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)中二级标准，标准值列于表3.5-4。

表3.5-4土壤执行标准值     单位：mg/L(不包括pH)

| 级别 | 二级 |
| --- | --- |
| pH值 | >7.5 |
| 镉 | 0.6 |
| 砷 水田 旱地 | 20 25 |
| 铅 | 350 |
| 锌 | 300 |
| 铁 | / |
| 铬 水田 旱地 | 350 250 |

2、评价方法

依照《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)对该地区的土壤进行现状评价，评价方法采用与标准直接比较的方法。从土壤现状监测结果中可以看出，各监测点位的土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)中二级标准要求。

### 3.5.6土壤环境质量变化趋势分析

本评价引用东至县环境保护监测站于2010年1月19日对区域内的土壤环境质量现状监测结果，将2010年、2017年两次环境现状监测数据进行对比，显示区域土壤环境质量变化不明显。对比结果见表3.5-5。

表3.5-5土壤环境质量(2010年/2017年)对比一览表

| 因子 | 2010年监测结果 | 2017年监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 开发区东区 | 开发区东区 |
| pH | 7.5 | 7.98 |
| 镉 | 0.164 | 0.16 |
| 砷 | 0.98 | 0.048 |
| 铅 | 0.154 | 0.104 |
| 铬 | 0.157 | 0.165 |