秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区

抛泥清除恢复项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：池州市贵池区交通运输局

编制单位：安徽重晨生态科技有限责任公司

二〇二五年四月

目录

1 概述	- 1 -

1.1 项目建设由来	- 1 -

1.2 环境影响评价过程	- 2 -

1.3 分析判定相关情况	- 3 -

1.4 本次环评关注的主要环境问题及环境影响	- 5 -

1.5 环境影响报告书主要结论	- 5 -

2 总则	- 6 -

2.1 编制依据	- 6 -

2.2 评价因子与评价标准	- 9 -

2.3 评价工作等级	- 14 -

2.4 工程与相关法律、政策、规划符合性分析	- 18 -

2.5 环境保护目标	- 30 -

3 项目概况及工程分析	- 32 -

3.1 项目概况	- 32 -

3.2 工程具体内容和方案	- 38 -

3.3 施工总进度	- 53 -

3.4 工程分析	- 53 -

4 环境现状调查与评价	- 62 -

4.1 自然环境概况	- 62 -

4.2 环境质量现状监测与评价	- 65 -

4.3 生态环境现状调查与评价	- 82 -

5 环境影响预测与评价	- 115 -

5.1 施工期环境影响预测与评价	- 115 -

5.2 环境风险评价	- 130 -

6 施工期环境保护措施及可行性论证	- 134 -

6.1 地表水环境保护措施	- 134 -

6.2 地下水环境保护措施	- 135 -

6.3 环境空气保护措施	- 136 -

6.4 声环境保护措施	- 138 -

6.5 固体废物污染防治措施	- 140 -

6.6 生态环境保护措施	- 141 -

7 环境影响经济损益分析	- 144 -

7.1 建设项目经济效益	- 144 -

7.2 建设项目生态效益	- 144 -

7.3 项目环保投资	- 144 -

8 环境管理与监测计划	- 145 -

8.1 建设项目环境管理	- 145 -

8.2 环境监测	- 145 -

9 环境影响评价结论	- 146 -

9.1 项目建设概况	- 146 -

9.2 产业政策符合性分析	- 146 -

9.3 环境质量现状	- 146 -

9.4 主要环境影响及环境保护措施	- 147 -

9.5 环境保护竣工验收	- 150 -

9.6 结论	- 152 -

概述

项目建设由来

秋浦河航道是池州市的一条重要水运通道。《皖江城市带承接产业转移示范区规划》是我省第一个列入国家层面的战略规划，池州市是规划承接产业转移示范区的重要组成部分，《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中明确指出将秋浦河航道整治作为现代综合交通体系建设的重大工程之一。秋浦河航道整治工程也已列入《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《安徽省水运“十三五”发展规划》等相关规划。《安徽省高等级航道网规划》规划秋浦河殷汇至木闸为Ⅳ级航道，木闸至入江口为Ⅲ级航道。

2009年启动该项目的前期工作，2010年7月该项目获省发改委批准立项，2013年10月省发改委对工可进行了批复，2017年2月省发改委对初步设计进行了批复。2018年2月完成了秋浦河航道整治工程施工图设计，上段为殷汇至木闸，下段为木闸至入江口。根据施工图设计文件本工程抛泥区沿河道两岸大堤外侧布置，共设置抛泥区9处。其中上段设置抛泥区8处，下段设置抛泥区1处。

根据安徽省生态环境保护委员会办公室文件《关于进一步规范安徽省自然保护区生态环境问题整改销号工作的通知》（安环委办[2024]34号）以及池州市生态文明建设生态环境保函委员会办公室《关于开展“绿盾”自然保护地问题整改销号工作的通知》“杏花村省级湿地公园范围内秋浦河航道整治项目抛泥区侵占湿地”。上段航道5号抛泥区位于贵池区南闸村，用地832亩，抛泥前用地为现有水塘；6号抛泥区位于贵池区中窑，用地451亩，抛泥前用地为现有鱼塘。上段5号、6号抛泥区位于省级湿地公园。因此需要对5号、6号抛泥区抛泥清除，恢复5号、6号抛泥区原状。

为响应《关于进一步规范安徽省自然保护区生态环境问题整改销号工作的通知》（安环委办[2024]34号）等相关文件要求。池州市贵池区交通运输局件投资3407.39万元开展“秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目”。

本项目已于2024年12月13日通过池州市贵池区发展和改革委员会备案，项目编码为：2412-341702-04-05-939258。

本项目主要建设内容为：秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目重点对现有抛泥区抛泥进行清除。5号抛泥区开挖清除土方765226m3，6号抛泥区开挖清除士方20912m3；重新处置合计弃土786138m3，弃土区2处，弃土区占地402.51亩；修建进场道路约1.487km。在弃土完成后，撒播草籽，草籽面积295175m2；为抛泥区及弃土区使用安全，在抛泥区及弃土区外缘设一圈钢丝防护网，高2m，面积19418m2。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，应当在工程开工前对该项目进行环境影响评价。

本项目属于N7610防洪除涝设施管理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“五十一、水利：128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中“涉及环境敏感区的”，需编制环境影响报告书。

为此，本项目建设单位池州市贵池区交通运输局于2024年12月委托安徽重晨生态科技有限责任公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。环评单位接受委托后，对本项目所在地进行了现场踏勘，调查并收集了有关该项目的资料，并根据国家环保法规和标准编制了本项目环境影响报告书。报请生态环境主管部门审批后，为本项目的工程设计、施工和本项目建成后的环境管理提供科学依据。

环境影响评价过程

我单位在接受委托以后，向该公司提交了环评所需的资料清单，并对该项目所在地周围环境状况进行了实地考察，与项目建设单位有关技术人员及环境保护有关人员进行讨论和技术交流，收集了大量的背景资料，初步完成了环评工作的前期准备。环评工作过程如下：

◆2024年12月10日，安徽重晨生态科技有限责任公司受池州市贵池区交通运输局委托，承担《秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目环境影响报告书》的编制工作。

◆2024年12月11日，该项目环境影响评价第一次网络公示在池州市生态环境局网站上（https://sthjj.chizhou.gov.cn/News/show/728495.html）进行了发布。

◆2024年12月12日~25日，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2024年12月15日~17日，对项目区域地下水以及声环境进行了现状监测。

◆2025年4月，在本项目环评报告主要内容基本编制完成后，本次拟进行征求意见稿公示。

图1.2-1环评影响评价工作过程及程序

分析判定相关情况

- 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），我公司接受委托后，通过收集、研究本项目相关资料及其它相关文件，对建设项目进行了初步分析判定。初步分析判定具体内容如下：

相关产业政策符合性分析

- 根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于“鼓励类：二、水利-江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目。且本项目于2024年12月13日通过池州市贵池区发展有政革委员会备案，项目编码为：2412-341702-04-05-939258。因此，本次项目符合国家产业政策要求。

规划符合性分析

本项目位于安徽省池州市贵池区涓桥镇，项目建设符合《池州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《池州市“十四五”生态环境保护规划》、《池州市水利发展“十四五”规划》、《贵池区“十四五”生态环境保护规划》、《长江经济带生态环境保护规划》、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》、《安徽贵池杏花村省级湿地公园总体规划》、《秋浦仙境风景名胜区总体规划(2017-2030)》等相关规划要求。

与相关政策相符性

- 对照《中华人民共和国长江保护法》（2020年）、《风景名胜区条例》、《中华人民共和国湿地保护法》、《水利建设项目（河湖整治与防护除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》等相关政策要求，本项目均与上述文件相符。项目建设符合“池州市生态环境分区管控”要求。

选址符合性分析

本项目工程设计尽量减少拆迁和占地，从环境保护角度分析，工程总体布置合理。本项目工程位于池州市贵池区杏花村省级湿地公园。本项目符合《中华人民共和国湿地保护法》、《安徽省湿地保护条例》等相关法律法规的规定。在采取相关环境保护措施和严格的施工管理后，本工程在杏花村省级湿地公园内施工具有环境合理性。工程建设选址符合环境保护要求。

本工程临时工程布置考虑施工要求的同时，遵循了避让生态敏感区、避让人口集中区域、距离工程量大的工区尽量利用当地的基础设施等原则，以避免或减轻对敏感区域的环境影响。本项目涉及到的线路主要为弃土区和工程区车辆来回运输物料行驶的线路。本项目弃土区设置在废弃矿坑内，施工场地设置在主体工程附近，减少了对土地的占用，降低生态环境影响，本项目主要运输路线为村村通公路，本项目车辆运输便捷可行。本项目施工场地布置合理。

本次环评关注的主要环境问题及环境影响

项目主要关注的环境问题为主要有：

（1）施工期：施工占地及施工活动等对生态环境、生态敏感区的影响；施工车辆扬尘和动力机械等排出的尾气、恶臭对周边环境空气的影响；施工生产废水、生活污水对地表水环境的影响；施工噪声对区域声环境及周边敏感点的影响；施工建筑垃圾、弃土和生活垃圾对周围环境的影响；

（2）营运期：工程运营后，本项目本身不产生污染物，本工程的建设将对项目通过抛泥清理工程，有效改善杏花村省级湿地公园生态环境问题；有利于当地社会经济持续稳定发展，具有重要的社会效益、经济效益和环境效益。

环境影响报告书主要结论

项目符合国家和地方相关政策、规划要求，项目建设满足生态环境分区管控相关要求；该项目的建设能够对该可有效推动杏花村省级湿地公园生态环境问题整治和生态恢复工作，避免生态环境污染以及对改善区域环境质量等，具有显著的环境效益和社会经济效益。在严格落实本报告书中提出的各项生态环境保护措施、加强环境管理，严格执行“三同时”制度，项目建设对环境的不利影响将可以得到减轻或消除，各项污染物均能做到达标排放，本工程的环境影响可接受。因此，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

总则

编制依据

法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（9）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起施行；

（10）《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日起施行；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日起施行；

（12）《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日修订；

（13）《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日起施行:

（14）《中华人民共和国草原法》，2021年4月29日修正；

（15）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修订:

（16）《中华人民共和国农业法》，2013年1月1日起施行；

（17）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日起施行:

（18）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日起施行；

（19）《中华人民共和国传染病防治法》，2013年6月29日修正；

（20）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（21）《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月19日修订；

（22）《土地复垦条例》，2011年3月5日起施行；

（23）《地下水管理条例》，2021年12月1日起施行；

（24）《中华人民共和国防汛条例》，2011年1月8日修订；

（25）《基本农田保护条例》，2011年1月8日；

（26）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月；

（27）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月修订；

（28）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月修订:

（29）《安徽省环境保护条例》，2018年1月实施；

（30）《安徽省湿地保护条例》，2018年3月30日修正；

（31）《安徽省饮用水水源环境保护条例》，2016年12月1日起施行；

（32）《安徽省大气污染防治条例》，2018年9月29日修正；

（33）《安徽省农业生态环境保护条例》，2018年3月30日修正；

规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（9）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起施行；

（10）《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日起施行；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日起施行；

（12）《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日修订；

（13）《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日起施行:

（14）《中华人民共和国草原法》，2021年4月29日修正；

（15）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修订:

（16）《中华人民共和国农业法》，2013年1月1日起施行；

（17）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日起施行:

（18）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日起施行；

（19）《中华人民共和国传染病防治法》，2013年6月29日修正；

（20）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（21）《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月19日修订；

（22）《土地复垦条例》，2011年3月5日起施行；

（23）《地下水管理条例》，2021年12月1日起施行；

（24）《中华人民共和国防汛条例》，2011年1月8日修订；

（25）《基本农田保护条例》，2011年1月8日；

（26）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月；

（27）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月修订；

（28）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月修订:

（29）《安徽省环境保护条例》，2018年1月实施；

（30）《安徽省湿地保护条例》，2018年3月30日修正；

（31）《安徽省饮用水水源环境保护条例》，2016年12月1日起施行；

（32）《安徽省大气污染防治条例》，2018年9月29日修正；

（33）《安徽省农业生态环境保护条例》，2018年3月30日修正；

评价技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月16日；

（11）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（12）《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规程》（SL359-2006）；

（13）《水利水电工程环境保护设计规范（SL492-2011）》；

（14）《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评（2018）2号）。

相关规划及区划

（1）《池州市水利发展“十四五”规划》；

（2）《池州市“十四五”生态环境保护规划》；

（3）《贵池区“十四五”生态环境保护规划》

（4）《长江经济带生态环境保护规划》；

（5）《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》

（7）《安徽贵池杏花村省级湿地公园总体规划》；

（8）《秋浦仙境风景名胜区总体规划(2017-2030)》；

项目相关文件及资料

（1）项目环境影响评价委托书；

（2）《关于秋浦河航道整治工程5#、6#抛泥区抛泥清除恢复项目建议书的批复》贵发改审批〔2024〕554号；

（3）《秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目专项设计》；

（4）池州市贵池区交通运输局是提供的其他资料。

评价因子与评价标准

环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等，筛选本评价的各项评价因子汇总见下表。

表2.2-1项目环境影响识别汇总表

| 工程时段 | 污染类别 | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可逆 | 不可逆 | 长期 | 短期 | 局部 | 大范围 | 直接 | 间接 | 有利 | 不利 | 不确定 | 不显著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 施工期 | 土石方引起的水土流失 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 施工机械设备噪声、汽车运输噪声 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 施工扬尘 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 施工废水和生活污水 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 建筑垃圾、弃土底泥等固废 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 机械设备尾气和燃油废气 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 底泥恶臭 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境影响 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 运营期 | 生态环境影响 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |

评价因子筛选

根据拟建项目工程特点、建设方案及排污规划，结合区域的环境质量状况，筛选出本项目各环境要素的评价因子汇总如下：

表2.2-2项目环境影响评价因子汇总一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | / | / |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类 | / | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、镍、锌。 | 铅、镉、铜、镍、铬（六价）、锌、砷、汞 | / |
| 环境噪声 | L（A）eq | L（A）eq | / |
| 生态环境 | 分布范围、种群数量、种群结构等；生境面积等；物种组成、群落结构等；植被覆盖度、生物量、生态系统功能等；物种丰富度、均匀度，优势度等；主要保护对象、生态功能等 | 物种组成、群落结构等；植被覆盖度、生物量、生态系统功能等；主要保护对象、生态功能等 | / |

区域环境功能区划

本项目区域环境功能属性见表2.3-3。

表2.2-3建设项目所在地环境功能属性

| 序号 | 项目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水功能区 | 本项目涉及到的秋浦河河流水质类别功能区划为Ⅱ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 风景名胜区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的一级标准，其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准 |
| 3 | 声功能区 | 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类 |
| 4 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |

评价标准

环境质量标准

（1）环境空气

风景名胜区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的一级标准，其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附表D表D.1中限值。具体标准值见下表。

表2.2-4项目所在区执行的环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类区 | 二类区 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |  |
| PM2.5 | 日平均 | 15 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 | 35 |  |  |
| TSP | 24小时平均 | 120 | 300 |  |  |
|  | 年平均 | 80 | 200 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |  |

（2）声环境

项目区声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准值见下表。

表2.2-5项目所在区执行的声环境质量标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（3）地表水环境

本项目涉及河流为秋浦河，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。具体标准值见下表。

表2.2-6地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 污染因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
| COD | ≤15 |  |
| BOD5 | ≤3 |  |
| NH3-N | ≤0.5 |  |
| TP | ≤0.1 |  |
| TN | ≤0.5 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |

（4）地下水环境质量标准

地下水水质评价执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.2-7地下水质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 18 | 铝（mg/L） | ≤1.0 |
| 2 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | 19 | 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L） | ≤0.002 |
| 3 | 嗅和味 | 无 | 20 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.3 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ≤3 | 21 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | ≤3.0 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤0.50 |
| 6 | 钠（mg/L） | ≤200 | 23 | 硫化物（mg/L） | ≤0.02 |
| 7 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 24 | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤1.00 |
| 8 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤20 | 25 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |
| 9 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 | 26 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 10 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 27 | 碘化物（mg/L） | ≤0.08 |
| 11 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 28 | 汞（mg/L） | ≤0.001 |
| 12 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | 29 | 砷（mg/L） | ≤0.01 |
| 13 | 锰（mg/L） | ≤0.10 | 30 | 硒（mg/L） | ≤0.01 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | ≤3 | 31 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 15 | 群落总数（CFU/ml） | ≤100 | 32 | 铅（mg/L） | ≤0.01 |
| 16 | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 33 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |
| 17 | 锌（mg/L） | ≤1.0 | 33 | 镍（mg/L） | ≤0.02 |

污染物排放标准

（1）废气

施工期废气颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》(DB34/4811-2024)表1监测点浓度限值，其它执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中无组织排放厂界浓度二级标准。运营期项目不产生废气。

表2.2-8污染源大气污染物（TSP）排放限值

| 控制项目 | 单位 | 监测点浓度限值 | 达标判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | μg/m³ | 1000 | 超标次数≤1次/日 |
|  |  | 500 | 超标次数≤6次/日 |
| 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。 |  |  |  |

表2.2-9大气污染物综合排放标准单位：mg/m³

| 项目 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| --- | --- |
| SO2 | 0.40 |
| NOX | 0.12 |

表2.2-10恶臭污染物排放标准

| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值新改扩建项目二级标准 | NH3 | 1.5mg/m³ | 厂界 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | 0.06mg/m³ | 厂界 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 厂界 |

（2）废水

施工期施工废水全部经收集和预处理后回用，不外排；施工期不设置施工营地，施工人员租用民房，产生的生活污水经租用民房的化粪池收集后定期清掏不外排。运营期项目不产生废水。

（3）噪声

项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，项目夜间不施工。具体标准值见如下表。

表2.2-11建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

| 序号 | 阶段 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） |

（4）固体废物

一般固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等文件政策中相关要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求。

评价工作等级

评价工作等级

大气环境评价等级

施工期对大气的影响主要是施工期产生的扬尘、车辆尾气排放以及底泥清理产生的轻微恶臭等会对局部环境空气质量产生影响，属无组织排放且产生量较小，影响时间较短。工程施工区地势平坦，大气扩散条件较好，工程施工期大气污染物对大气环境的影响不大；营运期项目本身不产生废气。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的划分，本项目大气环境评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。

地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

水污染影响型：工施工期施工废水全部经收集和预处理后回用，不外排；施工期不设置施工营地，施工人员租用民房，产生的生活污水经租用民房的化粪池收集后定期清掏不外排。运营期项目不产生废水。综合以上，本工程水污染评价等级为三级B。

水文要素影响型：本项目对抛泥后形成的滩地进行开挖清理，选择枯水期进行施工作业，施工作业过程坑底高出附近水域的常水位或附近桥涵进水口标高，不进行涉水作业，故本项目不涉及水文要素影响。

地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“A水利-1、河湖整治工程中涉及环境敏感区”，属于Ⅲ类项目，本项目地块均不涉及地下水敏感区，建设项目的地下水敏感特征为不敏感。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中要求，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

表2.3-1地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区； |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地：特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2.3-2本项目地下水评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

声环境影响评价工作等级

项目所经区域属于噪声区划中的2类区，本项目施工期产生的噪声主要是清淤等工程施工过程中的机械噪声、运输车辆行驶噪声等，对项目所在区域的影响均是短期影响，施工时采用隔声等措施减少对周边环境的影响，并将随着施工期的结束而消除，不会影响项目区域的原有噪声环境功能级别，运营期无噪声污染。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中关于评价等级划分的规定，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感点目标噪声级增高量在3dB（A）-5dB（A），或受影响人口数量增加较多时，按二级评价”，本项目的声环境功能区为2类，建设前后受影响人口数量变化不多，评价范围内的敏感点目标噪声级增高量在3dB（A）以下，综上分析，项目声环境影响评价等级为二级。

表2.3-3噪声评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 0类声环境功能区；对噪声有特别限值要求保护区；建设前后敏感目标噪声级增高量＞5dB（A）；受噪声影响人口显著增多 |
| 二级 | 1类声环境功能区；2类声环境功能区；3dB（A）≤建设前后敏感目标噪声级增高量≤5dB（A）；受噪声影响人口增加较多 |
| 三级 | 3类声环境功能区；4类声环境功能区；建设前后敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），且受噪声影响人口变化不大 |

生态环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级判定的依据和原则，本工程不进行涉水作业，故仅开展陆生生态评价，评价等级为二级，具体判定情况见下表。

表2.3-4生态评价等级确定原则及判定结果

| 确定原则 | 判定分析 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。 | / |
| b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 抛泥区直接占用自然公园（安徽杏花村省级湿地公园）。 | 二级 |
| c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 抛泥区直接占用生态保护红线。 | 二级 |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 地下水水位影响范围内涉及湿地 | 二级 |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级； | 根据可行性研究报告，工程占地面积为1.12km2，小于20km2。 | / |
| g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本工程属于前款中b）、c）、e）情况。 | / |
| h）拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，水生生态评价等级应上调一级。 | 不涉及 | / |

土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中附表A（规范性附表）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目为“水利类-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目为生态影响型，查阅“安徽省农业气候区划系统一览”，项目所在地属于“二级气候区划统计表”中“江淮及皖南区”，年干燥度指数为：0.6-1.07。土壤不属于盐碱化土壤，土壤含盐量为1.3g/kg，小于2克每千克，土壤pH值为7.74，大于等于5.5小于8.5，土壤属于不敏感区域。由下表可知，项目可不对项目区土壤环境进行评价。

表2.3-5项目土壤环境生态影响型评价工作等级表

| 敏感程度 评价工作等级 项目类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

环境风险评价工作等级

本项目施工区内不设置油料贮存场所，车辆根据施工需要及时就近到附近加油站加油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录C.11计算危险物质数量与临界量比值Q，Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表1评价工作等级划分，确定本工程环境风险评价工作等级为简单分析。

表2.3-6环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | II | Ⅱ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

各环境影响评价工作等级及评价范围

根据上述各节所示，评价等级及评价范围见下表。

表2.3-7评价范围汇总表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 工程施工区边界两侧向外延伸200m |
| 2 | 地下水 | 三级 | 工程边界分别向外延伸，面积为不小于6km2 |
| 3 | 声环境 | 二级 | 工程施工区边界向外延伸200m |
| 4 | 生态环境 | 二级 | 工程施工边界向外延伸1000m |
| 5 | 地表水 | 三级B | / |
| 6 | 土壤环境 | 不需评价 | / |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 | / |

工程与相关法律、政策、规划符合性分析

产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中对于山洪沟防洪治理工程项目的相关内容符合性分析见下表所示。

表2.4-1项目与《产业结构调整指导目录》相符性分析

| 文件名称 | 文件相关内容 |  |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录》（2024年本） | 第一类鼓励类 | 二、水利 | 1、防洪提升工程中江河湖库清淤疏浚工程 | 本工程对秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复。 | 属于 |

由上表可知，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的“鼓励类”项目。且本项目于2024年12月13日通过池州市贵池区发展有政革委员会备案，项目编码为：2412-341702-04-05-939258。因此，本次项目符合国家产业政策要求。

相关规划相符性分析

与《池州市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析

（1）文件要求

“分类实施生态修复。统筹考虑自然生态各要素、山上山下、地上地下、流域上下游和左右岸，细化长江沿线和皖南山地生态修复区的生态修复任务和工程部署，划定森林质量提升、水土流失治理、河湖湿地修复、矿山生态修复和土壤环境修复五大重点区域。实施生态修复重大工程。坚持以自然修复为主，人工修复为辅，部署“山水林田湖草沙一体化”修复治理、生态屏障保护和修复、全域土地综合整治、生物多样性保护、地质灾害防治、生态支撑体系建设6大工程。”

（2）符合性分析：

本项目位于安徽省池州市贵池区涓桥镇，项目重点对池州市贵池区杏花村省级湿地公园内谷潭湖滩地现有抛泥区抛泥进行清除，开展河湖湿地修复工作，符合《池州市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。

与《池州市水利发展“十四五”规划》相符性分析

（1）文件要求

（三）实施水生态环境修复工程

1.重点河湖生态保护修复工程。实施池州市“三河五湖”综合治理及生态修复工程以及升金湖、秋浦河、九华河等重点河湖生态修复工程11个。

2.水系连通及农村水系综合整治工程。实施贵池区、东至县、石台县、青阳县水系连通及农村水系综合整治工程。

3.水土保持及清洁小流域治理工程。实施17个小流域综合治理工程。

（2）符合性分析：

本项目为秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复工程，属于池州市重点河湖生态保护修复工程。

与《安徽贵池杏花村省级湿地公园总体规划》相符性分析

（1）文件要求

根据对湿地公园资源分布和开发价值的分析，从地理环境特点与功能组合的实际出发，综合考虑区内空间体系、现状交通及未来建设规划，将杏花村湿地公园区划为湿地保育区、湿地恢复区和合理利用区三个功能分区。

二、湿地恢复区

1.范围与现状

湿地恢复区位于湿地公园西部，为25.2公里的秋浦河段，北至入江口2公里处，南至普丰圩，总面积为1376.76公顷，占公园总面积的62.66%。，河内水质良好，河滩涂较多，有众多的水鸟在此栖息停歇。

2.建设目标

构建良好的湿地生境，以恢复湿地生态系统多样性为目标，采取自然和人工促进恢复相结合的措施，构建类型多样的湿地景观和发挥森林生态系统城市之肺功能，涵养水源，并为林鸟提供栖息地。

3.措施

对白洋河河岸进行保护，进行水质保护和水土保持项目；对部分生态系统不好的河滩地进行恢复，通过人为干预措施，人工恢复植被重建栖息地，以适应不同季节不同种鸟类栖息。对围堰鱼塘进行退养还湿工程，与秋浦河进行水系连通。改造后的栖息地吸引主要的鸟类为雁鸭类和鸻鹬类。建设原则是自然纯朴的风格，只设置必要的服务设施。这些栖息地是供业余观鸟爱好者、团队游客及专业人士科考使用，布置观鸟墙、观鸟屋等近距离观鸟设施。

4.建设内容

该区主要建设内容包括：湿地生境和物种栖息地的恢复，地带性植被恢复工程，水质水岸保护和湿地科研监测、湿地普及宣传教育、退养还湿工程、水系连通工程。

（2）符合性分析：

本项目位于安徽贵池杏花村省级湿地公园湿地恢复区，项目实施清除湿地恢复区内抛泥区底泥，对湿地生境进行恢复，符合湿地恢复区的建设目标及建设内容。

与《秋浦仙境风景名胜区总体规划(2017-2030)》相符性分析

（1）文件要求

（一）总规概况

1、风景区范围

秋浦仙境风景名胜区包含万罗山、九华天池、秋浦河、大王洞四个景区，其规划面积56.83平方公里。核心景区包括：万罗山景区的景点主要集中区域面积1.09平方公里、九华天池景区河谷两侧面积5.36平方公里、秋浦河景区景点主要集中区域面积7.74平方公里、以及大王洞景区的景点集中区域面积2.86平方公里。核心景区面积总计为17.05平方公里。

2、景区范围

秋浦河景区以贵池区段秋浦河河岸线退让30米-200米为界。主要由秋浦河、昭明钓台等景点组成。

3、外围保护带范围

按照各区域实际情况，以风景区界线外扩200-1700米作为外围保护带界线，其中，九华天池、万罗山、大王洞景区依据实际情况外扩500米左右作为外围保护带界线；秋浦河景区将水岸线外扩30-200米范围作为外围保护地带，在风景区四周适度扩大原有外围保护带范围，面积共计127.62平方公里。

（二）风景区性质

秋浦仙境风景区的性质为：以优越良好的生态环境为依托，融圣山、文水为一体，具有游览、休闲、养生、度假功能的分散型风景名胜区。

（三）功能定位

秋浦河景区是以李白游秋浦、唐宋诗词文化及秋浦水道游览观光功能为主。

（2）符合性分析：

本项目评价范围涉及秋浦仙境风景名胜区中秋浦河景区，项目对秋浦河现有抛泥区底泥进行清除，对景区风景进行恢复优化，符合《秋浦仙境风景名胜区总体规划(2017-2030)》要求。

与相关环境保护规划相符性分析

表2.4-2项目与相关环境保护规划相符性分析

| 规划名称 | 规划相关内容（仅摘录相关内容） | 相符性判定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》 | 河道水环境综合整治工程。以重点流域主要干支流的重污染河段、重要湖库主要入库河流为重点，以削减内源等污染负荷为目标，因地制宜建设河道（湖库）截污工程，开展污染底泥清淤，加强清淤底泥无害化、资源化处理。以提升水体自净能力、增加水环境容量为目标，开展河道（湖库）沿岸生态护坡、生产缓冲带建设。 | 本项目清理的底泥弃土运至废弃矿坑弃土区填埋，有助于加强底泥弃土无害化、资源化处理。 | 符合 |
| 《长江经济带生态环境保护规划》 | 加大河湖、湿地生态保护与修复。加强河湖、湿地保护，严禁围垦湖泊，强化高原湿地生态系统保护，提高自然湿地面积、保护率。组织开展长江经济带河湖生态调查、健康评估，加强洞庭湖鄱阳湖、三峡水库等重点湖库生态安全体系建设。继续实施退田还湖还湿，采取水量调度、湖滨带生态修复、生态补水、河湖水系连通、重要生境修复等措施，修复湖泊、湿地生态系统。通过退耕(牧)还湿、河岸带水生态保护与修复、湿地植被恢复、有害生物防控等措施，实施湿地综合治理，提高湿地生态功能。以南水北调东线清水廊道及周边湖泊、湿地为重点，建设江淮生态大走廊。 | 本项目秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复工程，项目重点对池州市贵池区杏花村省级湿地公园内现有抛泥区抛泥进行清除，修复湿地生态系统。 | 符合 |
| 《池州市“十四五”生态环境保护规划》 | 5．加强湿地资源保护。实施湿地生态红线精准管控和分级管理，开展退耕还湿、生态疏浚，提高湿地系统初级生产力水平。改善升金湖鸟类的栖息环境和食物链结构，维持生态系统平衡。开展湿地生物多样性监管能力建设，实施湿地公园的生物多样性本底综合调查，构建重要物种数据库。建立外来物种的早期预警体系，完善湿地引种、检验检疫等机制。 | 本项目对杏花村省级湿地公园内的抛泥区开展清理工作，属于湿地生态疏浚，可有效提高湿地系统初级生产力水平。 | 符合 |
| 《池州市“十四五”水生态环境保护规 划》 | 2.推进秋浦河源头水生态保护修复，加强区域水环境综合治理 开展秋浦河上游水源涵养林建设和河道湿地植被恢复。重点保护秋浦河源头、公信河、鸿陵河、官渡河河段，建设水源涵养林，恢复河岸植被群落和河滩湿地生态环境，助力打造秋浦河源国家湿地公园。实施秋浦河干流河段水环境综合整治，疏浚淤塞的河床，恢复河岸植被群落，促进城镇径流面源污染物的截留。加强秋浦河（涓桥镇段和梅村镇段）水环境综合治理，清理河道内淤积的垃圾，在重要河湾区构建挺水-沉水植被带，实施生态护岸，构建乔灌草相结合的绿色生态廊道，着力提高秋浦河流域生态恢复水平。 专栏五：秋浦河控制单元 1.水环境质量改善:支持石台县秋浦河沿线县城老旧小区污水支管网改造工程、石台县城乡污水厂管网一体PPP项目。 2.水生态保护与修复：支持石台县相关乡镇及支流小流域整治及修复治理工程、秋浦河水环境综合治理及水生态修复工程、安徽秋浦河源国家湿地公园湿地保护与恢复工程、秋浦河贵池区梅村镇段生态修复工程、石台县大演乡剡溪河小流域工程。 | 本项目为秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复工程，属于安徽秋浦河源国家湿地公园湿地保护与恢复工程，有助于提高秋浦河流域生态恢复水平。 | 符合 |
| 《贵池区“十四五”生态环境保护规划》 | 全面提升生态系统质量 开展生态修复工程。开展全区国土空间生态修复规划编制工作，实施全区山水林田湖草一体化保护和修复工程项目。加快项目实施方案编制工作进度，积极推进项目申报工作，争取列入省级山水林田湖草项目库。开展丘陵岗地森林植被恢复和森林抚育改造工程，实施开展废弃矿山生态修复工作。清理自然保护地管控区内矿渣，恢复森林植被。科学合理地规划林地保护与利用，保障林业的生态安全和可持续发展。确保“十四五”期间，自然生态系统更加完备，生态产品供给能力显著增强。 | 本项目对杏花村省级湿地公园内的抛泥区开展清理工作，为山水林田湖草一体化保护和修复工程项目，保障杏花村省级湿地公园内业的生态安全和可持续发展 | 符合 |

与相关政策相符性分析

与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

（1）文件要求

第五条：国务院有关部门和长江流域省级人民政府负责落实国家长江流域协调机制的决策，按照职责分工负责长江保护相关工作。长江流域地方各级人民政府应当落实本行政区域的生态环境保护和修复、促进资源合理高效利用、优化产业结构和布局、维护长江流域生态安全的责任。

第十六条：国家鼓励、支持单位和个人参与长江流域生态环境保护和修复、资源合理利用、促进绿色发展的活动。

（2）符合性分析：

本项目位于长江流域秋浦河流杏花村省级湿地公园内，属于《关于进一步规范安徽省自然保护区生态环境问题整改销号工作的通知》（安环委办[2024]34号）文件中的生态修复整改项目，符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

与《风景名胜区条例》相符性分析

（1）文件要求

第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在景物或者设施上刻划、涂污；

（四）乱扔垃圾。

第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。

在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。

第二十九条 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：

（一）设置、张贴商业广告；

（二）举办大型游乐等活动；

（三）改变水资源、水环境自然状态的活动；

（四）其他影响生态和景观的活动。

第三十条 风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。

在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

（2）符合性分析：

工程不占用秋浦仙境风景名胜区，评价范围涉及秋浦仙境风景名胜区，加强施工期环境管理，施工期严禁对秋浦仙境风景名胜区造生态环境成破坏。

与《中华人民共和国湿地保护法》相符性分析

（1）文件要求

第十九条：国家严格控制占用湿地。

禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。

建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。

第二十条：建设项目确需临时占用湿地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国海域使用管理法》等有关法律法规的规定办理。临时占用湿地的期限一般不得超过二年，并不得在临时占用的湿地上修建永久性建筑物。

临时占用湿地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复湿地面积和生态条件。

第二十八条：禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

（2）符合性分析：

本项目5号及6号抛泥区清理施工区域位于安徽贵池杏花村省级湿地公园内，项目属于池州市“绿盾”自然保护区问题整改销号工作内容，于2024年12月13日通过池州市贵池区发展和改革委员会备案，项目施工过程仅清理秋浦仙境风景名胜区内5号及6号抛泥区现有的底泥，且不建设永久性建筑物，项目施工完成后恢复原有生态湿地面积和生态条件，符合《中华人民共和国湿地保护法》要求。

与《水利建设项目（河湖整治与防护除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析

表2.4-3与《水利建设项目（河湖整治与防护除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析表

| 规划相关内容（仅摘录相关内容） | 相符性判定 |  |
| --- | --- | --- |
| 第一条本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。 | 本项目为河湖整治工程项目，适用于本文件 | 符合 |
| 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 | 本项目符合《池州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《池州市水利发展“十四五”规划》、《贵池区“十四五”生态环境保护规划》、《池州市“十四五”生态环境保护规划》、《长江经济带生态环境保护规划》、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》等相关规划；本项目不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容； | 符合 |
| 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 | 工程为杏花村省级湿地公园治理项目，项目位于杏花村省级湿地公园，本项目实施为推进“绿盾”自然保护区问题整改销号工作，改善秋浦河沿线环境状况，符合相关法律法规、政策要求。 | 符合 |
| 第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 | 本项目施工过程中不进行涉水作业，废水处理后回用不外排，运营期无废水产生。项目严格执行各项污染防治措施，减少对水环境的影响；项目建成后有利于防洪能力的提升、水环境和生态环境的改善。 | 符合 |
| 第五条项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 | 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”。本环评提出了相应的生态保护、缓解、恢复和管理措施，建设过程中须严格执行，不会对涉及本项目河流水生生态系统造成重大不利影响。 | 符合 |
| 第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动。植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 | 本项目属于河湖整治项目，项目实施有助于改善湿地生态系统结构和功能。 | 符合 |
| 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 | 本项目针对弃土区等临时设施提出了水土流失防治和生态修复等措施。环评已根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。本项目不涉及鱼类等水生生物重要生境。抛泥区清理等产生的弃土底泥处置方案合理。本项目严格执行施工期各项污染防治措施，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 | 符合 |
| 第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。 | 本项目不涉及移民安置；不涉及蓄滞洪区 | 符合 |
| 第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 本项目提出了风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 符合 |
| 第十条改、扩建项目在全面梳理了项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 | 本项目对秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复，对已存在的湿地环境问题进行整改恢复。 | 符合 |
| 第十一条按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 | 按要求编制相关监测计划、保护措施、管理要求。 | 符合 |
| 第十二条对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 | 本项目对环境保护措施进行了论证，各项内容科学有效、安全科学。 | 符合 |
| 第十三条按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 本项目按照要求开展了信息公开和公众参与。 | 符合 |
| 第十四条环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。 | 本环评按照相关导则和文件要求编制。 | 符合 |

“池州市生态环境分区管控”相符性分析

生态保护红线：对照《池州市生态环境分区管控》，项目现有抛泥区占用池州市生态保护红线，弃土区和临时道路等均不涉及生态保护红线，本项目对5号及6号抛泥区清理后，开展湿地恢复，有助于改善池州市生态保护红线生态环境质量，符合池州市生态保护红线要求。

水环境质量底线及分区管控：根据《池州市生态环境分区管控》中水环境分区管控划分，项目属于水环境优先保护区、水环境一般管控区，本项目施工废水主要为施工车辆及设备冲洗废水，生产废水经隔油沉淀处理后回用不外排。生活污水主要来自工程施工期间施工人员日常生活产生的废水。生活污水经租住的民宅内的化粪池或旱厕收集后用于农田灌溉，不外排。因此，本项目不会对周边水环境造成不利影响，满足水环境质量底线及分区管控的要求。

大气环境质量底线及分区管控：根据《池州市生态环境分区管控》，本项目所在区域属于大气环境优先保护区域、大气环境一般管控区。本项目施工活动对区域环境空气质量的影响主要源自施工过程和车辆交通运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆运行时排放的燃油机械废气、底泥清理产生的恶臭废气等。施工期废气颗粒物达到《施工场地颗粒物排放标准》(DB34/4811-2024)表1监测点浓度限值，其它达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中无组织排放厂界浓度二级标准。因此，本项目建设满足大气环境质量底线及分区管控要求。

土壤环境风险防控底线及分区管控：根据《池州市生态环境分区管控》：本项目所在区域为一般管控区，本项目建设满足土壤环境风险防控底线及分区管控要求。

水资源利用上线及分区管控：根据《池州市生态环境分区管控》：池州市行政区划内无地下水限采区，因此池州市水资源管控分区皆为一般管控区。本项目生活用水利用当地生活用水水源。施工用水主要用于施工车辆和设备冲洗用水等，用水经处理后循环利用不外排，减少了水资源的消耗。本项目施工过程中消耗一定量的水资源，水资源消耗量相对区域资源利用总量较少。因此，项目资源利用符合水资源利用上线及管控分区的要求。

土地资源利用上线及分区管控：根据《池州市生态环境分区管控》，本项目所在区域为土地资源重点管控区。本项目建设满足土地资源利用上线及分区管控要求。

岸线自然资源利用上线及分区管控：根据《池州市生态环境分区管控》，项目不涉及长江岸线保护。

生态环境准入清单：查阅安徽省“三线一单”公众服务平台，抛泥区和临时道路位于优先保护单元，弃土区位于一般管控单元。项目均满足相应管控单元要求。

环境保护目标

生态环境保护目标

根据调查，拟建工程与生态敏感区的位置关系详见下表。

表2.5-1生态环境保护目标一览表

| 名称 | 规模 | 主要功能定位 | 主要保护对象 | 位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 东至县南部与中部、贵池区中部地带、石台县西北角等地区，面积3384.2km2 | 水土保持与农业生产 | Ⅴ1-1东至-贵池低山水土保持与生物多样性保护生态功能区 | 抛泥区位于生态保护红线内 |
| 安徽贵池杏花村省级湿地公园 | 原湿地公园规划面积为2482.12公顷，现湿地公园总面积调整为2197.25公顷。具体包括秋浦河25.2公里长的河段和秋浦河东岸边的部分滩涂、沟塘、水产养殖场和天生湖全部水面，公园内湿地面积为2051.04公顷，湿地率达93.35%。 | 行洪、灌溉、航运、净化水质、调节气候、维护区域生物多样性、休闲游憩等重要功能。 | 湿地恢复区 | 抛泥区位于安徽贵池杏花村省级湿地公园湿地恢复区 |
| 秋浦仙境省级风景名胜区（秋浦河景区） | 以贵池区段秋浦河河岸线 退让30米-200米为界 | 以李白游秋浦、唐宋诗词文化及秋浦水道游览观光功能为主 | 一般控制区 | / |

地表水环境保护目标

本项目沿线地表水环境保护目标主要为秋浦河，分布情况见下表。

表2.5-2本项目地表水环境保护目标一览表

| 保护目标 | 保护内容 | 与项目位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秋浦河 | 水环境 | 5号抛泥区北侧80m | 《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）Ⅱ类标准 |
| 谷潭湖 | 水环境 | 邻近5号抛泥区南侧 | 《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）Ⅱ类标准 |

大气和声环境保护目标

经现场勘查，项目200m范围内存在大气和声环境保护目标，具体见下表和下图。

表2.5-3项目主体工程周边声环境及大气环境保护目标一览表

| 目标名称 |  | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位/距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 2号弃土区 | 芦冲 | -70 | 90 | 居民 | 40户/160人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | W/119m |
|  | 杨冲 | 80 | 150 | 居民 | 45户158人 |  | N/158m |
| 临时道路 | 老屋王 | -4000 | 5400 | 居民 | 20户70人 |  | S/152m |
| 注：坐标原点为2号弃土区西南侧角点，正北方向为y轴正方向，正东方向为x轴正方向。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目概况及工程分析

项目概况

项目基本情况

项目名称：秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目；

建设单位：池州市贵池区交通运输局；

项目性质：新建；

建设项目环境影响评价行业类别：五十一、水利-128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-涉及环境敏感区的；

建设地点：项目位于池州市贵池区，5号抛泥区位于贵池区南闸村，6号抛泥区位于贵池区中窑。项目地理位置见下图。

地理坐标：5号抛泥区中心点坐标：E117.408217°、N30.600635°、6号抛泥区中心点坐标：E117.394089°、N30.587401°；1号弃土区中心点坐标：E117.427455°、N30.567660°；2号弃土区中心点坐标：E117.437569°、N30.534450°

建设内容：秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目重点对现有抛泥区抛泥进行清除。5号抛泥区开挖清除土方765226m3，6号抛泥区开挖清除土方20912m3；重新处置合计弃土786138m3，弃土区2处，弃土区占地402.51亩；修建进场道路约1.487km。在弃土完成后，撒播草籽，草籽面积295175m2；为抛泥区及弃土区使用安全，在拋泥区及弃土区外缘设一圈钢丝防护网，高2m，面积19418m2。

劳动定员：项目年工作300天，每天1班，每班8小时，夜间不作业，根据生产工艺的要求及项目的具体情况，拟建项目施工人数100人。

工程投资：总投资3407.39万元，其中环保投资58万元，占总投资额的1.64%。

建设工期：项目施工期拟按7个月安排。

图3.1-1本项目地理位置图

工程主要建设内容

本项目主要包括抛泥区底泥清理、临时施工道路及弃土区，建设内容及规模见表3.1-2。

表3.1-2项目工程组成情况一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 抛泥区底泥清理 | 5号抛泥区抛泥前用地为现有水塘，占地832亩，原地面高程为4.5m~9.1m，设计抛泥量为1848908m3，现状高程为10.6m~15m，实际抛泥量约85万方。本次设计仅开挖高程较高的2处滩地，面积约360.56亩。根据生物多样性专题要求，抛泥区清理和鸟类栖息地恢复结合起来，鹭科鸟类栖息岛共6处、涉禽、游禽栖息地共3处，共计保留面积约36亩。开挖底高程7.8m，实际开挖面积324.56亩，开挖土方765226m3。开挖边坡均为1:3。 |
|  |  |  | 6号抛泥区抛泥前用地为现有鱼塘，占地面积451亩，原地面高程为8.0~9.0m，设计抛泥量为859872m3，现状地面高程8.1~9.5m，实际抛泥量约2万方，本次设计开挖底高程为8.4m，开挖面积305亩，开挖土方20912m3。开挖边坡均为1:3。 |
| 2 | 临时工程 | 施工生活办公区 | 生产管理与生活区租用附近民房。 |
|  |  | 施工场地 | 用于设备存放，机械维修保养由设备方运转修理厂开展。 |
|  |  | 临时道路 | 本项目主要分为三条临时性道路，道路一服务原6号抛泥区，路线全长0.23km，道路二和道路三服务原5号抛泥区，道路二路线全长0.308km，道路三路线全长0.949km。路基宽度5m，横断面布置为：0.25m土路肩+4.5m行车道+0.25m土路肩，路基填料采用秋浦河航道弃土区挖方石渣填筑。 |
|  |  | 弃土区 | 本项目设置弃土区2处，总占地面积为402.51亩。1号弃土区位于贵池区涓桥镇罗村，占地117.26亩，现状主要为开挖山体低洼地，内部有临时道路交错，现状地面高程在50~80m；2号弃土区位于贵池区涓桥镇杨冲，占地285.25亩，现状为山体开挖的低洼地区，地面底高程在73~150m左右，经计算弃土区容泥量约78.61万m3，平均堆高2.93m，平均运距11km。 |
| 3 | 公用工程 | 给水 | 用水可利用工程附近的村庄、城镇处已有的供水系统。 |
|  |  | 供电 | 由贵池区涓桥镇供电管网提供 |
| 4 | 环保工程 | 废水 | 施工场地设置沉淀池、隔油池，处理后的废水回用；施工生活污水依托居民自建化粪池进行处理，由附近居民清掏用作农家肥，不外排。 |
|  |  | 废气 | 施工场地扬尘实行“六个百分百”；砂砾石料统一堆放并进行遮盖；对施工现场进行围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；合理布置运输车辆行驶路线，封闭车厢运输。对车辆进出施工场地进行冲洗；选择在枯水期施工，避开主汛期。淤泥堆放时要用砂土等覆盖，这样既可以加快淤泥干化的速度，又可以避免淤泥产生的恶臭对周围环境产生明显影响 |
|  |  | 设备噪声 | 施工场地设置围挡，施工机械选用低噪声设备、隔声、减振 |
|  |  | 固废 | 施工人员生活垃圾由当地环卫部门定期清理；弃土在临时堆场区临时堆放，及时清理，严禁随意堆放、丢弃，可以回收利用的尽量回收利用；清淤后的淤泥在运至指定弃土场堆放，淤泥在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。 |
|  |  | 生态保护与修复措施 | 优化施工占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界；加强施工管理落实水土保持、土地复垦、生态护坡、森林植被修复、表土的保护和利用等措施；对野生动物进行驱赶救护，严禁捕杀，保护鸟类迁徙和正常栖息；避让鱼类繁殖期，按照渔业主管部门要求实施水生生态补偿措施。 |
|  |  | 水土保持 | 修建截、排水沟，沉淀池。临时占地覆土后种植草皮、树木 |

原辅材料

本项目主要施工建筑材料见下表。

表3.1-2原辅材料及用量

| 名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 柴油 | 172t | 施工机械 |
| 汽油 | 8t |  |
| 级配碎石 | 2230.5m³ | 临时道路 |

施工机械设备

主要施工机械设备详见下表。

表3.1-3主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压反铲挖掘机 | 1m³ | 台 | 10 |
| 2 | 液压反铲挖掘机 | 0.6m³ | 台 | 10 |
| 3 | 自卸汽车 | 8t | 辆 | 30 |
| 4 | 推土机 | 74kW | 台 | 10 |
| 5 | 内燃压路机 | 12～15t | 台 | 10 |
| 6 | 洒水车 | 5t | 辆 | 10 |

工程占地

本工程涉及抛泥区2个、弃土区有2个临时道路3条，其中5号抛泥区占地360.56亩、6号抛泥区占地305亩、1号弃土区占地117.26亩、2号弃土区占地285.25亩、临时道路占地11.15亩，具体工程布置情况见下图。

图3.1-2本项目临时工程平面布置

拆迁

本工程布置范围内无拆迁房屋及其他设施。

工程具体内容和方案

工程总布置

（1）5号抛泥区基本情况

图3.2-1原5号抛泥区平面布置图

5号抛泥区位于贵池区南闸村，占地832亩，抛泥前用地为现有水塘，地面高程为4.5~9.1m。根据《秋浦河航道整治工程施工图设计》5号抛泥区计划抛高3.5m，抛泥1848908m³，土方来源主要是K7+800~K18+800，其中淤泥质土类约1478681m³，砂土类81168m³，碎石土类约1690m³，陆上挖方287369m³。实际抛泥约85万方，抛泥后形成水塘和部分滩地，水塘地面高程为8.0~10.0m，滩地地面高程为10.6~15.0m。

（2）6号抛泥区基本情况

图3.2-2原6号抛泥区平面布置图

6号抛泥区位于贵池区中窑，用地451亩，抛泥前用地为现有鱼塘，地面高程为8.0~9.0m。根据《秋浦河航道整治工程施工图设计》6号抛泥区计划抛高3.0m，抛泥859872m³，土方来源主要是K18+800~K21+300，其中淤泥质土类约397639m³，砂土类45006m³，陆上挖方417227m³，实际抛泥面积为305亩，实际抛泥2万方，抛泥后形成滩地，滩地地面高程为8.1~9.5m。

根据抛泥区设计及实际施工抛泥情况，本次针对5号、6号抛泥区，重点清除现有抛泥，5号抛泥区仅清除高程较高的2处滩地，开挖底高程为7.8m，6号抛泥区开挖底高程为8.4m。

图3.2-3  5号抛泥区平面布置图

图3.2-4  6号抛泥区平面布置图

抛泥区工程方案

5号抛泥区抛泥前用地为现有水塘，占地832亩，原地面高程为4.5m~9.1m，设计抛泥量为1848908m3，现状高程为10.6m~15m，实际抛泥量约85万方。本次设计仅开挖高程较高的2处滩地，面积约360.56亩。根据生物多样性专题要求，抛泥区清理和鸟类栖息地恢复结合起来，鹭科鸟类栖息岛共6处、涉禽、游禽栖息地共3处，共计保留面积约36亩。开挖底高程7.8m，实际开挖面积324.56亩，开挖土方765226m3。开挖边坡均为1:3。

6号抛泥区抛泥前用地为现有鱼塘，占地面积451亩，原地面高程为8.0~9.0m，设计抛泥量为859872m3，现状地面高程8.1~9.5m，实际抛泥量约2万方，本次设计开挖底高程为8.4m，开挖面积305亩，开挖土方20912m3。开挖边坡均为1:3。

表3.2-1土方工程一览表

| 抛泥区编号 | 位置 | 原用地类型 | 地面高程（m） | 占地面积（亩） | 实际抛泥（万方） | 现状高程（m） | 开挖底高程（m） | 开挖面积（亩） | 开挖土方（m³） | 开挖边坡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5号 | 贵池区南闸村 | 水塘 | 4.5~9.1 | 832 | 85 | 10.6~15 | 7.8 | 324.56 | 765226 | 1:3 |
| 6号 | 贵池区中窑 | 鱼塘 | 8.0~9.0 | 451 | 2 | 8.1~9.5 | 8.4 | 305 | 20912 | 1:3 |
| 合计 |  |  |  | 1283 | 87 |  |  | 629.56 | 786138 | 1:3 |

施工水位

根据秋浦河航道整治经验，秋浦河航道施工水位在5.5m左右，考虑本次抛泥区地面工程情况，本次设计施工水位取为6.0m。

纵断面

纵坡按平坡设计，5号抛泥区仅清除高程较高的2处滩地，开挖底高程为7.8m，6号抛泥区开挖底高程为8.4m。

横断面

根据秋浦河航道河道土质及抛泥区地勘资料情况，本次开挖横断面形式均采用梯形断面，坡比1:3，5号抛泥区采用仅高程较高的2处滩地，开挖底高程为7.8m，6号抛泥区开挖底高程为8.4m。5号拋泥区开挖底宽10-351m不等。6号拋泥区开挖底宽10-307m不等。

图3.2-5  5号抛泥区开挖标准断面图

图3.2-6  6号抛泥区开挖标准断面图

土方工程量

（1）土分类

本次砂石料勘察范围在项目区广泛分布，面积约360亩，按照揭露各岩土层的埋深情况和砂层分布的连续性，砂料场位置分布详见表3-1。

表3.2-2砂石料场分布一览表

| 揭露的砂料层及区域面积（m2） |  |
| --- | --- |
| ①层卵石 | ②层中砂 |
| 4000 | 240000 |

注：表中各砂料层区域面积是根据钻探揭露该层的范围划定。

表3.2-3砂层的埋深

| 地层名称 | 层顶埋深（m） | 层底埋深（m） |
| --- | --- | --- |
| ①层卵石 | 0 | 5.30 |
| ②层中砂 | 0.0 | 0.60～4.40 |

表3.2-4砂层储量估算表

| 计算项目 地层名称 | 计算面积（m2） | 最大厚度（m） | 平均厚度（m） | 体积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①层卵石 | 4000 | 5.30 | 5.30 | 21200 |
| ②层中砂 | 240000 | 4.40 | 1.81 | 434400 |

（2）土方工程量

本次秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目重点对现有抛泥进行清除，5号抛泥区开挖土方850036m³，6号抛泥区开挖土方20912m³。根据施工水位，本次开挖土方均为陆上方，土方工程量计算不包含超宽超深。

表3.2-5  5号拋泥区工程量表

| 桩号 | 距离（m） | 挖方分类及数量（m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖方 | 土级别 |  |  |
|  |  |  | 粉质黏土 | 细砂 | 卵石 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K0+100～K1+332 | 1001 | 765226 | 320834 | 377148 | 67244 |
| 合计 | 1001 | 765226 | 320834 | 377148 | 67244 |

表3.2-6  6号拋泥区工程量表

| 桩号 | 距离（m） | 挖方分类及数量（m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖方 | 土级别 |  |  |
|  |  |  | 粉质黏土 | 细砂 | 卵石 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K0+000～K0+780 | 780 | 20912 | 10456 | 10456 | 0 |
| 合计 | 780 | 20912 | 10456 | 10456 | 0 |

临时道路方案

本次设计主要分为三条临时性道路，道路一服务原6号抛泥区，路线全长0.23km，道路二和道路三服务原5号抛泥区，道路二路线全长0.308km，道路三路线全长0.949km。

本次设计考虑为临时道路，纵断面可根据现场实际情况拟合现状道路高程。

本项目路基宽度5m，横断面布置为：0.25m土路肩+4.5m行车道+0.25m土路肩，路基填料采用秋浦河航道弃土区挖方石渣填筑。

表3.2-7临时道路一览表

| 抛泥区编号 | 临时道路 | 长度（km） | 路基宽度（m） | 交通标志（套） | 道口标注（套） | 爆闪灯（套） | 橡胶减速带（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5号 | 临时道路二 | 0.308 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|  | 临时道路三 | 0.949 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6号 | 临时道路一 | 0.23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 合计 |  | 1.487 |  | 15 | 13 | 3 | 18 |

平面设计

本项目临时接线道路主要作为抛泥区弃渣转运通道，考虑为临时性道路，本次设计参照《小交通量农村公路工程设计规范》（JTGT3311-2021）标准，公路等级参照四级公路（Ⅱ类）标准，设计速度20km/h。

本次设计主要分为三条临时性道路，道路一服务原6号抛泥区，路线全长0.23km，道路二和道路三服务原5号抛泥区，道路二路线全长0.308km，道路三路线全长0.949km。

图3.2-7临时道路一平面布置图

图3.2-8临时道路二平面布置图

图3.2-9临时道路三平面图

纵断面设计

本次设计考虑为临时道路，纵断面可根据现场实际情况拟合现状道路高程。

路基路面设计

一、路基设计

（1）设计标准

①公路等级：四级公路（Ⅱ类）

②设计速度：20公里/小时

（2）设计原则

按国家、部颁规范，路基工程设计坚持“不破坏就是最大的保护”的原则，因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合、安全经济、造型美观、顺应自然、与环境景观协调的原则，采取有效的措施防治路基病害和保证路基的稳定。

结合本项目特点，确定如下设计原则：

①遵循现行规范的要求，按照路基的填挖高度、地下水位情况以及填料的本身性质，划分路基的干湿类型，并综合考虑全线的工况，确定路基设计方案，同时提出适宜的路基设计回弹模量，为路面结构组合设计提供依据。

②路基设计因地制宜，充分考虑地形、地质、气象、水文等自然条件，做到与地形、周围环境相协调，充分考虑不良地质及特殊路段路基不均匀沉降对路基的影响，同时针对地区多雨湿热的气候环境特征，以及该地区常见的路基病害，提出合理的路基高度和针对性的路基防护与排水措施。

③路基设计要兼顾当地农业、绿化等基本设计的需要，与当地的水利等建设与规划相配合，同时严防农业等用水渗入路基，从而影响路基边坡的长久稳定。

④路基路面一体化设计。路基作为路面的基础工程，应严格掌握路基填挖料的特性，并提出经济合理的填挖方案，确保路基的强度和稳定性。特殊路基段，例如陡坡路基、低填浅挖路基等都应加强路基和排水设计，确保路基的强度和稳定性。

⑤路基设计要注意水土保持和环境保护，并加强沿线绿化，尽量减少对沿线景观的破坏，改善和美化施工变化后的地形景观。

⑥挖方边坡坡率的拟定：一般边坡以坡率设计为主，治理为辅兼顾绿化恢复。特殊边坡应重视地质模型构建，加强多方案比选决策。对规模较大的不良地质体坚持“以避为主，以治为辅”，对局部不稳定体要提倡超前加固。

（3）路基标准横断面设计

本项目路基宽度5m，横断面布置为：0.25m土路肩+4.5m行车道+0.25m土路肩。

图3.2-10路基标准横断面图

（3）路基填料设计

本项目位于秋浦河航道地区，区域内填料来源丰富。考虑到挖方材料分布以及路段内相互调配，本项目采用挖方石渣作为路基填料，路基材料主要来源于秋浦河航道。

（4）路基压实度要求

根据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）中的相关规定，道路路基压实度应满足以下要求。

表3.2-8路基压实度要求

| 路床顶面以下深度（m） | 路基压实度（%） |
| --- | --- |
| 0~0.80 | ≥94 |
| 0.8~1.50 | ≥93 |
| >1.50 | ≥90 |

路床顶面回弹模量不应低于30MPa，填石路基应通过试验路段确定合适的填筑层厚、压实工艺以及质量控制标准，建议采用孔隙率法。

（5）土石路堤施工要点

路基施工前应根据挖方地层地质条件及其调运利用计划对土石混填路堤进行排查，制定填筑施工和试验段施工计划。

施工前，应根据土石混合材料的类别分别进行试验路段施工，确保能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。

填筑时不得倾填，应分层填筑压实，碾压前超粒径石料应人工挑除或解碎，满足规范要求的大粒径石料均匀分散在填料中，石料间空隙应充填小粒径石料、土和石渣，压实后透水性差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不应纵向分幅填筑，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于300mm，该层填料最大粒径应小于150mm，压实后，该层表面应无孔洞。

为了确保路基填筑质量，每填筑2m左右进行一次冲压夯实补强处理，确保路基填筑质量。

施工过程中的每一压实层，可用试验段确定的工艺流程和工艺参数，控制压实过程；用试验路段确保的沉降差指标，检测压实质量，外观质量标准：路基表层无明显孔洞；大粒径填石无松动，铁锹挖动困难。路基成型后质量应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）中土石路堤施工质量标准。

（6）地基压实标准

一般路基清表处理后的压实度（重型）应不低于90%。当路堤基底为耕地或土质松散时，应在填筑前清表，就地夯实，穿越水稻田及河塘地段应采取排水、清淤、晾晒、换填等措施进行处理，以使其达到路基填筑标准。

低填浅挖路基段路床底超挖20cm/40cm，就地夯实采用挖方石渣填筑，路床底面以下土体压实度（重型）不得小于94%。

桥涵台背处原地表清表处理后要保证压实度（重型）不小于90％。

沟塘段清淤处理后要保证压实度（重型）不小于90％。

二、路面设计

（1）路面设计原则

路面设计应做到满足交通量的需要，适应道路服务功能要求，符合当地筑路材料状况，适应当地自然环境要求，技术成熟、性能优良、造价合理。

（2）路面结构方案

本项目采用级配碎石作为路面面层材料，路面结构层厚度为30cm。级配碎石路面作为一种经济、实用的路面建设材料，其广泛应用于不同等级的公路建设中，不仅满足了公路建设对路面性能的需求，同时也降低了建设成本，提高了路面的经济性和可持续性。

本项目道路等级为四级公路（Ⅱ类），宜采用单项路拱横坡，路面设计图如下所示

图3.2-11路面设计图

（3）路面施工注意事项

1.施工前一定要保证原材料的质量，各种石料必须经过检验合格后才可以进场，然后按照石料不同的规格、粒径分孔堆放。

2.在施工的过程中，对机械组合、碾压遍数、加水时间及水分散失时间、松铺系数等数据，都要在路面基层铺筑前通过试验段进行实验来确定，有些参数还要根据不同季节、气候、温度及当天天气状况作出适当调整。

3.保证混合料的组成复合设计和实验结果的要求，拌和前再次检查原材料的规格，从第一车混合料中去定量的样本筛分检查其组成成分是否符合设计的要求；完成摊铺整型后再从摊铺现场取定量样本检查混合料在摊铺时是否发生离析现象，如果不符合设计要求要及时采取改进措施。

4.级配碎石路面基层碾压时要保证其压实度满足设计要求，碾压时先轻后重、先静压后动压、先慢后快、宁多勿少的碾压原则。碾压完成后还要进行压实度的实验，如果压实度不够要立即补充碾压。

5.要认真确定级配碎石混合料的含水量，保证在最佳含水量的状态下进行碾压，不可以在摊铺现场加水或晾晒减水，否则就难以保证施工的质量。

6.严格控制好混合料的塑性指数在规范值范围内，最好是处于无塑性的状态，如果塑性指数偏高必须严格控制，避免在多雨季节因为结构水稳性差而引起破坏。

7.施工中要严格进行质量的控制，如控制进料质量、路面基层的压实度和弯沉值等；由于基层施工机械化程度高，因此，在施工中也要采取行之有效的技术安全措施。

弃土区方案

本着环保、不占耕地集中堆放且不破坏原有道路的原则。根据现场调查及对接，本工程重新设置弃土区2处，总占地面积为402.51亩。

1号弃土区位于贵池区涓桥镇罗村，占地117.26亩，现状主要为开挖山体低洼地，内部有临时道路交错，现状地面高程在50~80m；2号弃土区位于贵池区涓桥镇杨冲，占地285.25亩，现状为山体开挖的低洼地区，地面底高程在73~150m左右，经计算弃土区容泥量约78.61万m3，平均堆高2.93m，平均运距11km。

为抛泥区积及弃土区使用安全，在拋泥区几弃土区外缘设一圈钢丝防护网，高2m，面积19418m2。施工单位在弃土区使用时，要确保弃土区安全。

为防止水土流失，保护环境，在弃土完成后，撒播草籽，草籽面积295175m2，同时做好弃土区周围及内部排水，排水及设施按1项考虑。

表3.2-9弃土区一览表

| 编号 | 位置 | 现状 | 地面高程（m） | 占地面积（亩） | 运距（km） | 平均堆高（m） | 撒播草籽（m2） | 钢丝防护网（m2） | 排水（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号弃土区 | 涓桥镇罗村 | 开挖山体低洼地 | 50-80m | 117.26 | 8 | 2.93 | 295175 | 19418 | 1 |
| 2号弃土区 | 涓桥镇杨冲 | 开挖山体低洼地 | 73-150m | 285.25 | 11.6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 402.51 |  | 2.93 | 295175 | 19418 | 1 |

开挖土方利用方案

开挖土作为一种资源应综合利用，低洼地、取土坑、荒滩，均可作为弃土场地，一方面可利用疏浚土加固大堤，填塘固基；另一方面可利用抛泥形成较高的陆域作为城市建设、港口建设用地和垦荒造田。

弃土区选择原则

弃土区的选择需要着重考虑环保和水土保持，故本次弃土区布置要满足如下要求：

1）符合环保、城建要求，防止泥水污染。

2）避免软弱面，污染地下水。

3）就近选择低洼地、滩地，堤防取土坑，少占良田，节约投资。

4）满足施工条件，符合相关规范要求。

3.2.6.3弃土区堆渣容量计算

弃土区堆渣容量按下式确定：

V堆=K×V弃土

式中：V弃土—设计弃土工程量（m3）

V堆—所需弃土区堆渣容量（m3）

K—松散系数，因土质不同而异，本次计算取1.05。

经计算本工程所需抛泥区容泥量为78.61万m3。

弃土区选择

本着环保、不占耕地集中堆放且不破坏原有道路的原则。根据现场调查及对接，本工程重新设置弃土区2处，弃土区选择在距现状抛泥区附近，均位于池州市贵池区涓桥镇，便于运输。

1号弃土区位于贵池区涓桥镇罗村，占地117.26亩，现状主要为开挖矿山低洼地，内部有临时道路交错，现状地面高程在50~80m；2号弃土区位于贵池区涓桥镇杨冲，占地285.25亩，现状为山体开挖的低洼地区，地面底高程在73~150m左右，经计算弃土区容泥量约78.61万m3，平均堆高2.93m，弃土区总占地402.51亩。

为抛泥区及弃土区使用安全，在拋泥区及弃土区外缘设一圈钢丝防护网，高2m，面积19418m2。施工单位在弃土区使用时，要确保弃土区安全。

为防止水土流失，保护环境，在弃土完成后，撒播草籽，草籽面积295175m2，同时做好弃土区周围及内部排水，排水及设施按1项考虑。

运距及堆高

根据弃土区布设情况，弃土区布置及土方调配表如下表。堆土高度受地形影响，平均堆高2.93m，运距11km。

表3.2-10弃土区布置及土方调配表

| 序号 | 泥土来源 | 位置 | 岸侧 | 占地（亩） | 运距（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5号及6号抛泥区 | 贵池区涓桥镇罗村 | 右 | 117.26 | 8 |
| 2 | 6号抛泥区 | 贵池区涓桥镇杨冲 | 右 | 285.25 | 11.6 |

表3.2-11弃土区布置及土方调配表

| 项目 |  | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 方案一陆上方 | 万方 | 78.61 | 采用挖掘机+自卸汽车，平均运距11公里，平均抛高3.4m。 |
| 弃土区 | 排水 | 项 | 1.0 | 弃土区内积周围排水处置 |
|  | 钢丝防护网 | ㎡ | 19418 |  |
|  | 草籽防护 | ㎡ | 295175.0 |  |

施工总进度

施工进度安排原则

本项目主要包括抛泥区清理、临时道路及弃土区等工程，施工过程基本不存在相互干扰，可独立施工。

工程施工在资金及时到位、施工条件成熟的前提下，尽可能扩大施工工作面，缩短总工期，使工程总体效益能够尽早发挥，水下工程在枯水期内完成，施工总工期控制在一个枯水期内。

施工总工期

工程施工分一个年度进行，工期进度应与资金计划同步。工程施工前，应开展宣传、招投标、建设单位人员到位等工作。施工准备期自主体工程开工前的1个月开始，主要完成对外交通、场内交通、施工供水、供电、施工工厂设施、施工仓库等项目的建设。工程总工期为7个月。

工程分析

环境合理性分析

工程选址合理性分析

（1）工程总体布置

工程临时征地主要为临时道路、抛泥区和弃土场占地等，生活办公用房考虑在在附近村镇租用。临时征地共计1076.21亩。

本项目工程设计无拆建，尽量减少临时占地，从环境保护角度分析，工程总体布置合理。

（2）杏花村省级湿地公园内施工的环境合理性分析

根据项目建设情况，本项目5号抛泥区及6号抛泥区位于杏花村省级湿地公园，具有不可避让性。

根据《安徽省湿地保护条例》等相关法律法规的规定，“第二十一条在重要湿地保护范围内禁止下列行为：（一）擅自开垦、围垦、填埋等改变湿地用途或者占用湿地；（二）擅自建造建筑物、构筑物；（三）擅自采砂、取土、放牧、烧荒；（四）擅自排放湿地水资源或者修建阻水、排水设施；（五）排放或者倾倒有毒有害物质、废弃物，或者排放未达标的废水；（六）破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道；（七）毒杀、电杀或者擅自猎捕水鸟及其他野生动物，捡拾、收售动物卵，或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（八）擅自采挖重点保护野生植物；（九）未经许可引进外来物种；（十）法律、法规禁止的其他行为。”

经分析，一方面，本工程仅开挖清理湿地内堆放的河道底泥，不涉及以上内容，运营期不排放污染物，不设置排污口，施工期对环境影响较小，另一方面，本项目位于安徽贵池杏花村省级湿地公园湿地恢复区，项目实施清除湿地恢复区内抛泥区底泥，对湿地生境进行恢复，符合湿地恢复区的建设目标及建设内容。，所以本工程建设和选址符合湿地保护相关要求。

（3）生态保护红线环境合理性

本项目属于河湖整治工程，项目抛泥区施工范围扰动了生态保护红线。因此，本项目仅施工期会对区域生态环境产生一定影响，但在采取生态保护、恢复措施后，对区域生态环境影响较小；运行期该工程将体现生态环境正效益，对区域生态系统起到重要保护作用，不会影响生物多样性维护生态保护红线生态系统类型及生态功能。

综上，工程建设选址符合环境保护要求。

临时施工场区选址合理性分析

本项目工程区附近为重要湿地、农用地和居民区，无可资利用的空地布置施工生产生活营地，结合本工程规模小，本项目施工建设期生活营地采用租赁的形式解决。

本项目1号弃土区位于贵池区涓桥镇罗村，占地117.26亩，现状主要为开挖矿山低洼地，内部有临时道路交错；2号弃土区位于贵池区涓桥镇杨冲，占地285.25亩，现状为山体开挖的低洼地区。

弃土区设置在植被较少的开挖矿山低洼地及山体开挖的低洼地区，生态影响较小，运距较短，避免了远距离运输产生粉尘和水土流失的影响。本项目主要运输路线为村村通公路，本项目车辆运输便捷可行。

本项目施工场区内仅进行冲洗，已经在设计阶段减少工程建设可能的环境污染源，减少了环境污染物产生量；本项目弃土场占地为开挖矿山低洼地及山体开挖的低洼地区，远离周边的居民，不在池州市贵池区生态保护红线范围内，弃土场和临时堆土场的粉尘和臭气对周围居民影响较小。

环评要求做好弃土场周边排水沟、挡墙和表面覆盖等工程防护措施，降低水土流失和风吹产生的扬尘对大气环境的影响。淤泥应及时清运至弃土场进行晾晒，堆放时要用砂土等覆盖，这样既可以加快淤泥干化的速度，又可以避免淤泥产生的恶臭对周围环境产生明显影响，开挖的淤泥就近用于林地和其他市政工程的绿化覆土，淤泥在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。施工结束后，对临时弃土场的临时占地应进行清理并采取植被恢复等措施。

综上本项目临时施工场地布置合理。

施工期环境污染源强分析

工艺流程

图3.4-1工艺流程图

1、测量放线

根据设计图，组织与测量组进行图纸会审，图纸无误后组织测量组对取土场地进行实地踏勘测量，把并用红线在现场标记。

2、清表土

采用挖掘机将该区域的表植被和淤泥全部挖出，用自卸汽车运送到指定的位置，晾晒干后再运回弃土区备用。

3、土方开挖

取土的边坡一般为1：3，以便机械能上下移动。取土纵坡不小于0.2%，坑底高出附近水域的常水位或附近桥涵进水口标高，以便使取土坑的积水能及时排走。取土坑底横坡做成向路线外倾斜的坡度为2~3%的单向坡，当取土坑坑底宽度大于6m时，做成向中间倾斜的双向横坡，并在中部设置底宽为0.4m的纵向排水沟。取土开挖施工严格按照具体有关设计要求进行。土质及软石和强风化岩石开挖方法根据开挖深度和纵向长度，结合土方运输，开挖可选择横挖法，纵挖法和纵横混合开挖法，土方用推土机、装载机、自卸汽车将挖土方装运至弃土区，对土质坚硬地段采用推土机松动器松土施工。对软石和强风化岩石地段选择挖掘机挖装，自卸汽车运输的方式进行开挖施工。短而深的地段采用分层横向开挖法，每层2米左右。采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运土。边开挖边修整边坡。

3、弃土施工

自卸卡车从原抛泥区开挖处将土方从便道运送至弃土区倒土点，自行卸载。当弃土达到计划填土高度以后，用推土机或装载机将土向前推进，直至弃土区止点，完成弃土工作。

采用自下而上分层填筑的方式填碴，每层厚度3~5m，每层填筑前修筑好道路到坡面，然后顺坡面向下卸碴，并及时用推土机平整，为防止雨水冲刷坡玻面，平整后应形成倾向沟内的反坡，严禁采用自上而下倾倒的方式弃碴。

施工期水环境污染源分析

工程施工期对地表水环境的影响主要是施工废水及生活污水。本工程施工废水主要为施工车辆、设备冲洗废水及开挖过程坑槽排水。生活污水主要来自工程施工期间施工人员日常生活产生的废水。

①施工车辆、设备冲洗废水

本工程有挖掘机、推土机、自卸汽车等施工设备，本项目施工不设施工机械维修点，需维修的机械设备外协解决。施工期共产生140m3含油废水，主要污染物浓度为：COD取200mg/L，SS取4000mg/L，石油类取30mg/L。则施工期含油废水产生量为COD0.028t、SS0.56t、石油类0.0042t。

②施工生活废水

本项目施工人员住宿通过就近租住民宅解决，生活污水主要考虑来自施工人员产生日常生活废水。本工程施工期高峰日作业人员合计约100人，生活用水按100L/人d计，则高峰生活用水量为10.0m3/d，施工期7个月，按一个月施工30天计算，共计施工210天，则生活用水量共计2100m3（2100t）。生活污水产生量按用水量的80%计，约为8m3/d。废水中主要污染物主要为CODCr、BOD5和SS、NH3-N等，各污染物浓度：COD取350mg/L，BOD5取200mg/L，NH3-N取35mg/L，SS取250mg/L，则施工期废水中CODcr产生量为0.0028t/d，BOD5产生量为0.0016t/d，NH3-N产生量为0.00028t/d，SS产生量为0.002t/d。污染物产生情况如下表所示：

表3.4-1施工生活污水排放一览表

| 项目 | 废水量 | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | — | 350 | 200 | 250 | 35 |
| 日产生量（t/d） | 8m3/d | 0.0028 | 0.0016 | 0.00028 | 0.002 |
| 总产生量（t） | 1680 | 0.588 | 0.336 | 0.0588 | 0.42 |

注：施工期7个月，按一个月施工30天计算，共计施工210天。

表3.4-2本工程施工期水污染源分析表

| 污染源 | 产生量 | 污染物 | 采取措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工车辆、设备冲洗废水 | 140m3 | COD、SS、石油类 | 冲洗废水排入隔油池，使用油水分离器进行含油废水的处理。 | 处理后的污水回用于施工车辆、设备冲洗，不外排 |
| 生活废水 | 1680t | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经租住的民宅内的化粪池处理了 | 生活废水回用于附近农户农田灌溉，不外排 |

施工期大气环境污染源分析

（1）施工扬尘

施工产生的扬尘主要包括土方挖掘、堆放、清运、回填等过程产生的扬尘；运输车辆往来造成地面扬尘；建筑材料以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染等。

1）土方挖掘、堆放、清运、回填等过程产生的扬尘

此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。通过类比调查，土地开挖产生的粉尘在未采取防护措施和土壤较为干燥时，施工现场空气中TSP的浓度一般可达到3.2~4.3mg/m3；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，施工现场空气中TSP的浓度可达到0.3-0.5mg/m3。

本项目抛泥清除工程均在河道以及河道周边施工，土石方含水率较高，施工过程土石方开挖、回填、装卸等扬尘产生量较小。

施工期对大气环境的影响主要是各工程建设产生的扬尘，但其仅对局地大气环境有一定影响，采取一些洒水增湿作业等措施后，对区域大气环境的影响较小，且随着施工的结束，施工期大气影响随之消失。

2）施工物料堆放及装卸过程中产生的扬尘

在施工场地的物料堆场或临时堆放场所，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

3）运输车辆造成的道路扬尘

施工道路扬尘包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘，主要集中在工程施工区内的进场道路和主要运输干道两侧，尤其是作为场外物资进入施工区的主要通道的场外进场公路段。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。据了解，施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土而言要少得多。

根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上，一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。这部分扬尘多属粒径较大的颗粒物，根据同类工程资料，未铺装道路路面泥土粉尘粒径分布小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%，若在春季施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对河道沿线特别是下风向空气环境产生污染；夏季施工，因风速较小，加之此季降水较多，地表潮湿，不易产生扬尘。

（2）燃油废气

本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气，其主要污染物为SO2、NOx、总烃等，对大气环境会产生一定的影响。其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。施工机械属于间歇性污染源，运输车辆为流动性污染源，属无组织排放，排放主要集中在施工场地、施工运输公路和施工区域沿线。

施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在是施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②车辆排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

（3）底泥弃土恶臭

本项目抛泥区清除工程主要为滩地底泥弃土清除。清理后的底泥弃土在运至指定弃土区堆放晾晒，底泥弃土在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。底泥弃土中含有有机质、氮、磷，在厌氧条件下会形成硫化氢、氨气等恶臭气体。根据类比分析，河道清淤过程中在底泥开挖段河道岸边将会有较明显的臭味，10m之外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5-3.5级）；40m之外基本无气味，而且这种影响是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。

表3.4-3底泥臭气强度

| 距离 | 臭气感觉强度 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 开挖区 | 有较明显臭味 | 3级 |
| 开挖区30m | 轻微 | 2级 |
| 开挖区80m | 极微 | 1级 |
| 100m外 | 无 | 0级 |
| 备注 | 恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级 |  |

施工期声环境污染源分析

施工期的噪声污染源主要由两大部分组成，包括固定噪声源和流动噪声源。一是来自施工开挖、回填、夯实等施工活动中施工机械运行的固定、连续式声源噪声，具有声级大、声源强、连续性等特点；其次是载重车辆运输等流动、间断式的噪声源，具有声源面广、流动性强等特点。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附表A.2常见施工机械噪声源强及本项目特征。

表3.4-4各种施工机械设备噪声值

| 机械名称 | 测点与声源 距离（m） | 噪声源强 （dB（A）） | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5 | 86 | 72.0 | 66.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 |
| 推土机 | 5 | 86 | 72.0 | 66.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 |
| 自卸汽车 | 5 | 80 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 |
| 蛙式夯实机 | 5 | 92 | 78.0 | 72.0 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 |
| 卷扬机 | 5 | 82 | 68.0 | 62.0 | 54.0 | 48.0 | 44.5 | 42.0 |
| 离心水泵 | 5 | 82 | 68.0 | 62.0 | 54.0 | 48.0 | 44.5 | 42.0 |
| 起重机 | 5 | 82 | 68.0 | 62.0 | 54.0 | 48.0 | 44.5 | 42.0 |
| 焊接设备 | 5 | 82 | 68.0 | 62.0 | 54.0 | 48.0 | 44.5 | 42.0 |
| 压路机 | 5 | 95 | 81.0 | 75.0 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 |

施工期固体废物环境污染源分析

本工程施工产生的固体废弃物包括施工建筑垃圾、底泥弃土、施工人员生活垃圾、沉淀池污泥和隔油池浮油。

（2）底泥弃土

本项目土方开挖量为786138m3。底泥经晾晒后运输至项目弃土区，淤泥在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。

（3）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾主要来源于弃土区及临时道路等基础工程施工时产生的砂土、石块等建筑垃圾。建筑垃圾产生量约为50t，具有回收利用价值的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应运至政府指定的建筑垃圾处理场处理。

（4）施工期生活垃圾

工程施工期高峰日作业人员约100人，施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计算，高峰期日产生生活垃圾量为0.05t/d，工程施工期内生活垃圾产生总量为10.5t，生活垃圾统一收集后由环卫部门负责清运处理。

（5）隔油池浮油和沉淀池污泥

施工机械含油废水经沉淀池处理会产生一定量的污泥，产生量相对较少，一并运至临时堆土场暂存。隔油池产生的浮油委托有资质的单位处理，不在场区内暂存。

施工期生态环境污染源分析

工程施工对陆生生态环境影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对土壤和植被、野生动物的影响。据可研报告可知，工程占地主要为临时占地，无永久占地，临时征地主要为施工临时道路占地、抛泥区和弃土区占地等，临时征地共计1076.21亩。主要类型为水域及水利设施用地以及工矿用地。

施工活动对土壤环境最直接的影响就是各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质的破坏。工程新建堤防等工程地表土壤在施工过程中被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复。施工期间施工区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，需要较长时间才可恢复，若施工结束后配合恢复措施，则这一过程将被缩短。

对地表植被而言，与土壤相同，工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏；施工临建设施占压和施工活动扰动区域等在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。工程施工对野生动物的影响表现为：工程施工活动可能干扰工程区内野生动物的正常栖息觅食，施工噪声会对其产生惊扰。施工活动对施工区域陆生植物的影响较小，受影响植物基本为地区常见种类，工程建设不会对区域植物物种构成和区系组成造成显著不利影响。

施工期生态环境影响类型和范围分析见下表所示。

表3.4-5工程建设活动影响类型和范围

| 施工期间生态影响种类 | 生态影响途径 | 影响类型 | 生态影响表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 | 挖掘、填埋扰动土壤造成水土流失 | 施工结束，部分恢复 | 破坏植被和土壤环境，原有植被消失，区域生物量和生物生产量减少，景观生态学和美学 |
| 工程临时占地 | 压占滩地 | 施工结束，可以恢复 | 改变土地利用性质，造成土地荒废，破坏植被，原有植被消失死亡，区域生物量和生物生产量减少 |

营运期环境污染源强分析

工程运营后项目本身不产生污染物。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

贵池区位于长江中下游南岸，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，东与铜陵襟连，牵携举世闻名的国家5A级风景区佛教圣地九华山，是池州市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里，户籍人口67万人，辖9个镇、11个街道，是全国生态经济示范区、全国优秀旅游城市、全国双拥模范城、安徽省历史文化名城、安徽省山水园林城市、安徽省文明城市。2020年，贵池区全年实现地区生产总值354.06亿元、增长5.1%，财政收入37.3亿元、增长6.9%，固定资产投资增长10%，规模工业增加值增长11%，社会消费品零售总额增长2%，城乡居民人均可支配收入分别增长7%、8%。

地形、地貌

贵池区自南向北，由低山、丘陵带逐渐过渡到洲圩平原区。本区山脉处于皖南山区的北缘，属九华山脉。主脉自区境三十六岗分别向北跨青阳区和向西延伸跨石台、东至等区，全长133公里，最高峰老山海拔1156米。区内除长江沿岸被第四纪红壤土覆盖外，其它部分地层露出良好。主要河流有长江一级支流秋浦、九华、青通、黄湓四大水系。

气候、气象

贵池地处暖温带与亚热带的过渡地带，属亚热季风性湿润气候区。气候温和，雨量适中，光照充足。全年冬寒、夏热、春暖、秋凉，四季分明，季风明显。光、热、水资源丰富，气候温和，光照充足，无霜期长，但降水量在年内和年际变率较大。年平均温度16.1℃，最热月7月，平均温度28.7℃；最冷月1月，平均温度3.1℃。适宜农作物生长的时期，大约始于3月30日至11月17日，此间，日平均温度等10℃或10℃以上。日照随季节变化明显，夏至昼长时间（可照时数）可达14小时，冬至昼长时间为10小时，年平均日照时间为1900小时左右，多年平均（1960-1978年）蒸发量1447毫米。平均年降雨量在1400-1700毫米，6月中旬至7月中旬是主要雨季，为“梅雨期”。平均无霜期242天。

水文、水系

秋浦河，原名秋浦江，又名云溪河，长江安徽省池州市段支流。上源有两支：一源出仙寓山，汇牯牛降北坡考坑、竹溪、利源、彭溪、木卑坑、湘源、大小剡溪、庄门坑等诸水入公信河，北东流向，经珂田、占大、大演，于香口村附近注入秋浦河；二源出祁门大洪岭，经石台县兰关，纳琏溪、管溪入鸿陵河，于香口附近与公信河相汇始称秋浦河，而后经七里、矶滩、高坦、灌口、殷汇，从池口入长江。

本项目

图4.1-1贵池区秋浦河水系图

河长150公里，河宽100～250米，流域面积2235平方公里。秋浦河上游水土流失严重，使河床蕴藏有丰富的黄砂，从1984年起，每年外销百万吨以上。

秋浦河的特点：山区面积大，占78.5%，上游水土流失严重，下游河道弯曲，洪水量大，且来势凶涌。建国40年来，殷汇镇9次被淹，秋江圩两次破圩。正常年份，江水倒灌至殷家汇。

正常年份年径流量24.34亿立方米，最丰高达36.43亿立方米（1954年），高坦镇历史最大流量为2710立方米每秒（1957年7月4日），历史最高水位为26.87米（1970年7月13日），历史最低水位为19.58米（1966年9月28日）。最枯水年份的水量为17.13亿立方米（1978年）。

秋浦河主要支流有公信河、牌楼河、龙舒河、双溪河4条，其中公信河和龙舒河最大。

土壤

贵池区因地形地貌和山地垂直带影响，全区共有七个土类，十四个亚类，四十三个土属，八十三个土种。其中林地上的土壤有三个土类红壤土、黄壤土、石灰土，四个亚类。主要是发育在板岩、千枚岩、页岩残积或坡积母质上的黄红壤、黄壤，质地多为中壤、重壤，有机质含量高，土壤呈酸性，PH值4.5-6.0，土层厚度不等，深度在15-70cm，一般平均40cm，少量的石灰土主要分布在石灰岩山地，土层浅薄，岩裸较多，呈中性或碱性。

植被

贵池区地处中亚热带北缘，属皖南山区。由于人类活动及历次林业的变革，中部丘陵区、沿江圩区森林植被以人工林和人工促进天然更新林为主；南部山区尚残存不少天然林，并且，八十年代初及七五期间人工杉木林也多集中分布在这个地区。棠溪乡石门村老山仍保留原始森林景观，其余地方原有植被面貌已遭破坏，大片的常绿阔叶林几乎罕见，残存的多为次生常绿阔叶林，常见的有青冈栎、苦槠、甜槠等，常绿阔叶与落叶阔叶混交林和针阔混交林较多。南部山区分布有大量国家级和省级保护的珍稀濒危植物27种，其中有银杏、华榛、连香树、香果树、天目木姜子、银鹊树、南紫薇、青钱柳、金钱松等。

森林资源

全区林地面积为138785公顷，占全区总面积的55.2%，其中有林地面积为120690.3公顷，有林地面积中乔木林地112033.2公顷，经济林823.5公顷，竹林7825.3公顷。全区森林覆盖率为49%。森林绿化率54.4%。活立木蓄积总量602万立方米。

湿地

全区林地面积为138785公顷，占全区总面积的55.2%，其中有林地面积为120690.3公顷，有林地面积中乔木林地112033.2公顷，经济林823.5公顷，竹林7825.3公顷。全区森林覆盖率为49%。森林绿化率54.4%。活立木蓄积总量602万立方米。

矿产资源

贵池区矿产资源丰富，品种繁多，分布面广，采冶历史悠久。据《新唐书·地理志》载；“池州秋浦有铜有银”。探明的金属矿有硫、磷、煤、萤石、硅石、花岗石、白云石、石英、大理石、栖霞灰岩、水泥石灰石及水泥粘土等12种。煤矿也有广泛分布，已探明有工业价值的矿产地23处。全区矿藏储量，据初步估算为：铜6.6万吨、（金属量）铁473万吨、锰227万吨、铅锌22.8万吨、钨195万吨、铝1500吨、锑50万吨、金铁矿石12万吨、石英石10万立方米、大理石12亿立方米、硫铁1031万吨、煤3920万吨、金储量915千克。贵池区秋浦、九华诸河黄砂资源丰富，尤其是九华河砂具有砂质纯洁、坚硬颗粒均匀，抗压力大，耐酸性强，棱角锋利，含石英多等优点，系优质建筑材料，属国家二等砂，畅销上海和沿江一带。

环境质量现状监测与评价

大气环境质量现状调查与评价

本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.1.3三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况”，故本次仅开展项目所在区域环境质量达标情况判定，本项目抛泥区及临时道路临近秋浦仙境风景名胜区，属于一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的一级标准。弃土区位于贵池区涓桥镇罗村及杨冲属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

区域大气环境质量现状达标判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次一类区评价采用《2023中国生态环境状况公报》中背景点相关数据，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为背景点环境空气质量达标。

表4.2-1项目所在区域空气质量评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 0.9 | 20 | 4.50% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 3.4 | 40 | 8.50% | 达标 |
| CO | 24h平均质量浓度 | 400 | 4000 | 10.00% | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均 | 124.6 | 100 | 124.60% | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.00% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 9.5 | 15 | 63.33% | 达标 |

由上表可知，项目所在区域2023年SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2015）及其修改单中的一级标准，臭氧（O3）日最大八小时滑动平均第90百分位数浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2015）及其修改单中的一级标准，故项目所在一类区域为不达标区。

本次二类区评价采用《2023年池州市环境质量状况公报》中相关数据，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

表4.2-2项目所在区域空气质量评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.00% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 40 | 50.00% | 达标 |
| CO | 24h平均质量浓度 | 1000 | 4000 | 25.00% | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均 | 156 | 160 | 97.50% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.86% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 35 | 91.43% | 达标 |

由上表可知，项目所在区域2023年SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度、臭氧（O3）日最大八小时滑动平均第90百分位数浓度及一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2015）及其修改单中的二级标准，故项目所在二类区域为达标区。

地表水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

地表水环境质量现状

为了解区域地表水环境质量现状，根据池州市生态环境局统计的2018-2022年池州市地表水环境质量状况，秋浦河上国控断面的水质变化趋势如下表所示：

表4.2-3秋浦河断面近5年水质变化趋势一览表

| 年份 | 河流 | 双丰断面 | 秋浦河入江口断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 秋浦河 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ |
| 2019 | 秋浦河 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ |
| 2020 | 秋浦河 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ |
| 2021 | 秋浦河 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ |
| 2022 | 秋浦河 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ |

池州市秋浦河断面地表水环境质量，其地表水环境质量均为优，且近5年来水质状况逐步变好，满足相应的地表水功能区控制要求，区域水环境质量良好。

补充监测结果

（1）监测断面布设

为了解秋浦河的地表水环境现状，本次评价共设置3个地表水质量现状监测点位。具体见下表和下图。

表4.2-4地表水监测断面

| 编号 | 河流 | 断面位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 秋浦河 | 殷汇公用码头上游500m | 117°20'48.6680"，30°29'06.7754" |
| W2 | 秋浦河 | 殷汇公用码头下游500m | 117°20'35.0998"，30°29'57.9739" |
| W3 | 秋浦河 | 殷汇公用码头下游1500m | 117°20'06.8171"，30°30'18.6537" |

（2）监测因子与监测分析方法

监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类共6项。

监测分析方法：水样的采集、保存、输送均按《水环境监测规范》（SL219-2013）中的有关规定进行，样品分析方法按国家标准分析方法执行，现状评价按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定执行。

（3）监测时间和监测频次

监测时间：2023年7月29日至7月31日。

监测频次：连续监测3天，每天采样分析一次。

（4）检测结果

地表水环境质量现状监测评价结果详见下表。

表4.2-5水质监测结果单位：mg/L，pH无量纲

| 检测因子（单位） | 检测点位及结果 |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | GB3838-20 02中Ⅱ类 |  |
| 采样时间：2023.07.29 |  |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.2（16.3℃） | 7.3（15.4℃） | 7.3（16.1℃） | 6~9 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.076 | 0.131 | 0.221 | 0.5 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.1 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 13 | 10 | 9 | 15 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 3 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 采样时间：2023.07.30 |  |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.3（14.8℃） | 7.2（15.5℃） | 7.3（15.9℃） | 6~9 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.070 | 0.128 | 0.218 | 0.5 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 10 | 12 | 7 | 15 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 3 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 采样时间：2023.07.31 |  |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.4（17.8℃） | 7.3（16.5℃） | 7.3（16.9℃） | 6~9 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.082 | 0.134 | 0.224 | 0.5 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 11 | 8 | 14 | 15 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 备注 | ND表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |

监测结果表明：本次监测的各监测点位、监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值。

声环境质量现状调查与评价

声环境质量现状调查

（1）监测点位

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目属于2类声环境功能区。因此，本项目声环境质量布设17个监测点，委托安徽珍晟环保节能检测有限公司于2025年1月16日及1月18日开展区域声环境监测，监测布点如下表和下图所示：

表4.2-6声环境质量现状监测点位置布设表

| 序号 | 点位 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 5号抛泥区北厂界 |
| 2 | N2 | 5号抛泥区西厂界 |
| 3 | N3 | 5号抛泥区南厂界 |
| 4 | N4 | 5号抛泥区东厂界 |
| 5 | N5 | 6号抛泥区北厂界 |
| 6 | N6 | 6号抛泥区西厂界 |
| 7 | N7 | 6号抛泥区南厂界 |
| 8 | N8 | 6号抛泥区东厂界 |
| 9 | N9 | 1号弃土区北厂界 |
| 10 | N10 | 1号弃土区西厂界 |
| 11 | N11 | 1号弃土区南厂界 |
| 12 | N12 | 1号弃土区东厂界 |
| 13 | N13 | 2号弃土区北厂界 |
| 14 | N14 | 2号弃土区西厂界 |
| 15 | N15 | 2号弃土区南厂界 |
| 16 | N16 | 2号弃土区东厂界 |
| 17 | N17 | 芦冲居民点 |

图4.2-2抛泥区声环境监测点位

图4.2-3弃土区声环境监测点位

（2）监测项目

监测点位监测等效连续A声级。

（3）监测时间和频次

对区域噪声监测点位，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测，连续监测2天，昼夜各测一次。

（4）监测方法

区域噪声监测参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关监测方法。

（5）监测结果

本项目声环境质量监测结果及达标情况见下表。

表4.2-7声环境现状监测结果单位：dB（A）

| 监测日期 | 2025.01.16 |  | 监测日期 | 2025.01.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 监测点位 | 监测结果[dB(A)] | 编号 | 监测点位 | 监测结果[dB(A)] |
|  |  | 昼间Leq |  |  | 昼间Leq |
| N1 | 5号抛泥区北厂界 | 47 | N1 | 5号抛泥区北厂界 | 47.4 |
| N2 | 5号抛泥区西厂界 | 40.4 | N2 | 5号抛泥区西厂界 | 42 |
| N3 | 5号抛泥区南厂界 | 42.2 | N3 | 5号抛泥区南厂界 | 39.5 |
| N4 | 5号抛泥区东厂界 | 43 | N4 | 5号抛泥区东厂界 | 45 |
| N5 | 6号抛泥区北厂界 | 38.1 | N5 | 6号抛泥区北厂界 | 40.2 |
| N6 | 6号抛泥区西厂界 | 34.5 | N6 | 6号抛泥区西厂界 | 37.9 |
| N7 | 6号抛泥区南厂界 | 39.1 | N7 | 6号抛泥区南厂界 | 40.3 |
| N8 | 6号抛泥区东厂界 | 39.4 | N8 | 6号抛泥区东厂界 | 39.8 |
| N9 | 1号弃土区北厂界 | 47.4 | N9 | 1号弃土区北厂界 | 41.8 |
| N10 | 1号弃土区西厂界 | 43.8 | N10 | 1号弃土区西厂界 | 51 |
| N11 | 1号弃土区南厂界 | 42.7 | N11 | 1号弃土区南厂界 | 40.5 |
| N12 | 1号弃土区东厂界 | 44.3 | N12 | 1号弃土区东厂界 | 47.9 |
| N13 | 2号弃土区北厂界 | 33.3 | N13 | 2号弃土区北厂界 | 30.3 |
| N14 | 2号弃土区西厂界 | 37.1 | N14 | 2号弃土区西厂界 | 38.7 |
| N15 | 2号弃土区南厂界 | 36 | N15 | 2号弃土区南厂界 | 34.1 |
| N16 | 2号弃土区东厂界 | 40.3 | N16 | 2号弃土区东厂界 | 32 |
| N17 | 芦冲居民点 | 40.3 | N17 | 芦冲居民点 | 41.7 |
| 标准限值 | / | 55 | / | / | 55 |
| 达标情况 | / | 达标 | / | / | 达标 |
| 气象条件 |  |  |  |  |  |
| 2025.01.16，天气：晴；气温：3.2℃；风速：2.4m/s；风向：西风。 |  |  | 2025.01.18，天气：晴；气温：4.2℃；风速：1.5m/s；风向：西风。 |  |  |

声现状评价

（1）执行标准

本项目敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求。

（2）评价结果

监测结果表明各个敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。

地下水环境质量现状调查与评价

地下水环境质量现状调查

为了解项目评价范围内地下水环境现状，本次评价设置8个水质监测点位，18个水位监测点位。

表4.2-8地下水环境质量现状监测点位

| 序号 | 编号 | 坐标 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 117.40402222,30.60611474 | 水质及水位 |
| 2 | D2 | 117.39509583, 30.59367551 |  |
| 3 | D3 | 117.38311172, 30.58191818 |  |
| 4 | D8 | 117.41203666, 30.57639460 |  |
| 5 | D9 | 117.41152167, 30.57390520 |  |
| 6 | D12 | 117.42935300, 30.56447813 |  |
| 7 | D15 | 117.41772294, 30.53452344 |  |
| 8 | D18 | 117.42379546, 30.53812737 |  |
| 9 | D4 | 117.39999890, 30.59156982 | 水位 |
| 10 | D5 | 117.40318537, 30.59898570 |  |
| 11 | D6 | 117.38353014, 30.59464522 |  |
| 12 | D7 | 117.41683245, 30.57713356 |  |
| 13 | D10 | 117.41166651, 30.57292143 |  |
| 14 | D11 | 117.42624164, 30.56128630 |  |
| 15 | D13 | 117.43352652, 30.54060383 |  |
| 16 | D14 | 117.42340922, 30.53912535 |  |
| 17 | D16 | 117.42969096, 30.54098731 |  |
| 18 | D17 | 117.42877901, 30.54151401 |  |

（2）监测项目

水质监测指标包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、；以及pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；水位监测指标包括水位埋深。同步调查记录各取水井性质、坐标、井深、水深和水温等参数。

（3）监测时间和频次

地下水监测参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中有关监测方法，监测一次。

（4）监测方法

本项目地下水监测参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中有关监测方法。

（5）监测结果

地下水水位监测结果详见下表。

表4.2-9地下水水位监测结果一览表

| 采样点位 | 水位（单位：米） |
| --- | --- |
| D1 | 2.36 |
| D2 | 2.98 |
| D3 | 4.01 |
| D4 | 2.37 |
| D5 | 2.18 |
| D6 | 2.24 |
| D7 | 1.30 |
| D8 | 1.41 |
| D9 | 1.30 |
| D10 | 0.52 |
| D11 | 0.92 |
| D12 | 1.40 |
| D13 | 0.79 |
| D14 | 1.95 |
| D15 | 1.32 |
| D16 | 0.85 |
| D17 | 1.20 |
| D18 | 0.77 |

地下水现状评价

（1）评价方法

按照相应水质标准，评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则地下水环境》中的推荐公式计算。

①单项水质参数I的标准指数Pi为：

式中：Ci——i污染物实测浓度，mg/L；

Cs——i污染物评价标准，mg/L。

②pH的标准指数为：

（当pHj≤7.0时）；

（当pHj>7.0时）；

式中：PPH—pH值的标准指数；

PHj—pH实测值；

PHSd—pH值评价标准的下限值；

PHSu—pH值评价标准的上限值

③溶解氧（DO）的标准指数为：

式中：SDO，j——单项水质参数DO在第j点的标准指数；

DOj——水质参数DO在第j点的浓度（mg/L）；

DOf——饱和溶解氧浓度（mg/L）；

DOS——溶解氧的地面水水质标准（mg/L）；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃；

（2）评价标准

本项目水质均执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准。

（3）评价结果

本项目地下水环境质量监测结果及达标情况见下表。

表4.2-10地下水监测结果及评价结果表

| 检测项目 | 评价标准 | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  | D8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果 | 标准指数 | 达标情况 | 结果 | 标准指数 | 达标情况 | 结果 | 标准指数 | 达标情况 | 结果 | 标准指数 | 达标情况 |
| 钾（mg/L） | / | 3.99 | / | / | 1.22 | / | / | 0.94 | / | / | 1.84 | / | / |
| 钠（mg/L） | / | 7.13 | / | / | 7.64 | / | / | 3.22 | / | / | 3.84 | / | / |
| 钙（mg/L） | / | 119 | / | / | 49.2 | / | / | 20.2 | / | / | 28.4 | / | / |
| 镁（mg/L） | / | 13.4 | / | / | 7.81 | / | / | 3.31 | / | / | 3.27 | / | / |
| 碳酸根离子（mg/L） | / | 5L | / | / | 5L | / | / | 5L | / | / | 5L | / | / |
| 重碳酸根离子（mg/L） | / | 118 | / | / | 132 | / | / | 204 | / | / | 193 | / | / |
| 氯离子（mg/L） | / | 11.4 | / | / | 6.85 | / | / | 2.36 | / | / | 4.34 | / | / |
| 硫酸根离子（mg/L） | / | 58.4 | / | / | 12.3 | / | / | 8.15 | / | / | 20.1 | / | / |
| pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 7 | 0.0 | 达标 | 6.8 | 0.4 | 达标 | 6.4 | 1.2 | 超标 | 7.6 | 0.4 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.424 | 0.8 | 达标 | 0.079 | 0.2 | 达标 | 0.441 | 0.9 | 达标 | 0.19 | 0.4 | 达标 |
| 硝酸盐（mg/L） | 20 | 2.84 | 0.1 | 达标 | 1.68 | 0.1 | 达标 | 2.68 | 0.1 | 达标 | 1.48 | 0.1 | 达标 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 1 | 0.122 | 0.1 | 达标 | 0.0027 | 0.0 | 达标 | 0.0135 | 0.0 | 达标 | 0.0225 | 0.0 | 达标 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.002 | 0.0003L | / | 达标 | 0.0003L | / | 达标 | 0.0003L | / | 达标 | 0.0003L | / | 达标 |
| 氰化物（µg/L） | 0.05 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 |
| 砷（µg/L） | 10 | 1 | 0.1 | 达标 | 0.5 | 0.1 | 达标 | 0.7 | 0.1 | 达标 | 0.3L | / | 达标 |
| 汞（µg/L） | 1 | 0.04L | / | 达标 | 0.04L | / | 达标 | 0.04L | / | 达标 | 0.04L | / | 达标 |
| 六价铬（mg/L） | 0.05 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 |
| 总硬度（钙和镁总量）（mg/L） | 450 | 374 | 0.8 | 达标 | 144 | 0.3 | 达标 | 70 | 0.2 | 达标 | 89 | 0.2 | 达标 |
| 铅（µg/LL） | 10 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 |
| 氟化物（mg/L） | 1 | 0.22 | 0.2 | 达标 | 0.16 | 0.2 | 达标 | 0.09 | 0.1 | 达标 | 0.1 | 0.1 | 达标 |
| 镉（µg/LL） | 5 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | 0.01 | 0.0 | 达标 | 0.01 | 0.0 | 达标 | 0.05 | 0.2 | 达标 | 0.03 | 0.1 | 达标 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | 0.06 | 0.6 | 达标 | 0.03 | 0.3 | 达标 | 0.05 | 0.5 | 达标 | 0.08 | 0.8 | 达标 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 302 | 0.3 | 达标 | 227 | 0.2 | 达标 | 183 | 0.2 | 达标 | 175 | 0.2 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 3 | 1.6 | 0.5 | 达标 | 2.1 | 0.7 | 达标 | 1.7 | 0.6 | 达标 | 1 | 0.3 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 77 | 0.3 | 达标 | 17 | 0.1 | 达标 | 19 | 0.1 | 达标 | 30 | 0.1 | 达标 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 15 | 0.1 | 达标 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 |
| 总大肠菌群*（MPN/100ml） | 3 | 2 | 0.7 | 达标 | 2L | / | 达标 | 2 | 0.7 | 达标 | 2 | 0.7 | 达标 |
| 细菌总数*（CFU/ml） | 1000 | 35 | 0.0 | 达标 | 25 | 0.0 | 达标 | 39 | 0.0 | 达标 | 38 | 0.0 | 达标 |
| 锌（mg/L） | 1 | 0.019 | 0.0 | 达标 | 0.023 | 0.0 | 达标 | 0.032 | 0.0 | 达标 | 0.013 | 0.0 | 达标 |
| 铜（µg/L） | 1000 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 |
| 镍（mg/L） | 0.02 | 0.007L | / | 达标 | 0.007L | / | 达标 | 0.007L | / | 达标 | 0.007L | / | 达标 |
| 1、结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限。2、标注“*”项目为分包项目，分包单位为安徽绿健检测技术服务有限公司，证书编号：221221110286，检测报告编号：AHLJH2501-019S。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表4.2-11地下水监测结果及评价结果表

| 检测项目 | 评价标准 | D9 |  |  | D12 |  |  | D15 |  |  | D18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果 | 标准指数 | 达标情况 | 结果 | 标准指数 | 达标情况 | 结果 | 标准指数 | 达标情况 | 结果 | 标准指数 | 达标情况 |
| 钾（mg/L） | / | 2.32 | / | / | 2.68 | / | / | 2.33 | / | / | 0.96 | / | / |
| 钠（mg/L） | / | 6.1 | / | / | 7.7 | / | / | 7.98 | / | / | 3.61 | / | / |
| 钙（mg/L） | / | 54.6 | / | / | 61.4 | / | / | 96.7 | / | / | 57.8 | / | / |
| 镁（mg/L） | / | 2.96 | / | / | 4.82 | / | / | 31.9 | / | / | 4.45 | / | / |
| 碳酸根离子（mg/L） | / | 5L | / | / | 5L | / | / | 5L | / | / | 5L | / | / |
| 重碳酸根离子（mg/L） | / | 154 | / | / | 162 | / | / | 215 | / | / | 136 | / | / |
| 氯离子（mg/L） | / | 11.7 | / | / | 13.4 | / | / | 5.26 | / | / | 5.45 | / | / |
| 硫酸根离子（mg/L） | / | 20.2 | / | / | 27 | / | / | 165 | / | / | 35.9 | / | / |
| pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 7.4 | 0.3 | 达标 | 7.4 | 0.3 | 达标 | 6.9 | 0.2 | 达标 | 6.8 | 0.4 | 超标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.059 | 0.1 | 达标 | 0.053 | 0.1 | 达标 | 0.334 | 0.7 | 达标 | 0.124 | 0.2 | 达标 |
| 硝酸盐（mg/L） | 20 | 1.24 | 0.1 | 达标 | 3.44 | 0.2 | 达标 | 1.14 | 0.1 | 达标 | 2.44 | 0.1 | 达标 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 1 | 0.0568 | 0.1 | 达标 | 0.0189 | 0.0 | 达标 | 0.0081 | 0.0 | 达标 | 0.0171 | 0.0 | 达标 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.002 | 0.0003L | / | 达标 | 0.0003L | / | 达标 | 0.0003L | / | 达标 | 0.0003L | / | 达标 |
| 氰化物（µg/L） | 0.05 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 |
| 砷（µg/L） | 10 | 0.7 | 0.1 | 达标 | 0.3L | / | 达标 | 0.3L | / | 达标 | 0.3L | / | 达标 |
| 汞（µg/L） | 1 | 0.04L | / | 达标 | 0.04L | / | 达标 | 0.04L | / | 达标 | 0.04L | / | 达标 |
| 六价铬（mg/L） | 0.05 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 | 0.004L | / | 达标 |
| 总硬度（钙和镁总量）（mg/L） | 450 | 155 | 0.3 | 达标 | 181 | 0.4 | 达标 | 359 | 0.8 | 达标 | 164 | 0.4 | 达标 |
| 铅（µg/LL） | 10 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 | 10L | / | 达标 |
| 氟化物（mg/L） | 1 | 0.13 | 0.1 | 达标 | 0.12 | 0.1 | 达标 | 0.08 | 0.1 | 达标 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
| 镉（µg/LL） | 5 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 达标 | 0.01 | 0.0 | 达标 | 0.01L | / | 达标 | 0.01 | 0.0 | 达标 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | 0.08 | 0.8 | 达标 | 0.01L | / | 达标 | 0.02 | 0.2 | 达标 | 0.02 | 0.2 | 达标 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 189 | 0.2 | 达标 | 247 | 0.2 | 达标 | 268 | 0.3 | 达标 | 239 | 0.2 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 3 | 1.2 | 0.4 | 达标 | 2.2 | 0.7 | 达标 | 2.4 | 0.8 | 达标 | 1.4 | 0.5 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 28 | 0.1 | 达标 | 39 | 0.2 | 达标 | 166 | 0.7 | 达标 | 49 | 0.2 | 达标 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 12 | 0.0 | 达标 | 16 | 0.1 | 达标 | 10L | / | 达标 | 11 | 0.0 | 达标 |
| 总大肠菌群*（MPN/100ml） | 3 | 4 | 1.3 | 超标 | 4 | 1.3 | 超标 | 2L | / | 达标 | 2 | 0.7 | 超标 |
| 细菌总数*（CFU/ml） | 1000 | 37 | 0.0 | 达标 | 43 | 0.0 | 达标 | 21 | 0.0 | 达标 | 35 | 0.0 | 达标 |
| 锌（mg/L） | 1 | 0.009L | / | 达标 | 0.009L | / | 达标 | 0.009L | / | 达标 | 0.011 | 0.0 | 达标 |
| 铜（µg/L） | 1000 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 | 1L | / | 达标 |
| 镍（mg/L） | 0.02 | 0.007L | / | 达标 | 0.007L | / | 达标 | 0.007L | / | 达标 | 0.007L | / | 达标 |
| 1、结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限。2、标注“*”项目为分包项目，分包单位为安徽绿健检测技术服务有限公司，证书编号：221221110286，检测报告编号：AHLJH2501-019S。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，除D3监测点PH浓度、D9及D12监测点总大肠菌群浓度略有超标，其余均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，超标原因可能为与当地地下水环境及当地居民生活方式有关。

生态环境现状调查与评价

调查内容

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的相关要求，本项目生态影响评价等级整体为二级，项目涉及生态环境敏感区，生态影响评价范围为工程两侧或边界向外延伸1000m。生态现状调查内容主要包括陆生生态现状调查、区域存在的主要生态问题等：

陆生生态现状调查内容主要包括评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种；动物区系、物种组成及分布特征；生态系统的类型、面积及空间分布；重要物种的分布、生态学特征、种群现状，迁徙物种的主要迁徙路线、迁徙时间，重要生境的分布及现状。

收集生态敏感区的相关规划资料、图件、数据，调查评价范围内生态敏感区主要保护对象、功能区划、保护要求等。

调查区域存在的主要生态问题，如水土流失、沙漠化、石漠化、盐渍化、生物入侵和污染危害等。调查已经存在的对生态保护目标产生不利影响的干扰因素。

评价区生态敏感区调查与分析

本项目对秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复，抛泥区位于生态保护红线内。生态保护红线涉及的保护地为杏花村省级湿地公园和秋浦仙境风景名胜区。

区域生态功能区划

根据《安徽省生态功能区划》内容，本项目所在地处于Ⅴ1-1东至-贵池低山水土保持与生物多样性保护生态功能区。本项目生态功能区类型见下表。

表4.3-1项目生态功能区类型表

| 生态功能分区单元 |  |  | 所在区域与面积 | 主要生态环境问题 | 生态环境敏感性 | 主要生态系统服务功能 | 保护措施与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |
| Ⅳ沿长江平原生态区 | Ⅳ2皖江沿岸湿地保护与洪水调蓄生态亚区 | Ⅳ2-2安庆-铜陵沿江湿地生态保护生态功能区 | 东至县西北部、安庆市区大部、贵池区沿江地带、枞阳县南部、铜陵市区及铜陵县沿江地带，面积3639.6km2 | 水土流失剧烈，湖盆淤积严重，部分湖泊湖区网箱养殖强度过大，矿区水土流失和其它地质灾害严重，涝渍灾害常发 | 部分地区地质灾害极敏感，局部地段水土流失高度敏感 | 湖泊湿地保护与生物多样性保护 | 实施退田还湖，进行生态养殖，控制水土流失，保证湖泊湿地的洪水调蓄功能的发挥；加强城镇环境污染综合治理，采矿业要实行严格的生态恢复与治理措施 |

该生态功能区位于皖江中段地区，主要分布于铜陵至安庆和东至段沿江两岸，行政区划包括东至县西北部、安庆市区大部、贵池区沿江地带、枞阳县南部、铜陵市区及铜陵县沿江地带，面积3639.68km2。

该区地貌以冲积平原和洲圩为主，间有低山丘岗分布。气候属亚热带湿润性季风气候，雨水和光照充足，水热条件优越，年平均降雨量1400mm左右，蒸发量1600mm，年平均气温16.0~16.8℃，年平均无霜期240天，日照时数2000小时。

土壤类型复杂多样，主要有红壤、潴育水稻土、灰潮土、潜育水稻土和黄褐土等为主。耕作制度以一年两熟为主，主要农产品以水稻、棉花、小麦、油菜等，也盛产鱼、虾等水产品。

本区自然资源丰富，尤其是金、铅、铜等金属矿和水泥石灰岩、煤炭等丰富，目前开采已具规模。同时，湖泊湿地丰富，升金湖水禽自然保护区、十八索湿地自然保护和铜陵淡水豚类自然保护区均位于本区；沿江圩区水网纵横，也是重要的湿地资源。升金湖水禽国家级自然保区是长江南岸一个大型的浅淡水湖及毗邻的沼泽池，水生维管束植物38科84种、浮游植物22种；浮游动物13种、底栖动物23种、爬行类21种、鱼类62种；同时升金湖也是迁徒水禽重要的越冬地，有鸟类142种，其中越冬候鸟66种，属于国家一级保护的鸟类有白头鹤、白鹤、黑鹳等5种，属于国家二级保护的鸟类有白枕鹤、小天鹅等16种。越冬鸟主要栖息于水位下降后形成的湖泊浅水沼泽区，该保护区分布有中国最大的白头鹤越冬种群（约有200~360只），可见本区生物多样性保护极其重要。同时，沿江分布的湿地对于长江洪水调蓄也具有重要作用。

区内主要生态环境问题有：（1）湿地湖泊由于上游地区植被覆盖度低，历史上坡耕种植和全垦造林导致水土流失剧烈，湖盆淤积严重，如升金湖80%的湖盆被淤积，加上部分地区围垦湖泊造田，湿地调蓄洪水功能大为减弱；（2）部分湖泊湖区网箱养殖强度过大，常有非法打捞和贩运湖区水草现象，水生生态系统生态链功能受到严重威胁；（3）采矿业大规模开采后生态恢复力度小，矿区水土流失和其它地质灾害严重；（3）湖泊湿地生态系统保护力度不够，水禽等重要物种的生境受到一定的威胁；（4）受整个长江流域湖泊的调蓄洪水功能衰退的影响，本区低洼圩区也是涝渍灾害常发区。

生态环境建设与保护应以湖泊湿地和生物多样性保护为核心，实施退田还湖，进行生态水产养殖，控制水土流失，保证湖泊湿地的洪水调蓄生态功能的发挥；加强城镇环境污染综合治理，采矿业要实行严格的生态恢复与治理措施，保护生态与景观系统结构与功能的完整性。

本项目在安徽省生态功能区划中的位置如下图：

本项目

- 图4.3-1拟建项目在安徽省生态功能区划中的位置示意图

生态系统现状

本项目为河湖整治工程，项目位于涓桥镇，周边开发历史久远、人类活动频繁（如耕作、采伐、旅游开发等），原有的森林植被呈现为过度利用，许多演变成人工栽培植被及少量次生灌草丛植被。评价区主要生态系统类型有森林生态系统、农田生态系统、城镇生态系统、水域生态系统、草地生态系统等（图5.3-6）。

本次评价通过现场调查结合卫星遥感影像解译，对评价区的生态系统现状进行调查与分析。生态系统分类采取《全国生态系统状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外调查》（HJ1166-2021）分类体系，按II级类进行分类。

评价区生态系统现状评价范围为工程两侧或边界向外延伸1000m（图5.3-6）。评价区内生态系统现状见下表。

可以看出，评价区最主要的生态系统类型为森林生态系统，为902.21hm2，占评价区面积的比例为45.12%。

表4.3-2评价区生态系统现状

| 生态系统 | 森林生态系统 | 灌丛生态系统 | 草地生态系统 | 农田生态系统 | 湿地生态系统 | 城镇生态系统 | 总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（公顷） | 902.21 | 45.09 | 62.17 | 409.90 | 429.40 | 150.98 | 1999.75 |
| 占比（%） | 45.12 | 2.25 | 3.11 | 20.50 | 21.47 | 7.55 | 100.00 |

图4.3-2评价区生态系统现状图

土地利用现状

本次评价通过现场调查结合卫星遥感影像解译，对评价区的土地利用现状进行调查与分析，土地利用分类采取《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）分类体系，按二级类进行分类。

评价区土地利用现状评价范围为工程两侧或边界向外延伸1000m（图5.3-8）。

评价区内土地利用现状见下表下图。可以看出，评价区最主要的土地利用类型为林地，为933.54hm2，占评价区面积的比例为46.68%。

表4.3-3评价区土地利用现状

| 土地类型 | 林地 | 草地 | 耕地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 城镇村及工矿用地 | 总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（公顷） | 933.54 | 5.49 | 402.82 | 49.25 | 487.19 | 121.47 | 1999.75 |
| 占比（%） | 46.68 | 0.27 | 20.14 | 2.46 | 24.36 | 6.07 | 100.00 |

植被现状

调查方法

根据《生物物种监测技术导则陆生维管植物》（HJ710.1-2014）中的调查指南，根据监测的目的，在监测区内选择具有代表性的群落类型，对群落中的植物多样性进行监测。植物现状调查采用现场踏查和资料查询相结合的方法，调查评价范围的植物区系类型、植被区划、植被类型、结构和植物物种组成情况。

在重点评价范围内设置植物调查样方进行调查。调查时记录每个样方的植被型组、植被型、植被亚型、层次、层盖度、种类组成等，并拍摄样方照片。各样方基本能够涵盖工程范围内有代表性的自然植被群落类型，基本能够反映评价范围的植被和植物多样性现状。

调查主要参考资料：《中国种子植物区系地理》、《中国植被：类型和区划—解读中华人民共和国植被图（1:1000000）》、《中国植物志》、《安徽省陆生野生动植物资源》、《安徽植被》中生态调查资料及相关期刊论文等。

样方调查

根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)，二级评价每种群落类型设置的样方数量不少于3个。本项目引用2025年1月《秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目对安徽池州杏花村省级湿地公园生态影响评估报告》的调查结果。植物调查样方布设情况符合《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的相关要求。

图4.3-4植物样方分布图

表4.3-4植物样方调查表

| 序号 | 样方编号 | 地点 | 日期 | 样方面积/m2 | 经纬度 | 植被类型 | 群落类型 | 地形特征 | 种类组成与生长状况 | 盖度/% | 样方照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样方4 | 5#抛泥区北侧 | 2025年1月 | 100 | 117.40019202,30.60277191 | 乔木 | 马尾松林 | 地形：平原 海拔：11m 坡向：- 坡位：0° | 层高12m。优势种为马尾松，株高10m-13m，胸径14cm-18cm，。林下常见植物有悬钩子、山茶、箬竹（Indocalamus tessellatus）、狗脊、海金沙（Lygodiumjaponicum）等 | 80% |  |
| 2 | 样方10 | 6号抛泥区南侧 | 2025年1月 | 100 | 117.38728523,30.58714589 | 乔木 | 杉木林 | 地形：平原 海拔：25m 坡向：- 坡位：0° | 层高16m。优势种为杉木，株高15m-17m，胸径14cm-16cm。乔木层间有木荷、马尾松、毛竹等。林下植物有野蔷薇（Rosamultiflora）、构树（Broussonetiapapyrifera）悬钩子、土茯苓、井栏边草、紫金牛（Ardisiajaponica）等 | 75 |  |
| 3 | 样方13 | 6号抛泥区南侧 | 2025年1月 | 100 | 117.38686144,30.58699811 | 乔木 | 木荷林 | 地形：平原 海拔：22m 坡向：- 坡位：0° | 层高10m，优势种为木荷，高度8m-11m，胸径10cm-12cm。乔木层间有杉木、马尾松等。林下植物野蔷薇、山茶、紫金牛、井栏边草、海金沙等 | 75 |  |
| 4 | 样方1 | 5号抛泥区东侧 | 2025年1月 | 100 | 117.40520239,30.60264263 | 乔木 | 垂柳林 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 株高约9m，胸径3.0cm，郁闭度0.8。林下植物稀少，常见的有野蔷薇。在较为稀疏的垂柳林内，常见芦荻、芦苇和加拿大一枝黄花(Solidagocanadensis)、蓼子草（Persicariacriopolitana） | 40 |  |
| 5 | 样方14 | 5号抛泥区北侧 | 2025年1月 | 25 | 117.39940882,30.60260569 | 灌木 | 构树林 | 地形：平原 海拔：17m 坡向：- 坡位：0° | 构树均高约3.5米，该层郁闭度0.4。常伴生有桑树、枫杨、野蔷薇等。常见优势种有狗尾草（Setariaviridis）、马唐（Digitariasanguinalis）和爵床（Justiciaprocumbens），以及一些季节性杂草 | 40 |  |
| 6 | 样方15 | 5号抛泥区东侧 | 2025年1月 | 25 | 117.40474105,30.60314129 | 灌木 | 乌桕群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 株高约2m，呈零散分布，伴生有枫杨（Pterocaryastenoptera）小苗。草本层几乎 全为狗牙根，局部有苍耳分布，藤本植物有茜草（Rubiacordifolia） | 45 |  |
| 7 | 样方16 | 5号抛泥区南侧 | 2025年1月 | 25 | 117.40164042,30.59865324 | 灌木 | 早园竹群系 | 地形：平原 海拔：10m 坡向：- 坡位：0° | 株高1.2m-2.2m，盖度45%。伴生有垂柳苗、芦荻、白茅（Imperatacylindrica） 等 | 45 |  |
| 8 | 样方17 | 5号抛泥区东侧 | 2025年1月 | 1 | 117.40306735,30.60450798 | 陆生草本 | 狗牙根群系 | 地形：平原 海拔：11m 坡向：- 坡位：0° | 层均高0.4m，高0.4m-0.6m，伴生有莎草（Cyperusrotundus）、一年蓬（Erigeronannuus）等草本 | 95 |  |
| 9 | 样方11 | 6号抛泥区北侧 | 2025年1月 | 1 | 117.38773584,30.59010136 | 陆生草本 | 夏至草群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 伴生植物有稗草（Echinochloacrus-galli）、峨参（Anthriscussylvestris）、 两栖蔊菜（Rorippaamphibia）、酸模叶蓼（Persicarialapathifolia）。群系周围 主要以芦苇、芦荻为主 | 95 |  |
| 10 | 样方7 | 5号抛泥区北侧 | 2025年1月 | 1 | 117.38773584,30.59010136 | 陆生草本 | 加拿大一枝黄花群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 平均株高1.3m，伴生有野艾蒿、夏至草。群落周围主要有芦荻、芦苇、五节芒等高大草本 植物 | 90 |  |
| 11 | 样方2 | 5号抛泥区北侧 | 2025年1月 | 1 | 117.40270257,30.60409244 | 陆生草本 | 画眉草群系 | 地形：平原 海拔：11m 坡向：- 坡位：0° | 高度50cm。往往呈单优势种成片分布，或伴生有芦荻、青蒿（Artemisiacaruifolia）、附地菜（Trigonotispeduncularis）等 | 90 |  |
| 12 | 样方18 | 5号抛泥区北侧 | 2025年1月 | 1 | 117.40031004,30.60338139 | 陆生草本 | 青绿薹草群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 植株高度30cm，呈单一优势物种，长势旺盛，占地面积大，地被效果好 | 100 |  |
| 13 | 样方9 | 6号抛泥区西侧 | 2025年1月 | 1 | 117.38496780,30.58819878 | 陆生草本 | 野艾蒿群系 | 地形：平原 海拔：12m 坡向：- 坡位：0° | 平均株高40cm，伴生有狗牙根、苍耳等 | 90 |  |
| 14 | 样方12 | 6号抛泥区东侧 | 2025年1月 | 1 | 117.39093304,30.59106187 | 陆生草本 | 五节芒群系 | 地形：平原 海拔：12m 坡向：- 坡位：0° | 株高2.5m。伴生低矮植物常有狗牙根、野艾蒿、小蓬草（Erigeroncanadensis）等，偶见加拿大一枝黄花（图4-19）。 | 85 |  |
| 15 | 样方5 | 5号抛泥区西侧 | 2025年1月 | 1 | 117.39511728,30.59753581 | 水生草本 | 水蓼群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 株高30cm，伴生植物有青绿薹草、夏至草等 | 75 |  |
| 16 | 样方6 | 5号抛泥区西侧 | 2025年1月 | 1 | 117.39704847,30.59799756 | 水生草本 | 酸模叶蓼群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 生长健壮，冬季株高9cm。伴生植物有蓼子草、峨参、夏至草等 | 90 |  |
| 17 | 样方20 | 5号抛泥区西侧 | 2025年1月 | 1 | 117.39615798,30.59760969 | 水生草本 | 芦苇群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 平均株高2.3m，常与芦荻混生，伴生有夏至草、空心莲子草（Alternantheraphiloxeroides）等 | 90 |  |
| 18 | 样方8 | 5号抛泥区南侧 | 2025年1月 | 1 | 117.40250945,30.59924427 | 水生草本 | 芦荻群系 | 地形：平原 海拔：9m 坡向：- 坡位：0° | 平均株高1.8m，伴生有芦苇、水蓼、空心莲子草等 | 80 |  |
| 19 | 样方19 | 5号抛泥区东侧 | 2025年1月 | 1 | 117.40352869,30.60103581 | 水生草本 | 满江红群系 | 地形：平原 海拔：8m 坡向：- 坡位：0° | 呈单一优势种群落。伴生植物有浮萍、槐叶萍（Salvinianatans）、喜旱莲子草等 | 90 |  |
| 20 | 样方3 | 5号抛泥区东侧 | 2025年1月 | 1 | 117.40228415,30.60150678 | 水生草本 | 苦草群系 | 地形：平原 海拔：8m 坡向：- 坡位：0° | 湖面水下主要沉水多年生植物，是鱼类的重要食物 | 90 |  |

植物区系

依据《中国种子植物区系地理》，评价区植物区系属东亚植物区、华东地区、黄淮平原亚地区，以栽培为主。

本区系包括安徽、江苏大部分以及山东东南部的部分地区，淮河、长江两大水系纵横交错，地势平坦，海拔仅100~200m，西部大别山海拔较高，最高峰1774m。本区农垦历史悠长，自然植被绝大部分已不复存在。在丘陵和山地残存有落叶和常绿阔叶混交林，但常绿阔叶树种比例不大，只在低海拔，局部避风向阳湿润的谷地有较耐旱的青冈（QuercusglaucaThunb）、石栎（Lithocarpusglaber）、冬青（IlexchinensisSims）等分布。落叶阔叶林以麻栎（QuercusacutissimaCarruth）、茅栗（CastaneaseguiniiDode）、化香（PlatycaryastrobilaceaSieb）、山槐（Albiziakalkora）、朴树（CeltissinensisPers）占优势，已逐渐向华北地区过渡。无亚地区特有属。

植被区划

依据《中国植被：类型和区划—解读<中华人民共和国植被图（1:1000000）>》，评价区属亚热带常绿阔叶林区域，为中亚热带常绿阔叶林北部亚地带、浙皖山地丘陵青冈栎、苦槠林，属栽培植被区。

本区域包括淮河、秦岭到北回归线（南岭）之间的广大亚热带地区，向西直到青藏高原边缘的山地。本区域有种子植物14600种，分属于200科，2600属，分别占全国总数的60%、59.6%和60%左右。特有种属的比例大，特产于中国的单种属中，就有77属是分布于这一地区的。地区的地带性典型植被是亚热带常绿阔叶林，壳斗科中的常绿种类、樟科、山茶科和竹亚科的植物，是其植被的重要组成成分。

本区域长期受人类活动的影响，自然植被仅存于交通不便的山区，而在平原、低丘和盆地都已被农业植被、灌丛和草丛，以及杉木（Cunningharmialanceolata）、马尾松（Pinusmassoniana）、油茶（Cameliaoleifera）和竹林等用材林、经济林和茶园所代替。

主要植被类型

根据吴征镒对中国种子植物分布类型的划分系统，参考《安徽植被》并结合卫星遥感影像解译，对评价区的植被类型进行调查与分析。

可以看出，评价区内分布最广泛的植被类型为乔木林，面积为852.17hm2，占评价区面积的42.61%。

评价区植被类型分布图见下表和下图：

表4.3-5评价区植被类型统计

| 植被类型 | 乔木林 | 竹林 | 灌丛 | 草丛 | 农作物 | 其他 | 总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（公顷） | 852.17 | 36.39 | 44.97 | 64.02 | 402.82 | 599.38 | 1999.75 |
| 占比（%） | 42.61 | 1.82 | 2.25 | 3.20 | 20.14 | 29.97 | 100.00 |

表4.3-6植物群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 群系中文名 | 群系拉丁名 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、针叶林 | I低山针叶林 | 马尾松林 | Pmusmassomana | 评价区山地广泛分布 |
|  |  | 杉木林 | Cunninghamialanceolaia | 评价区山地广泛分布 |
| 二、阔叶林 | Ⅱ常绿阔叶林 | 木荷林 | Schimaswperba | 评价区山地广泛分布 |
|  | Ⅲ落叶阔叶林 | 构树林 | Broussonetiapapyrifera | 马尾松、杉木等林缘 |
|  |  | 垂柳林 | Sallxbabylonica | 有小面积分布 |
| 三、灌丛和灌草丛 | IV灌丛和灌草丛 | 乌柏群系 | THadicasebu/er | 评价区广泛分布，乌桕树的幼苗 |
|  |  | 早园竹群系 | Phyllostachyspropinqwa | 山地广泛分布，村庄、农田周边也有分布 |
|  |  | 狗牙根群系 | Cwnodondactylon | 评价区广泛分布 |
|  |  | 夏至草群系 | Lagopssszpina | 评价区广泛分布 |
|  |  | 加拿大一枝黄 | Solidagocanadensis | 入侵物种，在农田、村庄、山地均可见 |
|  |  | 画眉草群系 | Eragrostispilosa | 评价区广泛分布 |
|  |  | 青绿薹草群系 | Carexbreviculmis | 评价区河道、滩地 |
|  |  | 野艾蒿群系 | Artemsalavanduljolia | 有小面积分布 |
|  |  | 五节芒群系 | Miscanthusfloriduhs | 评价区河道、滩地 |
| 四、水生和湿生植被 | V湿生植物 | 水蓼群系 | Polygonumhydropiper | 评价区河道、滩地 |
|  |  | 蓼子草群系 | Persicanacriopolitana | 评价区河道、滩地 |
|  |  | 酸模叶蓼群系 | Persicaralapathijolia | 评价区河道、滩地 |
|  |  | 芦苇群系 | Polygonumlapathijolium | 评价区河道、滩地 |
|  |  | 芦获群系 | Arwndodonax | 评价区河道、滩地 |
|  | VI漂浮植物 | 满江红群系 | Azollapinnalasubsp.asiatica | 评价区坑塘 |
|  | VII沉水植物 | 苦草群系 | Vallisinerispiralis | 评价区坑塘 |

植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。建设项目基于遥感估算植被覆盖度，根据区域特点和数据采用植被指数法进行评价。植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。

采用归一化植被指数估算植被覆盖度，计算公式如下：

FVC=(NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

NDVI指数越接近1，植被覆盖面积越大、植被生长状况越好（即绿色树叶面积越多）；数值是0的时候，可能是裸地或者建设用地。

可以看出，评价范围内的植被覆盖度整体较高，评价范围内植被覆盖度现状较好。

表4.3-7评价范围植被覆盖度现状

| 植被覆盖度 | 低覆盖度 | 中低覆盖度 | 中覆盖度 | 中高覆盖度 | 高度覆盖度 | 总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（公顷） | 203.14 | 268.37 | 339.34 | 308.79 | 880.11 | 1999.75 |
| 占比（%） | 10.16 | 13.42 | 16.97 | 15.44 | 44.01 | 100.00 |

图4.3-6评价范围植被覆盖度空间分布图

珍稀濒危植物

根据2021年国家公布的《国家重点保护野生植物名录》，本次调查发现评价区内现有国家Ⅱ级野生保护植物仅1种:野大豆(Gbrcinesoja)，为豆科大豆属一年生缠绕草本，分布于离5#抛泥区大约50米外的堤坝上，因基本枯萎，估算总面积约8m2。

经查阅资料和访问调查，本项目沿线乡镇森林资源总量比例较小，林地呈小面积斑块分布，评价范围内未发现挂牌的古树名木和列入重点保护的野生植物分布，但项目在施工时，如遇到珍稀濒危植物，仍应采取措施进行保护。

图4.3-7评价区内野大豆生长现状图

外来入侵植物

据《中国外来入侵物种名单》（第一批，2003年）、《中国外来入侵物种名单》（第二批，2010年）、《中国外来入侵物种名单》（第三批，2014年）、《中国自然生态系统外来入侵物种名单》（第四批，2016年），通过现场实地调查，评价区内的外来入侵物种有5种，分别为小蓬草（Conyzacanadensis）、一年蓬（Erigeronannuus）、土荆芥（Chenopodiumambrosioides）、加拿大一枝黄花（SolidagocanadensisL.）及喜旱莲子草（Alternantheraphiloxeroides）。生态入侵植物如小飞蓬、一年蓬、加拿大一枝黄花等生长较为迅速，将会对公园内的湿地植物多样性构成较大威胁。

表4.3-8评级区外来入侵植物

| 植物名称 | 学名 | 原产地 | 调查照片 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加拿大一枝黄花 | Solidagocanadensis | 北美洲 |  | 评价区村庄、公路沿线可见 |
| 小飞蓬 | Conyzacanadensis | 北美洲 |  |  |
| 一年蓬 | Erigeronannuus | 北美洲 |  |  |
| 喜旱莲子草 | Alternantherasessilis(Linn.)DC. | 南美洲 |  |  |
| 土荆芥 | ChenopodiumambrosioidesL. | 中、南美洲 |  |  |

野生动物资源现状

调查方法

对评价区野生动物资源现状的调查采用收集有效资料与野外实地调查相结合的方法。二级评价区内的野生动物资源现状以实地调查为主。同时，通过对周边居民和保护区工作人员的询问，了解珍稀动物的分布和数量等。

根据《生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则爬行动物》（HJ710.5-2014）、《生物多样性观测技术导则两栖动物》（HJ710.6-2014）及《生物多样性观测技术导则鸟类》（HJ710.4-2014）中调查方法对哺乳类、爬行类、两栖类动物及鸟类进行调查。

A.调查原则

根据本项目工程特征，为充分了解两栖和爬行类、哺乳类及鸟类等野生动物的区系特征、物种组成的分布特征，采用样线法并结合资料收集对评价范围的野生动物现状进行调查。依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），每种生境类型设置的野生动物调查样线数量二级评价不少于3条。根据生态系统现状调查，项目区域以森林生态系统、湿地生态系统及农田生态系统为主，因此，农田生态系统、森林生态系统、湿地生态系统分别设置3条样线，共计9条样线。

B.样线调查

本次调查共布设了9条野生动物调查样线，布设数量符合导则要求，并能够涵盖森林、湿地和农田等主要生境类型。

共设置了9条野生动物调查样线，每条独立样线长度约1000m，样线互不重叠、随机分布在评价区内，样线涵盖林地、河流、居民区、农田等各种生境。能够满足《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）对陆生生态现状调查中二级评价的相关要求。

表4.3-9样线布设情况

| 编号 | 生境类型 | 调查 时期 | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 终点 |
| 样线1 | 森林生态系统 | 2025.1 | 117.37535477,30.58679492 | 117.38192081,30.58136399 |
| 样线2 |  |  | 117.38318682,30.58129010 | 117.38198519,30.57375278 |
| 样线3 |  |  | 117.40788460,30.60249488 | 117.41530895,30.60783229 |
| 样线4 | 湿地生态系统 |  | 117.39378691,30.59704636 | 117.40453720,30.60236560 |
| 样线5 |  |  | 117.37762928,30.59274273 | 117.39333630,30.60098041 |
| 样线6 |  |  | 117.40024567,30.59351851 | 117.41367817,30.60138673 |
| 样线7 | 农田生态系统 |  | 117.38556862,30.60253182 | 117.39492416,30.60792463 |
| 样线8 |  |  | 117.38951683,30.57940582 | 117.39943027,30.58823573 |
| 样线9 |  |  | 117.37891674,30.58882682 | 117.38998890,30.59540251 |

图4.3-8评价区内样线分布图

哺乳动物

评价区记录有哺乳类5目9科22种，分别是劳亚食虫目2科3种，兔形目1科1种，啮齿目3科12种、食肉目1科4种以及偶蹄目2科2种。分布有安徽省地方Ⅱ级保护野生哺乳动物5种，分别为黄鼬（Mustelasibirica）、鼬獾（Melogalemoschata）、猪獾（Arctonyxcollaris）、狗獾（Melesmeles）和黄麂（Muntiacusmuntjak）。啮齿目占全部种类的54.55%，为评价区哺乳动物的优势种类，其中鼠科7种，占31.82%，代表物种有赤腹松鼠（Callosciuruserythraeus）、岩松鼠（Sciurotamiasdavidianus）、小家鼠（Musmusculus）、褐家鼠（Rattusnorvegicus）等，多栖息在村庄生境。

哺乳类在评价区范围内数量并不多，多数为夜间活动，也有白天活动的物种。实际调查中记录有赤腹松鼠、岩松鼠、黄鼬和黄麂4种。本项目临近泾县城区和各乡镇，管线沿线开发程度高，人类活动干扰强度大，不是哺乳动物的适宜栖息地。

评价区哺乳动物名录见附表1。

鸟类

（1）鸟类资源概况

通过现场调查和搜集项目评价区以往发表文献资料，本区域共记录鸟类14目40科122种，其中属于国家Ⅱ级重点保护鸟类有1种：画眉（Garrulaxcanorus），属于安徽省地方保护鸟类有19种。

评价区鸟类中雀形目种类最多，为25科84种，分别占总科类和总种类的62.5%、68.86%；其他种类较多的有鹳形目、鹤形目、鸻形目等，其中䴙䴘目1科2种、鹳形目1科7种、雁形目1科4种、鹤形目1科5种、鸻形目2科5种、鸥形目1科1种、鹰形目科1科1种、鸡形目1科2种、啄木鸟目1科4种、佛法僧目2科4种、鹃形目1科4种、夜鹰目1科1种、鸽形目1科2种。

（2）鸟类区系分析

根据动物地理区系分布型划分，122种鸟类中，东洋型有56种，占45.90%，典型代表物种如珠颈斑鸠（Streptopeliachinensis）、白头鹎（Pycnonotussinensis）、丝光椋鸟（Sturnussericeus）等；古北型有40种，占32.79%，代表物种有红尾伯劳（Laniuscristatus）、灰喜鹊（Cyanopicacyana）、棕头鸦雀（Paradoxorniswebbiana）等；广布型有23种，如白鹡鸰（Colymburuficollis）、雉鸡（Phasianuscolchicus）等，占18.82%。

可以看出，评价区以东洋界偏多，其次是古北界鸟类，广布种所占比例相对较小。因此具备有东洋界向古北界过渡的特征。由此可见，评价区鸟类区系属东洋界。

（3）鸟类居留型分析

根据鸟类居留型划分，项目评价区分布的122种鸟中，繁殖鸟（包括留鸟和夏候鸟）共有93种，其中留鸟63种，夏候鸟30种，分别占总数的51.64%和24.59%；非繁殖鸟共有29种，其中冬候鸟22种，旅鸟7种，分别占总数的18.03%和5.74%。在留鸟中，小型雀形目种类为优势种，其中数量最多的为麻雀，其次是喜鹊、八哥、珠颈斑鸠。夏候鸟中鹭科鸟类为优势种，根据现场调查，评价区及周边鸟类生境农田分别最广，部分河岸硬化，水草较少，河流较深，大型越冬鸟类基本停不下来，因此冬候鸟多样性较低。

（4）鸟类栖息地分析

本项目评价区最主要的生态系统类型为农田、森林和湿地生态系统，因此分布的鸟类主要为赖以农田、森林栖息的林鸟，鸟类食物资源及隐蔽环境在不同的生境会有差异，进而对鸟类的种类组成、数量及其群落结构产生影响。

对评价区鸟类栖息地状况评价结果如下：

①农田

拟建项目最主要的生态系统类型为农田生态系统，评价区分布有大面积的农田，主要为水田，也有小面积的水浇地，种植的水稻等作物为食谷的鸟类在此栖息、觅食提供了条件，如麻雀（Passermontanus）、喜鹊（Picapica）、金翅雀（Chlorissinica）、燕雀（Fringillamontifringilla）、雉鸡和椋鸟科等鸟类。

农田生境因作物管理且与居民区交织分布，人为活动频繁，行人和各类车辆密集，且农田中农药用量大，鸟类活动较少，调查中在农田未发现国家重点保护野生鸟类分布，记录有雉鸡、棕背伯劳等安徽省地方保护野生鸟类，但数量少，不呈大群分布。

②居民区

城镇生态系统是评价区主要生态系统类型之一，评价区内的城镇生态系统主要为居住地，包括城市、镇、村级交通用地等，周边广泛分布有养殖场、工厂、道路，零星分布有池塘、菜地、树林等，该类生态系统是受人类干扰的景观中最为显著的成分，是鸟类种类和数量较少的生境类型。该生境下人为活动极为频繁，栖息鸟类大多数是与人类活动关系密切的小型鸟类，如麻雀、八哥（Acridotherescristatellus）、白头鹎等。多种雀形目鸟类常在建筑物筑巢繁殖，活动范围也集中在居民区周边。

③林地

森林生态系统，包括山地林区生境和竹林生境为本次调查中鸟类分布最多的生境，主要分布有适合在林地栖息和繁殖的鸟类，分布有鹰形目、鸮形目、鴷形目、鹃形目、鸽形目以及雀形目的部分鸟种，比如大斑啄木鸟、珠颈斑鸠、山斑鸠以及画眉、黑短脚鹎、黄臀鹎等、黑卷尾等。主要为林鸟，善于飞行、活动范围广，觅食食物资源较广，适应能力较强，多数鸟类对栖息环境的改变能够做出快速的响应。

两栖动物

（1）调查方法

主要使用样带法调查。根据不同的生境类型，选择有代表性的生境进行样带调查。样带宽度为两侧各500m范围，样线的长度不短于3km。沿样线观察时，每次巡视的速度保持一致，以观察、采集动物个体确定物种为主要目的，发现动物个体后，立即记录动物名称、数量。观察时动作应尽量不惊扰动物。另外本次调查还结合资料查询（主要为《安徽陆生野生动植物资源》、《安徽省两栖爬行动物志》）等。

（2）调查结果

①种类组成

评价区分布有两栖动物2目7科25种（附表4），均为常见种类。有尾目包含1科1种：东方蝾螈（Cynopsorientalis）；无尾目包括6科24种，如蟾蜍科的中华蟾蜍（Bufogargarizans），雨蛙科的中国雨蛙（Hylachinensis），蛙科的泽陆蛙（Fejervaryamultistriata）、金线侧褶蛙（Pelophylaxplancyi）、黑斑侧褶蛙（Pelophylaxnigromaculatus）。树蛙科的大树蛙（Zhangixalusdennysi），姬蛙科的饰纹姬蛙（Microhylaornata）等。

有尾目和无尾目分别占全部两栖动物的3.85%和96.15%，无尾目是评价区两栖动物中的绝对优势类群，其中蛙科有15种，占评价区两栖动物种类的60%。

评价区两栖动物的区系组成中，以东洋型最多，为23种，占总数的88.46%；其余3种，中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙，为广布型。

评价区无列入国家重点保护野生动物名录的两栖动物分布，有4种列入安徽省地方Ⅱ级保护：中华蟾蜍、棘胸蛙（Quasipaaspinosa）、黑斑侧褶蛙和金线侧褶蛙。本次调查中记录有中华蟾蜍、、黑斑侧褶蛙和金线侧褶蛙。

②生态类型

两栖动物栖息在水体及其周围灌木和草丛环境，繁殖季节完全离不开水环境，生长或越冬时可以暂时远离水体，其生态类型主要有：

静态水体型：指水体流动缓或静止的池塘、稻田或沟渠，周边环境水草丰富，是多数蛙类喜欢的生态环境，代表动物有东方蝾螈、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙等。

林下湿地型：在林下湿润的或积水洼地中活动，如中华蟾蜍。

灌林草型丛：喜好在池塘或积水洼地的草丛或灌林丛中活动，特别是雨后。一些两栖类在此栖息活动，代表动物有大树蛙等。

爬行动物

①种类组成

评价区共调查到爬行动物3目5科28种，壁虎科、石龙子科、蜥蜴科、游蛇科、蝰科分别有1种、4种、1种、19种、3种，游蛇科物种是评价区爬行动物中的优势类群，占总种类数的67.86%。本次调查中，可见北草蜥（Takydromusseptentrionalis）、赤炼蛇（Dinodonrufozonatum）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophistigrinus）、翠青蛇（Cyclophiopsmajor）分布，均为常见种类。评价区爬行动物名录见附表5。

评价区分布爬行动物区系组成中，东洋型数量为21种，占总数的75%；广布型7种，占总数的25%。东洋型爬行动物占绝对优势。

评价区无列入国家重点保护野生动物名录的爬行动物分布，有4种列入安徽省地方Ⅱ级保护：王锦蛇（Elaphecarinata）、黑眉锦蛇（Elaphetaeniura）、乌梢蛇（Zaocysdhumnades）、尖吻蝮（Deinagkistrodonacutus）。本次调查中均未发现。

②生态类型

评价区的爬行动物，根据食性选择和生态来区分，可分为以下几种生态类型：

村宅院落型：多以蛇类为主，多以鼠为食，在人类生活区周边活动，代表动物有乌梢蛇、壁虎类等。

农田草丛型：在沟渠、农田、水塘或积水洼地的草丛或灌木丛的蛇较多，代表动物有赤链蛇、短尾蝮等。

林地型：在丘陵或山地的林地、果园、茶园栖息活动，该爬行类的代表动物有王锦蛇、黑眉锦蛇等。

水体类：多生活在静态水体中，代表动物有山溪后棱蛇。

小结

本项目生态影响评价等级为二级。本项目生态现状调查内容主要包括陆生生态现状调查、区域存在的主要生态问题等，二级评价区域的生态现状调查包括植物样方调查、野生动物调查样线等。

本项目主体功能分区属省级重点生态功能区，项目建设符合分区功能定位、发展方向，不违背管制原则，不涉及禁止开发区域。生态功能分区属“Ⅳ2-2安庆-铜陵沿江湿地生态保护生态功能区”，本项目的建设不会加重土壤侵蚀、河床淤塞抬高，洪水渲泻和调蓄能力弱、旱涝灾害频繁等安庆-铜陵沿江湿地生态保护生态功能区的主要生态问题，不违背安庆-铜陵沿江湿地生态保护生态功能区的发展方向。

本项目位于涓桥镇，评价区及周边区域内开发历史久远、人类活动频繁，原有的森林植被呈现为过度利用，许多森林植被已演变成人工栽培植被及少量次生灌丛、草丛植被。评价区最主要生态系统类型为森林生态系统，最主要的土地利用类型为林地，其次为耕地、水域及水利设施用地。

评价区分布的动植物种类基本是本地区常见种类。本区域长期受人类活动的影响，自然植被仅存于交通不便的山区，在平原、低丘和盆地都已被农业植被、灌丛和草丛，以及用材林、经济林和茶园所代替。评价区植被覆盖度整体呈高覆盖度。分布最广泛的植被类型为乔木林。分布的野生动物以鸟类为主，哺乳动物、两栖爬行动物和水生生物种类较少。

综上，评价区生态环境现状基本良好，生态系统层次结构仍基本保持完整，组成各生态系统各因子的匹配与协调性以及生物链的完整性依然存在，从现场调查结果看，工程两侧区域内以耕地、人工林和建设用地占主要成分，生态系统处于亚稳定状态，恢复势能较强。在本项目实施过程中应加强关于水土保持、生态环境保护与恢复的管理与监督、落实各项水土保持、生态环境保护与恢复的措施。

环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价

施工期地表水环境影响预测和评价

工程施工期对地表水环境的影响主要是施工废水及生活污水。本工程施工废水主要为施工车辆、设备冲洗废水及开挖过程坑槽排水。生活污水主要来自工程施工期间施工人员日常生活产生的废水。

施工废水对水环境影响分析

本工程有挖掘机、推土机、自卸汽车等施工设备，本项目施工不设施工机械大修点，仅日常保养，需维修的机械设备外协解决。施工机械设备运转和施工会产生含石油类较高的废水，主要污染物为COD、石油类和SS。含油废水若随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工场地恢复；若直接排放至附近河段，在水体表面形成油膜，使水中溶解氧难以补充，影响施工河段水质。

施工机械集中清洗场所设置隔油池，使用油水分离器进行含油废水的处理，达标后回用，不外排。隔油池定期清理。由于机械冲洗废水中可能含有一定量的泥沙，因此在隔油池前设置，对大颗粒泥沙进行沉淀去除，沉淀池采用砖混结构。在此基础上，施工含油废水对水环境影响较小。

施工生活废水环境影响分析

本项目施工人员住宿通过就近租住民宅解决，生活污水主要考虑来自施工人员产生日常生活废水。根据工程分析，本工程施工期高峰生活用水量为10.0m3/d，生活污水为8m3/d。本项目施工期废水中COD产生量为0.0028t/d，BOD5产生量为0.0016t/d，NH3-N产生量为0.00028t/d，SS产生量为0.002t/d。

本项目施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，生活污水经租住的民宅内的化粪池或旱厕收集后用于农田灌溉，在此基础上生活污水不会对周边水环境造成不利影响。

施工期大气环境影响预测与评价

本工程仅在施工期对大气环境有影响，运行期无污染物产生。因此仅对施工期的大气环境进行影响评价。

本工程施工活动对区域环境空气质量的影响主要源自施工过程中土方开挖、回填、堆放和车辆交通运输过程中产生的粉尘、扬尘；施工机械和运输车辆运行时排放的燃油机械废气、底泥清除产生的恶臭等。

施工扬尘

施工产生的扬尘主要包括建筑物拆除、土方挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘；运输车辆往来造成地面扬尘；建筑材料水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染等。

（1）土方挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘

此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。在未采取遮挡和洒水的措施情况下，一般气象条件在风速为2.5m/s时，扬尘的影响范围可达到下风向150m，影响范围内TSP浓度平均值可达到0.49mg/m3；当有围挡或采取洒水措施后时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场和其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，且随着风速的增加，施工粉尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。

根据工程分析，本项目土石方含水率较高，施工过程土石方开挖、回填、装卸等扬尘产生量较小。加强管理、采取洒水增湿作业等措施后，场地平整和土石方开挖过程中扬尘可以得到适当的控制，但是由于本工程周边多为居民点，施工场地与部分环境空气敏感目标的距离较近，故此类工程施工仍将对区域和环境敏感目标的环境空气质量造成一定程度的不利影响，但其影响是暂时的，随着前期准备施工活动的结束，其不利影响也将结束。

（2）施工物料堆放及装卸过程中产生的扬尘

施工期扬尘的另外一个主要原因是露天物料临时堆放和裸露场地的风力扬尘。施工工地的地面粉尘，在风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重及环境风速、湿度等有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量，kg/t•a；

V50——距地面50m风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

由上述公式可知，V0与粒径和含水率有关。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀散与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。

表5.1-1不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.17 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.82 | 4.222 | 4.624 |

从上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250（m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250（m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5.3-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-2施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.74 | 0.60 |

因此本工程在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境、敏感点的影响。在此基础上，施工扬尘对区域大气环境影响能控制在地块20-50m范围内，对区域大气环境影响较小。

（3）运输车辆造成的道路扬尘

施工道路扬尘包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘，主要集中在工程施工区内的进场道路和主要运输干道两侧，尤其是作为场外物资进入施工区的主要通道的场外进场公路段。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。据了解，施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土而言要少得多。

根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。项目建设过程中的运输车辆以5吨的卡车居多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的条件下的经验计算公式为：

其中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V—汽车行驶速度，km/h；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面洁净程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此可以通过采取限速行驶及保持路面清洁等措施减少施工汽车运输产生的扬尘对环境的影响。

表5.1-3不同车速和地面洁净程度的汽车扬尘产生情况单位：kg/辆·km

| P（kg/m2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.028 | 0.048 | 0.065 | 0.080 | 0.095 | 0.159 |
| 10 | 0.057 | 0.095 | 0.129 | 0.160 | 0.189 | 0.319 |
| 15 | 0.085 | 0.143 | 0.194 | 0.240 | 0.284 | 0.478 |
| 20 | 0.113 | 0.191 | 0.258 | 0.320 | 0.379 | 0.637 |

燃油废气

本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气，其主要污染物为SO2、NOx、总烃等，对大气环境会产生一定的影响。其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。施工机械属于间歇性污染源，运输车辆为流动性污染源，属无组织排放，排放主要集中在施工场地、施工运输公路和施工区域沿线。

施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在是施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②车辆排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

根据工程施工组织设计，工程使用的机械数量不多且分散，排放高度有限，影响范围仅限于施工现场和十分有限的范围，具有污染范围小、时间短的特点，工程施工区域地势开阔，周围大多为空地、滩地和河道，大气扩散条件较好，有利于污染物质的扩散，因此工程施工机械排放的废气对周边环境影响较小，不会加重区域环境空气质量污染程度。

清淤底泥恶臭

本项目抛泥区清理工程主要为滩地垃圾清除、杂木砍树挖根及大块孤石等。本项目清理的底泥弃土在运至指定弃土场堆放晾晒，淤泥在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。

抛泥区清理工程的各恶臭源的恶臭散发多以无组织的自然扩散为主，散发到大气环境中又以气体、气溶胶和雾三种形式存在，故对其进行采样分析和定量预测相对而言是比较困难的，加之施工时是完全敞开式，其排放量和影响程度及范围受气象条件、水温、水质、pH值及操作与管理水平等多种因素的影响。人们对恶臭的敏感性随个人的生理和心理条件、年龄、性别、职业等因素的不同而不同，评价恶臭的标准尚有一定的主观性，进行科学预测又无成熟的预测模式，故本评价借助类比资料对环境空气的影响进行分析。

本工程河道清淤类比《河湖清淤工程环境影响评价要点分析-以太湖输水主通道清淤工程为例》（《水利科技与经济》，第18卷第12期），太湖输水主通道清淤工程清淤量为396143.2m2，排泥场占地面积10亩，沉淀池占地2亩，项目排泥场为主要恶臭污染源，认为受恶臭影响概率较大的是排泥场东南及西北区域，下风向30m处臭气强度可达2级强度，有轻微臭味，大致相当于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的二级标准限值，80m外基本无气味。

本项目于该工程内容类似，淤泥恶臭在2级以下，80m以外基本嗅不出异味。本项目清淤工程80m内无居民点，河道清淤淤泥恶臭对邻近居民影响较小。项目施工过程臭味气体量不大、易于被大气扩散稀释，底泥清淤段长度较短，清淤量总体不大，恶臭随着施工结束而逐渐消失，恶臭对周边环境影响较小。

另外，根据工程施工布置，弃土区地势较为低洼、开阔，现状为开挖山体低洼地，而且弃土区带来的恶臭影响是暂时的，随着施工结束会逐渐消失。因此，底泥临时堆场散发的恶臭气体对周围居民生活环境影响不大。

施工期噪声环境影响预测与评价

本项目主要为施工期噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目施工期的噪声主要来自建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等施工作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。下表列出了常见的施工机械的噪声级。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB。

施工机械噪声影响预测分析

（1）单个噪声源预测模式

预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式，导则中指出在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下式作近似计算：

LA（r）=LA（r0）-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

LA（r）为距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）为距声源r0处的A声级，dB（A）；

A为倍频带衰减，dB；

Adiv为几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm为大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr为地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar为声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc为其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

（2）参数选择

根据导则附表，A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。

本次预测考虑几何发散衰减Adiv、Aatm、声屏障引起的衰减量Abar，不考虑地面效应衰减Agr和其他多方面效应引起的衰减Amisc，对施工区施工机械的噪声贡献值进行预测，预测公式化为：

Adiv=20lgr/r0，Aatm=α*（r-r0）/1000

式中：

r为预测点与声源的距离，m；

r0为测点与声源的距离，m；

α为大气吸收衰减系数，dB/km。

本工程所处区域多年平均温度16.3℃，湿度80%，查导则中表3可得α=2.4。

（3）对敏感点噪声影响预测模式

所有施工机械在预测点的等效声级贡献值（Leqg）计算公式如下：

Leqg=10lg[1Ttti100.1LAi]

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s，本项目取8h；

T——用于计算等效声级，s，昼间取8h。

施工机械对环境敏感保护目标的昼间或夜间的环境噪声预测值Leq计算公式为：

Leq=10lg[100.1Leqg+100.1Leqb]

式中：

Leqg——声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——为预测点背景值，dB（A）。

通过等效声级计算公式计算出各施工阶段所有施工机械在环境敏感保护目标处的等效声级贡献值，然后与各敏感保护目标的背景值进行叠加，最后求出预测值。

（4）预测结果

1）不同距离处的噪声贡献值

根据预测模式计算出各施工机械单个施工机械在不同距离处的噪声贡献值。

表5.1-4项目噪声影响预测结果单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 测点距离（m） | 源强 | 离声源不同距离的噪声预测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20m | 40m | 80m | 160m | 320m | 640m |
| 抛泥区 | 离心式水泵 | 5 | 82 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 |
|  | 自卸汽车 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 |
|  | 反铲挖掘机 | 5 | 84 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 |
|  | 推土机 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 |
|  | 自卸汽车 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 |
| 弃土区 | 反铲挖掘机 | 5 | 84 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 |
|  | 推土机 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 |
|  | 自卸汽车 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 |

由上表可知，施工期在不采取降噪措施的情况下，距弃土区、施工工区40m处昼间噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准70dB（A）的要求。

2）噪声叠加影响预测结果

根据项目最大量情况下同时投入运行的设备数量及各设备的声压级，利用上述噪声预测，预测出本项目运行后各预测点的环境噪声水平，施工噪声源组合在不同距离的噪声预测结果见下表

表5.1-5施工噪声源组合在不同距离的噪声预测值单位：dB（A）

| 施工阶段 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 |
| 抛泥区 | 89.5 | 77.5 | 71.5 | 65.5 | 59.5 | 53.5 | 47.5 |
| 弃土区 | 89.5 | 77.5 | 71.5 | 65.5 | 59.5 | 53.5 | 47.5 |
| 注：按照最大环境影响考虑，将各施工阶段所有设备组合预测源强，本工程仅昼间施工。 |  |  |  |  |  |  |  |

3）敏感点噪声预测结果及评价。

根据声环境质量现状监测的结果，确定本次评价的背景噪声值。本次预测施工机械噪声对敏感点的影响，根据敏感点与工区位置，选取各阶段施工机械最大噪声值进行预测，根据受影响敏感点调查结果以及噪声衰减模式计算，预测施工噪声对敏感点影响见表5.1-6。施工期禁止夜间施工，因此仅预测昼间噪声对敏感点的影响。

表5.1-6声环境敏感点噪声预测值	单位：dB（A）

| 敏感点 | 施工阶段最大影响值（5m处） | 距离施工场地 | 噪声预测结果（昼间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贡献值 | 削减值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| 芦冲 | 89.5 | 90m | 64.5 | 15 | 41.7 | 50.2 | 55 | 达标 |
| 注：敏感点芦冲与本项目之间山体阻隔及绿化吸声 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据工程施工平面总布置，工程施工场地周边200m范围内分布主要有1个敏感点。由预测结果可知，工程施工对周边敏感点的影响较小，各施工阶段昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本工程为降低对周边敏感点的影响，应合理布置施工机械设备位置，固定且高噪声的施工机械应设置在远离居民点的位置。合理安排施工时间，严禁夜间施工，运输车辆经过敏感点时降速行使，禁止鸣笛。

采取以上措施可将施工活动对声环境的不利影响可接受。切本工程为河湖整治工程，随着施工的结束，施工噪声影响也就随着结束。

运输交通噪声影响预测分析

（1）预测方法及参数

各种自卸汽车和载重汽车的交通运输产生的噪声均可视为流动声源，其噪声的大小与车流量、车型、车速及路况等因素有关，拟采用下列模型计算其衰减量。流动声源预测模式：

式中：

Leq——预测点处的声压级，dB（A）；

LA—距行驶路面中心7.5m处的平均辐射噪声级，载重汽车昼间为85dB（A）；

N—车流量，根据施工设计，昼间车流量为50辆/h；

V—车辆行驶速度，根据施工设计，昼间为40km/h；

T—评价小时数，取1；

K—车辆密度修正系数，取15；

r—测点距离行车中心线距离，m；

a—地面吸收，衰减因子，取0.5。

重型车辆LA＝22+36.32lgV。

（2）预测结果

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域为1类声环境功能区。

表5.1-7不同距离的施工交通噪声预测值单位：dB（A）

| 距离（m） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 69.3 | 67.5 | 64 | 61.1 | 58.9 | 56.9 | 54.9 |

由上表可见，施工车辆昼间将对道路两侧20m范围内的声环境造成影响。根据工程施工组织设计，临时施工道路位于抛泥区附近。临时施工道路以及弃土石方运输沿线有一定量的居民点，车辆运输交通噪声将对这些沿线道路两侧的居民点产生一定影响，但施工车辆交通噪声影响多为瞬时性，影响程度不大。总体来说，本工程施工期交通噪声对区域声环境造成的影响是局部和暂时的，随着施工的结束，污染影响也随之结束。

为减轻交通噪声对沿线声环境质量的影响，评价要求：注意合理安排施工物料的运输时间；在附近有居民点和学校等敏感点的路段应减速慢行、禁止鸣笛。

施工期固体废弃物环境影响与评价

本工程施工产生的固体废弃物包括废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

土石方

本工程土方开挖总量为786138m³。本工程弃土主要为原河道清淤弃土，弃土运至弃土场。

工程中产生的弃土，建设单位应严格按照设计将弃方运送至指定弃土场堆置，不可随意堆放。先挡后弃，并做好水土保持措施，设计临时挡墙、周边排水沟、截水沟、沉砂池等措施；弃土场周围设置截水沟、平台设置横向排水沟，平台截排水沟与周围排水系统连接，截水沟通过急流槽排至弃土场下游，末端设置沉砂池和消力池，沉砂池末端出水与地貌自然沟道相接，土体内设置盲管，以排走弃土坡面、顶面雨水径流及土体内渗透水；同时对弃土堆放区进行定期洒水，防止风吹扬尘，或者使用薄膜覆盖防风和降雨；施工结束后做好植被恢复措施。在采取上述临时防护措施，确保土石方后期可得到有效处置的情况下，工程土石方对周边环境的影响较小。

建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾主要来源于排水沟、挡墙等水土保持工程施工时产生的砂土、石块等建筑垃圾。建筑垃圾产生量约为10t，具有回收利用价值的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应运至政府指定的建筑垃圾处理场处理。采取上述措施后，工程施工产生的建筑垃圾均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小。

施工期生活垃圾

工程施工期高峰日作业人员约100人，施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计算，高峰期日产生生活垃圾量为0.05t/d，工程施工期内生活垃圾产生总量为10.5t，生活垃圾统一收集后由环卫部门负责清运处理。

本工程施工人员进驻临时施工场地会产生生活垃圾，须定点收集，委托环卫部门定期清运。采取上述措施后，工程施工产生的固体废物均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小。

施工期地下水环境影响预测与评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

根据本项目建设内容及工程特点，本项目对地下水造成影响的途径主要为施工期施工废水、施工人员生活污水的处理以及施工渣土和建筑垃圾对浅层地下水造成影响。具体的影响途径分析如下表所示。

表5.1-8施工期项目对地下水影响分析表

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期施工废水 | 施工废水的不当排放会导致废水渗入地下，对浅层地下水造成影响 | 高锰酸盐指数、氨氮、石油类 | 施工废水的产生量较小，污染物浓度较低，仅可能对局部浅层地下水造成影响，施工期设置临时隔油沉淀池处理产生的施工废水，废水经处理后回用，在做好隔油沉淀池底部和四周防渗措施的前提下，施工废水对浅层地下水的影响很小 |
| 施工渣土和建筑垃圾 | 渣土和建筑垃圾的随意倾倒和处置不当，会导致浅层地下水受到污染 | pH、高锰酸盐指数 | 施工渣土和建筑垃圾所含污染物浓度较低，且定期清运综合利用，不会对区域地下水环境产生明显污染 |

由上可知，只要加强对施工期施工废水、施工渣土和建筑垃圾的合理处理和处置，施工期污染物不会对区域地下水环境产生明显影响。

施工期生态环境影响与评价

施工期对植物的影响分析

经现场勘查与调查，评价范围未发现有列入国家级、省级重点保护野生植物及古树名木。但受到环评调查时间和条件的限制，仍不排除在施工过程中发现重点保护野生植物及古树名木，施工过程中施工方若有发现应停止施工，保护好现场，通知林业部门，根据林业部门要求采取合理的保护措施。

1、施工占地对植物的影响

（1）临时占地对陆生植物的影响

建设项目临时占地区植被类型主要为乔木林、灌丛、草丛、农作物。受工程临时占地影响的植物及植被在评价区均广泛分布，不存在因局部植物物种损失而导致评价区内植物物种多样性减少或种群消失或灭绝。

工程施工的临时占地部分，随着施工结束，工程影响会逐渐消失，并在施工结束后及时进行土地平整、复耕、植被恢复，可能使得临时占地区植物种类多样性、植被类型均有所增加，将使区域内植被覆盖率形成一种动态形式的平衡。

（3）生物量影响分析

根据实地调查并结合卫星遥感影像上可以看出，本工程沿线以森林类型为主。本工程占地包括部分水域及水利设施用地、草地、林地等。这些土地一旦被占用，其覆盖的植被将遭到破坏，这会直接导致物种的损失。根据现场调查结果，占地范围内的主要乔木为栽培的人工林，林下灌木层较少，有少量的草本植物分布。

本工程施工期临时占地导致的植被损失都是当地普通的、周边常见的植物，未发现特有种，因此，项目的建设对区域植物多样性的影响甚微。施工结束后，项目区的植被的恢复，可逐渐弥补植物的损失。

2、施工活动对陆生植物的影响

施工活动对评价区陆生植物的影响因素主要有：施工期人为的踩踏、施工活动产生的粉尘等。

（1）人为踩踏对陆生植物的影响

人为踩踏会直接导致植物死亡，导致植物数量减少，但施工期严格划定施工范围红线，并且规范施工人员的行为，人为踩踏的情况则是可以避免的，人为踩踏对植物的影响也是可以消除的。另外工程区域为农耕区，植被本就受到人为干扰较大，区域植物抗干扰性和适应性强，因此认为践踏对陆生植物的影响较小。

（2）扬尘对陆生植物的影响

扬尘主要来源于开辟施工便道，土石方调配，建筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。由于评价区区域内空气湿度相对较大，扬尘扩散范围相对较小，再加上施工期如能采取洒水抑尘等措施，可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响。

#### 5.1.5.2施工期对动物的影响分析

项目对陆生动物的影响主要包括抛泥区、临时道路及弃土区等临时占地对其生境的占用和破坏；施工噪音、施工人员活动以及夜间光照等对野生动物尤其保护野生动物栖息、觅食、求偶繁殖等行为的影响；施工污染物，如废水、弃渣、废弃建筑材料等会在不同程度上对野生动物、保护野生动物生境产生一定影响。

（1）工程占地对动物的影响

项目占地区常见的野生动物主要为鸟类和小型哺乳类。工程占地会缩小野生动物尤其保护野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响。

①施工道路占地对野生动物的影响

施工道路的建设在施工期对野生动物的影响主要有：生境丧失及生境片段化和活动阻隔的影响。

A、生境丧失及生境片段化对野生动物的影响

施工道路的占地伴随着野生动物生境的丧失，野生动物被迫寻找新的生活环境，加剧种间竞争，对其生存造成一定压力；建成的道路分割野生动物的生境，使其被限制在相对狭窄的区域，或者进入新的生境，为他们寻找食物资源带来影响，片段化的生境，使其觅食范围、活动区域减少，对其栖息、觅食、求偶繁殖等有一定的影响。

B、对野生动物活动的阻隔影响

场内道路路面采用碎石路面结构，施工结束后，可以通过一定的恢复补偿措施，使两边动物类群恢复原有种群数量及密度，且施工道路路面为泥结碎石，施工结束后通行车辆较少，一些草本植被可以自然生长，因此施工道路占地造成的动物生境丧失及生境片断化、道路的阻隔作用对两栖动物、爬行动物及哺乳动物的影响不大。

②占地对野生动物的影响

本工程评价区常见的陆生野生动物主要为鸟类及小型哺乳动物等常见种。工程占地的影响主要是抛泥区、临时道路及弃土区等占用动物生境；开挖以及施工人员活动对动物的干扰等，这些干扰将一定程度上占用破坏野生动物的生境，缩小野生动物的栖息环境，限制部分陆生野生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生野生动物的生存产生一定的影响。

（2）施工噪音对动物的影响

施工期施工机械发出的噪音或材料运输车辆噪声等会使施工区域附近的野生动物受到惊吓，致使其占时远离施工区。但由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和哺乳动物的迁移能力很强，且施工区域附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活。此外，工程施工时间短、风机设置点分散，这些不利影响会将随施工的结束而逐渐消失。因此，施工噪音对动物的影响有限。

（3）施工污染物对动物的影响

项目在施工期间产生的污染物主要有污水、废气和固体废物等。其中水污染源主要分为施工废水和生活污水，经处理后不外排，基本不会对动物的栖息地等生境产生污染。

施工期大气污染物主要为扬尘以及施工机械、运输车辆排放的烟气。由于项目施工区域较为分散，易于扩散，废气产生量较少，基本不会对该地区动物产生影响。

除此之外，施工期间将产生固体废物，主要为土石方、建筑垃圾和生活垃圾。土石方在本项目内平衡，无弃方。建筑垃圾分类利用，生活垃圾集中收集后定期清运至附近城镇生活垃圾收集点。

在采取上述有效处理措施的情况下，可以减小对动物的影响。

#### 5.1.5.5施工期水土流失影响分析

根据《秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目水土保持方案报告》可知，工程建设过程中如不采取有效的水土保持措施，施工期水土流失比较严重，特别是场内道路区、抛泥区及弃土区，由于施工过程中扰动面积大，场地平整及开挖过程中存在大量土石方挖填，因此，该区域可能造成的水土流失量较大，工程建设过程中应进行重点防护。施工结束后，各项水土保持措施均已完成，水土保持功能开始发挥，工程建设导致的水土流失将得到有效控制。

本工程建设过程中的水土流失主要产生于施工期，水土流失最为严重的区域主要为场内道路区、抛泥区及弃土区，土石方挖填是产生水土流失的重要环节，因此，在施工过程中应对重点时段、重点区域和重点环节进行重点防护，最大限度减少工程建设可能导致的水土流失。根据水土流失预测结果，本方案将在主体工程已有水土保持措施的基础上通过采用工程措施、植物措施和临时措施，针对各时段、各区域及各环节的施工和水土流失特点进行措施布设，进一步完善工程的水土流失防治体系。

#### 5.1.5.6施工期景观影响分析

施工建设过程中，将不可避免地对项目区周边的自然景观景观多样性、完整性造成不利影响。局部破坏长期形成的地表植被，改变了原有自然景观格局，与周边天然地形之间形成鲜明反差。

随着施工期的结束，临时占地恢复为原有占地类型，自然景观的影响将消失。临时占地区域不会造成对自然景观景观多样性、完整性造成不利影响。

#### 5.1.5.8施工期对生态敏感区影响分析

项目抛泥区位于杏花村省级湿地公园、生态保护红线，对其影响主要如下：。

①对生态敏感区野生植物的影响

建设项目施工期废水不外排，临时用地区域施工期设置截排水沟、沉淀池，雨季汇水沉淀后用于施工场地抑尘，不外排，不会因废水的外排直接、间接造成生态保护红线内植物及代表性植物生境恶化，从而造成植物个体死亡的间接影响。

②对生态敏感区野生动物的影响

建设项目施工期废水不外排，临时用地区域施工期设置截排水沟、沉淀池，雨季汇水沉淀后用于施工场地抑尘，不外排。施工期废水不会直接、间接造成生态保护红线区域野生动物及代表性兽类、两爬类、鱼类生境质量的恶化。

施工期施工设备噪声、振动将会对生态红线区域野生动物尤其代表性兽类、两爬类、鱼类产生干扰，造成区域野生动物尤其代表性兽类、两爬类、鱼类的分布范围、种群数量、种群结构、行为等发生变化，造成区域野生动物向周边区域迁移、数量变少。同时施工占地及人为活动将对生境面积、质量、连通性等产生影响，造成生境破碎化、生境面积变小，对动物的迁移产生一定的阻隔影响。

建设项目合理安排施工期，不得夜间施工，避免在野生动物春、夏季繁殖高峰时段施工；加强对施工人员的管理、教育，不得捕杀区域野生动物；施工结束后对临时用地按要求进行恢复；施工场地较为分散，对动物迁移的阻隔影响有限。

建设项目区域人为活动较为频繁，沿线野生动物尤其代表性兽类、两爬类、鱼类种类和数量分布较少，主要是常见和广泛分布的种类，大多数鸟类、两栖、爬行类动物具有较强的迁移能力，能够适应一定程度的人类干扰。在采取上述措施后，总体上施工期影响是短期和有限的，随着项目完工后对区域植被进行人工恢复，重建鸟类、两栖、爬行类动物的适宜栖息地，及相关生态保护措施的实施，区域野生动物的区系组成和种群数量等不会造成明显改变。

环境风险评价

环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是查出可导致潜在环境事故发生的诱导因素，通过控制这些事故因素出现的条件，从而最终将综合环境污染风险降到尽可能低的水平；在环境事故不可避免而突发时，保证已有相应的环境事故应急措施，从而最终将事故导致的损失降到可接受水平。

风险因素调查

通过对工程性质、工程量和工程所处地段环境敏感性的分析。本工程主要环境风险为施工期污染周边湿地环境的风险。

（1）施工期环境风险因素调查

项目施工期危险物质为施工机械等使用的柴油，本项目不对柴油进行储存。施工期存在的主要环境风险包括：①施工期抛泥区挖方等施工作业过程中施工设备油等的泄露造成水质污染事故的风险。②施工期施工人员生活污水、施工设备及车辆冲洗废水等施工废水等无序排放造成水质污染事故的风险。③施工期各由于来往车量较多，若机械设备不及时维修保养，可能发生车辆碰撞、侧翻等交通事故造成石油类泄漏或运输物料的倾落的风险，进而对水质造成不利影响。

（2）营运期环境风险因素调查

本项目为河湖整治项目，运营期不涉及风险物质。

环境风险识别

（1）施工期环境风险识别

本项目为河道整治，风险影响主要来自于施工期间。项目在非汛期施工，项目涉及湿地公园的陆域范围主要为抛泥区清理。施工活动，会对秋浦河产生一定的影响，主要为因施工期环境管理不善，施工机械的油污跑冒滴漏、施工废渣排放事故进入河中，继而对湿地公园水质产生影响，诱发产生的环境风险。

施工期施工人员生活污水、施工设备及车辆冲洗废水、机修含油废水等施工废水等无序排放对湿地公园造成水质污染事故的风险。

施工期各由于来往车量较多，若机械设备不及时维修保养，可能发生车辆碰撞、侧翻等交通事故造成石油类泄漏或运输物料的倾落的风险，进入河水中，进而对湿地公园水体水质造成不利影响。

施工期风险主要来自于施工机械、运输车辆等引起燃油泄漏，一旦发生泄漏事故，短时间内会造成该河段鱼类、虾类、浮游动植物、鸟类、两栖动物、爬行动物及维管植物等动植物死亡，从而在短时间内对河道的生态功能形成一定范围的影响。因此，应加强相关工作人员的安全意识，提高危险品运输的安全性，尽量控制避免此类危险事故的发生。

（2）营运期环境风险识别

营运期风险主要为：项目完成后，湿地公园生态环境明显改善，景观明显提升。

环境风险防范措施

（1）实行环境风险过程控制

①合理布置施工场地、施工便道等临时工程位置；

②汛期前，必须对排洪、排水系统进行全面检查，发现问题，及时解决，准备好必要的抢险物资、工具、运载机械。

③加强值班和巡视，对湿地公园实行严格的巡查保护制度，并做好巡查记录，密切注视水情和水质变化，发现问题及时报告，采取应急措施，严防事态恶化，避免造成大规模水环境污染事故。

④根据项目情况，合理安排施工作业面，建设过程中禁止在工程施工范围以外的区域进行施工活动，尤其是涉及湿地公园范围内的施工，应严格管理并做好施工机械的保养和管理，以降低因意外事故对饮用水水源保护区的影响。

⑤施工场地将施工生产废水统一收集至指定地点处理；含油废水静置、隔油处理，处理后废水可回用，沉淀渣定期清理；严禁施工生产废水、弃渣排入湿地公园、风景名胜区内。

⑥临近湿地公园、风景名胜区的工程施工尽量选用先进或保养较好的设备、机械，定期检查和维护，以有效地减少跑、冒、漏、滴的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

⑦施工期开展环保监理，定期对湿地公园水质进行监测，发现异常及时反馈当地水利及环保部门。

⑧施工营地应设置专用的垃圾箱，产生的生活垃圾经收集后，送至环卫部门集中处理。施工结束后，由专门的人员负责彻底清理产生的废料、建筑垃圾，运至指定的弃渣场或其他指定场所进行处置。严禁生活垃圾、施工废料排入湿地公园、风景名胜区保护范围。

⑨施工单位应配备足够的油污吸附、隔离拦挡和净化材料，配备一定量的围油栏及吸油毡等应急物资，避免突发事故产生对水体造成污染。若施工发生油料泄露事故，可在有关部门的指导和配合下，及时采取浮油拦截和吸附措施，直至油污消除。

此外，湿地公园、风景名胜区附近施工还必须加强施工期水土保持，切实落实水保方案中提出的工程、植物及临时防护措施，避免产生水土流失。保护区场地应做好挡护和排水措施，禁止将废水排入湿地公园及其上游补给河道内。湿地公园附近的施工便道尽量利用既有公路以用地，减少对湿地公园地表的扰动破坏。

（3）加强风险过程管理

①加强施工队伍的管理，加强对施工人员的技术培训和环保培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起污染事故的发生。禁止施工人员向水源保护区内倾倒垃圾、冲洗机具，禁止游泳、洗衣等行为。

②加强施工机械管理，防止跑、冒、滴、漏等现象的发生。

③加强施工过程和质量管理，严格按照施工要求进行施工。

（4）形成风险应急机制

另外建议建设单位和施工单位建立事故应急机制，设立应急反应小组，一旦发生突发事件，首先停止施工，封锁现场，应急反应小组迅速组织补救措施，事后由有关机构进行损失评估和负责到底。

环境风险事故应急预案

环境风险事故发生后，能否迅速而有效地作出应急反应，对于控制污染，减少污染损失以及消除污染等都起着关键性的作用。针对本工程施工期可能发生的污染、溢油、泄漏事故等环境风险事故，通过对事故的风险评价，制定突发性事故应急处理预案等，对事故快速作出反应，最大限度地减少事故污染对水环境的危害，建立应付突发性事故的抢险指挥系统，组织制定一份可操作的风险应急预案，定期进行演习是非常必要的。一旦出现重大事故，能有效的组织救援，及时控制污染、减少污染损失。

风险评价结论

本项目施工期柴油用量很少，运营期不涉及风险物质，Q值远小于1，环境风险潜势为I。评价工作等级为简单分析，主要环境风险为水污染事故，建设单位应加强环境风险管理，采取相应的防范措施，制定环境风险应急预案；这些风险事故发生后均会对环境造成一定程度危害，可通过加强日常管理、规范人员操作和制订风险事故应急预案来进行防范与控制。总体上，本项目环境风险水平是可接受的。

施工期环境保护措施及可行性论证

地表水环境保护措施

本工程地表水环境影响主要在施工期。施工期对地表水环境的影响主要是施工废水及生活污水。本工程施工废水主要为施工车辆及设备冲洗废水。生活污水主要来自施工人员日常生活产生的废水。针对产生的废水不同，采取不同的措施进行处理。

施工车辆、设备冲洗废水

（1）废水基本情况

施工车辆、机械设备在运行过程中可能会产生废油，车辆设备保养冲洗产生的废水，根据工程分析，本工程施工期共产生140m3含油废水。施工期含油废水产生量为COD0.028t、SS0.56t、石油类0.0042t。本工程共布置有6个施工区，则每个工区产生冲洗废水约3.33m3/月。施工机械冲洗废水的主要污染物浓度为COD200mg/L、SS4000mg/L、石油类30mg/L。

（2）含油废水处理措施

根据施工组织设计，本工程施工充分利用周边城镇已有的修配厂对车辆机械进行维修保养，因此，施工现场因冲洗产生的含油废水量较小。对于各个施工机械集中维护清洗场应设置隔油池，使用油水分离器进行含油废水的处理，隔油池应定期清理，所得废油桶装运到指定地点处理。根据施工场地大小和机械车辆使用频次，在施工区布设1处含油废水处理系统。收集处理后的冲洗废水循环使用于施工机械冲洗和维护，多余废水用于施工场地和道路洒水降尘，施工期间产生的机械车辆冲洗废水不排放。

隔油池中废油和沉渣约15天清理一次，收集的废油交由具有危险废物处置资质单位处理，沉渣随生活垃圾一同清运至垃圾中转站。处理达标后废水可回用于道路和施工场地洒水，禁止排入水体。

本工程车辆、设备保养冲洗废水处理工艺流程见下图。

图6.1-1断面

图6.1-2车辆、设备保养冲洗废水处理工艺流程

施工生活废水

本项目施工人员住宿通过就近租住民宅解决，生活污水主要考虑来自施工人员产生日常生活废水。生活污水经租住的民宅内的化粪池或旱厕收集后用于农田灌溉，不外排。

地下水环境保护措施

工程本身并不产生地下水污染，其污染物均为外来物质进入河道引起。因此，防止污染源进入施工区域地表水体，从源头上控制其对治理河道的污染，从而避免河道整治对地下水的污染，将污染风险降到最低限度。为了防止施工期产生的废水进入地下水环境中，对各类施工废水、施工渣土均进行合理处理。

施工废水经隔油沉淀处理后回用，不直接外排，施工期不设置临时施工营地，施工人员采取租用民房居住，生活污水经租住的民房的生活污水处理系统处理后用于农田灌溉，不外排。

清淤垃圾堆放区、隔油池、沉淀池应采取黏土铺底，水泥硬化防渗措施。工程施工区域建筑材料临时堆放场所应设置一定防渗区域，防止淋渗水对地下水环境影响。施工渣土和建筑垃圾所含污染物浓度较低，且定期清运综合利用，不会对区域地下水环境产生明显污染。

环境空气保护措施

本工程施工活动对区域环境空气质量的影响主要源自施工过程中土方开挖、回填、堆放和车辆交通运输过程中产生的粉尘、扬尘；施工机械和运输车辆运行时排放的燃油机械废气、底泥清淤产生的废气等，主要污染物为TSP、PM10、SO2、NOx、NH3、H2S、臭气浓度等。

根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《池州市大气污染防治行动计划实施方案》等要求，推进建筑、建造方式转变，开展建筑工地、物料堆场扬尘综合整治；强化扬尘污染防治责任，严格实行网格化管理，施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，对施工现场实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗、工程立面围护、建筑垃圾清运等措施。

根据《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》要求，建筑工程施工应做到“六个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、百分之百湿法土方作业、渣土车辆百分之百密闭运输。

根据《安徽省柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，严格实施国家机动车油耗和排放标准。严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准，不满足标准限值要求的新车型禁止进入道路运输市场。加强重型车辆道路行驶管理。优化重型车辆绕城行驶。通过新建道路、分时规划路线等方式，完善制定重型载货车辆绕城方案，明确国三标准及以下柴油车辆禁限行区域、路段以及绕行具体路线，严控重型柴油车辆进城。

施工扬尘

施工产生的扬尘主要包括土方挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘；运输车辆往来造成地面扬尘；建筑材料水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染等。

（1）土方开挖及材料堆放扬尘等过程产生的扬尘

①施工工地内临时堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡，经常洒水保持堆场内地面湿润，进一步抑制物料扬尘污染。

②渣土等建筑垃圾及土方、砂石等材料应分类堆放，严密覆盖。需要运输、处理的，按市容部门规定的时间、路线和要求，清运至指定的场所处理。

③在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气，采用洒水等措施保持一定湿度，提高土方表面含水率，也能起到抑尘的效果，减少扬尘污染。

④施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，应采取覆盖等防尘措施。遇到5级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

⑤在靠近居民点的一侧设置防尘围栏。

⑥配备洒水车，对施工便道经常洒水、保持路面湿润，在敏感路段增铺草垫，抑制道路扬尘污染。

⑦在重污染天气停止土方开挖。

（2）运输车辆造成的道路扬尘

①土方运输过程中应注意防止空气污染，加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶。

②运输砂、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的工程车辆，必须按规定统一篷布覆盖，不得超量运输，严禁途中撒漏。

③施工运输车辆、商品砼车辆、挖掘机械等驶出工地前必须进行泥土清除等防尘处理，严禁将泥浆、尘土带出工地。

④施工现场出入口道路必须硬化并配备车辆冲洗设施及配套的废水处理设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。

⑤在干燥易产生扬尘的天气对场内道路进行淋洒水。

（3）其他扬尘防治措施

①本项目经理部必须成立扬尘治理工作小组，由项目经理任组长，专职安全员为副组长，施工员、材料员、门卫为主要成员；必须建立扬尘管理网络并上墙公示；必须制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台账；必须落实保洁人员，必须定时清扫施工现场。

②施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

燃油废气防治措施

加强大型施工机械和车辆的管理，执行I/M制度（即定期检查维护制度）。根据《安徽省柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，严格实施国家机动车油耗和排放标准。严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准，不满足标准限值要求的新车型禁止进入道路运输市场。加强重型车辆道路行驶管理。优化重型车辆绕城行驶。通过新建道路、分时规划路线等方式，完善制定重型载货车辆绕城方案，明确国三标准及以下柴油车辆禁限行区域、路段以及绕行具体路线，严控重型柴油车辆进城。

施工单位选用施工的燃油机械，尾气排放达不到国家标准的不得进场施工，施工机械用油应选用无铅汽油、零号柴油等污染物含量少的优质燃料，施工单位所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）等相关要求，若其尾气不能达标排放，必须加装尾气后处理装置；同时施工机械使用优质燃料。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆。加强对施工机械、运输车辆的维修保养，调整到最佳状态运行，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。

恶臭防治措施

本项目抛泥区清理的底泥弃土在运至指定弃土场堆放晾晒，堆放时要用砂土等覆盖，这样既可以加快淤泥干化的速度，又可以避免淤泥产生的恶臭对周围环境产生明显影响。淤泥在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。

①清理工程应选择在非汛期分段进行，底泥的气味不易扩散，可以减轻臭气对周边居民点的影响。

②外运的底泥弃土应及时清运，采用密闭车辆运输，以防止沿途散落，散发臭气。

③底泥弃土堆放时要用砂土等覆盖，这样既可以加快干化的速度，又可以避免产生的恶臭对周围环境产生明显影响

④注意做好施工工人的个人防护，给工人发放防护用品，如配戴防护口罩、面具等，并随时注意检查。

声环境保护措施

施工机械噪声防治措施

施工期间要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，除工程需要外夜间禁止施工，同时要选择放置施工设备的地点和方位，注意使用自然条件和建（构）筑物减噪，使施工期的噪声影响减至最小。施工期应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，本评价针对施工期噪声污染提出如下防治措施：

（1）合理安排施工时间：制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，除此之外，施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间，除工程需外夜间禁止施工，需要在夜间（22：00至次日凌晨6：00）施工时，必须向生态环境主管部门提出申请，获准后方可在指定日期进行，并提前告知附近居民。在噪声敏感点附近进行工程施工时车辆减速慢行，禁止鸣笛，减少出车频率。

（2）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。在靠近居民点一侧设可移动的临时隔声板，隔声板高度不小于2.5m（可以起到兼顾防尘作用）。

（3）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备应进行定期的维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

（5）对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

运输噪声防治措施

（1）事先选择合适的运输路段，路段选择时尽量避开人口密集、环境敏感的区域，合理安排运输时间，避开午休时间，夜间禁止施工。

（2）在噪声敏感点附近进行工程施工时减速慢行，对车辆操作人员、操作规程等严格管理，必要时运输车辆可考虑安装消声装置。

总之，为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定，在采取提出的上述措施后，可将施工期噪声对环境的影响降至最低程度。

固体废物污染防治措施

施工期工程弃土和建筑垃圾处置措施

施工期弃（渣）土主要来源是程弃土，施工单位在施工时一定要做到文明施工，工程结束后将固体废物规划运输，送至指定地点处理，不得随意倾倒，不得堆放倾倒至附近水域范围内，具体防治措施如下：

（1）各施工场地开挖用于工程的土石方要严格按照施工设计，堆放于施工征地范围两侧，就近堆放，运往弃土场；

（2）工程底泥清理挖掘后不得随意堆放。清淤后的底泥在运至指定弃土场堆放晾晒，底泥在运输过程中按照指定路线运输，尽量避开居民集中区。

（3）土方开挖之前，应按规定清除杂物，清运和处置沿河的生活垃圾和建筑垃圾，避免生活垃圾混入土方中，造成污染。

（4）土方、淤泥、生活垃圾和建筑垃圾必须分类堆放，分别处置。建筑垃圾、废弃土石方应及时清运妥善处置，不得倾倒入河。

（5）运送废弃垃圾等使用不渗漏车辆，避免沿途撒漏；及时清洗运输车辆，减少道路泥土和粉尘污染。

总之，在施工期应合理调配土方和底泥弃土，在经济运距内充分利用移挖作填，充分利用土方，同时做好建筑垃圾（工程渣土）运输管理的相关工作。

施工期生活垃圾处置措施

按照施工计划，本工程施工期各个施工场区均配置垃圾桶收集生活垃圾，施工承包商安排专人负责生活垃圾的清扫和委托当地环卫部门统一清运，严禁进行焚烧、随机堆放等行为，垃圾桶需经常喷洒消毒药水，防止蚊蝇等传染疾病。施工期生活垃圾处置率达100%。

施工期其他固废处置措施

（1）施工期间要保持周围道路路面的平整和整洁，特别是土方外运时，一定要保持车辆干净整洁，车辆运输土方不得超过车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土，车辆出场需将轮胎等冲洗干净，不得带泥沙出现场。保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。

（2）工地周边应保持环境整洁、文明。有序。每日安排专人对周边进行清扫；不得擅自占用道路乱堆乱放，不得乱拉乱挂、乱倒垃圾，不得损坏周边绿化；具备条件的应设置绿篱和临时绿化。

（3）施工机械含油废水经沉淀池处理会产生一定量的污泥，产生量相对较少，一并运至临时堆土场暂存。隔油池产生的浮油应委托有资质的单位处理，不外排。

生态环境保护措施

生态敏感区环境保护措施

对位于生态敏感区的区域，需通过相关工程措施设计将对生态环境的不利影响降到最低。本项目主要采取以下几点措施：

①建设单位在生态敏感区施工时，控制施工范围，以建设项目施工对生态敏感区内的植被及土地造成损毁、占用。

②临时工程布置考虑施工要求的同时，完成施工后及时对临时施工厂区进行复垦覆绿生态恢复。

③在临时施工场区内道路两侧铺设排水沟，收集地表径流水，同时在临时堆土场四周建设截排水沟，防止边界区域冲刷雨水造成生态影响。

④对员工进行环保培训，施工期间严禁损毁、占用生态保护红线用地。

生态影响环境保护措施

生态减缓措施

开工前对施工临时设施要进行细致的规划，减少对地表植被的破坏。按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理。

严格执行施工规划，不得随意扩大作业面。在施工场地设挡墙或隔板，施工人员在施工过程中应限制在作业面内施工活动，不得越界施工滥采滥伐，以减少施工占地对植被的影响。

对于本工程施工建设区及其施工影响区域，可能会出现野植株，须经施工环境监理或者施工期陆生生态调查确定后，必须采取物种移栽措施进行保护；严禁施工单位在不采取保护措施的条件下破坏其生长环境和状态。

施工过程中应尽量减少高噪声施工。在工程初设阶级应进一步优化施工组织设计，减少对于周边动物的扰动；同时做好施工车辆及各施工机械的保养和维护，限制车速、设立标志牌以减轻对周边活动动物的影响。

在施工结束施工人员撤离时，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响植物生存和影响区域景观美学的施工杂物，恢复景观斑块的连通性，以利于植物生长。此外，应对临时施工区进行绿化，尽可能恢复已被破坏的植被，绿化树种应选择当地种类，若选择外地种需慎重，要进行充分的论证，以免造成新的外来物种生态入侵。

生态恢复措施

本项目临时设施包括施工场地和临时道路，施工过程中对表土剥离并单独堆放，施工完成后进行恢复，并对各施工临时占地原用地为林草地的区域采取撒播草籽的措施进行植被恢复，原耕地区域恢复耕种。

水土保持措施

抛泥区在施工中对施工裸地采用密目网苫盖进行临时苫盖，面积为500m2；施工中在抛泥区外侧布设土质临时排水沟，梯形断面，底宽0.3m，深0.3m，边坡1∶1，共修筑临时排水沟3.5km；施工结束后进行土地整治，面积为41.97hm2。

临时道路区在施工中对道路外侧布设土质临时排水沟，梯形断面，底宽0.3m，深0.3m，边坡1∶1，共修筑临时排水沟1000m。施工期间进行土地整治及播撒草籽绿化，后续保留临时道路及植被措施。经统计，土地整治面积2500m2，撒播草籽面积2500m2；

（2）分区防治措施体系

结合项目建设实际及已界定的水土保持工程，根据水土流失预测结论及各防治分区水土流失特点，进行合理、全面、系统地规划，提出各分区需要补充、完善和细化的防治措施内容，使之形成一个以工程措施为先导，植物措施、临时措施相结合的完整的水土流失防治体系。分区防治措施如下：

1、抛泥区

主体设计已考虑施工结束后土地整治。

方案新增对施工期间对施工裸地采用密目网苫盖、沿施工场地周围布设补充临时排水沟措施。

2、临时道路区

主体设计已考虑施工期间土地整治、撒播草籽等措施。

方案新增对施工期间沿施工场地周围布设补充临时排水沟措施。

本工程水土流失防治措施体系详见图6.2-1。

| 水土流失防治措施体系 |  | 抛泥区 |  | 工程措施 | 土地整治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | / |
|  |  |  |  | 临时措施 | 临时排水沟*、密目网苫盖* |
|  |  | 临时道路区 |  | 工程措施 | 土地整治* |
|  |  |  |  | 植物措施 | 播撒草籽* |
|  |  |  |  | 临时措施 | 土质临时排水沟* |

注：*为方案新增。

图6.6-1水土流失防治措施体系框图

工程建设所产生的水土流失的影响，可以通过工程措施和植物措施等措施加以消除或减免，把工程水土流失影响降低到最小。因此，从水土保持的角度看，本工程对当地生态环境造成的影响较小，本工程建设是可行的。

环境影响经济损益分析

建设项目经济效益

（1）通过工程的实施，改善治理河流周边生态和景观环境，充分发挥治理河流周边的原生态优势，以旅游产品转型升级为契机，保护并依托自然环境吸引更多的游客到此旅游，增加旅游收入，为当地带来旅游业发展提供保障，增加旅游收益。

（2）工程建设将带动治理河流周边沿岸的土地增值，在美化环境的同时，将吸引更多的投资，促进城市经济和商业的发展，创造较大的经济效益。通过岸线整治、生态湿地等工程措施，改善了区域环境质量，改善人居环境，对拓展贵池区发展空间，支撑区域性城市建设有积极重要的作用。

（3）本项目施工期可为建筑工程公司提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。

（4）本项目的建设消耗建材，将扩大市场需求。

（5）本项目水、电等的消耗为当地带来间接经济效益。

建设项目生态效益

本项目的建设有利于湿地公园的生态恢复，提高生态系统的功能。

项目环保投资

本项目计划建设总投资约3407.39万元，根据该项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资约58万，占总投资的1.64%，具体见下表。

环境管理与监测计划

建设项目环境管理

按照《建设项目环境保护设计规定》的要求，建设单位应设置环境保护管理机构，设置专职管理人员及环保设施运行人员，对项目区域内废水、废气及噪声的监测工作，兼顾环保设施的日常管理。建设单位及河道管理部门负责该项目的日常的环境管理工作，做好工程建设期和营运期的环保工作。

环境监测

施工期环境监测计划

根据项目环境特点和工程特征，制定施工期环境监测计划，详见下表。

表8.2-1施工期环境监测计划表

| 序号 | 监测内容 | 监测位置 | 监测时间、频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 施工场界 | 每月一次 | TSP |
| 2 | 声环境 | 施工场界；重点关注声环境敏感点 | 每月监测一次 | Leq |
| 3 | 生态 | 生态保护红线、杏花村省级湿地公园及秋浦仙境风景名胜区 | 每半年一次 | 代表性植物、兽类、两爬类、鱼类等活动、分布变化、生境质量变化 |

运营期环境监测计划

项目营运期监测计划详见下表。

表8.2-2运营期监测计划表

| 序号 | 监测内容 | 监测位置 | 监测时间、频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生态 | 生态保护红线、杏花村省级湿地公园及秋浦仙境风景名胜区 | 每年监测一次 | 代表性植物、兽类、两爬类、鱼类等活动、分布、生境质量实际影响 |
|  |  | 施工区、临时道路、弃土区等 | 每年监测一次 | 生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果；重要物种（鸟类等）活动、分布、生境质量实际影响 |

环境影响评价结论

项目建设概况

为响应《关于进一步规范安徽省自然保护区生态环境问题整改销号工作的通知》（安环委办[2024]34号）等相关文件要求。池州市贵池区交通运输局件投资3407.39万元开展“秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目”。

本项目已于2024年12月13日通过池州市贵池区发展和改革委员会备案，项目编码为：2412-341702-04-05-939258。

本项目主要建设内容为：秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目重点对现有抛泥区抛泥进行清除。5号抛泥区开挖清除土方765226m3，6号抛泥区开挖清除士方20912m3；重新处置合计弃土786138m3，弃土区2处，弃土区占地402.51亩；修建进场道路约1.487km。在弃土完成后，撒播草籽，草籽面积295175m2；为抛泥区及弃土区使用安全，在抛泥区及弃土区外缘设一圈钢丝防护网，高2m，面积19418m2。

产业政策符合性分析

（1）根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于“鼓励类：二、水利-江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目。且本项目于2024年12月13日通过池州市贵池区发展有政革委员会备案，项目编码为：2412-341702-04-05-939258。因此，本次项目符合国家产业政策要求。

（2）本项目位于安徽省池州市贵池区涓桥镇，项目建设符合《池州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《池州市“十四五”生态环境保护规划》、《池州市水利发展“十四五”规划》、《贵池区“十四五”生态环境保护规划》、《长江经济带生态环境保护规划》、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》、《安徽贵池杏花村省级湿地公园总体规划》、《秋浦仙境风景名胜区总体规划(2017-2030)》等相关规划要求。

（3）对照《中华人民共和国长江保护法》（2020年）、《风景名胜区条例》、《中华人民共和国湿地保护法》、《水利建设项目（河湖整治与防护除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》等相关政策要求，本项目均与上述文件相符。项目建设符合“池州市生态环境分区管控”要求。

环境质量现状

1、大气环境质量现状评价：项目所在区域为达标区。

2、地表水环境质量现状评价：区域地表水体水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。

3、声环境质量现状评价：均安装部《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区环境噪声标准值，项目所在区域声环境质量较好。

4、地下水环境质量现状评价：除D3监测点PH浓度、D9及D12监测点总大肠菌群浓度略有超标，其余均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

主要环境影响及环境保护措施

地表水环境影响预测和评价

工程施工期对地表水环境的影响主要是施工废水及生活污水。本工程施工废水主要为施工车辆。生活污水主要来自工程施工期间施工人员日常生活产生的废水。

施工机械集中清洗场所设置隔油池，使用油水分离器进行含油废水的处理，达标后回用，不外排。本项目施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，生活污水经租住的民宅内的化粪池或旱厕收集后用于农田灌溉，在此基础上生活污水不会对周边水环境造成不利影响。

落实好施工期水污染防治措施，加强施工管理，施工污水经处理后回用不外排，对湿地公园水质影响较小。项目实施后，对湿地公园水质和水量均有重要的作用。因此工程的实施对水源地水质影响较小。

由于通过湿地公园内抛泥区底泥清理等工程措施，项目运营后将提高杏花村省级湿地公园的水体水质，营造良好的生态环境。

地下水环境影响预测和评价

工程本身并不产生地下水污染，其污染物均为外来物质进入河道引起。因此，防止污染源进入施工区域地表水体，从源头上控制其对治理河道的污染，从而避免河道整治对地下水的污染，将污染风险降到最低限度。

为了防止施工期产生的废水进入地下水环境中，对各类施工废水均进行收集处理，经隔油沉淀处理后回用，不直接外排，施工期不设置临时施工营地，施工人员采取租用民房居住，生活污水经租住的民房的生活污水处理系统处理后用于农田灌溉，不外排。隔油沉淀池应采取黏土铺底，水泥硬化防渗措施。工程施工区域建筑材料临时堆放场所应设置一定防渗区域，防止淋渗水对地下水环境影响。

大气环境影响预测和评价

本工程施工活动对区域环境空气质量的影响主要源自施工过程中土方开挖、回填、堆放和车辆交通运输过程中产生的粉尘、扬尘；施工机械和运输车辆运行时排放的燃油机械废气、底泥清理产生的废气等，主要污染物为TSP、PM10、SO2、NOx等，在采取洒水、设置围挡等措施的情况下，不会对周围居民产生较大的影响；对于抛泥区清理过程中产生的恶臭，要求工程应选择在非汛期分段进行，清除出的底泥及时清运，做好底泥的综合处置工作，减少恶臭气体散发，避免对附近居民生活质量产生影响。

声环境影响预测和评价

项目施工期噪声主要为土方开挖、清淤等工程施工产生的设备噪声和交通噪声。项目施工区域四周分布有多处敏感点，部分敏感点距离工程施工场界很近。施工噪声将严重影响敏感点所有居民的生活，为减少项目施工对敏感点的影响，必须采取必要的保护措施。因此本评价要求施工时应合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工；对施工机械采取消声减振措施。

考虑到建设期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，在施工中做到定点定时的监测，夜间禁止施工，降低施工噪声对环境的影响。随着施工的结束，施工噪声对敏感点的影响也将消失。

固废影响评价

本工程施工产生的固体废弃物包括施工建筑垃圾、废弃土石方、施工人员生活垃圾、沉淀池污泥和隔油池浮油。施工期产生的建筑垃圾具有回收利用价值的应尽可能回用，既可变废为宝，又减少了建筑垃圾的量；不能回收利用的垃圾应运至贵池区建筑垃圾消纳场处理，严禁乱丢乱弃，对外环境影响较小。弃土方及时运至临时弃土场。

施工人员施工生活通过租用附近民房，施工期间工作人员大部分生活垃圾可直接进入当地卫生处理系统，由环卫部门统一处理，对环境影响较小。对于施工现场产生的生活垃圾，应在施工现场附近设置垃圾桶，对垃圾进行集中收集后由当地环卫部门统一处理。施工机械含油废水经沉淀池产生一定量的污泥，污泥经干化处理后定期外送综合利用。隔油池产生的浮油应委托有资质的单位处理。

综上，项目施工期产生的固废均能妥善处置，不会产生二次污染。

生态环境影响评价

施工期对生态环境的影响主要表现为工程占地和弃土对陆域生态境影响。项目区陆生植物主要为工程沿线地带现有植被将受到破坏。经调查，工程范围内的现有植被主要为一些野生草本及灌丛等，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。施工结束后，及时进行生态恢复。

水土流失影响

项目施工期扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂石、水泥堆积产生的扬尘，产生新的水土流失。建设单位尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水土流失。在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制，此外，施工场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响也将逐渐减弱。

环境保护竣工验收

根据工程建设环境影响以及相应的环境保护措施，建议项目“三同时”验收一览表见下表。

表9.7-1项目环保措施“三同时”验收一览表

| 工期 | 污染源 | 治理对象 | 处理措施 | 达到效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 施工生活污水 | 项目不设置施工营地，施工人员食宿就近租用民房，施工人员生活污水经民房污水处理系统处理后用于农田施肥和灌溉，不外排 | 施工人员生活污水经民房污水处理系统处理后用于农田施肥和灌溉，不外排 | 与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用 |
|  |  | 施工车辆、设备冲洗废水 | 建设隔油沉淀处理系统处理达标后回用，废油交由有资质的相关单位进行收集转运，不在厂区暂存 | 隔油沉淀处理后，废油全部回收交由资质单位收集，废水回用于洒水降尘，不外排 |  |
|  |  | 土方开挖 | 施工阶段避开雨季和洪期，遇见临时性大雨可根据情况施工或停工，缩短工程时间 | 不对地表水环境产生明显影响 |  |
|  | 地下水保护 |  | 施工废水均进行收集处理，经隔油沉淀处理后回用，不直接外排，施工期生活污水经租住的民房的生活污水处理系统处理后用于农田灌溉，不外排。隔油沉淀池应采取黏土铺底，水泥硬化防渗措施。施工区域建筑材料临时堆放场所设置一定防渗区域，防止淋渗水对地下水环境影响。 | 不外排 |  |
|  | 废气 | 施工机械燃油废气 | 选用环保型施工机械、车辆；加强施工机械、车辆维修保养；作好周边道路交通组织；敏感点附近减少燃油设备的使用，并采取分散设置方式等 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |  |
|  |  | 施工扬尘控制措施 | 避免大风天气土料开挖；洒水降尘；物料集中堆放，采取围挡、遮盖等措施；敏感点附近避免大风天气施工、增加非雨日洒水降尘次数等 |  |  |
|  |  | 交通扬尘控制措施 | 对施工道路区进行洒水降尘；保持车辆出入路面清洁、限速； 物料运输进行防护，进行遮盖；尽量避开居民集中区；工作及运输车辆要保持密闭性；敏感点附近减速慢行、保持车辆 轮胎的冲洗 |  |  |
|  |  | 底泥清淤恶臭控制措施 | 工程选择在非汛期进行，做好底泥的综合处置工作；底泥应封闭运输，以防止沿途散落，影响城市景观 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声控制措施 | 敏感点附近禁止夜间施工；选用低噪声设备；加强设备保养；距离敏感点较近部分区域设隔声屏 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求 |  |
|  |  | 交通噪声控制措施 | 交通管制措施，设警示牌和限速；道路养护和车辆维护；敏感点附近减速慢行，禁止鸣笛，减少出车频率，夜间禁止施工 |  |  |
|  | 固废 | 工程弃（渣）土处理 | 开挖的弃土石方及时运至弃土场，并进行翻晒后填埋绿化；建筑垃圾（废铁、废钢筋等进行人工分离，资源回收 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置的污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 |  |
|  |  | 施工期生活垃 圾处理 | 生活垃圾委托环卫部门统一清运；施工区设置垃圾桶，并经 常喷洒消毒药水 |  |  |
|  | 风险防范 |  | 加强燃油施工机械的保养，对施工人员进行操作培训；油污水收集后经油污水处理设施处理后回用，禁止外排。 | / |  |
|  | 生态 | 陆生生态 | 施工过程中，各工程区域进行临时保护措施；工程完工后，进行恢复措施和补偿措施 | 临时保护措施建设，植被恢复正常有效 |  |
|  |  | 水生生态 | 施工用料及土方的堆放应远离水体，堆放场四周挖明沟、设挡墙，各类材料应备有防雨遮雨设施；施工期间加强管理，做好工程完工后生态环境恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响；合理安排施工时间，尽量选择枯水期施工，减少对水生生态的影响 | 根据调查进行评价 |  |

结论

项目符合国家和地方相关政策、规划要求，项目建设满足生态环境分区管控相关要求；该项目的建设能够对该可有效推动杏花村省级湿地公园生态环境问题整治和生态恢复工作，避免生态环境污染以及对改善区域环境质量等，具有显著的环境效益和社会经济效益。在严格落实本报告书中提出的各项生态环境保护措施、加强环境管理，严格执行“三同时”制度，项目建设对环境的不利影响将可以得到减轻或消除，各项污染物均能做到达标排放，本工程的环境影响可接受。因此，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。